Tiltelio

alkūne

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pontoninės prieplaukos brėžinys“

Pontoninės konstrukcijos techninės charakteristikos:

1. Plastikinis pontonas. Konstrukcijos keliamoji galia ne mažiau kaip 1.9 kN/m2

Lietas rotomoldingo būdu (besiūlis liejinys). (PE) Medžiaga polietilenas.

Pontonas su polistireno užpildu (tankis 19 kg/m3, 100 kPa, absorbavimas ^ 3%)

Atsparus UV spinduliams, temperatūrų kaitai, sūriam vandeniui ir naftos produktų poveikiui.

2. Denio lentelės: 28x120 mm± 5 mm. Mediena, dvipuse freza, neslidi.

Stiprumas C16 pagal EN 338 standartą, impregnuota vakuuminiu būdu HC4 klasė.

3. Prieplaukos aukštis virš vandens paviršiaus: 0.59 - 0.64 m

4. Rėmo gegnės obliuotos: 70 x 195 mm± 5 mm, stiprumas C24 pagal EN 338 standartą, karštas cinkavimas.

5. Metalinės dalys galvanizuotos. Jungčių stiprumas C4 pagal ISO 1461 standartą.

6. Medvaržčių padengimas pritaikytas impregnuotai medienai arba nerūdijančio metalo.

7. Platformos (denio) rėmo kampai sustiprinti 6 mm kampuočiais. 4 sijos.

8. Gaminiai turi CE atitikties deklaracijas.