Kuršių kelioninio laivo statyba prasidėjo nuo dugno išklojimo, ant kurio tuomet klojamos grindlentės, kurios Rytų Prūsijoje buvo vadinamos slenksčiais, ir statūs užlenkimai atitinkamai špantai uždedami ir užkalami. Dugnas buvo sudarytas iš šviežiai nukirstų, taip vadinamų „žalių“ pušų, kurių Rytų Prūsijoje aišku dažniau sutinkamos nei eglės. Šis nesendintas medis buvo naudojamas pagal Helenos Adomeit žinias, tam kad pastatyti kaip galima labiau hermetiškesnį (nepralaidų)dugną. To paaiškinimas yra biologinėje medienos sudėtyje, nes, mediniai rąstai (storio didesnio kaip 40 mm ir kurių plotis didesnis kaip 80 mm) sendinimo procese dėl džiūvimo medžio skaidulos susitraukia. Kai tokie rąstai galiausiai į vandenį patalpinami, vėl prisipildo vandens, nes ląsteliena vėl prisisiurbia vandens. Tai reiškia, kad pasendinti ir išdžiovinti rąstai, sudėti į ryšulį bus tinkamo dydžio, bet prisigėrę vandens taps per dideli, gali persikreipti ir taip sudėtą dugną atpalaiduoti arba net sulaužyti.

Kadangi „Maria“ buvo vandenyje Wener Jaaeger galėjo konstruktyviai dugno formą išaiškinti ne per išmatavimus, tačiau tik iš vidaus vėliau prie braižymo lentos. Šie išaiškinti duomenys buvo per savo žinių apie statybos būdus ir dokumentų sulyginimą su brolio ir sesers Adomeit žiniomis ir gautas tikrai tikslus paveikslas.

Abiejuose galuose – priekyje nuo trečio knechto,( pri(si)švartavimo stulpelio, užkabos) arba nuo kajutės pertvaros (sienos) į priekį paskuigalio šiek tiek nuo užpakalinio kompaso gaubto/spintelės, naktouzo iki laivagalio rėmo -  dugnas pagal Adomeit žinias buvo pakeltas. Iš ten buvo jis prie forštevenio apie 104,6 mm virš pagrindo. Šitas dugno pakilimas prieštarauja statybos aprašymams literatūroje, kurioje kaip charakteringą Kuršių kelionių kūrėno statymą mini neužkeltą dugną. Tikra yra, kad per dugno pakėlimą buvo ieškoma geresnių laivo judėjimo savybių. Galėjo taip pat būti, kad buvo kalbama apie vieną arba pavienius bandymus vieno arba nedaugelio vėlesnių laikų laivų statytojų bandymus. Taip pat negalima pasakyti, ar Marijos dugnas nuo pradžių buvo su pakeltu dugnu, ar buvo padaryti pakeitimai, kai 1928 laivas buvo beveik iš naujo perstatytas. Deja, atsakymo nerasime, nes nėra išlikusių brėžinių, su kuriais būtų galima palyginti.

„Marija“ dugnas buvo pastatytas iš 118mm storio rąstų,  kurie buvo tiek ilgi ir tiek platūs, kaip juos ir surinko (nukirto). Naudojamų lentų plotis statant „Marijos“ dugną ir denį buvo šiuo atžvilgiu nevienodas. Werner Jaeger aprašo jas kaip „kaip pakliuvo pločio“, nebuvo jokio konstruktyvaus pagrindo skirtingo pločio lentų juostų rinkimuisi. Pagal Jeagerio paskaičiavimus lentų juostų plotis apima tarp 295mm ir 350mm. Blogojoje dugno pusėje ant lentų net medžio žievė buvo, kurios, tiesa, gali sudaryti tik daugiausia vieną trečiąją rąsto storumo, kad dar užtikrintų pakankamą stabilumą. Jos privalėjo būti „išspraudytos“, į jų tarpus įkalant (suvarant) medinius pleištus. Išilginiai lentų sujungimai  yra daromi naudojant liežuvių formas, taip vadinamas „trumpiuosius sandorinius andėklus“.

Tam abu medienos galai, kurie turėjo būti vienas į kitą sujungti, nedideliu atstumu buvo iš vienos pusės  įkypai nupjaunami ir tada tie du nuolaidumai vienas sudedami vienas ant kito ir vienas su kitu sutvirtinami prikalant. Užsandarinami atitinkamai kamšant dugną į degute ( dervoje) įmirkytais veltinio pluoštais, kurie buvo sukišami (įpresuojami) į plyšius (tarpus).

Didžiausias laivo dugno plotis siekė – viduje tiksliai -  5,23 m (= 16’8’’), jo didžiausias ilgis 26,363 m (=84’ ). Dugno ilgis nuo laivo nosies iki pasturgalio siekė 4551mm (=14 ½’). Laivo vadybos dokumente, kurios savininkė buvo Helene Adomeit ir Werner Jaeger pateikė,  buvo dugno storumas  nurodytas 120 mm.

Bodenwrangen ir kilsonas

Pirmiausia visi „Marijos“ dugno slenksčiai (španhautai) buvo daromi iš ąžuolo medienos. Tačiau jau perstatant laivą 1928 metais dalis jų buvo (taip pat kaip kita dalis tris metus vėliau) pakeisti geležinias slenksčiais (žr. į paveiksliuką), kad sumažinti laivo svorį, nepakenkiant laivo stabilumui. Ąžuoliniai slenksčiai, kurie buvo 18,3 cm (=7’’) pločio ir 15,7 cm (=6’’) aukščio, buvo kaip ir vėliau geležiniai netvarkingais atstumais tarp špantų suguldyti ir prie dugno prikalti. Jie siekė šonuose į viršų 78,9 mm (=3”) šonines lentas.

Kilsonas (žr. paveikslėlyje – Kielschwein) ėjo priekyje ir gale per kajutės pertvarą, bet nesiekė iki pat „števeno“ ( žr. pav. nr.3 )

Jis buvo iš pušies medienos ir visur turėjo vienodą aukštį  104,6 mm (=4“) ir plotį 418,5mm (=16”). „Kolsumu“ pavadintas kilsonas buvo prie dugno slenksčių su mediniais vinimis prikaltas o jo galai sutvirtinti (suveržti varžtais). Viršutiniai kraštai buvo įtraukti(nusodinti)40 mm.

Ant jų gulėjo Spurblätter, į kuriuos buvo įstatyti pusės ilgio stiebo apatinės dalies  392,3 mm (= 15”) ilgio ir 156,9 mm (=6”) pločio, kuriuose pleištais sutvirtinti stiebai stovėjo. Spurblätter (niekur neradau reikšmės) turėjo ilgį  3452,4 mm (=11’), plotį  340 mm (= 13“) ir aukštį 156,9 mm (= 6”).  Galuose jie buvo 758,5 mm (=2’5”) nuleisti, reiškia užsibaigė plokščiai.

Forštevenas

Ąžuolinis forštevenas buvo 4,60 m ilgio, iki 680 mm pločio ir 280 mm skersmens (stiprumo, tvirtumo). Jis turėjo lengvai iškilų išlinkimą ir sumažėjimą  2040 mm (=6 ½“) 3662 mm (=11’8”) aukštyje. Po deniu jis turėjo, - viduje palyginti- ištisinį  750 mm plotį. Jis buvo priklatas su lentų apdailos juosta, kuri ant jo pritvirtinama šonuose, taip kad glaustai lentų galais. Ant Fortšteveno buvo prikaltas „ Losštevenas“ , kuris apačioje buvo 130 mm pločio ir į viršų iki apie 91mm  smailėjo. Šis Losštevenas užsidėjo ant  plūduro, kuris buvo  kaip apsauga nuo supjaustytų (arba įpjautų) skersai vidurinių dugno lentų. Plūduras buvo iš ąžuolo savo vidinėje dalyje buvo tokio pat pliočio kaip ir Števenas, bet priekyje iš šonų siaurėjo ir tokiu būdu turėjo laivo korpuso formą. Jis buvo apie 90 mm skersmens aukštyje, kurio  viduryje plotis siekė nuo 130 mm – 400 mm, o šonuose apie 300 mm.

Laivo išorinėje apdailoje (650 mm po rėjos viršutiniu kraštu) ir tarp antros ir trečios lentų siūlės aukštyje (1200 mm virš Vasserlinijos) buvo sujungimas papildomai sustiprintas metaline armatūra. Viduje števenas buvo stabilizuojamas 112 (virš Vasserlinijos) buvo sujungimas papildomai sustiprintas metaline armatūra. Viduje števenas buvo stabilizuojamas 112 mm (=3”) pločio, iki 140 mm skersmens alkūne, su atitinkamai 1140 mm  ilgio kojele.

Virš denio števeno ilgis siekė dar 1310 mm. Denio aukštyje jis buvo 596 mm pločio ir smailėjo viršun iki  335 mm. 210mm aukščiau denio į jį nuo vidurinės ašies į kairę ir į dešinę buvo padarytos dvi, atitinkamai 70mm skersmens angos, nutolusios viena nuo kitos 280 mm – du kliusai (angos inkaro grandinėms), per kuriuos ėjo inkaro grandinės. Kliusų sustiprinimui išorėje ant steveno buvo kiekvienoje pusėje kliuso кормовая скула  - aplink angą – viršuje ir apčioje atitinkamai trimis vinimis  su 12mmX12mm skersmens galvutėmis prikalta. Šis sujungimas buvo dviejais varžtais sutvirtintas. Kliusų кормовая скула abu buvo 680 mm(=2’2”) aukščio, apčioje plotis siekė 230 mm, viršuje – 210 mm. Viduryje – iš viso ilgio 350 mm -  buvo jie 157 mm skersmens, į kraštus buvo jie nupjauti lanko forma, taip, kad išorėje jų skersmuo buvo tik 60 mm.

Patys kliusai buvo geležiniais vamzdžiais nuo nusidevėjimo ir inkaro grandinių triukšmo apsaugoti.

GALINIS ŠTEVENAS ir транец; транцевая доска

Galinis Števenas buvo vienas ištisinis ąžuolinis medžio gabalas kuri iš viso buvo 2240 mm ilgio,  525 mm pločio ir 157mm (=6 “)  skersmens. Šis skersmuo sumažėjo Veidrodžio apmušalo  pradžioje ligi 105 mm (=4”). Apačioje jis atsistoja ant dugno (prasideda nuo dugno) ir siekia viršuje iki denio apčios. Savo viršutiniame gale jis buvo į išorę nusodintas vidinio denio balkiui. Jis buvo statesnis nei Forštevenas, sumažėjimas siekė 628 mm (= 2‘) aukštyje 3375 mm (=10’ 9”).   Užtraukimui paskutiniu špangautui—фашенписа 1420 mm aukštyje iš abiejų pusių buvo nuimta apie vieną trečiają jo pločio. Tai viršuje lengvai iškili įpjova turėjo didžiausią ilgį 420 mm. Viršum šios įpjovos buvo skersinis števeno pjūvis siauresnis nei apčioje. Jo plotis siekė nuo čia iki viršutinio galo tik 418 mm.  Atstumas tarp viršutinio įpjovos kampo ir denio siekė 990 mm.  Paskutinis špantas (последний шпангоут—фашенпис) buvo sudarytas iš vientiso ažuolinio gabalo, kuris virš ugnies sulenkiamas buvo ir apatinėje dalyje buvo 170 mm pločio bet į viršų smailėjo iki 118 mm (= 4 ½”). Jis buvo apkaltas 52 mm (=2”) skersmens ąžuolinėmis lentomis, ant kurių susidūrė iš abiejų pusių borto lentos.

Ne visi „транец“ turėjo tokią gražią apvalią formą kaip Marija. Fotografijose yra šalia ovalių formų visa eilė laivų kampuotais paskutiniais špantais.

Abiejų įėjimų транец’e  aprašymai buvo daryti aprašymus susiejant su kajute, kad būtų nepakitęs jūreivio būveinės kontekstas.

Psl. 67 Virš denio esančių stulpų skersiniai ir Relingas  настил поверх шпангоутов

“Maria”  turėjo abiejuose pusėse ištisinį „nastil španhautų“ iš ąžuolo, kuris viršuje baigėsi virš denio esančių stulpų skersiniais, jis buvo 32,6 mm (= 1 ¼) skersmens, bet buvo skirtingai išformuota. Laivo vidurys siekė bendrą „nastil španhautų“ aukštį, kuris iš virš denio esančių stulpų skersinių , „Falšbortas“  ir išorės apdailos susidėjo, 209,2 mm (=8”).  Priekyje, nuo španto < 4 > išplatėjo iki pirmagalio iki 240 mm. Nuo užpakalinių trijų  priekyje esančių švartavimosi bitingių, knehtų, maždaug <6> špangauto išmatavimo linijoje  - iki laivo pirmgalio buvo škanco vidus su apdaila.

Čia denis ne vienodai ištęstas kaip laivo siena, ir tuo pačiu priekinė dalis nesiekė lentų linijos sukaltų su вант-путенсболт  (Заделка вант-путенса: 1 — вант-путенс, 2 — борт лодки, 3 — металлическая подкладка 3X15X70 мм.), bet liko apačioje, siekė vidinė apdaila iš 33 mm skersmens medienos, nuo trečios „ Pollerio“  iki laivo pirmagalio – virš viršutinių „Plankengang“) ir škvanco. Šita apdaila  dėl jos pločio buvo sudaryta iš dviejų Plankengenge , priekyje dar dvi įklijos (pav. (pav.3) arba prarastos apdailos lentos –bemaž kaip dideli pleištai - buvo įdėti, priderinus prie pirmgalio formos apdailos, kuri  - kaip aprašyta – buvo aukštai iškelta.

Škancas ir Rėja ( tai burlaivio takelažo dalis) buvo su alkūnių pagalba, kurios buvo prikaltos prie denio , ant laivo  pritvirtinti, prie to Škancas, kuris buvo iš 39,2 (= 1 ½ ) skersmens ąžuolo padarytas, buvo pritvirtintas taip, kad tarp jo ir denio liko  32,6 mm (= 1 ¼ ) dydžio liukas vandens ištekėjimui. Viršutinės alkūnių kojelės atitinkamai tokio storio, kad rėja iš šonų baigtūsi glaustai.

Rėjos plotis laivo viduryje siekė tarp špangauto <6> ir <15> iki vietos  tarp <10> ir <11>, rėja siekė 130 mm pločio, pastovus 118 mm (= 4’’),  bet padidėdavo prieš laivo pirmagalį, toje vietoje kur rėja taip pat ir vidinę apdailą uždengti turėjo, iki 183 mm. Atgal (nuo laivo vidurio) užsibaigė rėja viršutiniu kantu laivo pabaigos išsilenkimu glaustai ir sumažėja čia iki 118 mm skersmens, 118 mm iki 120 mm pločio juosta ant jo vidines pusės.  Dėl apvalios formos suteikimo rėja tarp užpakalinio švartavimosi (knechto) stulpelio .Tas nuotraukoje 70 psl. ir yra. Priėjimo į laivugalį iki 65 mmX180mm. Šiame praėjime turėklas keičia savo formą, kuris prieš užsilenkimą skrespjūvį turi, kuris atitiko plokščią stačiakampį, kurio mažiausias kampas buvo išsikišęs į išorę (dėl to viršutiniai kraštai baigėsi įstrįžai, įžulniai) į medį, kuris laivugalio dalyje turėjo neproporcingo penkiakampio skerspjūvį, kuris vienoje pusėje įstrižai nusodintą stačiakampį atitiko ir išsikišo už laivugalio apdailos. Šalia to rėjos vidiniai kraštai buvo įstatyti paraleliai su laivo korpuso galine dalimi.

Bortai

Taip pat prie achteršteveno buvo padaryta bortų sienų apvalinimas taipogi per įterpimą dviejų – tiesa mežesnių- įklijų į antrą ir ketvirtą siūlę. Apdailos juostos lentos tarpusavyje buvo sujungti tiek iš vidaus tiek iš išorės su cilindrinėmis vinimis. Be to jų viršutiniame krašte buvo išskobtos atstumais tarp nuo 340mm iki 366mm 13mm gylio, 11 mm pločio ir 40mm ilgio angos – 68mm atstumu nuo krašto, į kurias lengvai užapvalintos vinys įsodintos ir galiausiai į apačioje esančią lentą sukalti. Vientisos apdailos juostos medis šonuose (arba prie šonų) buvo sujungtas ilga jugiančia lenta “ilgu liežuviu”, kurios medinis rąsto plotis 2 ½ m iki 3 m galėjo būti.

Jungiančios lentos buvo išdėstytos sumaišytai (šachmatiškai), arba kaip Prūsijoje vadinta perkreiptai, kad užtikrintų sujungimo stabilumą. Šiuo pagrindu nebuvo jokių sujungiamųjų lentų stiebo srityje, kur dėl laivo korpuso svyravimus apkrova buvo pati didžiausia. Visos išorinės siūlės įskaitant jungiamąsias lentas buvo užsandarinamos mirkyta vilna.

Denis ir grindys laivo šonuose (73-75 psl. knygoje)

Denis buvo sudarytas iš 59,9 mm (=2 ¼”) atitinkamai 65 mm (2 ½ “) skeremens pušies lentų, kurios buvo sudėtos ir sukaltos išilgai. Laivo užpakalinėje dalyje, virš kajutės, ant trijų ąžuolinių denio balkių su kvadratiniu 118 mm (=4 ½ ) skerspjūviu. Laivo pasturgalyje jis buvo (driekėsi) iki laivo korpuso galinės dalies ir ten viduryje buvo uždėtas števeno pabaigoje. Iš abiejų pusių buvo jis apsaugotas dviejų 65 mm (=2 ½ “) skersmens, 78 mm (=3“) pločio ąžuolinių balkių, kiekvienas prie dešiniojo ir kairiojo bortų, kurie iš vidaus buvo priklati prie laivo korpuso galinės dalies.

Priekinėje laivo dalyje denis buvo sudarytas iš  65 mm (= 2 ½ “) skersmens pušų lentų, kurios buvo išdėliotos į 13 eilių.Kurių atitinkamai  išorinės šešios lentos buvo 314 mm (=1‘) pločio. Vidurinės lentos buvo 471 mm (= 1’ 6”) pločio. Denis buvo lengvai išgaubtas iškilai (į viršų). Jo išlinkimas siekė apie 157 mm (=6 “)pusei laivo pločio, taigi apie 2 916 mm (= 9‘ 3 ½“).

Denis ir grindys laivo šonuose buvo pritvirtinti iš apačios. Iš viršaus jie buvo užsandarinti įpjovų pagalba. Tam buvo prie siūlės tarp dviejų lentų su kalto arba tam pritaikyto atviro vienpusios obliaus pagalba padaroma įpjova, (griovelis), kurios plotis 26 mm (=1“), gylis 6,5 mm (=1/4 “). Tada įpjova užsmaluojama. Paparastai sandarinimui buvo naudojamos senų burių atraižos, kurios jau buvo nebenaudojamos. Pagal Helenos Adomait atsiminimus „naujaisiais laikais“ būdavo pirkti jau pagamintos lininės atraižos. Atraižos turėjo turėti tam tikrą priedurą į plotį, kad kraštus būtų galima užlenkt , apsaugant juos nuo nudriskimų. Galų gale tos atraižos būdavo dedamos į siūles ir sutvirtintos su apkala. Burių atraižos turėjo būti įdedamos išklibusiais, (laisvai),kad jos „neįšoktų“.

Grindys laivo šonuose ėjo tarp španto „6“ ir „12“ – 811 mm (=2‘ 7“). Pradžioje susiaurėja jis  ties “16” špantu iki 750 mm ir nusitęsia po truptį paplatėdamas iki  830 mm prie „19“španto. Grindys laivo šonuose buvo sudarytos iš trijų šalia vienakitos suguldytų lentų, išorinės buvo iš 366 mm (=1‘ 2“) pločio ąžuolo, abi vidinės iš 248 mm (9 ½“) pločio pušinių lentų. Visos trys buvo atitinkamai 59 mm skersmens. Tiek laivo šonų grindys tiek priekinis ir galinis deniai buvo smaluoti, kad apsaugotų nuo supūvimo ir sutrūnijimo. „Marijos“ laivo galas matavimo metu dėl vairo skyriaus statybos iš metalinio lakšto, padarė pakeitimus lentoms o kajutės prailginimas dar labiau pakeitė stovį, nei buvo laivo burinio  laikais.

Priekinis ir užpakalinis liukai (Įėjimas ir apšvietimas iš viršaus) (knygos 76-78 psl.)

Įėjimas į priekinę kajutę ėjo per priekinį liuką. Jį buvo galima uždaryti su „kapsulės“, liuko dangčio, pagalba. Jis buvo sudarytas iš rėmo, padaryto iš 33mm (=1 ¼”) skersmens ąžuolinių lentelių, kurios buvo keturiais 26mm (= 1“) storio ąžuoliniais bruseliais uždengtas (apsaugotas), kurie buvo išilgai laivo orientuoti. Du viduriniai turėjo 262mm (=10”) plotį. Lentos prie kairiojo borto buvo 165 mm, o prie dešiniojo 145 mm pločio. Kapsulė turėjo lengvą išsigaubimą į viršų. Aukščiausias taškas viduryje buvo 124 mm virš apatinio krašto, viename ketvirtadalyje dangtis atitinkamai buvo 112 mm o šonuose  84 mm aukščio. Šoninės  rėmo lentelės buvo įstatytos ne statmenai, bet lengvai  - 10 mm – įlenktos į vidų, taip kad apatinis liuko dangčio skerspjūvis buvo didesnis nei viršutinis. Plyšiai buvo su kamšymo juostom užsandarinti. Liuko dangtis galėjo liuką uždaryti, jis buvo uždedamas ant liuko „koningso“ (apsauginio paaukštinimo). Tam koningsas (apsauginis paaukštinimas) išorėje buvo nusodintas (sumažintas) apie 33 mm, taip kad rėmas, prie kurio buvo pritvirtintas dangtis, jį išorėje galėtų glaudžiai uždaryti (apimti). Tvirtas uždarymas buvo pasiektas apkausto pagalba, kuris buvo padarytas iš metalinės 9,5 mm (=3/8“) skersmens ir 63,5 mm (=2 ½“) pločio juostos, kuri buvo viduryje skersai virš dangčio užtemta. Prie kairiojo borto baigėsi ši juosta kabliu, kuris ant dangčio buvo įkabinamas į ąsą. Ąsos, kuri buvo paraleliai su liuku, atstumas nuo liuko „koningso“  siekė 33 mm. Ji buvo pagaminta iš apvalaus metalo 10,5mm skersmens, apačioje buvo 38 mm pločio ir viršūnė buvo 22 mm. Kitas metalinės juostos galas buvo sulenktas taip, kad buvo galima ant dangčio uždėti horizontaliai. Galinėje dalyje buvo padaryta atitinkamo dydžio skylė. Ši skylė, kai liukas buvo uždarytas, apėmė dangčio ąsą, kuri buvo statmenai 33mm atstumu iki liuko. Ši ąsa buvo atitinkamai 38 mm pločio, bet 30 mm aukščio, tam kad į jos skylę tvirtesniam uždarymui būtų galima pakabinti spyną.

Galinis liukas buvo reikalingas, kad apšviestų iš viršaus kajutę. Jis buvo 602 mm (=1 11“) pločio ir 667 mm (=2‘ 1 ½“) ilgio aiškiai mažesnis nei priekinis liukas. Liukas buvo įstatytas prieš patį paskutinį denio balkį.

(psl. 78, pav. 1 – priekinio triumo dalis su liuku, galinio liuko apsauginio aptvaro viršutinio šono sukalimo piešiniu, išilginio pjūvio detalės)