Dugnas (psl. 49-50)

Kuršių kelioninio laivo statyba prasidėjo nuo dugno išklojimo, ant kurio tuomet klojamos grindlentės, kurios Rytų Prūsijoje buvo vadinamos slenksčiais, ir statūs užlenkimai atitinkamai špantai uždedami ir užkalami. Dugnas buvo sudarytas iš šviežiai nukirstų, taip vadinamų „žalių“ pušų, kurių Rytų Prūsijoje aišku dažniau sutinkamos nei eglės. Šis nesendintas medis buvo naudojamas pagal Helenos Adomeit žinias, tam kad pastatyti kaip galima labiau hermetiškesnį (nepralaidų)dugną. To paaiškinimas yra biologinėje medienos sudėtyje, nes, mediniai rąstai (storio didesnio kaip 40 mm ir kurių plotis didesnis kaip 80 mm) sendinimo procese dėl džiūvimo medžio skaidulos susitraukia. Kai tokie rąstai galiausiai į vandenį patalpinami, vėl prisipildo vandens, nes ląsteliena vėl prisisiurbia vandens. Tai reiškia, kad pasendinti ir išdžiovinti rąstai, sudėti į ryšulį bus tinkamo dydžio, bet prisigėrę vandens taps per dideli, gali persikreipti ir taip sudėtą dugną atpalaiduoti arba net sulaužyti.

Kadangi „Maria“ buvo vandenyje Wener Jaaeger galėjo konstruktyviai dugno formą išaiškinti ne per išmatavimus, tačiau tik iš vidaus vėliau prie braižymo lentos. Šie išaiškinti duomenys buvo per savo žinių apie statybos būdus ir dokumentų sulyginimą su brolio ir sesers Adomeit žiniomis ir gautas tikrai tikslus paveikslas.

Dugnas pagal Adomeit žinias buvo pakeltas. Iš ten buvo jis prie forštevenio apie 104,6 mm virš pagrindo. Šitas dugno pakilimas prieštarauja statybos aprašymams literatūroje, kurioje kaip charakteringą Kuršių kelionių kūrėno statymą mini neužkeltą dugną. Tikra yra, kad per dugno pakėlimą buvo ieškoma geresnių laivo judėjimo savybių. Galėjo taip pat būti, kad buvo kalbama apie vieną arba pavienius bandymus vieno arba nedaugelio vėlesnių laikų laivų statytojų bandymus. Taip pat negalima pasakyti, ar Marijos dugnas nuo pradžių buvo su pakeltu dugnu, ar buvo padaryti pakeitimai, kai 1928 laivas buvo beveik iš naujo perstatytas. Deja, atsakymo nerasime, nes nėra išlikusių brėžinių, su kuriais būtų galima palyginti.

„Marija“ dugnas buvo pastatytas iš 118mm storio rąstų,  kurie buvo tiek ilgi ir tiek platūs, kaip juos ir surinko (nukirto). Naudojamų lentų plotis statant „Marijos“ dugną ir denį buvo šiuo atžvilgiu nevienodas. Werner Jaeger aprašo jas kaip „kaip pakliuvo pločio“, nebuvo jokio konstruktyvaus pagrindo skirtingo pločio lentų juostų rinkimuisi. Pagal Jeagerio paskaičiavimus lentų juostų plotis apima tarp 295mm ir 350mm. Blogojoje dugno pusėje ant lentų net medžio žievė buvo, kurios, tiesa, gali sudaryti tik daugiausia vieną trečiąją rąsto storumo, kad dar užtikrintų pakankamą stabilumą. Jos privalėjo būti „išspraudytos“, į jų tarpus įkalant (suvarant) medinius pleištus. Išilginiai lentų sujungimai  yra daromi naudojant liežuvių formas, taip vadinamas „trumpiuosius sandorinius andėklus“.

Špangautai kilsonas (51 psl.)

Pirmiausia visi „Marijos“ dugno slenksčiai (španhautai) buvo daromi iš ąžuolo medienos. Tačiau jau perstatant laivą 1928 metais dalis jų buvo (taip pat kaip kita dalis tris metus vėliau) pakeisti geležinias slenksčiais (žr. į paveiksliuką), kad sumažinti laivo svorį, nepakenkiant laivo stabilumui. Ąžuoliniai slenksčiai, kurie buvo 18,3 cm (=7’’) pločio ir 15,7 cm (=6’’) aukščio, buvo kaip ir vėliau geležiniai netvarkingais atstumais tarp špantų suguldyti ir prie dugno prikalti. Jie siekė šonuose į viršų 78,9 mm (=3”) šonines lentas.

Kilsonas (žr. paveikslėlyje – Kielschwein) ėjo priekyje ir gale per kajutės pertvarą, bet nesiekė iki pat „števeno“ ( žr. pav. nr.3 )