Psl. 143

Šoniniai nuleidžiamieji švertai

Kaip ir visų jūrų pakrantėse ir vidaus vandenyse plaukiojančių burinių laivų, taip ir prie „Marijos“ laivo įrenginių priklausė nuleidžiamieji švertai, be kurių plokščiadugnis laivas apskritai gali plaukti tik kursu. Kap ir burė taip ir švertai po to kai „Marija“ tapo motoriniu laivu švertai buvo pašalinti ir šie aprašymai bus modelio, tik atkuriančio daugiau nebenaudojamus anksčiau buvusius švertus.

Paskutiniai „Marijos“ švertai buvo tikriausiai 1932 m. žiemą.  Apie tai liudija ąžuolo medienos pirkinys, bei kalvio Barteko sąskaita šverto sutvirtinimų gamybai. Švertai buvo atitinkamai 4 m. ilgio, jų didžiausias plotis siekė 2,50 – 3 m.  Viršuje – prie viršūnės – jie buvo apie 80 cm storio, kas buvo pasiekta padvigubinant mediena. Tiesa ši dalis galėjo būti apsaugota taip pat apie 800 mm pločio, 8-10 mm storio geležiniu padvigubinimu (apkalimu).

Švertas buvo sudarytas iš ąžuolinių pleišto formos lentų, kurios buvo suleisto viena į kitą, kur atitinkamai abi išorinės susijunė viršūnėje susitikusios, tuo tarpu dvi kitos nuo viršaus buvo suleistos į kitas apatines ir paskutinės iš dviejų gabaliukų uždarė trikampį, kurios ėjo paraleliai su apatinėmis lentelėmisir prie trumpiausių viršutines lentas pritvirtino.

(144 psl.) Švertas viduje smailėjo nuo 40-50 mm skersmens galiniame lanke. Apatiniame lanke ir prie apatinių kraštų, kur švertas geležiniu apkaustų nuo pažeidimų, tokių kaip sąlytyje su gruntu sekliuose vandenyse galėjo pasitaikyti, buvo apsaugotas. Išoriniai kraštai buvo suplokštinti. Skersai medžio virš šverto ėjo kiti trys sutvirtinimai, kurie buvo pagaminti iš 6 mm storio lakštinės geležies, kuri  buvo 70 mm pločio.

Vidinėje pusėje skersai švertą ėjo šverto lenta, skersmens 150 mm X 150 mm, kuri tarnavo kaip atstumo nuo laivo broto išlaikytoja.

Šverto takelžui pritvirtinti buvo per skylę šverte įkišta ilgagrandė grandinė, kuri buvo apsaugota kaiščiu arba pleištu, ir prie dvigrandės grandinės gabalo pritvirtinta, kuri buvo pravesta per  į laivo borto sieną pritvirtinto sutvirtinimo akį ir įkabinta šverto kabliuke, kuris buvo padėtas (pasodintas) ant 523 mm ilgio, 160 mm pločio ir prie šonų 52 mm aukščio ąžuolinės trinkos šoniniame grindinyje.

(145 psl.) Pats šverto kablys buvo 420 mm ilgio ir 125 mm pločio, turėjo lengvai iškilai išgaubtą paviršių ir buvo iš šonų įleistas į apačioje esančią  trinką. Kaip antras ramstis buvo gretinama ąžuolinė trinka po denio lentom pritvirtinta, kuri buvo 550 mm ilgio, 52mm (- 2”) skersmens ir 160 mm pločio. Abu kaiščiai (varžtai, sraigtai) šverto kablio sutvirtinimui ėjo per abi trinkas ir denį. Jie turėjo  13 mm skersmenį ir buvo apačiojepristvirtintos su 26 mm X 26 mm dydžio skersiniu pjūvio veržlėmis. Poveržlės po veržlėmis buvo apie 50 mm diametro.

(147 psl.) Prie  viduriniosios šverto sutvirtinimo juostos viršuje buvo žiedas, kur buvo pritvirtinta grandinė, einanti per ratuką, pritvirtinto prie borto sienos – išorėje prie rėjos .

Grandinės gale buvo sudvejintasis skriemulių blokas, prie kurio buvo pridėta 30 – 35 mm diametro manilinio pluošto (kanapės, abakos) šverto talė, kuri kitoje pusėje per vieną skriemulio  bloką ėjo, kuris su geležiniu krengelsu buvo pakabintas virš knechto. 1 dalis лопаря talės buvo surišta prie knechto mazgu. Šverto  falui skirta grandinė turėjo pagal rekonstrukciją būti apie 3,5 m ilgio. Helene Adomeit aprašė kad grandinė buvo tokia ilga, kad švertas aukštyn ir žemyn – horizontaliai ir vertikaliai – kabėti galėjo.  Grandinės grandys buvo sudarytos iš 8mm skersmens ovalų geležinių žiedų, kurie buvo 40 mm ilgio 30 mm pločio.

Šverto kablys buvo vienoje linijoje su didžiuoju stiebu, taip kad sutvirtinimas ėjo  per šverto pakabinimo ilgagrandinę, ir buvo tarp priekinių ir viduriniųjų trijų didžiųjų vantų įtvirtinimų.

(150 psl.) VAIRAS  ŠTURVALAS

Naujas “Marijos” šturvalas buvo  sudarytas iš dviejų ąžuolinių rąstų turinčių viršuje 265 mm   plotį, kurie sukalant buvo tarpusavyje sujungti ir nuo jų užpakalinis apčion platėjo, taip kad šturvalas aukščiau наделка на руль (uodegos (?) ) 710 mm pločio buvo. Tai uodegai (наделка на руль) buvo prijungtos dvi kitos lentos, taip kad vairo plunksna įskaitant uodegą (наделка на руль)buvo  viršuje apie 1055 mm ir apačioje 1270 mm pločio . Uodegos (наделка на руль) storis siekė 36 mm, jo aukštis siekį iki 450 mm virš vaserlinijos esant mažai grimzlei.

Su dviejų  120 mm ilgio ir 40 mm diametro kabliukų pagalba, kurie buvo geležiniais sutvirtinimais – kurie viršutiniai apie 600 mm, aptiniai 710 mm ilgio – su medžiu su jungti, buvo šturvalas į įleistinį vyrį prie laivo kablio pakabinti, kur atstumas tarp apatinių kabliukų ir Vaserlinijos siekė apie 500 mm.

Be to šturvalas buvo kitais dviejais sutvirtinimais, vienas vaserlinijos aukštyje ir kitas priekyje apie 260 mm, gale 240 mm virš – uodegos (наделка на руль) užmovo aukštyje – apsaugotas nuo sugadimų.Atstumas viršutinės 180 mm pločio sutvirtinomo juostos iki apatinio pakabinimo smailėjo iš priekio į galą nuo 72 mm iki 40mm.

Priekiniai šturvalo kraštai buvo (stovėjo) statmeni, taip kad  vairo plunksnos nuožulnumą padarė  vien tik platejimo pagalba – nuo viršaus į apačią – užpakaliio abi lentas, iš kurių buvo sudaryta plunksna.

Plaukiojimo laikais „Maria“ buvo vairo plunksna sukinėjosi nusmailinta geležinio  4,50 m ilgio vairo rumpelio pagalba, kurio medinis galas turėjo  240 mm (aukščio) X  160 mm skersinį pjūvį ir kuris priekyje smailėjo iki 160 mm x 160mm. Galinėje dalyje virš 2 m, turėjo stačiakampį skersinį pjūvį, dalyje prieš tai buvo virš 1m  kampas nusodintas. Priekinėje dalyje – ant  1,30 m ilgyje (153 psl.) buvo jis suapvalintas, kad būtų patogus šturmanui laikyti rankoje, kai jis vairavo. Vien tik išorinis galas buvo varžtų pagalba suformuotas 180mm aukščio ir 56 mm diametro kad atidarytų vairo talę virš 200 mm kampuotas su 140mm X 160mm skersiniu pjūviu.

Ąžuoliniai vairo knechtai buvo išorėje ant relingo atitinkamai ant borto sienos tarp antro ir trečio užpakalinių švartavimosi knechtų medinės antelės pagalba pritvirtinti.  Jie apatiniame segmente turėjo atitinkamai lengvai įgaubtai sulenktą strypą su bemaž kvadratiniu 90 mm X 90 mm skersmeniu. Strypo skersmuo apačioje didėjo iki 100 mm X 100 mm. Strypas buvo toks ilgas, kad siekė 1000 mm virš denio. Apatinis galas buvo nusodintas iki 70 mm, taip padarytas pjūvis pasidėjo į atitinkamo pločio ir gylio vairo švartavimosi antlės išpjovą.  Viršuje – kelis centimetrus po viršutiniu galu- kampai buvo lengvai nusodinti, kad neleistų nusmukti ant jo uždėtai vairo talei, kuri buvo priedėta ir valdymo lazdos ir prie šturvalo knechto prie viengubo skriemulio. Šturvalo talė priklausė toms „Marijos“  įrenginių dalims, kurios buvo susidėvinčios.

Iliusracijos psl. 153.: 8 Rumapelis, eskizas, pagal H. Adomeit duomenis;
9 Vairo knechtas, eskizas su esminiais matų duomenimis.

(Psl. 154.)
Iliustracijos: 10 žvilgsnis į šturvalą nuo kairiojo borto
11šturvalas nuo dešiniojo borto, senosios būklės rekonstrukcija modelyje.

Taip privalėjo jas 1933.06.08 atnaujinti. Išlaidos už jas ir taip pat pakeistą burės virvę siekė įskaitant išlaidas 11,80 RM. Vairo plunksnos apkabinimui buvo galinis valdymo lazdos galas 900 mm uždarytas. Vairo rumpelis buvo per kiaurymę (angą) laivugalio viduryje pravestas, ir tada plyšio srityje su ten esančia vairo plunksna varžtais sutvirtintas.

Tikriausiai plaukiojimo laikais „Mariojos“ vairas turėjo 323,5 cm aukštį. Jo statyba atitiko  tokią schemą. Vairo plunksna susidėjo iš esmės iš keturių vertikaliu ąžuolinių lentų, apie kurias žinoma nėra žinoma, ar jos viena su kita buvo sukaltos, ir prie siauriausios vietos – viršūnės dalyje – buvo tarp 12 ir 26 cm pločio. Tečia lenta išlaikė vienodą savo plotį nuo viršaus iki apačios apie 21cm. Dviejų priekinių lentų išplatinimo pagalba padidino vairo plunksną nukarusio galinio števeno įžulnumą, tokiu būdu visur egzistavo vienodas atstumas tarp laivo dalių.

( 155 Psl.) Vairo plunksnos plotis siekė viršuje apie 82 cm. Jis į apačią didėjo, taip kad vidurinios šarnyro juosto dalyje 132 cm ir prie abiejų apatinių metalo sutvirtinimų viršutinių kraštų, kurie saugojo lentų sujungimą, siekė 142 cm. Per dviejų pritvirtintų lentų, kaip vairo vėliavų, buvo paplatėjimas prie apatinių kraštų pasiektas iki 212 cm. Kabliukų pagalba nuo šarnyrų buvo vairas į atitinkamus sutvirtinimus ant galinio laivo števeno prikabintas. Apatinis šarnyro su sutvirtinimo 40 mm pločio juosta buvo apie 20 cm virš aptinių vairo kraštų, vidurinė apie 42 cm virš jo ir viršutinė 87 cm virš viduriniosios. Dvi viršutinės šarnyro juostos siekė atitinkamai beveik iki trečdalį vairo plunksnos ketvirtos lentos, apatinė buvo dar ilgesnė, ji apėmė beveik visą ketvirtą lentą.

Iliustracijos: 12 pirmoji – vėliau atmesta – vairo rekonstrukcija, detalės is pagrindinio plano.
13 vairo rekonstrukcija – antras variantas, kuris pritaikytas modelyje.

Psl. 109 Laivo įrengimai. Takelažas

Po  kūrėno rekonstrukcijos ir su ja susijusiais senojo stovio dedeliais puolimais apie pirminį takelažą galima kalbėti, tik rekonstruojant buvusį stovį pagal surenkamus įrenginių likučius randamus laivo korpuse. Radinių vertinimą papildo brolio ir sesers aprašymai bei įrašai laivo knygose. “Marijos” perdarymo į motorinį laivą pasekmė  - vienstiebis laivas, vietoj dvistiebio.  Tam bizanstiebis buvo perkeltas į priekį apie 150 cm į tą vietą, kur anksčiau stovėjo didysis stiebas, kuris dabr buvo nebereikalingas.

Kliverio stiebas buvo pagamintas iš eglės. Jis pagal Ernsto ir Helenes prisiminimus buvo apie 11 m, o pagals dienoraščio 1934 m.  Įrašą 10,24 m ilgio. Viduryje jo diametras siekė 200 mm. Priekiniame gale, kur jo diametras buvo 180 mm, turėjo keturbriaunį geležinį apsodą (sutvirtinimą) vaterštągo ir lynų įkabinimui. (110 psl.) prieš jį buvo iš šono pritvirtinta poveržlė kliveriostago ištraukimui. Kitoje pusėje, užpakaliniame gale, kliverio stiebas perėjo apie ,50 m į keturbriaunę formą kurios skersmuo buvo 220 mm x 220 mm. Šio keturbriaunio kraštai buvo nulaužti. Kliverio galas nuo viršaus buvo įkypai nupjautas ir U-formos geležiniu apsodu apimtas, tų škentelių prie viršutinės ir apatinės kliverios stiebo dalies buvo apie 50 cm ilgio ir prie šarnyro pritvirtinti, per kliverio stiebą sujungti su kranbalkiais. Ant števenio užsodintas kliveriostiebas dešiniau nuo losštevenio, kurio viršutinis galas penkiomis skylutėmis buvo pragręžtas, per kurias „Juferštagai“ pertaukti buvo (ėjo).

Helene Adomeit informavo 1963 m. eigoje bei dar kartą kovo 31 d. 1964 m. Wernerį Jaegerį apie priekinės burės ypatybes, (Kliverį).

Psl. 111 Iliustracijos: 4 Kliverio stiebas, rekonstrukci amodelyje, fotografojoje
5 „Juferio“ pririšimas prie foršteveno. Eskizas W. Jegerio
6 Kliverio stiebo padėtis ant kranbalkio, rekonstrukcija modelyje
7 Kliveris – Ernsto Adomeit eskizas
8 Kliverio ir foko ąsų ir liktroso schema

Taip kliveris turėjo kliverio falą ir šotą ir buvo su kabliu ant kliverio halso kliverio žiede pakabintas. Šis kliverio žiedas buvo su aprūpintas nuleidimu ir pakėlimu. Prie jo buvo  kliverio stagas pritvirtintas.Siauruose uostuose privalėjo kliverio stiebas taip pat retkarčiais pakeltas.  Tam buvo atpalaiduojami lynai ir štagai pritivirtinamas laikiklis prie fošteveno atidaromas ir stiebas  su kliverio falo pagalba pakeliamas į viršų, kur stiebas sutvirtinime ant kranbalkio sukinėjosi.

Visuomet, kai jis nebuvo nusodintas, kliveris buvo nuimamas. Tam kliverio žiedas buvo pakeliamas ir burė demontuojama.

Fokas priešingai beveik visada likdavo pritvirtintas. Jis prie štago buvo pritvirtintas ąsų pagalba. Šios ąsos iš geležies buvo suformuotos panašiai į omega  formą su dideliu ne visai uždaru žiedu 60mm Ø viduryje, atvira pabaiga dviejomis mažytėmis ąsytėmis kurios ėjo į šonus buvo užbaigta. Jos bvo su lynu prie priekinės foko škatorinos – taip pat kaip ir prie kliverio – pritvirtintos. Tam buvo akutės suregztos, prokurias lynas (grandinėlė) – pertrauktos ir tada su ąsom surištos. Kai fokas nebuvo reikalingas, jis buvo nuleidžiamas ir fokšotas nuimamas. Tuomet buvo ... (nesuprantu kažkur trūksta vieno sakinio )

113 psl. 
Iliustracijos: 9 Kliverio stiebo ir priekinės burės schema – Kliveris ir Fokas – Wernerio Jaegeio brėžiniai, matavimai pagal Ernst Adomeit duomenis
10 Fokas, Marijos originalas nepilnas, surinkta W. Jeager, foto W. Quirck
11 Foko vieta Погон гика-шкота (paaiškinimą žr. Psl apačioje, niekur neradau tinkamo lietuviško vertimo, gal čia kalbama apie Giko atotampa - atotampa, skirtas sulaikyti giką nuo tendencijos kilti aukštyn, arba ištempianti burės užpakalinę škatoriną. )

12 “Ledderiai” (odinė medžiaga)

Po  kūrėno rekonstrukcijos ir su ja susijusiais senojo stovio dedeliais puolimais apie pirminį takelažą galima kalbėti, tik rekonstruojant buvusį stovį pagal surenkamus įrenginių likučius randamus laivo korpuse. Radinių vertinimą papildo brolio ir sesers aprašymai bei įrašai laivo knygose. “Marijos” perdarymo į motorinį laivą pasekmė  - vienstiebis laivas, vietoj dvistiebio.  Tam bizanstiebis buvo perkeltas į priekį apie 150 cm į tą vietą, kur anksčiau stovėjo didysis stiebas.

114 psl.
Iliustracijos: 13. rekonstrukcija “Stiebo suolo”
14. Pagrindinio stiebo rekonstrukcija, Werner Jaeger brėžinys
15. Gafelio ir gikostiebo ir burės ant pagrindinio stiebo rekonstrukcija Werner Jaeger brėžinys

Pagrindinis stiebas buvo 24 m ilgio ir turėjo apatinį plotį prie grindų 40 cm kvadrate, jų kraštai apie 10 cm nulaužti, tokiu būdu padarytas kūgio formos. Jis stovėjo viena trečiąja pirma šverto kablio aukštyje vertikaliai grindims. Padarytas iš eglės vienintelio kamieno, neklijuotas. Pati stenga nebuvo pridėta , bet tik žiedo pagalba, savo apatinėje pusėje turėjo 50 cm diametrą, 3,50 m žemiau viršutinio stiebo galo nuo stiebo atidalinta. Pagrindinis stiebas į viršų plonėjo. Didžiausias diametras buvo triumo srityje, vos žemiau vos žemiau po sutvirtinimu po stiebu, kuris buvo padėtas ant balkių, kurie buvo įstatyti du trečdaliai triumo aukštyje ir siekė būtent virš lubų, atitinkamai tvirto liukostogo. Stiebas buvo įspraustas tarp sutvirtinimų. Stiebo lizdai kuršių kūrėnuose, pagal Helene Adomeit informaciją, nebuvo neišviangiamai virš floro arba slenksčio. Jie galėjo būti tarp dviejų slenksčių, kaip tiko.

116 psl. Iliustracijos: 16pagrindinis stiebas su bure ir vantais, rekonstrukcija modelyje ir fotografijoje.
17 Liumelis(niekur neradau tikslaus vertimo) iš geležiesprie Besangiko, originali detalė, surinkta W. Jaegerio, fotografija
18 “Marijos” pagrindinė burė. Rekonstrukcija modelyje ir fotografija

Burės prie pagrindinio ir Bizanstiebio buvo įtemptos tarp Gafelio – viršuje – ir Giko - apačioje. Pagrindinio stiebo gikas buvo padarytas iš eglės medžio ir buvo apie 14,0 m ilgio. 1935 m, kaip pažymėta dienoraštyje, naujam gokui buvo įsigytas 15,20 m ilgio eglės rąstas. Didžiausias giko diametras, kuris buvo nuo priekinio galo nutolęs maždaug 10,0 m, siekė 170 mmiki 180 mm.Galų pusėn, kurie buvo apsaugoto geležiniais sutvirtinimais, diametras sumažėjo iki 140 mm. Jo užpakalinis galas buvo aprūpintas dvišeibiu bloku. Ant šio buvo padėtas pagrindinis šotas. Kitame gale buvo geležinis Liumelis( žr. Nuotrauka, to metalinio prietaiso 116 psl.) pritvirtintas,  kuriame priekyje, giko medienoje buvo išgręžta skylė , į kurią buvo įkaltas Liumelio kablys.

Tiesus gafelis taipogi buvo padarytas iš eglės medžio ir buvo 8,0 m ilgį. jo storiausioje vietoje diametras siekė 120 mm. Gafelio ūsai - medis, dvidantis apimantis stiebą, buvo ažuoliniai ir galuose sutvirtinti geližimi, turėjo akis, prie kurių buvo pritvirtinti trosų žiedai. Sutvirtinimas apėmė ūsus iš viršaus ir apčios.

(119 psl.)  Prie užpakalinio gafelio galo apačioje buvo 800 mm atstumu primuštos  dvi antelės, kad tokiu būdu nenuslystų trosų žiedai nuo falų.

1930 m. Adomeit šeima įsigijo naują didžiojo stiebo burę. Tam buvo nupirkta 270 m burinio audinio. Metro kaina iš ieškomos kokybės audinio kainavo 3,00 RM, bet sumokėta ne 810,00 RM, bet 1060,00 RM, nes burę gamino ne patys, kaip būdavo įprasta taisant bures ar gaminant mažas, bet burių meistrai. Apie tai sužinome iš dienoraštyje minimų pirkinių.

Tuo pačiu metu kartu nauja pagrindinė burė buvo nupirkta 70 m vielos, kurios metras kainavo 48 pfenigius. Burė buvo neįpregnuota, kartūnas natūralus. Pagal dienoraštyje randamus skaičiavimus burės audinio gabalo plotis siekė 57 cm, kas leido išsitekti medžiagos plotyje, kuris siekė60 cm.

Pagal Adomeičiu prisiminimus pagrindinės burės dydžiai buvo tokie: prie stiebo – 15m, gafelio – 8,00 m, užpakalinė burės škatorina – 20,00 m, giko – 13,00 m. Vėliau šituos duomenis Ernstas Adomeit pakoregavo šitaip: prie stiebo – 12 m, gafelio – 7,00 m, užpakalinė burės škatorina – 15,00 m, giko – 13,00 m. O dienoraštyje nurodyti tokie išmatavimai: „prie stiebo – 11,50m, gafelio – 7,24 m, užpakalinė burės škatorina – 16,50 m, giko – 12,50 m “ sakičiavimų pagrindas naujos burės įsigijimas.

Abi gafelio burės – prie pagrindinio ir bisant stiebų – buvo visų pirma, kaip pamena Ernstas Adomeit, mediniais žiedais iš uosio prie stulpų pritvirtintos.  Vidinis pagrindinio stiebo žiedo diametras siekė 600 mm, o bisantstiebio 400 mm. Žiedai turėjo apie 60 mm aukštį, medžiagos stiprumas (skersmuo) siekė 40 mm. Iš išorinės pusės medis buvo suapvalintas, vidinė pusė buvo slidi, kad būtų sklandus burės pakėlimas ir nuleidimas.

Iliustracijos: 20 Uosinio žiedo, kuriuo pritvirtinama gafelio burė prie stiebo schema, W. Jaeger brėžinys
21 Dienoraščio puslpais, burės pirkinio skaičiavimai.

120 psl. Iliustracijos: 22 Grotstiebis, pagrindinis stiebas – Nakthauzo grindyse. Radinio brėžinys ir buvusio stovio rekosntrukscija su matais , W.Jaegeris

Bizanstiebis buvo – kaip jau buvo minima Laivo gyvenamosios patalpos aprašyme – savo pagrindu galinėje kajutėje ir ėjo skersai nuo apčios į viršų pirma galinę kajutę ir po to jūrininkų gyvenamųjų patalpų virtuvę, iki tol kol į „laisvę/lasvą erdvę“ papuolė. Jis pagal Helene ir Ernsto atsiminimus buvo apie 20 m aukščio, o dienoraštyje 1934 m. kur parašyta apie stiebo pirkimą  minimas 19,20 m ilgis. Savo storiausioje vietoje stiebo diametras, pagal brolio ir sesers prisiminimus, siekė apie 30 -32 cm. Ši vieta buvo maždaug 2m virš stievo lizdo, taigi atidarymo Nakthauzo grindyse srityje. Stiebo kakliukas, su stiebu į stiebo lizdą įtvirtintas, buvo 30cm ilgio, 12 cm pločio ir 12 cm gylio. Kad būtų jo stovis tvirtesnis su pakalom aplink sutvirtinant į Nakthauzo grindis įtvirtintas. Prie Nakthauzo lubų nebuvo tvirtinamas. Pereinamoji anga, anga Nakthauzo lubose, buvo apkalta brezentu, kad esant lietingam orui  vanduo nepapultų į gyvenamąsias patalpas.

Besantstiebis savo apipavidalinimu buvo toks pat kaip ir Grotstiebis tik jo išmatavimai buvo mažesni. Taigi bizanstiebio gafelis buvo apie 3,50 m maždaug 5 m trumpesnis nei grotstiebio gafelis. Galinės pabaigos diametras siekė apie 80 – 90mm. Kaip ir prie Groststiebio gaffelio taip ir čia buvo  iš apačios pritvirtintos antelė, kad apsauguotų trosų žiedo smukimą nuo deriko falo. Čia buvo taip pat viena antelė, prie kurios buvo pridėtas gafelio burės halsas, pagamintas iš 25mm storio kanapės. Ąžuolinis gafelio ūsas buvo surakintas prie kito gafelio galo. Toje vietoje gafelis turėjo 90 – 100 mm diametrą. Abiejuose ūsų galuose buvo sutvirtinimai su akim, prie kurių buvo tvirtinami trosų žiedai su (klotais) gal čia trosai kažkokie, nes vertimo niekur neradau), kurie apglėbė stiebą.

121 psl.
Iliustracijos 23 Kaušas su dviragiu kabliuku (?) Dvišaibis blokas
24 Apatinė bizanstiebio dalis su gikstiebiu, rekonstrukcija modelyje
25 Bizanstiebis „Marijos“ modelis ir foto W. Quurcko
26 Bizanstiebis, schematinis brėžinys su išmatavimais, W. Jaeger
27 Gafelis, gikas ir burė ant bizanstiebio, schematinis brėžinys su išmatavimais W. Jaeger

(121psl.) Giko stiebas buvo apie 7 m ilgio, taip jo ilgis siekė  apie pusę pagrindinio stiebo ilgio. Du trečdaliai jo ilgio turėjo – iš priekio pamatuota – 120 -130 mm diemetrą, bet iš abiejų galų plonėjo, kad deamtras sumažėjo iki 110 mm. Giko šarnyras (?) kaip tas didžiojo giko suformuotas, bet buvo atitinkamai savo išmatavimais mažesnis, taip kad jo diametras siekė 25-30mm. Užpakaliniame pabaigos trečdalyje antelių pagalba buvo pritvirtinti du blokai, per kuriuos besanšotas, 25 mm skersmens kanapinis trosas, ėjo, kuris buvo pritvirtintas geležinio sutvirtinimo akyje,  giko gale.

(122 psl.) Tarp pirmo ir antro blokų buvo šotas sujungtas per geležinę ąsą, kuri buvo sujungta su vairo viršūne apkalimo pagalba, pridėta prie helmholzo

(124 psl.) Iliustracijos 28 Marijos burės, detalizuota blokų apkrovimas viršutinėje stiebo dalyje Grotstiebio ir Bisantstiebio, rekonstrukciaja modelyje, foto W, Quurck.

Kaip ir kitos bures taip ir Bisantstiebio burę brolio ir sesers atsiminimuose ji buvo didesnė nei realybėje, todėl pirmieji nurodyti dydžiai, po Ernsto patikslinimo sumažėjo. Po pirmojo aprašymo dydžiai buvo tokie: prie stiebo – 11 m, gafelio – 3,50 m, užpakalinė burės škatorina – 13,00 m, giko – 6,50 m. Po Ernsto korektūrų dydžiai buvo tokie: prie stiebo – 9,00 m, gafelio – 3,00 m, užpakalinė burės škatorina – 11,00 m, giko – 6,00 m. Kad burių plotas galėtų reaguoti į įvairų vėją, galėjo Bisantburė, fokas ir kliveris kiekvienas po kartą o grotburė triskart rifuoti. Tam buvo grotburė apačioje turėjo tris eiles rifų. Prie užpakalinės burės škatorinos šios eilės baigėsi atitinkamai rifų žeiduose, kurie buvo perdurti per audinį, su kuriais grotburę buvo galima pačioje sulanstyti kas reiškia surifuoti.

(125 psl.) Liktrosas buvo pagaminta ir kanapinio audinio 18, 20 arba25 mm storio. Jis prie užpakalinės škatorinos ir apatinės škatorinos buvo sutvirtintas kliveriu ir foku. Prie kliverio, priekinės škatorinos liktrosas taipogi  buvo sustiprintas (pastorintas) iki 30 mm, šios dalys siekė, kurios išskyrus 18 mm 30 mm storio, 2,5 atitinkamai 1,5 m ilgį. Foke virš tų pačių ilgių buvo sustiprinti nuo 20 atitinkamai 25 mm iki 50 mm. Taip pat grotstiebio ir bisantstiebio burių galai liktrosu sustiprinti virš paie 1,5 m.  Didžiosios burės storis nuo 20 mm (gafelliktroso lynas, apatinio liktroso lynas) atitinkamai 25 mm ( stiebolitroso lynas ir užpakalinio liktroso lynas) padidintas iki 50 mm, bisansteibio burės nuo 15 mm (apatinio liktroso lynas), 20 mm  (gafelio liktroso lynas) atitinkamai 25 mm (stiebo ir užpakalinio liktrosių lynai) iki 30 mm. Burių halsai nebuvo sustiprinti (pastorinti).

126 psl. Iliustracijos: 29 “Šverto“ (keistas pavadinimas, nes švertu vadinama kita detalė) blokas, originali „Marijos“ detalė, rinkinys Jeagerio.
30  Bloko panaudojimo vieta prie grotstiebio giko ir groto šotų šliaužiklio, Jaegerio brėžinys.

Po perstatymų laive Werner Jaeger neberado jokių foko šliaužiklio pėdsakų. Šliaužiklis buvo didžiojo stiebo suolo srityje, apie 20 cm prieš grotstiebį. Kiti 20 cm prieš jį buvo „denio pradžia“, pradžia tvirto denio, kurio pagalba buvo sustiprintas Grotstiebis.  Tarp stiebo ir užpakalinės denio pabaigos buvo šiek tiek daugiau vietos nei į priekį, čia šitoje stiebo pusėje turėjo būti skirta vietos lynų suktuvui (domkratui). Kaip geležnis grotstiebio šliaužiklio taip ir sutvirtinimų, su kuriais jis buvo pritvirtintas prie nakthauzo sienų, išmatavimų metu jau nebuvo likę. Tačiau sutvirtinimo formą paliko antspaude ant sienos, kur ant nakthauzo sieno paliko kitokia spalva. Sutvirtinimas buvo visu ilgiu ir pločiu ant sienos, pagal kurį buvo galima jį rekonstruoti. Su nakthauzo siena ir už jos esančia atrama <6>  jis buvo apatinėje dalyje si vinimis ir toliau viršuje su dviejais varžtais pritvirtintas.Jo plotis siekė viršuje apie 102 mm, jis didėjo apačioje 122 mm o  spailėjo paskutiniame ketvirtyje iki apatinių kraštų iki 56 mm. Nakthauzo lubų kraštuose po sutvirtinimu buvo įpjova, į kurią šliaužiklis buvo įstatytas, taip kad būtų tvirtai pritvirtintas tarp nakthauzosienos ir sutvirtinimo.

Maždaug abiejų apatinių varžtų aukštyje buvo apie 195 mm ir 160 mm prieš tai minėtą atramą skirtinguose aukštčiuose 35 mm du vienas prieš kitą gręžtinės angos nakthauzo sienoje, per kurias du 8 mm varžtai pravesti buvo, kad antelės grotšotui prie nakthauzo sienos būtų pritvirtintos. Besanšotas buvo ne ant šliaužiklio, bet vairo koto medžio uždėtas.

(128 psl.) Priešingai bisantstiebui, kuris turėjo tik du vantų poras ir 40 mm storio kanapės, prie grotstiebio buvo tys kart du vanati – 60 mm storio, smaluotos kanapės lyno – kurie burės traukimą priėmė. Vantai tarnavo ne tik stiebų stabilizavimui, bet taip pat palaikė burių spaudimą. Juferso blokai, jufersai besantvantams buvo pagaminti iš ąžuolo arba uosio medienos. Jie turėjo apie 15 cm diametrą ir 8 cm storį. Juferso blokai prie grotstiebio buvo pagainti iš tokios pat medžiagos.

Iliustracijos: 32 Juferso blokų padėtis brėžinys, pagal Ernsto Adomeit duomenis
33 Juferso blokai prie grotstiebio, rekonstrukcija modelyje, foto Werner Quurck
34 Blokas originali detalė iš laivo „Maria“ rinkinys Jaegerio.

130 psl. Iliustracija: 38 priekinių apkaustų (sutvirtinimų) rekonstrukcija pagal radinius ant borto sienos, vaizdas iš šono, brėžinys su matavimais Wernerio Jaegerio.

Bizanstiebis - mažas stiebas už grotstiebio Kečo ar Jalo tipo jachtose. Burė, keliama ant šio stiebo - bizanis - maža groto kopija.

stovimasis takelažas, palaikantis bušpritą iš apačios

suporintas lankstus plieninis lynas

prie kilio pritvirtinta laivo priekio sija

Sija žemiau po števeniu (žr. Brėžinį psl. 110)

Погон гика-шкота - очень важный инструмент С его помощью осуществляется настройка положения гика сообразно направлению ветра, поскольку это положение зависит не только от натяжения гика-шкота, но и от положения на погоне каретки гика-шкота.

Bizanstiebis - mažas stiebas už grotstiebio Kečo ar Jalo tipo jachtose. Burė, keliama ant šio stiebo - bizanis - maža groto kopija.

buomas, galu prie stiebo pritvirtintas taip, kad galėtų juo slankioti aukštyn ir žemyn. Pakėlus gafelį ištempiama gafelinė burė.

horizontalus buomas, prie kurio tvirtinama burės apatinė kraštinė ir skirtas jai ištempti, palaikyti.

kelių dalių laivo stiebo pirmoji nuo apačios priduriamoji dalis

laivo dugno skersinė sija LAJŽ; TŽŽ Metalinio laivo dugno perdengimo skersinė jungtis, sudėtinė španto rėmo dalis. Florai būna ištisiniai, braketiniai ir nepralaidūs vandeniui

Gikas: horizontalus buomas, prie kurio tvirtinama burės apatinė kraštinė ir skirtas jai ištempti, palaikyti.

Derikas- strėlinis kėlimo kranas

(приспособление для укрепления стального подъёмного каната) tai gali būti kilputė prie burės krašto padaryta iš knato.

paskutinis laivo stiebas

horizontalus buomas, prie kurio tvirtinama burės apatinė kraštinė ir skirtas jai ištempti, palaikyti.

Giko šarnyras - įtaisas, elastingai tvirtinantis giką prie stiebo. Rusiškai: вертлюг; скоба; шарнир откидной мачты

(Helmport) отверстие в подзоре кормы или иногда в ахтерштевне, через которое проходит баллер руля. Выше Г. баллер руля проходит через гельмпортовую трубу (Rudder trunk).

Mažinti burės plotą

Skresiniai burės raiščiai

Metalinis ar medinis paprasčiausias kėlimo prietaisas, susidedantis iš korpuso ir skridinio ant ašies. Priklausomai nuo paskirties, laivuose naudojami įvairių konstrukcijų blokai. Per blokus perveriamos laivavirvės arba grandinės JŽ;

### Jùfersas - skylėta detalė stovinčiojo takelažo laivavirvėms perverti LAJŽ; medinė arba metalinė detalė su keletu skylių laivavirvėms perverti - stovinčiajam takelažui, pvz., vantams įtempti TŽŽ Apvalūs mediniai skridimai be skriemulių su trimis skylėmis, naudojami stovimojo takelažo laivavirvėms, pvz., vantams, įtempti JŽ

### Jùfersas - skylėta detalė stovinčiojo takelažo laivavirvėms perverti LAJŽ; medinė arba metalinė detalė su keletu skylių laivavirvėms perverti - stovinčiajam takelažui, pvz., vantams įtempti TŽŽ Apvalūs mediniai skridimai be skriemulių su trimis skylėmis, naudojami stovimojo takelažo laivavirvėms, pvz., vantams, įtempti JŽ

### Jùfersas - skylėta detalė stovinčiojo takelažo laivavirvėms perverti LAJŽ; medinė arba metalinė detalė su keletu skylių laivavirvėms perverti - stovinčiajam takelažui, pvz., vantams įtempti TŽŽ Apvalūs mediniai skridimai be skriemulių su trimis skylėmis, naudojami stovimojo takelažo laivavirvėms, pvz., vantams, įtempti JŽ

### Jùfersas - skylėta detalė stovinčiojo takelažo laivavirvėms perverti LAJŽ; medinė arba metalinė detalė su keletu skylių laivavirvėms perverti - stovinčiajam takelažui, pvz., vantams įtempti TŽŽ Apvalūs mediniai skridimai be skriemulių su trimis skylėmis, naudojami stovimojo takelažo laivavirvėms, pvz., vantams, įtempti JŽ