KLAUSIMYNAS

INTERVENCINĖS PRIEMONĖS REIKALINGOS KARDIOLOGINIŲ IR ANGIOLOGINIŲ PACIENTŲ GYDYMUI

SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, terminas? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

INTERVENCINĖS PRIEMONĖS REIKALINGOS KARDIOLOGINIŲ IR ANGIOLOGINIŲ PACIENTŲ GYDYMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrasto-skysčių dozavimo sistema. 1. Sistema pagaminta iš minkšto plastiko, lengvai suspaudžiamo ranka,. 2. Sistemos talpa 20 ml,. 3. Sistema turi apsauginį mechanizmą užtikrinantį, kad neištekėtų kontrastas, susidedantį iš dviejų žiedų judančių priešingomis kryptimis,. 4. Sistema turi du oro vožtuvus ant kontrasto linijos proksimalioje dalyje ir kraniuką distalioje dalyje,. 5. Kad kontrasto perteklius nepatektų į distalinę liniją, sistemoje turi būti vožtuvas,. 6. Sistemos gale turi būti “luer lock” tipo jungtis, arba speciali adata tiekti tirpalui iš rezervuaro.. |  |
| 2. | Žnyplės miokardo biopsijai. 1. paaštrintos rankiniu būdu;. 2. darbinis ilgis 50-110 cm ribose;. 3. du modeliai – 5,4 Fr; 6,9 Fr ir 8,7 Fr;. 4. 5,4 Fr modelis skirtas ne mažesniam, nei 2,2 mm3 bioptato tūriui;. 5. naudojamas 6 Fr ar maženis introdiuseris ir ne didesnio,. 6. nei 0,071'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris;. 7. 6,9 Fr modelis skirtas ne mažesniam,. 8. nei 6,5 mm3 bioptato tūriui; naudojamas 7 Fr. 9. ar maženis introdiuseris ir ne didesnio,. 10. nei 0,091'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; galimi modeliai,. 11. padengti guaina;. 12. taip pat galimas modelis, su jundančiu galu („mobile jaw“);. 13. 8,7 Fr modelis skirtas ne mažesniam,. 14. nei 7,7 mm3 bioptato tūriui;. 15. naudojamas 9 Fr ar maženis introdiuseris ir. 16. ne didesnio, nei 0,115'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris;. 17. padengtas guaina; su jundančiu galu („mobile jaw“).. |  |