1priedas

OPTIKOS KOMPLEKTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Bendrieji reikalavimai

  - Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) pateikiami pageidaujamo optikos komplekto, skirto Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

  - Tikslinė paskirtis – optikos komplektas bus naudojamas koviniams šaudymas nuo 1m iki 500m.

  - Gaminys turi būti pagamintas NATO valstybėje narėje, atitikti techninę specifikaciją ir aukščiausią kokybę. Perkančioji organizacija šiame pirkime neleidžia dalyvauti tiekėjams / gamintojams (juridiniams / fiziniams asmenims) / subtiekėjams (juridiniams / fiziniams asmenims) / ūkio subjektams (juridiniams / fiziniams asmenims), kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti / deklaravę gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje narėje / NATO valstybėje narėje.

  - Gaminys turi būti pagamintas originalaus gamintojo, t. y. neturi būti padirbinys ir neturi pažeisti jokių šiems produktams pritaikytų patentų.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Optikos komplekto sandara: optinis taikiklis su priedais, optinio taikiklio tvirtinimo kronšteinas, raudono taško taikiklis, optoelektroninis taikiklio posvyrio indikavimo daviklis.

- Optinis taikiklis ir priedai

  - Artinimas – nuo 1 iki  mažiausiai 10 kartų.

  - Objektyvo skersmuo – ne mažiau kaip 24 mm.

  - Optikos kakliuko skersmuo – ne mažiau kaip 34 mm.

  - Ilgis – ne daugiau nei 260 mm.

  - Svoris – ne daugiau nei 610 g

  - Spalva – tamsios spalvos.

  - Bokštelio tipas - taktinis (skirtas tolimam šaudymui).

  - Balistinio ir vėjo pataisų bokštelių minimali padalos vertė – 0,1 MRAD arba 1 cm 100 m atstumu (maksimali leidžiamoji riba tikrinant optiniu būdu į kalibracini taikinį ±1 %  10-ies MRAD intervalu).

  - Balistinis ir vėjo bokšteliai turi turėti apsaugą nuo atsitiktinio pasukimo, galint juos paslėpti po pridedamu dangteliu, sikeiantapsaugoti padarytas pataisas.

  - Balistinio bokštelio minimalių padalų skaičius vieno apsisukimo metu – 100 padalų

  - Balistinio bokštelio spragtelėjimų skaičius visa eiga – ne mažiau kaip 300.

  - Balistinio bokštelio sukimo kryptis  prieš laikrodžio rodyklę (Counter clock wise, CCW).

  - Optinis taikiklis turi turėti optinio taikiklio taikymosi tinkliuko pašvietimą. Apšvietimo reguliavimo jungiklis turi turėti užrakinimo padėtį.

  - Atstumas nuo taikiklio objektyvo iki akies (Eye relief) – nuo 90 mm iki 100 mm.

  - Paralakso klaidos reguliavimas fiksuotas (nereguliuojamas). Turi būti nustatytas tarp minimaliai 50 m ir maksimaliai 150 m atstumo.

  - Matymo laukas didinant 1×  - ne mažiau kaip 35 m, o didinant 10×ne mažiau kaip 3,5m , (matuojant 100 m atstumu).

  - Reguliuojamos dioptrijos intervalas ne mažesnis. kaip nuo – (minus) 3 iki + (plius) 2.

  - Tinklelio tipas – eglutės tipo. Tinklelio charakteristikos:

    - Optikos tinklelis turi būti pirmame plane (first focal plane).

    - Centrinis taikymosi taškas ne didesnis nei 1,5 cm ir ne mažesnis nei 2 cm 100 m atstumu.

    - Vertikalioje ašyje tinklelis turi būti sugraduotas bent 10 MRAD dydžio apatinėje dalyje nuo centro.

    - Horizontalioje ašyje tinklelis turi būti bent 10 MRAD pločio į abi puses nuo centro.

    - Tinklelio centre turi būti permatomas, bent 1 MRAD skersmens panašios į žiedą formos taikymosi taškas, kuris naudojamas artimoje kovoje, artinant 1×. Turi būti galimybė šį taikymosi tašką apšviesti, t. y. įjungti papildomą apšvietimą.

    - Visas tinklelis vertikalioje ir horizontalioje ašyje turi būti suskaidytas kas 0,5 MRAD, o kas 1 MRAD turi būti aiškus taikymosi taškas.

    - Būtina tinklelį apšviesti ir apšvietimą reguliuoti. Privalomas suderinamumas su naktinio matymo prietaisais.

  - Maitinimo šaltinis – CR tipo (CR2032).

  - Optinis taikiklis turi būti naudojamas NATO šalių kariuomenės ginkluotėje – turi turėti NSN numerį.

  - Turi būti sukomplektuotas su optinio taikiklio dangteliais (atverčiamaisiais).

  - Turi būti sukomplektuotas su apsauga nuo saulės (Sunshield).

3. Montavimo kronšteinas

3.1. Taktinio tipo monoblokas su iškyša (angl. cantilever).

3.2. Optinės ašies aukštis - 38 mm (±1 mm):

  - Posvyrio kampas – 6 MRAD (20 MOA ±1).

  - Montavimo kronšteinas turi tikti siūlomam optiniam taikikliui.

  - Montavimo kronšteinas turi būti montuojamas ant „Picatiny“ juostelės (MIL-STD-1913 standartas).

  - Iškyšos ilgis (angl. Cantilever distance) – ne mažiau kaip 60 mm.

3.7. Tvirtinimo kronšteino svoris – ne daugiau kaip 250 g.

  - Spalva – tamsios spalvos.

  - Turi turėti galimybę montuoti papildomas optinių prietaisų ar kitų priedų tvirtinimo plokšteles ties 9, 12, 1 ir 3 valandomis.

  - Optinio taikiklio posvyrio optinis indikatorius montuojamas ties 9 arba 3 valandomis. Gali būti atlenkiamasis. Turi būti galimybė reguliuoti optinio indikatoriaus posvyrio kampą, jo nenumontuojant nuo optinio taikiklio.

  - Turi turėti „Picatiny“ (MIL-STD-1913) juostelę ties 12 valanda. Juostelė turi būti „Raptar“ tipo, t. y. skirta papildomam lazeriui montuoti. Apatinė juostelės dalis turi turėti optinio taikiklio objektyvo formą, t. y. nesiliesti prie taikiklio ją sumontavus. Minimalus juostelės ilgis – 80 mm.

  - Turi būti įrankis, leidžiantis lauko sąlygomis išlyginti optinį taikiklį kronšteine, t. y. kad pavyktų sumontuoti tiesiai.

  - Turi būti pateikti visi reikalingi įrankių antgaliai kronšteino laikikliui uždėti ir nuimti.

4. Raudono taško taikiklis

4.1. Raudono taško taikiklis turi būti stačiakampio formos,.

4.2. Korpuso spalva – tamsios spalvos.

4.3. Taikiklio taikymosi taškas turi būti didesnis už 2 MOA (minute of angle, kampinė minutė) ir mažesnis už 4 MOA.

4.4. Taikiklis turi būti tiekiamas su tvirtinimo adapteriu, kuris leistų jį sumontuoti ant optinio taikiklio montavimo kronšteino ties 9, 12, 1, 3 valandomis.

4.5. Maksimalus taikiklio svoris (su tvirtinimo plokštele, skirta tvirtinti prie optinio taikiklio kronšteino) – ne daugiau kaip 85 gramai.

4.6. Taikiklis turi turėti funkciją kuri leistų taikiklį naudoti su naktinio matymo prietaisais.

4.7. Taikiklis turi būti uždaro tipo, t. y. šviesos šaltinis turi būti iš visų pusių apsaugotas.

4.8. Taikiklio naudojimo laikas su viena baterija – ne trumpesnis kaip 45 000 valandų.

4.9. Baterijos tipas – CR tipo (CR2032)..

4.10. Taikiklio optinis centro taškas nuo taikiklio pagrindo iki taikymosi taško neturi būti aukščiau nei 15 mm.

5. Optoelekroninis taikiklio posvyrio indikavimo daviklis

5.1. Optoelektroninis taikiklio posvyrio indikavimo daviklis turi indikuoti posvyrio kampą ±2° intervale.

5.2. Daviklis montuojamas ant „Picatiny“ juostelės (MIL-STD-1913 standartas) tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.

5.3. Daviklis turi turėti specialų nakties metu reikalingą optinio taikiklio objektyvo adapterį, kuris leistų posvyrio kampą rodyti šalia optinio taikiklio objektyvo, taip panaikinant bet kokią matomą šviesą ginklo sistemos išorėje.

5.4. Daviklis turi turėti jautrumo reguliatorių ir baterijos įkrovos lygio indikatorių.

5.5. Turi būti galimybė jį sukalibruoti su optinės sistemos posvyrio nuliu.

5.6. Turi turėti indikacijos intensyvumo šviesumo reguliavimo galimybę.

5.7. Maitinimo šaltinis – baterija, 1/3N tipo.

5.8. Aplinkos apsaugos ir atsparumo lygis - ne mažesnis kaip IP66.

6. Montavimas ant ginklų

6.1. Tiekėjas privalo pateikti visą optikos komplekto sistemą kaip visumą, t. y. atskiras dalis profesionaliai surinkti į optikos komplekto sistemą. Sistema turi būti atspari keliamoms ginklo vibracijoms, turi būti sumontuota išlyginant optinę taikymosi sistemą visomis ašimis. Visi optinio taikymosi sistemos matavimo prietaisai turi būti sukalibruoti į vieną visumą (tinkliukas, optinis ir optoelektroninis posvyrio lygio indikatorius), maksimali leidžiamoji kampo neatitikimo paklaida – ±0,125°. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateiktos taikymosi sistemos vertikalių balistinio bokštelio pataisų vertė 10 MRAD atstumu yra su paklaida, ne didesne kaip 1 %.

6.2. Tiekėjas privalo sumontuoti optinius taikiklius ant ginklų.

7. Garantija optikos komplektui

7.1. Optinei komplekto daliai – ne mažiau kaip 10 metų.

7.2. Elektroninei komplekto daliai – ne mažiau kaip 2 metai.

_____________________________________