Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTRINIO AUTOBUSO PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Tiekėjo siūlomos Prekės techniniai rodikliai ir jų reikšmės (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipas (kodas) | - Žemagrindis, vienaaukštis, elektra varomas autobusas, transporto priemonės kodas M3 CE, (toliau – transporto priemonė/autobusas). - Pritaikyta dirbti žiemos (aukštesnėje kaip -30ºC) ir vasaros (žemesnėje kaip +40ºC) temperatūros sąlygomis užtikrinant patikimą agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimą išorėje ir viduje. - Turi atitikti I arba II klasei keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių Reglamente Nr. 107, kuris skelbiamas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 (tiekėjas negali siūlyti III, A, B klasės transportų priemonių). - Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pirma registracija ne anksčiau nei 2025 m., rida - ne didesnė nei 1000 km. - Transporto priemonės matmenys: Ilgis – ne daugiau kaip 9500 mm. Plotis – ne daugiau kaip 2550 mm. Aukštis – ne daugiau kaip 3250 mm. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžinį/-ius su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis, stovimos bei žemagrindės dalies matmenimis, nurodant stovimos ir žemagrindės dalies plotus (procentais) nuo transporto priemonės ploto) ir siūloma interjero schema. | Pateikiama tiekėjo deklaracija, kad gamintojo išduotas atitikties sertifikatas bus pateiktas sutarties vykdymo metu. Tiekėjas nurodo autobuso gamintoją, modelį ir konkrečius autobuso parametrus pagal reikalavimus |
|  | Keleivių vietų skaičius | 2.1. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 20 stacionarių sėdimų vietų keleiviams, neįskaitant atlenkiamų sėdynių ir vairuotojo darbo vietos. Papildomai turi būti 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). Jeigu įrengtos atlenkiamos sėdynės(iki 3 vnt) jos turi būti užlenktos jei autobuse važiuoja asmuo neįgaliojo vežimėlyje. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 30 vietų (neįskaičiuojant vairuotojo ir neįgaliojo vežimėlio vietos). 2.2. Autobusas turi turėti ne mažiau, kaip 4 įrengtas pirmenybines sėdimąsias vietas (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas), atitinkančias JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams; šios sėdimos vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis. Vertinama pasiūlymo metu. |  |
|  | Ašių skaičius | - Ne daugiau 2 ašys. |  |
|  | Galios agregatas | 4.1. Elektra varomas centrinis (-iai) variklis (-iai) arba kelių elektros variklių pavara. 4.2. Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų akumuliatorių (baterijų). 4.3. Apsauga neleidžianti įjungti variklio iš vairuotojo darbo vietos autobuso krovimo metu. Vertinama pasiūlymo metu. |  |
|  | Akumuliatoriai (baterijos), įkrovimas | - . Akumuliatorių baterijos pakrovimo būdas – turi būti įrengta CCS2 jungtis arba lygiavertė, priekinėje ar galinėje dalyje, nuo priekio ar galo ne toliau kaip 2,5 m. Gali būti įrengta TYPE 2 jungtis skirta lėtam akumuliatorių baterijos įkrovimui. - . Akumuliatorių baterijos įkrovimo galia – nuo 20 iki 120 (įskaitytinai)kW. 5.3. Akumuliatoriaus(-ių) talpa – užtikrinanti, kad E-SORT2 (arba lygiavertis) sąlygomis, autobusas nuvažiuos ne mažiau kaip 240 km vienu pakrovimu. Su pasiūlymu pateikiamas E-SORT2 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodyta siūlomos transporto priemonės traukos akumuliatorių talpa, bei dokumentą, kuriame būtų nurodyta siūlomos transporto priemonės įkrovimo galingumas. |  |
|  | Elektros energijos sąnaudos | 6.1. Elektros energijos sąnaudos 100 km. ridos kilovatvalandėmis (kwh) ne didesnės kaip 70 kwh. Pagal E- SORT2 (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Su pasiūlymu turi būti pateikiamas E-SORT2 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. |  |
|  | Vairavimo sistema | 7.1. Turi būti įrengta sistema su vairo stiprintuvu. |  |
|  | Stabdžių sistema | 8.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. 8.2. Stabdymo metu išskiriama energija turi būti regeneruojama ir perduodama į akumuliatorius. 8.3 Autobuse turi būti sumontuota dviejų kontūrų pneumatinė arba hidraulinė sistema su įrengta stabdžių antiblokavimo ABS arba lygiaverte sistema. 8.4. Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė. 8.5. Turi būti įrengtas stovėjimo (įkalnės) stabdis, valdomas iš vairuotojo kabinos. 8.6. Stabdžių sistemos vamzdynai turi būti pagaminti iš antikorozinių medžiagų bei apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 8.7. Turi būti įrengtos diagnostinės jungtys, jeigu sumontuota pneumatinė sistema. 8.8. Numatytas pasiekiamumas iš keleivių salono arba autobuso išorės prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui (jei tokia avarinio atblokavimo sistema naudojama konstrukcijoje). Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Pakaba | 9.1. Ašių pneumatinė pakaba su oro pagalvėmis ir kėbulo automatine aukščio palaikymo sistema, priverstinio pakėlimo/nuleidimo ir pasvyrimo funkcijomis. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Ratai ir padangos | 10.1. Atsarginis ratas – gali būti sumontuotas ant spec. laikiklio arba pateikiamas atskirai. 10.2. Ratų paveržimo raktai – 1 komplektas (ratų veržliaraktis, domkratas, avarinis trikampis). 10.3. Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Elektros sistema | 11.1. Autobuso bendrosios elektros sistemos (žemos įtampos) akumuliatoriai turi turėti jungiklį, skirtą atjungimui. 11.2. Elektros grandinių saugiklių išdėstymo schema turi būti pateikta lietuvių kalba saugiklių skyriaus dangtelio vidinėje pusėje. 11.3. Turi būti įdiegta akustinė atbulinės eigos ir užsidarančių durų signalų sistema. 11.4. Turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 (dvi) USB jungtys, su apsauga nuo trumpo jungimo, vairuotojo darbo vietoje. 11.5. Variklis aktyvuojamas iš vairuotojo kabinos raktelio ar jungiklio pagalba, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Apšvietimas | 12.1. Turi būti įdiegta galimybė naudoti dalinį arba pilną salono apšvietimą (dviejų režimų). 12.2. Turi būti įrengtas atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. Turi būti užtikrintas kasos aparato įrengimo zonos apšvietimas. 12.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų keleivių salono ir durų apšvietimą. 12.4. Turi būti įdiegtas energiją taupantis apšvietimo režimas, esant išjungtam varikliui. 12.5. Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo / išlipimo durų apšvietimas. 12.6. Apšvietimo šaltiniai (šviestuvai) turi būti LED arba lygiavertės technologijos. 12.7. Visi išorinio apšvietimo šaltiniai (žibintai) turi būti LED technologijos (arba lygiavertės). 12.8. Transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, tamsiu paros metu prie kiekvienų durų turi įsijungti keleivių įlipimo / išlipimo durų išorinis apšvietimas. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Salono šildymas / kondicionavimas / vėdinimas | 13.1. Turi būti įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos, pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 13.2. Transporto priemonėje turi būti įrengta hibridinė šildymo sistema arba lygiavertė. Šildymas įrengtas nuo elektrinių šildytuvų, kurie užtikrina 1.2 ir 13.1 punktuose nustatytus reikalavimus. Prie žemesnių temperatūrų salono šildymas turi būti užtikrinamas dyzelinės krosnelės (Webasto ar alternatyvaus šaltinio ) pagalba, kuri užtikrina 1.2 ir 13.1 punktuose nustatytus reikalavimus. 13.3. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms. 13.4. Turi būti priekinio stiklo ir salono langų apipūtimas nuo rasojimo. 13.5.Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos, su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Kėbulas | 14.1. Autobuso kėbulo elementai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų ar turėti atitinkamą antikorozinį padengimą. Jei autobuso konstrukciją sudaro kėbulo karkasas – nešančioji vientisa konstrukcija (ferma), pastaroji taip pat turi būti pagaminta iš atsparių korozijai medžiagų arba turi būti padengta antikoroziniu padengimu. 14.2. Rėmas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų. 14.3. Ratų arkos ir visi kiti kėbulo elementai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagu. 14.4. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Durys | 15.1 Transporto priemonė turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr.4-439 ,,Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 15.2. Neįgaliųjų vežimėlių naudotojų ir vaikiškų vežimėlių įvažiavimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines (ne galines) transporto priemonės duris. 15.3. Su avariniais durų atidarymais išorėje ir /arba viduje. 15.4. Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. 15.5. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys kiekvienų durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Visas vairuotojo valdomas įlipimo ir išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. 15.6. Įrengtas išorinis keleivių įlipimo / išlipimo apšvietimas. 15.7. Turi būti įrengta mechaninė (arba kitos technologijos, pavyzdžiui elektra valdoma) pakeliama, atverčiama arba ištraukiama rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui ties šoninėmis durimis, kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm ir kurios išdėstytos ties žemagrinde zona (nužeminta grindų dalis be papildomų laiptelių). Rampa privalo atitikti UN/ECE reglamento Nr.107 reikalavimus: išlaikyti ne mažesnę 300 kg apkrovą. 15.8. Turi būti įrengtas mygtukas su specialu piktograminiu žymėjimu, pritaikytas turintiems klausos negalią (su šviesos indikatoriais) bei turintiems regos negalią (su garsiniu signalu) asmenims, išorėje ir viduje pranešimui apie poreikį nuleisti rampą neįgaliojo ar vaiko vežimėliui. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Langai | 16.1. Šoniniai langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) dvigubų stiklo paketų. Saugus stiklas tai yra stiklas, kuris yra papildomai apdorotas, kad sumažinti žmogaus sužeidimo ar susižeidimo stiklo šuke riziką. Dužus stiklui, jis subyra į mažus gabaliukus be aštrių kampų, kurie galėtų sužeisti žmogų. 16.2. Durų langai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto. 16.3. Keleivių salono šoniniai langai turi turėti mažiausiai po vieną orlaidę iš kiekvienos pusės su mechaninio rakinimo funkcija. 16.4. Priekinio lango stiklas apšildomas oru. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Veidrodžiai | 17.1. Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis (-iai). 17.2. Turi būti įrengti išoriniai veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. Kaip alternatyva veidrodžiams gali būti įrengtos kameros su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną įrengtą vairuotojo darbo vietoje. 17.3. Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Vairuotojo darbo vieta | 18.1. Jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. 18.2. Prietaisų skydelyje vairuotojui turi būti rodomas greitis (analogiškai spidometro rodmenims), rida (analogiškai odometro rodmenims). Matavimo prietaisų skalės − metrinės matavimo sistemos. 18.3. Autobuso variklis turi būti įjungiamas vairuotojo darbo vietoje. 18.4. Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo kampas ir atstumas nuo vairo. 18.5. Vairuotojo sėdynėje turi būti įrengtas tritaškis saugos diržas. 18.6. Turi būti sumontuotos viso priekinio ir vairuotojo šoninių kairės pusės langų užuolaidos arba užsklanda nuo saulės. 18.7. Turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis vairuotojo prietaisų skydelyje ( procentais) arba kitomis dalimis atvaizduotas bendroje įkrovos skalėje. 18.8. Turi būti sumontuotos daiktadėžės. 18.9. Vairuotojo darbo vieta turi būti pilnai arba dalinai atskirta nuo salono. 18.11. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 18.11.1. Ne mažiau kaip vienas 12V lizdas ir ne mažiau kaip du USB lizdai. 18.11.2. laikrodis arba laikas rodomas prietaisų skydelyje. 18.11.3. lankstus reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko apšvietimui. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Keleivių sėdynės | 19.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamento Nr. 107 nuostatas. 19.2. Sėdynės su 2 dalių paminkštinimais. 19.3. Visos keleivių sėdynės ( įskaitant atlenkiamas)su saugos diržais. 19.4. Sėdynių spalva ir išdėstymas derinami sudarius pirkimo-pardavimo sutartį. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Grindys | 20.1. Įlipimo / išlipimo durų grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. 20.2. PVC dangos kraštai turi būti užleisti (pakelti) ant salono sienų. 20.3. Neįgaliųjų rampos kraštai ir grindų kraštai turi būti apdirbti papildomai, kad užtikrintų, jog PVC danga neatkibtų. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Užrašai | 21.1. Informaciniai žymėjimai bei užrašai ant autobuso kėbulo ir keleivių salone turi būti pateikti tik lietuvių kalba. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Avariniai išėjimai | 22.1. Avariniai išėjimai turi būti pažymėti piktogramomis ir (arba) lietuvių kalba užrašu „Avarinis išėjimas“. Šalia kiekvieno avarinio išėjimo turi būti pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui išdaužti. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Apsaugos įranga/priemonės | 23.1. Matomoje vietoje ir lengvai pasiekiami turi būti: 23.1.1. 2 (du) 6 kg milteliniai gesintuvai. - avarinis ženklas. - dvi ratų atsparos. - du pirmos pagalbos rinkiniai, atitinkantys LR KET reikalavimus. 23.1.5.šviesą atspindinti liemenė. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Antialkoholinis variklio užraktas | 24.1. Vairuotojo kabinoje antialkoholinis variklio užraktas – alkoholio kiekio iškvepiamame ore matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją. Alkoholio kiekis iškvepiamame ore turi būti matuojamas be papildomo antgalio. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Kita įranga | 25.1 Metalinės šiukšliadėžės turi būti sumontuotos vairuotojo darbo vietoje ir prie keleivių įlipimo / išlipimo durų. 25.2. Dezinfekcinio skysčio dozatoriai prie keleivių įlipimo/išlipimo durų, stacionariai pritvirtinti, užpildomi. 25.3. Autobuse turi būti sumontuotas ir sukalibruotas išmanusis II kartos tachografas. 25.4. Turi būti įrengtas kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Vilkimo įtaisas | 26.1. Įtaisas autobuso vilkimui turi būti įrengtas autobuso priekyje ir gale. Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Keleivių informavimo sistema / Švieslentės | 27.1. Autobuse turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi pateikti deklaraciją, jog reikalaujama įranga autobuse bus sumontuota. 27.2. Turi būti įrengtos LED elektroninės švieslentės priekyje, šone ir autobuso gale, kuriose informacija pateikiama raidėmis ir skaičiais: 27.3. Švieslentės ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdikliu arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą. 27.4. Garsiniai pranešimai viduje ir išorėje ties durimis. 27.5. Keleivių informacinė sistema programuojama lietuvių kalba Tikrinama prekės pristatymo metu. |  |
|  | Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema | 28.1. Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti. 28.2. Visą sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 (dvi) kameros (sumontuotos salono lubose), fiksuojančios datą ir laiką: - turi būti galimybė jungtis prie išorinio įrašymo įrenginio (NVR) per kabelį. - turi būti USB jungtis arba lygiavertė jungtis įrašo perkėlimui. - kameros privalo turėti garso įrašymo galimybę (mikrofoną). - kameros turi būti atsparios dulkėms ir vibracijai. - vaizdo ir garso įrašymo įrenginys turi būti su visomis reikalingomis jungtimis, reikalingomis sistemos veikimui užtikrinti: - Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti skaitmeninis, su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. - Vaizdo kamerų sistemoje turi būti numatytas automatinis įrašymo įjungimas, užvedus transporto priemonės variklį, ir sistemos išjungimas, nustatant laiką, po variklio užgesinimo. Tikrinama prekės pristatymo metu. | Pateikiama tiekėjo deklaracija, kad įranga bus sumontuota. Sutarties vykdymo metu pateikiami sumontuotos įrangos sertifikatai. |
|  | Tiekėjo garantijos | 29.1. Transporto priemonės agregatų ir detalių garantija – ne trumpesnė nei 2 (du) metai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) arba ne mažiau kaip 200 000 km. ridos, priklausomai nuo to kuri nuostata pirma sueis, nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – pateikiamas kartu su pasiūlymu gamintojo raštas. 29.2.. Akumuliatorių (baterijų) garantija – ne trumpesnė nei 5 (penki) metai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) arba ne mažiau kaip 350000 km. ridos, priklausomai nuo to kuri nuostata pirma sueis, nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti ne mažesnė kaip 80 proc. Užtikrinimo priemonė – pateikiamas kartu su pasiūlymu gamintojo raštas. 29.3 Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams ir pan.).Garantija netaikoma transporto priemonės avarijos metu sugadintoms detalėms, stiklams ir agregatams. Garantija netaikoma jeigu gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltes ar neatsakingo eksploatavimo, piktnaudžiavimo ar nerūpestingumo, prieštaraujančių transporto priemonės gamintojo nustatytoms eksploatacijos taisyklėms. 29.4. Garantija kėbului ir jo dangai, stiklams (savaiminiai įtrūkimai, lūžiai, deformacija, korozija) – 8 (aštuoni) metai be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui. 29.5. Garantija dažytų paviršių kokybei (netaikoma natūraliam nusidėvėjimui), salono dangai, sėdynių apmušalams, taip pat važiuoklei (nuo lūžių ar korozijos) – 8(aštuoni) metai be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Vertinama pasiūlymo metu. |  |
|  | Servisas ir detalių pristatymas | - Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą techninių aptarnavimų periodiškumą ir priežiūrą tiekėjo nurodytame autoservise. Pasirašant prikimo sutartį pateikiamas dokumentas nurodantis aptarnavimų periodiškumą. - Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu užtikrinti atsiradusių gedimų (defektų) pašalinimą ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu numatytas techninis aptarnavimas bus atliktas ne ilgiau nei per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. - Tiekėjas įsipareigoja pagrindinių autobuso agregatų (akumuliatorinės baterijos, elektros varikliai, reduktoriai, vairo stiprintuvai, stabdžių stiprintuvai, oro kompresoriai, kondicionieriai, salono šildymo įrenginiai, aušinimo skysčio siurbliai) remontą ir pakeitimą atlikti ne ilgiau nei per trumpiausią įmanomą abipusiu susitarimu suderintą terminą, bet ne ilgiau nei per 20 darbo dienų. - Garantijos laikotarpiu naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpesnė nei 6 mėnesių. | Nurodoma serviso įmonė, jos adresas bei kiti parametrai |
|  | Prašoma pateikti informacija ir techninė dokumentacija | - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžiniai su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis). - Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateikti siūlomoje transporto priemonėje įrengtų elektros, pneumatinės, hidraulinės sistemų schemos ir brėžiniai. - Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės konstrukcijos aprašymas su pagrindinėmis charakteristikomis, schemomis ir brėžiniais. - Transporto priemonės pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) siūlomos transporto priemonės techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumo dokumentas. - Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologijų dokumentas (vadovas), kuriais vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai (tinkamai) atlikti autobuso techninės priežiūros ir remonto darbus, nurodant techninės priežiūros bei remonto technologijas, diagramas, schemas, dalių jungimo brėžinius, matmenis, tolerancijos ribas, slėgio dydžius ir kt. reikalingą informaciją. Tiekėjas dokumentą pateikia lietuvių kalba spausdintus ir/arba elektroninėje laikmenoje ir/arba pateikia internete pasiekiamas nuorodas. - Transporto priemonės pristatymo metu turi būti pateikta autobuso eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija vairuotojui lietuvių kalba elektronine ir popierine formomis. - Transporto priemonės pristatymo metu turi būti pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. - Transporto priemonės pristatymo metu pristatyta visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, turi būti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. - Transporto priemonė Turi būti sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą(ang. Certificate of Comformity). Privalomi ir atitikimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti pateikiant prekes sutarties vykdymo metu. |  |
|  | Mokymai | - Pristatęs transporto priemonę, ne vėliau nei per 3 darbo dienas, tiekėjas privalo apmokyti pagal tiekėjo sudarytą saugaus ir ekonomiško vairavimo programą pirkėjo bazėje, vairuotojus darbui naujais autobusais. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. Turi būti apmokyta ne mažiau 3 vairuotojų. - Pristatęs transporto priemonę tiekėjas privalo savo sąskaita apmokyti tiekėjo numatytoje vietoje remonto personalą ( 1 remonto meistrą ir 1 šaltkalvį) atlikti autobusų remontą ir autobusų techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. - Visi Tiekėjo organizuojami mokymai turi būti lietuvių kalba. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Pirkėju. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba popieriniu formatu visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu įgytą kvalifikaciją. | Pateikiama deklaracija, kad įsipareigojama atlikti mokymus. |
|  | Kiti reikalavimai | 33.1. Autobusas turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyriuje nustatytus reikalavimus bei Keleivių bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus. 33.2. Kartu su transporto priemone Tiekėjas privalo pateikti gamintojo išduotą transporto priemonės atitikties liudijimo originalą, registracijos pažymėjimą (transporto priemonė turi būti įregistruota užsakovo vardu) ir techninės apžiūros kortelę. |  |