Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 1) |  |  |  |  |
|  | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Darbo aplinka – pirminis, perteklinis, pūdytas dumblas (sumaišymo talpa prieš centrifugas) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės: menčių skaičius – 2 arba 3; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės skersmuo- 500 mm – 750 mm | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsisukimų skaičius - 310 min-1± 5% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maišyklės maišymo galia – 830 ± 5% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės tipas - su savaime nusivalančia galvute iš nerūdijančio plieno (nurodyti plieno markę ir sudėtį) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Pavara – reduktorinė, tepalo/alyvos kamerų skaičius ne mažiau 3 vnt. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Veleno sandarinimas - ne mažiau kaip 3 mechaniniai nepriklausomi sandarikliai einantys vienas po kito tepalo/alyvos kamerose. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sandarikliai – FKM ir/arba SIC/SIC ir/arba Q1Q1VGG | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Velenas – nerūdijantis plienas (nurodyti plieno markę ir sudėtį) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Nominali variklio galia – 4,5 kW (P2) ± 5% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Laido ilgis ne trumpesnis nei 10 metrų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Montavimas | Siūloma prekė turi atitikti konstrukcinius reikalavimus esamai montavimo vietai - kvadratinis profilis 80x80 mm. Arba Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti tam pritaikytą montavimo vietą. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 2) |  |  |  |  |
|  | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Darbo aplinka – veikliojo dumblo mišinys | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Menčių skaičius – 3. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės skersmuo - 2100 mm ± 2% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsisukimų skaičius - 42min-1 ± 5% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maišyklės maišymo galia - 2280 N ± 5% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės tipas - su savaime nusivalančia stebule. Sparnuotės medžiaga–GFK plastikas sutvirtintas stiklo pluoštu arba lygiaverčio išpildymo | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Pavara – reduktorinė, tepalo/alyvos kamerų skaičius ne mažiau 3 vnt. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Veleno sandarinimas- ne mažiau kaip 3 mechaniniai nepriklausomi sandarikliai einantys vienas po kito tepalo/alyvos kamerose. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sandarikliai – FKM ir/arba SIC/SIC ir/arba Q1Q1VGG | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Velenas – nerūdijantis plienas (nurodyti plieno markę ir sudėtį) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maišyklės nominali variklio galia - 2,5 kW (P2) ± 5%; 4-polių. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Laido ilgis ne trumpesnis nei 10 metrų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Montavimas | Siūloma prekė turi atitikti konstrukcinius reikalavimus esamai montavimo vietai - kvadratinis profilis 100x100 mm. Arba Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti tam pritaikytą montavimo vietą. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 3) |  |  |  |  |
|  | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Darbo aplinka- nuotekų ir aktyvaus dumblo mišinys (biologinis reaktorius, sausų medžiagų kiekis nuo 0,5 iki 1,5%.). | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Menčių skaičius – 3. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės skersmuo - 200 mm ± 2% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsisukimų skaičius – 1360 min-1 ± 2% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maišyklės maišymo galia - 185N ± 2% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės - pagaminta iš nerūdijančio plieno (nurodyti plieno markę ir sudėtį). | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Turi turėti sandarinimo kamerą prieš el. variklį. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Veleno sandarinimas- mechaniniai sandarikliai. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sandarikliai – FKM ir/arba SIC/SIC ir/arba Q1Q1VGG | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Velenas – nerūdijantis plienas (nurodyti plieno markę ir sudėtį) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maišyklės nominali variklio galia – 1,5 kW (P2) ± 5%; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Laido ilgis ne trumpesnis nei 10 metrų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Montavimas | Siūloma prekė turi atitikti konstrukcinius reikalavimus esamai montavimo vietai - kvadratinis profilis 60x60 mm. Arba Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti tam pritaikytą montavimo vietą. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 4) |  |  |  |  |
|  | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Darbo aplinka – veikliojo dumblo mišinys | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Menčių skaičius – 3. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės skersmuo - 200 mm ± 2% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsisukimų skaičius - 1400min-1 ± 2% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maišyklės maišymo galia - 185 N ± 2% | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sparnuotės - pagaminta iš nerūdijančio plieno (nurodyti plieno markę ir sudėtį). | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Turi turėti sandarinimo kamerą prieš el. variklį. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Veleno sandarinimas- mechaniniai sandarikliai. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sandarikliai – FKM ir/arba SIC/SIC ir/arba Q1Q1VGG | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Velenas – nerūdijantis plienas (nurodyti plieno markę ir sudėtį) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maišyklės nominali variklio galia – 1,1 kW (P2) ± 5%; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio išpildymas nežemesnių reikalavimų nei: TE 12-4/13GRF | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Laido ilgis ne trumpesnis nei 10 metrų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Montavimas | Siūloma prekė turi atitikti konstrukcinius reikalavimus esamai montavimo vietai - kvadratinis profilis 60x60mm. Arba Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti tam pritaikytą montavimo vietą. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.