TSD-136, VPP-8633

Podologinės įrangos ir instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podologijos įranga vienai darbo vietai |  | 1 kompl. |  |
| 1.1. | Podologinė paciento kėdė | - ≥ 3 vnt. elektromechaniniai keltuvai aukščio, atlošo, sėdynės valdymui; - Pakojų valdymas: rankinis, dujiniai amortizatoriai; - Bendras kėdės plotis su porankiais: ≥ 70 cm; - Sėdynės plotis: ≥ 53 cm; - Sėdynės gylis: ≥ 49 cm; - Aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 47−85 cm; - Didžiausias aukštis su ištiestais pakojais: ≥ 137 cm; - Tuščios kėdės svoris: 80 kg ± 10 kg; - Keliamoji galia: ≥ 220 kg; - Sėdynės polinkio kampas (angl. Trendelenburg): 3−30°; - Pailginami pakojai: 36−76 cm; - Pakojų pasukimo į šonus kampas: ≥ 70°; - Kėdės ištiesimas į gulimą padėtį: ≥ 180º; - Kėdės pasukimas aplink ašį: ≥ 90º į abi puses; - Yra atlenkiami porankiai; - Yra grįžimo į pradinę padėtį funkcija; - Yra pakeliami ratukai; - Yra elektroninis stabdis; - Yra užtiesalų rulono laikiklis (pritaikytas užtiesalams, kurių plotis ≥ 60 cm); - Garantija ≥ 24 mėn.; - Pageidautina spalva – pilka. | 1 vnt. |  |
| 1.2. | Specialisto darbo kėdė su nugarą saugančia ir sėdėjimo padėtį koreguojančia sistema | - Yra nugarą sauganti ir sėdėjimo padėtį koreguojanti sistema; - Reguliuojamas atlošo aukštis (ribos ne siauresnės už nurodytas): 21−29 cm; - Gumuoti, netriukšmingi, nebraižantys grindų paviršiaus ratukai: ≥ 5 vnt.; - Sėdynės plotis: ≥ 45 cm; - Sėdėjimo aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 46−58 cm; - Garantija ≥ 24 mėn.; - Pageidautina spalva – pilka (tokia pati, kaip siūlomos paciento kėdės). | 1 vnt. |  |
| 1.3. | Mobili pedikiūro spintelė su LED stalčiumi | - Dezinfekcijai atsparūs paviršiai; - Pakeliamas stalviršis iš akmens masės ar lygiavertės medžiagos; - Ne mažiau nei 3 vnt. sandarių stalčių su švelnaus pritraukimo mechanizmu, kurių vienas su LED lempa; - Ratukai: 4 vnt. iš kurių ≥ 2 vnt. su stabdžiais; - Spintelės matmenys: - plotis ≤ 63 cm; - gylis ≤ 49 cm; - aukštis ≤ 76 cm; - Yra laikiklis lempai su didinamuoju stiklu; - Integruota ≥ 3 lizdų rozetė su jungikliu; - Garantija ≥ 24 mėn. | 1 vnt. |  |
| 1.4. | Kojų mirkymo vonelė | - Vonelės indas pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos); - Indo matmenys (plotis × ilgis × gylis): (30 × 30 × 14) ± 2 cm; - Talpa: ≥ 3 litrai; - Ratukai: 4 vnt. iš kurių ≥ 2 vnt. su stabdžiais; - Pridedami vienkartiniai maišeliai vonelei: ≥ 200 vnt.; - Garantija ≥ 24 mėn.; - Pageidautina spalva – pilka. | 1 vnt. |  |
| 1.5. | Lempa su didinamuoju stiklu | - Lempos tipas: LED arba lygiavertis; - Lempos didinamojo stiklo dioptrijos ≥ 3,5 D; - Linzės skersmuo ≥ 165 mm; - Šviesos srautas ≥ 750 liumenų; - Šviesos temperatūra ≥ 4000 K; - CRI ≥ 90; - Lempos šviesa – neutrali; - Garantija ≥ 24 mėn. | 1 vnt. |  |
| 1.6. | Odos ir nagų šlifavimo priežiūros sistema su dulkių siurbliu | - Rankinio motorinio įrankio mikro motoras be šepetėlių; - Rankinio motorinio įrankio skersmuo (ne didesnis nei nurodytas): 19−25 mm; - Rankinio motorinio įrankio svoris: ≤ 150 g; - Pasirenkama didžiausia dulkių siurbimo galia: ≥ 270 l/min; - Frezos sukimosi greitis (ne siauresnis už nurodytą): 6 000−40 000 aps./min; - Yra frezos sukimosi greičio, krypties ir siurblio parametrų nustatymo ir programavimo mygtukai; - Didžiausias triukšmingumas: ≤ 55 dB; - Yra integruotas rankinio motorinio įrankio laikiklis; - Matmenys (plotis × aukštis × gylis): (30 × 14 × 24) ± 2 cm; - Komplekte yra ≥ 100 dulkių maišelių; - Garantija ≥ 24 mėn. | 1 vnt. |  |
| 1.7. | Ultragarsinė instrumentų ir frezų plovimo vonelė | - Talpa: ≥ 1,6 l; - Prietaiso svoris: ≤ 4 kg; - Išoriniai prietaiso matmenys (plotis × aukštis × gylis): (31 × 23 × 17) ± 2 cm; - Krepšio dydis (plotis × aukštis × gylis): (26 × 20 × 6) ± 1 cm; - Maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Galia: 480 ± 10 W; - Ultragarso dažnis: ≥ 35 Hz; - Didžiausias triukšmingumas: ≤ 80 dB; - Skysčio pašildymo temperatūros diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): 20−70 °C; - Yra intensyvaus plovimo funkcija; - Yra skysčio degazacijos funkcija; - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) korpusas ir krepšys; - Yra funkcijų programavimas; - Garantija ≥ 24 mėn. | 1 vnt. |  |
| 1.8. | Frezų rinkinys nagų ir odos šlifavimui | Skirtingos paskirties frezos (suderintos su 1.6 punkte nurodytu prietaisu), sterilizuojamoje metalinėje dėžutėje. Komplektą sudaro toliau pateikiamos frezos ir dėžutė: | 10 kompl. |  |
| 1.8.1. | Freza pažeistiems ir dirbtiniams nagams | - Volframo karbido (arba lygiavertės medžiagos); - Labai aštri; - Ø6,0 mm ± 0,2 mm; - ≥ 20 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.2. | Freza pažeistiems ir dirbtiniams nagams | - Volframo karbido (arba lygiavertės medžiagos); - Vidutinio aštrumo; - Ø4,0 mm ± 0,2 mm; - ≥ 20 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.3. | Freza nuospaudoms ir kietai odai nago kraštuose | - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Fisure (arba lygiaverčio tipo); - Su lygiagrečiomis įpjovomis; - Ø1,0 mm ± 0,2 mm; - ≥ 50 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.4. | Freza nuospaudoms ir kietai odai nago kraštuose | - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Fisure (arba lygiaverčio tipo); - Su lygiagrečiomis įpjovomis; - Ø1,6 mm ± 0,2 mm; - ≥ 50 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.5. | Freza nuospaudoms ir kietai odai nagų kraštuose | - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Rose (arba lygiaverčio tipo); - Su skersinėmis įpjovomis; - Ø1,6 mm ± 0,2 mm; - ≥ 50 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.6. | Freza nuospaudoms ir kietai odai nagų kraštuose | - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Rose (arba lygiaverčio tipo); - Su skersinėmis įpjovomis; - Ø2,3 mm ± 0,2 mm; - ≥ 50 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.7. | Freza kietai, storai odai | - Volframo karbido (arba lygiavertės medžiagos); - Horn clean (arba lygiaverčio tipo); - Aštri; - Ø6,0 mm ± 0,2 mm; - ≥ 20 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.8. | Freza nuospaudoms ir odos sukietėjimams | - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Tuščiavidurė; - Ø1,8 mm ± 0,2 mm; - ≥ 12 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.9. | Freza nagams ir odai | - Keraminė (arba lygiavertės medžiagos); - Vidutinio aštrumo; - Ø6,0 mm ± 0,2 mm; - ≥ 30 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.10. | Freza nagų kraštams | - Keraminė (arba lygiavertės medžiagos); - Vidutinio aštrumo; - Ø1,4 mm ± 0,2 mm; - ≥ 30 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.11. | Nagų lyginimo freza | - Deimantinė (arba lygiavertės medžiagos); - Vidutinio aštrumo; - Ø5,0 mm ± 0,2 mm; - ≥ 30 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.12. | Freza nagams ir odelėms | - Deimantinė (arba lygiavertės medžiagos); - Vidutinio aštrumo; - Ø6,0 mm ± 0,2 mm; - ≥ 30 000 aps./min. | − |  |
| 1.8.13. | Dėžutė frezoms | - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Sterilizuojama ≥ 134 ºC; - Su apsauga nuo frezų iškritimo; - Dėžutėje telpa ≥ 12 frezų. | − |  |
| 1.9. | Nagų ir odos šlifavimo kepurėlės | - Vienkartinės; - Skersmuo 10 mm ± 0,1 mm; - Skirtingo aštrumo šlifavimo kepurėlės: - 1000 vnt. vidutinio aštrumo (150 Mk ± 10 Mk); - 1000 vnt. aštrios (100 Mk ± 10 Mk); - 1000 vnt. labai aštrios (80 Mk ± 10 Mk). | 3000 vnt. |  |
| 1.10. | Nagų ir odos šlifavimo kepurėlių laikiklis | - Skersmuo 10 mm ± 0,1 mm; - Guminis antgalis; - Tinka siūlomoms vienkartinėms šlifavimo kepurėlėms, nurodytoms 1.9. punkte. | 10 vnt. |  |
| 1.11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | − |  |
| 1.12. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | − |  |
| 1.13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | − |  |
| 2. | Storų nagų žnyplės | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 13,0 cm ± 0,5 cm; - Kirpimo ašmenys 22,0 mm ± 1 mm. | 10 vnt. |  |
| 3. | Nagų kampų žnyplės | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 10,0 cm ± 0,5 cm; - Kirpimo ašmenys 11,0 mm ± 1 mm. | 10 vnt. |  |
| 4. | Nagų kampų žnyplės | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 11,5 cm ± 0,5 cm; - Kirpimo ašmenys 13,5 mm ± 1 mm. | 10 vnt. |  |
| 5. | Odelių žnyplės | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 10 cm ± 0,5 cm; - Kirpimo ašmenys 7,0 mm ± 1 mm. | 10 vnt. |  |
| 6. | Plonų nagų ir odos/odelių kirpimo žirklės | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 10,5 cm ± 0,5 cm; - Kirpimo ašmenys 8,0 mm ± 1 mm. | 10 vnt. |  |
| 7. | Plonų nagų kirpimo žirklės | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 9,0 cm ± 0,5 cm; - Kirpimo ašmenys 16,0 mm ± 1 mm. | 10 vnt. |  |
| 8. | Audinių kirpimo žirklės | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 14,5 cm ± 0,5 cm; - Kirpimo ašmenys 48,0 mm ± 1 mm. | 10 vnt. |  |
| 9. | Pincetas | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 9,5 cm ± 0,5 cm; - Smailėjantis galas. | 10 vnt. |  |
| 10. | Tamponavimo liestukas | - Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga; - Ilgis 16,0 cm ± 0,5 cm; - Lenktais galais. | 10 vnt. |  |
| 11. | Padėklas instrumentams ir frezoms | - Pagamintas iš melanino arba lygiavertės medžiagos; - Dydis (ilgis × plotis × aukštis): (300 mm × 190 mm × 17 mm) ± 5 mm. | 10 vnt. |  |
| 12. | Garantija (1.8.−1.10. ir 2−11 pozicijose nurodytoms prekėms) | Suteikiama garantija ≥ 12 mėn.* *Ši garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui, t. y., kai instrumento arba frezos darbinis paviršius sudilo dėl intensyvaus naudojimo, netinkamos priežiūros arba prekė yra vienkartinio naudojimo. | − |  |
| 13. | Prekių pristatymas (2−11 pozicijose nurodytoms prekėms) | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos | − |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.