Priedas Nr. 1    VAIZDO ENDOSKOPINĖ DARBO VIETA  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 1 KOMPL.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis monitorius, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Įstrižaine | ≥ 31" |  |  |
| 1.2. | Skiriamoji geba | ≥ 4K raiškos, ne blogiau 3840x2160 |  |  |
| 1.3. | Matricos tipas | IPS arba TFT |  |  |
| 1.4. | Įvestys | 3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI arba analogiški |  |  |
| 1.5 | Medicininės paskirties | Būtina |  |  |
| 2. | Vaizdo procesorius / šviesos šaltinis, 1 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Vaizdo signalų išvestys | Ne mažiau kaip: ≥1 x HD-SDI arba DVI arba analogiškas |  |  |
| 2.2. | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |  |
| 2.3. | LED tipo šviesos šaltinis | ≥ 4 LED lempos |  |  |
| 2.4. | Stebėjimas specialiu apšvietimu | Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui |  |  |
| 2.5. | Vaizdo ekrane funkcija | 1. vaizdas vaizde (PIP) arba analogiška 2. vaizdas ne vaizde (POP) arba analogiška |  |  |
| 2.6. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | - ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, - ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus |  |  |
| 2.7. | Automatinis stiprinimo valdymas (AGC) | Būtina |  |  |
| 2.8. | Diafragmos rėžimas: | 1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis |  |  |
| 2.9 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |  |  |
| 2.10 | Pacientų duomenų įvedimas bei išsaugojimas | Įrenginio atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ties pacientų duomenys |  |  |
| 3. | Endoskopinis vežimėlis, 1 vnt. |  |  |  |
| 3.1. | Laikiklis monitoriui | tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena |  |  |
| 3.2. | Endoskopo laikiklis | > 2 endoskopas |  |  |
| 3.3. | Lentynos įrangai | >3 |  |  |
| 3.4 | Skiriamasis transformatorius | Būtina |  |  |
| 3.5. | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |  |
| 3.6. | Laikiklis indas skysčiams | tvirtinamas ant vežimėlio, 2 indams kabinti |  |  |
| 4. | Endoskopinis siurblys, 1 vnt. |  |  |  |
| 4.1. | Oro srautas | > 60 L/min |  |  |
| 4.2. | Vakuumas | > 90 kPa |  |  |
| 4.3 | Indas skysčiams | ≥ 2 L, 2 vnt. |  |  |
| 5. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |  |
| 6. | Garantijos laikotarpis | ≥ 24 mėn. garantija įrangai. |  |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir original kalba. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. |  |  |
| 8. | Įrangos apruošimui, naudojimui | Įrangos dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai |  |  |
| 9. | Personalo apmokymas darbui su įranga | Būtina |  |  |