KAUNO KLINIKŲ ĮVAŽŲ ATNAUJINIMAS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Siekiant užtikrinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos) darbuotojų, lankytojų ir aptarnaujančio transporto srautų valdymą ir kontrolę, planuojama įrengti 2 automatines įvažas, vieną iš jų ties Akušerijos – ginekologijos korpusu, kitą ties Endokrinologijos korpusu (iš J. Lukšos - Daumanto gatvės). Taip pat atnaujinti įvažą ties Ūkio dalies korpusu, apjungti visas Kauno klinikų įvažas į bendrą sistemą ir įdiegti naują serverį dirbantį rezerviniame režime. Tuo tikslu perkančioji organizacija (Kauno klinikos) planuoja viešojo pirkimo būdu įsigyti reikiamą įrangą bei atitinkamas paslaugas.

Tiekėjas įsipareigoja įrengti automatines įvažų kontrolės sistemas integruojant jas į jau veikiančią Kauno klinikų teritorijoje bei įdiegti naują serverį, su programine įranga, skirta numerių atpažinimui bei visos sistemos valdymui ir administravimui, dirbantį lygiagrečiai su esamu ir atliekantį rezervinio serverio vaidmenį. Tiekėjas pats patiekia serverį, kompiuterinio ryšio įrangą bei visą reikalingą įrangą su priedais reikalingais realizuoti užduotį.

Tiekėjas diegdamas, konfigūruodamas, integruodamas ir testuodamas automatinės įvažiavimo kontrolės įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtų perkančiojoje organizacijoje Sistemų veikimas nesutriks ir nepablogės. Jeigu naujos automatinės įvažiavimo kontrolės diegimo, konfigūravimo, integravimo etape ar per testavimui skirtą ne trumpesnį kaip 48 val. laikotarpį perkančiojoje organizacijoje įrengtų Sistemų veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant Sistemų įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas iki buvusių prieš įdiegiant naują automatinės įvažiavimo kontrolės įrangą.

Tiekėjas(ai) po sistemų sumontavimo, suderinimo ir integravimo į esamas Kauno klinikose sistemas darbų įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su nauja įranga. Visa perkama įranga ir medžiagos turi būti naujos. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemoms įrengti, suderinti bei integruoti, turės atlikti Tiekėjas nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje ar ne.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI KELIAMI AUTOMATINĖS ĮVAŽIAVIMO KONTROLĖS ĮRANGAI IR JOS ĮRENGIMO PASLAUGAI

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti lentelės dalį „Siūlomos įrangos parametrai“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar  nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje. Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų,  technologijų, standartų ar pan.) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

| Eil. Nr. | Įrangos /paslaugų pavadinimas | Reikalaujami įrangos parametrai | Kiekis, vnt. | Siūlomi įrangos parametrai, modelis, gamintojas taikomoms prekėms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skaitmeninė automobilio valstybinių numerių nuskaitymo kamera. | • Specializuota spalvoto vaizdo kamera; • IR pašvietimas; • Nuskaitymo atstumas: iki 15 m; • Apsaugos klasė: IP65; • Darbinė temperatūra, ne blogiau -30 ˚C - + 50 ˚C .. | 6 |  |
|  | Antivandalinis kameros namelis. | • Pastatomas; • Padengimas: cinkuotas arba lygiavertis,. | 4 |  |
|  | Automatinis kelio užtvaras su iki L-6,0m kartimi. | • Tiesi kartis, ilgis iki 6,0 m; • Atidarymo / uždarymo trukmė iki 2 s; • Su apsaugine guma; • Apsaugos klasė, ne blogiau IP54 .. | 2 |  |
|  | Automatinis kelio užtvaras su iki L-4,5m kartimi | • Tiesi kartis, ilgis iki 4,5 m; • Atidarymo / uždarymo trukmė iki 2 s; • Su apsaugine guma; • Apsaugos klasė, ne blogiau IP54 . | 2 |  |
|  | Informacinė LED švieslentė | • Informacija vairuotojams įvažiavimas/išvažiavimas; • Sukomplektuota su valdikliu; • Montuojama ant apvalaus stulpo, 64x32. | 2 |  |
|  | Informacinės LED švieslentės valdiklis | • Informacija vairuotojams; • Valdiklis modernizuojamoms įvažoms. | 2 |  |
|  | Stulpas švieslentei | • Apvalus, arba stačiakampis; • Cinkuotas, su dangteliu; • Skersmuo, ne mažiau 76 mm | 2 |  |
|  | Valdiklis užtvaro valdymui (naujų užtvarų) | • Montuojamas kameros namelyje; • Valdiklis atlieka kelio užtvaro ir kameros valdymą | 2 |  |
|  | Valdiklis užtvaro valdymui (modernizuojamų įvažų) | • Montuojamas užtvaro lauko spintoje; • Valdiklis atliekantis kelio užtvaro ir kameros valdymą | 1 |  |
|  | Indukcinė kilpa | • Montuojama kelio dangoje | 14 |  |
|  | Indukcinių kilpų detektorius Indukcinė kilpa | • Dviejų kanalų | 8 |  |
|  | Papildomos medžiagos, komplektas | • Kabeliai, sujungimo detalės, antgaliai, tvirtinimo detalės; • Naujai įrengiamiems ir modernizuojamiems užtvarams; | 2 |  |
|  | Pasikalbėjimo įrenginys. prie užtvarų | • IP technologijos pasikalbėjimo sistema; • Skirta montuoti lauke;. | 4 |  |
|  | Stulpas pasikalbėjimo įrenginiui. | • 100x100 mm cinkuotas arba lygiavertis, su dangteliu;. | 2 |  |
|  | Paruošiamieji darbai naujoms įvažoms | • Pamatų betonavimas; • Kabelių tarp įrenginių klojimas; • Kiti lauko darbai | 2 |  |
|  | Paruošiamieji darbai senų įvažų rekonstravimui | • Pamatų betonavimas; • Kabelių tarp įrenginių klojimas; • Kiti lauko darbai | 1 |  |
|  | Naujos įvažos įrengimas | • Įrangos montavimo, pajungimo, derinimo darbai | 2 |  |
|  | Senos įvažos rekonstrukcija | • Įrangos montavimo, pajungimo, derinimo darbai | 1 |  |
|  | Serveris sistemos valdymui ir administravimui | • Parametrai, ne blogiau R360, RAID1, 2x512GB SSD, 16GB RAM, Win Pro | 1 |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | •Galia nemažiau kaip 1000VA; •Montuojamas į 19‘‘komutacinę spintą; •Akumuliatoriai keičiami neatjungus nuo apkrovos (hot swappable); •Apsauga nuo trumpo jungimo; •Persijungimo laikas: ne daugiau 4ms; •Darbinė temperatūra, ne blogiau 0℃ ~ 40℃; | 1 |  |
|  | Spinta serveriui | • Pastatoma; • Aukštis, ne mažiau 26U • Priekinės durys su stiklu; • Sukomplektuota su aušinimo ventiliatoriais, termo rele, komutacine panele, kabelių sutvarkymo panele ir kita reikalinga įranga | 1 |  |
|  | Maršrutizatorius | • Tinklo standartas 10/100/1000 | 3 |  |
|  | Pilnai administruojamas tinklo komutatorius sukomplektuotas su SFP moduliu | • Ne mažiau 24 portų; • Su PoE+ funkcija; • Sukomplektuotas su SFP modulių komplektu • Suderinamas su Apsaugos tarnyboje naudojamais HP Aruba 6000 ir 6100 serijų komutatoriais; • Montuojamam į 19“ rėmą; | 3 |  |
|  | Programinė įranga, komplektas | • Programine įranga, skirta numerių atpažinimui bei visos sistemos valdymui ir administravimui; • Programa suderinama su naudojama Kauno klinikose. | 1 |  |
|  | Aparatinės ir programinės įrangos instaliavimo darbai. | • Įrangos pristatymas į vietą; • Sumontavimas, sukomutavimas; • Kabelių, komutacinių panelių sumarkiravimas • Sukonfigūravimas, paleidimas, integravimas į esamą sistemą; • Sistemos testavimas; • Serverio darbo režimo sukonfigūravimas, rezerviniam režime; • Blokinės/ struktūrinės schemos pateikimas | 1 |  |

Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties sertifikatus ir visą įrangos (sistemos) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją valstybine kalba. Visai nurodytai įrangai bei paslaugoms tiekėjas privalo suteikti 24 mėn. garantiją.

Perkama įranga (jei lentelėje nenurodyta kitaip) turi būti pritaikyta dirbti lauko sąlygomis, ne siauresniame aplinkos temperatūrų diapazone kaip nuo - 30˚C iki + 40˚C. Visi įrangos dirbančios lauko sąlygomis paviršiai turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui. Visi elektrotechniniai įrenginiai turi atitikti Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento ES Tarybos direktyva 73/23/EEC bei Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ES Tarybos direktyva 89/336/EEB reikalavimus.

Šioje lentelėje nurodytos perkamos prekės, remiantis aplinkos ministro įsakymu 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401, turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos punktą 4.4.4.4. Tai yra  prekės turi būti ilgaamžės, funkcionalios, lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Atliekant paslaugas tiekėjas privalo užtikrinti minėtos tvarkos 4.4.4.2 ir 4.4.4.3 punktų reikalavimus, tai yra naudoti kuo mažiau elektros energijos ir nenaudoti pavojingų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojus sveikatai.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, tiekėjas privalo nesiūlyti įrangos  VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, KURIŲ TIEKĖJAI, JŲ SUBTIEKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS YRA REMIAMASI, GAMINTOJAI, TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRĄ IR PALAIKYMĄ VYKDANTYS ASMENYS AR JUOS KONTROLIUOJANTYS ASMENYS NELAIKOMI PATIKIMAIS.