Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo pavadinimas: PAKELIAMOSIOS UŽKARDOS MODERNIZAVIMAS (NR. 10503) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A/s numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankas, banko kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |

Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti automobilių, įvažiuojančių ir išvažiuojančių į ligoninės teritoriją, kontrolę, vykdo pakeliamosios užkardos modernizavimą apsaugos poste, esančiame Santariškių g. 2, Vilniuje. Pirkimas apima automobilių stovėjimo aikštelių kontrolės sistemos įrengimą ir su juo susijusius darbus.

1. Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje. Tiekėjas turi pristatyti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos programinės įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge nepakankamai atspindimas siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) PDF formatu. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti konkrečias vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės (t. y. pastebimai pažymėti spalvotai, nurodyti rodyklėmis ar pabraukti) ir nurodyti, kuriam techninių reikalavimų punktui jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto svetainę (jei tokia yra), kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti įtrauktos į pateikiamus katalogus ar aprašymus). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus, gali atmesti pasiūlymą.

- Visa siūloma įranga privalo būti nauja. Naudotos ar atnaujintos („Refurbished“) įrangos siūlyti negalima.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai ir tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau jų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Tiekėjas privalo įrodyti siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 50 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Įrengimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Tiekėjas privalo būti oficialus siūlomos valdymo programinės įrangos gamintojo atstovas arba turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia programine įranga (jei pats programinės įrangos negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra oficialus gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu.

- Visa pateikiama įranga, licencijos, garantinio ir techninio palaikymo sutartys turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Perkančiosios organizacijos vardu, jei gamintojo palaikymo sistema tai leidžia.

- Prieš teikdami pasiūlymą, suderinę su perkančiąja organizacija apžiūros datą ir laiką, tiekėjai gali susipažinti ir apžiūrėti apsaugos postą, esantį adresu Santariškių g. 2, Vilniuje. Kontaktinė informacija: el. paštas – andrej.cernecov@santa.lt; tel. +370 5 2501800.

- Tiekėjas turi įvertinti visus būtinus darbus ir sąnaudas bei įtraukti juos į pasiūlymą, kad užtikrintų tinkamą sistemos eksploatavimą.

2. Techniniai reikalavimai

Turės būti atlikta esamos situacijos analizė, suprojektuotas ir su Perkančiąja organizacija suderintas pakeliamosios užkardos modernizavimo sprendimas, taip pat atliktas įrangos montavimas Perkančiosios organizacijos apsaugos poste, esančiame Santariškių g. 2, Vilniuje. Apsaugos posto koordinatės: 54°45'14.2"N 25°16'48.0"E. Nuoroda į žemėlapį: https://maps.app.goo.gl/GhuVn118BgLki6qQ8

1 pav. Apsaugos postas Santariškių g. 2, Vilnius

Reikalavimai pakeliamosios užkardos modernizavimui

      - Lentelė. Reikalavimai techninei įrangai.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Numerių atpažinimo kamera |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Maksimali raiška | Ne mažesnė kaip 2432×2048. |  |
|  | Dienos/nakties režimas | Turi būti automatinis režimo perjungimas. |  |
|  | IR apšvietimas | Turi būti integruotas IR apšvietimas. |  |
|  | Kadrų kiekis | Ne mažiau kaip 60 k/s (angl. fps). |  |
|  | Objektyvas | Motorizuotas objektyvo fokusavimas ir priartinimas. |  |
|  | Optinis priartinimas | Ne mažiau kaip 3,3 kartų. |  |
|  | Apsaugos klasės | Ne blogiau kaip IP67. |  |
|  | Temperatūra | Veikimo temperatūros diapazonas ne blogiau kaip nuo -35 °C iki +70 °C. |  |
|  | Numerių atpažinimo atstumas | Optimalus numerio atpažinimo atstumas: ne blogiau kaip 5 – 12 metrų. |  |
|  | Transporto priemonių greitis numerio nuskaitymui | Turi gebėti nuskaityti automobilio numerį judančiame transporto priemonėje. |  |
|  | Procesorius | Integruotas ANPR apdorojimo procesorius, ne blogiau kaip keturių branduolių procesorius, veikiantis 1,4 GHz dažniu. |  |
|  | Įvykių saugykla | Turi išsaugoti ne mažiau kaip 40000 įvykių net dingus maitinimui. |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai | ONVIF, ARP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, RTSP, HTTPS, DNS, SNMP, SSL/TLS, NTCIP. |  |
|  | Įėjimo/išėjimo (I/O) jungtis | Turi būti. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojama su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Kelio užtvaras |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Tipas | Tiesios karties. |  |
|  | Paskirtis | Užtvaras turi pilnai užkardyti kelią. |  |
|  | Karties pakėlimo/ nuleidimo trukmė | Ne daugiau 3 s. |  |
|  | Karties pakėlimų ir nuleidimų skaičius | Neribojamas. |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne blogiau kaip IP54. |  |
|  | Automatinis karties pakėlimas dingus elektrai | Turi būti. |  |
|  | Ilgis | ~4 metrų (parenkamas pagal kelio plotį). |  |
|  | Valdymas | Turi būti galimybė atidaryti kelio užtvarą nuotoliniu būdu (paspaudus nuotolinį mygtuką, signalas iš kitos sistemos). |  |
|  | Avarinis atidarymas | Turi būti. |  |
|  | Spalvinė indikacija | Turi būti (žalia, raudona). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Informacinis terminalas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Ekranas | Aukšto ryškumo, saulės šviesoje įskaitomas LCD ekranas, ne mažiau kaip 8 eilučių teksto palaikymas. |  |
|  | Paskirtis | Informacinis terminalas skirtas atvaizduoti vairuotojams išvesties informaciją (pranešimus). |  |
|  | Išvesties informacijos formatavimas | Atvaizduojamą informaciją turi būti galima modifikuoti (keisti šrifto dydį, spalvas, išdėstymą). |  |
|  | Suderinamumas | Suderinama su įvažiavimo ir išvažiavimo valdymo sistema. |  |
|  | Atsparumas | Korpusas turi būti atsparus oro sąlygoms. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Turi būti vidinė duomenų bazė, kuri užtikrina sistemos veikimą dingus ryšiui su valdymo sistema. Vidinė duomenų bazė turi automatiškai sinchronizuotis su valdymo sistemos duomenų baze, kai ryšys atsistato. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Indukcinės kilpos detektorius |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Kanalų kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | Reakcijos laikas | Ne daugiau nei 100 ms. |  |
|  | Paskirtis/panaudojimo sritis | Aktyvuoja kameros valstybinių numerių atpažinimo režimą automobiliui atvykus prie kelio užtvaro. Neleidžia kelio užtvarui nusileisti, kol automobilis pravažiuoja. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| GSM valdymo modulis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Telefonų numerių kiekis | Turi būti galima įregistruoti ne mažiau kaip 800 numerių. |  |
|  | Įvykių saugojamas | Turi išsaugoti ne mažiau kaip 1000 įvykių savyje net dingus maitinimui. |  |
|  | Temperatūra | Veikimo temperatūros diapazonas ne blogiau kaip nuo -20 °C iki +50°C. |  |
|  | Paskirtis | Distanciniu būdu per mobilųjį telefoną su SIM kortele leis valdyti kelio užtvaro pakėlimą (atlikus skambutį). |  |
|  | Numerių įvedimas | Turi būti galima įvesti/ištrinti numerius nuotoliniu būdu. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Relė |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Kontaktai | NC/NO. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojama su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Kelio užtvaro pakėlimo mygtukas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Paskirtis | Paspaudus mygtuką turi būti atidarytas kelio užtvaras. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Telefonspynė |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Spalva | Pageidautina spalva: tamsi (juoda, pilka). |  |
|  | Mikrofonas, garsiakalbis | Turi būti integruotas garsiakalbis su mikrofonu. |  |
|  | Kamera | Turi būti integruota vaizdo kamera, kurios raiška ne blogiau kaip 640x480 taškų (angl. Pixel). |  |
|  | Vaizdas | Turi būti galimybė stebėti vaizdą per WEB-sąsają arba vaizdo skambučio metu (skambutis atliekamas iš telefonspynės į vaizdo telefoną). |  |
|  | Abonentų skaičius | Ne mažiau 1 vnt. |  |
|  | Mygtukai | Programuojamų iškvietimo mygtukų skaičius: ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Jungtis | Turi būti ne mažiau 1vnt. 10/100 BASE-T RJ-45 jungčių. |  |
|  | Maitinimas | Turi būti galimybė tiekti maitinimą per DC-in jungtį ir PoE IEEE 802.3af RJ45 jungtį. |  |
|  | Garso protokolai | Turi būti palaikomi garso protokolai: G711u, G.711a, G726. |  |
|  | Vaizdo perdavimo protokolai | Turi būti palaikomi vaizdo perdavimo protokolai: H.263,H.264 vaizdo. |  |
|  | Tinklo protokolai | Turi būti palaikomi tinklo protokolai: IP, TCP, UDP, HTTP,DTMF, SIP, RTP, TELNET. |  |
|  | Relės | Turi būti ne mažiau 2 vnt. relių, valdomų DTMF signalais. |  |
|  | Darbinė aplinka | Lauko sąlygoms, temperatūra ne blogiau kaip nuo -20°C iki +50°C. |  |
|  | WEB-sąsaja | Turi būti telefonspynės konfigūravimui. Turi būti galimybė prisijungti su slaptažodžiu prie WEB-sąsajos. |  |
|  | Žurnaliniai įrašai | Turi būti galimybė kaupti įrašus (angl. logs). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojama su priedais, kurie užtikrina naudojimą lauko sąlygomis: apsaugą nuo lietaus ir drėgmės. Turi būti komplektuojama su tvirtinimo elementais. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti pilnai suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama Alcatel SIP telefonų stotimi (Telefonspynė turi būti registruojama prie stoties) ir Cisco kompiuterių tinklo įranga. |  |
| Valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatorine baterija (kortelių nuskaitymas) |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Maitinimas | AC 230V. |  |
|  | Korpusas | Apsaugotas nuo sabotažo, metalinis, rakinamas, su maitinimo bloku ir vieta akumuliatoriui. |  |
|  | Maitinimas | DC 12V. |  |
|  | Tipas | Dviejų durų valdiklis (plokštė), ne mažiau 4 skaitytuvų. |  |
|  | Naudotojų kiekis | ne mažiau kaip 7500 naudotojų. |  |
|  | Įvykių atmintis | Ne mažiau kaip 2000 įrašų. |  |
|  | NO/NC įėjimai | Turi būti. |  |
|  | Reliniai išėjimai | Ne mažiau nei 2 vnt. |  |
|  | Duomenų perdavimo formatas | Turi būti Wiegand sąsaja, suderinama su kortelių skaitytuvu. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, akumuliatoriumi, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su FoxSec Web praėjimo kontrolės sistemos programine įranga. |  |
|  | Duomenų perdavimo sąsaja | Turi būti RS232 arba RS485 arba ne prasčiau nei 10 Mbps Ethernet duomenų linijos sąsaja. |  |
| Modulis valdiklio prijungimui prie tinklo |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Tipas/paskirtis | Ethernet adapteris, leidžiantis prijungti durų valdiklį prie kompiuterių tinklo naudojant duomenų perdavimo liniją RS485. |  |
|  | Duomenų perdavimo sąsaja | Ne mažiau kaip 10 Mbps Ethernet duomenų linija, galimybė nustatyti pastovųjį IP adresą. Duomenys turi būti užkoduoti. |  |
|  | Jungtis | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 |  |
|  | Maitinimas | Maitinimo įtampa 12VDC 150mA |  |
|  | Plėtra | Galimybė nuosekliai prijungti ne mažiau kaip 25 durų valdiklius prie vieno modulio magistralės. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su FoxSec Web praėjimo kontrolės sistemos programine įranga. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Kortelių skaitytuvas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Veikimo dažnis | 13,56 Mhz. |  |
|  | Protokolas | Wiegand 32-bit. |  |
|  | Technologijos | Mifare Classic, Mifare DESFire EV1, iClass, iClass SEOS. |  |
|  | Kortelių nuskaitymo formatas | Skaitytuvas turi perduoti valdikliui Mifare Classic kortelės serijinį numerį (angl. “Card Serial Number – CSN”) pagal ISO 14443-3A standartą. |  |
|  | Matmenys | Ne mažiau kaip 30 x 20 cm. |  |
|  | Kortelių nuskaitymo atstumas | Kortelės nuskaitymo atstumas ne mažiau 23 cm. |  |
|  | Veikimo sąlygos, apsaugos klasė | Turi tikti tiek vidaus, tiek lauko sąlygoms IP65. |  |
|  | Suderinamumas | Suderinamas su valdikliu. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Vaizdo stebėjimo kamera |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Standartas | Kamera turi atitikti ONVIF standarto reikalavimus. |  |
|  | Naudotojų lygiai | Kamera turi turėti web sąsają su skirtingais vartotojų teisių lygiais (administratorius, operatorius). |  |
|  | Tipas | Kameros tipas: angl. bullet. |  |
|  | Foto matricos dydis | Ne blogiau kaip 1/3” |  |
|  | Raiška | Efektyvių vaizdo elementų (“pixel”) skaičius, ne mažiau kaip 2688(H)x1520(V); kamera turi gebėti įrašyti vaizdus esant 25k/s (2688x1520) nustatymams. |  |
|  | Technologija | Kamera turi turėti „Progressive scan“ technologiją arba lygiavertę. |  |
|  | Integruotas IR LED apšvietimas | Apšvietimo nuotolis iki 30 metrų. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG. |  |
|  | Galinės šviesos kompensavimo funkcija | Turi būti. |  |
|  | Vaizdo srautai | Kameros vienu metu į kompiuterių tinklą atiduodamas vaizdo srautų („video stream“), kurių kiekvienam galima nustatyti skirtingas charakteristikas (raiška, vaizdo kodavimas, kadrų dažnis), skaičius ne mažiau kaip 2. |  |
|  | Objektyvas | Kamera turi turėti integruotą objektyvą. |  |
|  | Židinio nuotolis | Objektyvo židinio nuotolis 2.8 mm arba geresnių parametrų. |  |
|  | Kameros objektyvo F parametras | Kameros objektyvo F parametras (angl. Lens Aperture) F2.0 arba geresnių parametrų. |  |
|  | Apžvalgos kampas | Kameros maksimalus horizontalios apžvalgos kampas ne mažiau kaip 95 laipsnių. |  |
|  | Judesio detekcija | Kamera turi turėti judesio detekciją. |  |
|  | Jungtis | Kamera turi turėti kompiuterių tinklo Ethernet lizdą RJ45 (100Base-TX). |  |
|  | Kompiuterių tinklo protokolai, kuriais turi sugebėti dirbti kamera | HTTPS, NTP, TCP/IP, RTP, RTSP, DDNS, PPPoE. |  |
|  | Maitinimas | Kameros elektros tiekimas turi būti užtikrinamas kompiuterių tinklo kabeliu pagal PoE: IEEE802.3af standartą arba lygiavertį. |  |
|  | Temperatūra | Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip -30°C - +50C°. |  |
|  | Apsaugos klasė | Vaizdo kameros apsaugos klasė ne prasčiau kaip IP67, pritaikyta lauko sąlygoms. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, maitinimo šaltiniu, laidais ir kitais priedais, reikalingais tinkamam įrenginio montavimui ir eksploatavimui. |  |
| PoE tinklo komutatorius (12x1Gbps+2xSFP+) |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |
|  | Licencijos | Turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). Komutatorius turi būti suderinamas su Catalyst Center ir/arba CiscoPrimeInfrastructure valdymo sistema (išplėtimo licencijų Cisco prime infrastructure pateikti nereikia). Komutatorius laikomas suderinamu, jeigu yra galimybė atlikti šias funkcijas: - Automatiniu būdu įtraukti komutatorių į valdymo sistemą, skanuojant tinklą ir naudojantis nurodytais prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. - Surinkti komutatoriaus inventorizacijos informaciją: tipas, modelis, programinė įranga, serijinis numeris. - Atlikti vieno ar daugiau suderinamų komutatorių programinės įrangos atnaujinimą arba keitimą. - Surinkti ir saugoti komutatoriaus konfigūracijos atsargines kopijas. - Keisti vieno ar daugiau suderinamų komutatorių konfigūraciją naudojant konfigūracijos šablonus. - Stebėti (angl. monitor) komutatoriaus apkrovos (CPU, atminties), prievadų klaidų ir apkrovos parametrus. - Pranešti (angl. alarm) apie pasiektas komutatoriaus apkrovos (CPU, atminties), prievadų klaidų ir apkrovos parametrų vertes. - Atvaizduoti suderinamų komutatorių tarpusavio sujungimų topologiją pagal aptiktus esamus sujungimus. - Atvaizduoti ir valdyti komutatoriaus prievadų konfigūraciją. |  |
|  | Konstrukcija | Ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo komponentais, skirtais pritvirtinti siūlomą įrangą spintoje. Korpuse turi būti integruota RFID žymė (angl. tag) |  |
|  | El. maitinimas, maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. maitinimo šaltinis. Maitinimo šaltinio galingumas parenkamas taip, kad užtikrintų visų komutatoriaus komponentų maitinimą. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais maitinimo šaltiniui. |  |
|  | Įrenginio prievadai | - Ne mažiau kaip 12x100/1000Base-T prievadai su PoE, suminė portų galia ne mažesnė nei 240W. - Ne mažiau kaip 2x10Gbps integruotų SFP+ prievadų. - Turi būti miniUSB valdymo prievadas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Procesorius | Ne prastesnis nei 500 MHz, 4 branduolių integruotas ARM. |  |
|  | Flash tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 8 GB. |  |
|  | DDR3 tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 4 GB. |  |
|  | Komutavimo pajėgumas | Ne mažiau kaip 68 Gbps |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 16 000 įrašų |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | - IEEE 802.1w RapidSpanningTree protokolas, o taip pat SpanningTreePlus - IEEE 802.1s MultipleSpanningTree protokolas. - IEEE 802.1Q VLAN - Ne mažiau kaip 4096 VLAN ID (identifikacinių numerių). - Ne mažiau kaip 512 SVIs - IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas - Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų (Jumboframes) kadrų ilgis - Dinaminio VLAN sukūrimo ir paskirstymo protokolo (VTP) palaikymas – integravimui su esamo tinklo konfigūracija - Privataus VLAN palaikymas (PVLAN) |  |
|  | Multicast funkcionalumas | Daugialypė transliacija – PIM, PIM SM. Maršruto skalė ne mažiau 1000 maršrutų. |  |
|  | Kitas funkcionalumas | Loginių kanalų sujungimo protokolų palaikymas: - Portų agregacijos protokolas (PAgP) - Jungčių agregacijos protokolas (LACP) - RSPAN analizatorius. - Kaimyninių įrenginių aptikimo protokolas CDP. Naudojamos elektros energijos valdymas ir taupymas, aktyvuojant taupųjį režimą, kai komutatorius neturi apkrovimo ar po darbo valandų. Automatinis atskiro porto elektros energijos suvartojimo sumažinimas iki minimumo, jei jis nėra aktyvus Automaticmedia-dependentinterfacecrossover (MDIX) |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | - IP paketų filtrai atskiram prievadui pagal: - siuntėjo / gavėjo IP adresą. - siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį. - Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. - Patobulintas saugumas naudojant AES-128MACsec standartą. - Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping) |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus. - gavėjo / siuntėjo IP adresus. - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. - Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. - DSCP. |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | - Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSHv2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet. - SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų) - Nuotolinis stebėjimas (RMON); - Unifikuoti vartotojų vardai ir slaptažodžiai tarp CLI ir SNMP - RADIUS, TACACS+ - Komutuojamų portų stebėjimas (SPAN) L1 lygyje Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. |  |
|  | Standartai | - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x-Rev - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - IEEE 802.3x fullduplexon 10BASE-T, 100BASE-TX, ir 1000BASE-T ports - IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol - IEEE 802.1p CoSprioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.1AE - 128-bit AES MACsecinternetworkdeviceencryptionwithMACsecKeyAgreement (MKA) - RMON I ir II standartas - SNMPv1, v2c, ir v3 |  |
|  | Veikimo sąlygos | - Palaikoma veikimo temperatūra turi būti nuo -5° C iki 40°C; - Palaikoma veikimo drėgmė nuo 5% iki 90% |  |
|  | Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertifikacijos, saugumo standartai | Turi būti šios elektromagnetines spinduliuotės emisijos sertifikacijos ir saugumo standartai: - CISPR 32 Class A - EN 60950-1 Second Edition - IEC 60950-1 Second Edition - EN 55035 |  |

      - Lentelė. Reikalavimai valdymo programinei įrangai.

| Eil. Nr. | Parametras |  | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valdymo programinė įranga |  |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį, kodą. |  |  |
|  | Paskirtis | Valdyti transporto priemones, kurioms leidžiama arba neleidžiama įvažiuoti į stovėjimo aikštelę. |  |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama su Windows Server arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis, galimybė diegti į virtualias platformas (Perkančiosios organizacijos infrastruktūrą) |  |  |
|  | Duomenų bazė | Turi būti centrinė duomenų bazė, skirta visiems įvykiams kaupti. |  |  |
|  | Aukštas patikimumas | Turi palaikyti duomenų sinchronizavimą su apsaugos poste esančia duomenų baze, siekiant užtikrinti sistemos veikimą dingus ryšiui su pagrindiniu serveriu. |  |  |
|  | Integracijos | Turi turėti integraciją su Microsoft SQL Server duomenų baze naudotojų ir grupių importavimui. |  |  |
|  | Plėtros apimtis | Galimybė prijungti ne mažiau kaip iki 12 įvažiavimo ir išvažiavimo vietų nekeičiant centrinės valdymo programinės įrangos. |  |  |
|  | Valdymas | Web-sąsaja arba lygiavertis sprendimas. |  |  |
|  | Kelio užtvaro valdymas | Turi būti užtikrintas nuotolinis kelio užtvarų valdymas iš sistemos. |  |  |
|  | Mobilių įrenginių palaikymas | Turi būti pritaikyta naudoti mobiliais įrenginiais. |  |  |
|  | Ataskaitos | Turi būti galimybė sugeneruoti ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus (data, laikas, vartotojas, įvykio tipas). Turi palaikyti mažiausiai tokius ataskaitų formatus: xlsx, pdf, csv |  |  |
|  | Naudotojai | Turi palaikyti ne mažiau kaip 30 000 naudotojų (automobilių numeriai priskirti konkrečiam žmogui) |  |  |
|  | Grupės | Turi palaikyti ne mažiau kaip 5 000 naudotojų grupių. Turi būti galimybė priskirti naudotojus kelioms skirtingoms grupėms. Turi palaikyti tokias grupių funkcijas: - Svečiai (terminuotas leidimas patekti į teritoriją, ne mažiau kaip pagal įvestą transporto priemonės numerį) - Vienkartinis įvažiavimas (galima įvažiuoti į teritoriją tik vieną kartą su ribotu galiojimu, pvz., 24 val.) - VIP įleidimas į aikštelę net jeigu nėra laisvų vietų. |  |  |
|  | Teisių valdymas (leidimai) | Leisti suteikti įvažiavimo teises naudotojams ir/arba naudotojų grupėms pagal priskirtą tipą grupei (pvz., svečiai, nuolatiniai darbuotojai, vienkartinis įvažiavimas ir kt.) |  |  |
|  | Leidimų sąrašai | Juodojo ir baltojo sąrašų palaikymas. |  |  |
|  | Transporto priemonių ribojimai pagal vartotojus arba vartotojų grupes | Vienas darbuotojas gali vienu metu įvažiuoti į aikštelę tik su vienu automobiliu, jeigu priskirti keli automobiliai (automobilių kiekis gali būti didinamas pvz., iki 3 vnt.) |  |  |
|  | Rezervacija | Turi būti laisvų vietų rezervacija pagal mašinų kiekį. |  |  |
|  | Žurnaliniai įrašai ir įvykiai | Sistema turi fiksuoti visus įvykius, visais kelio užtvaro atidarymo būdais (iš telefono, mygtuko, pagal nuskaitytą numerį ir kt.) bei atlikti įvažiuojančio/išvažiuojančio automobilio foto fiksaciją. Turi būti fiksuojami tokie parametrai: laikas, data, automobilio numeris, naudotojas. - Fiksuoti kiek laiko automobilis prabuvo stovėjimo aikštelėje. - Fiksuoti pakeitimus sistemoje (naudotojų sukūrimas, automobilio numerio priskyrimas ir kt.). |  |  |
|  | Įvykių paieška | Turi būti užtikrinta įvykių paieška pagal naudotoją, datą ir laiką, įvažiavimo kryptį, automobilio numerį ir kt. |  |  |

Reikalavimai įrengimo darbams

Įsigyjama įranga ir darbai skirti pakeliamosios užkardos modernizavimui. Automobilių stovėjimo aikštelių kontrolės sistema turi būti įdiegta atsižvelgiant į ligoninės poreikius ir geriausias praktikas, siekiant efektyviai valdyti transporto priemonių patekimą į teritoriją. Turi būti naudojamas aukštą patikimumą užtikrinantis sprendimas, integruotas į praėjimo kontrolės sistemą centralizuotam vartotojų valdymui. Esama sistema: FoxSec WEB su MS SQL duomenų baze. Duomenų bazės struktūra bus pateikta diegimo metu.

Tiekėjas turės pristatyti įrangą ir atlikti diegimo darbus. Įranga turi būti montuojama taip, kad užtikrintų apsaugą nuo tyčinio ir/ar netyčinio sugadinimo, tuo pačiu įvertinant jos naudojimo patogumą. Tiekėjas turi atlikti esamos situacijos analizę, suprojektuoti ir su Perkančiąja organizacija suderinti architektūrinį sprendimą, pritaikytą perkamos valdymo sistemos funkcionalumui pagal ligoninės poreikius. Įrangos montavimas vyks šiuo adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje esančiame apsaugos poste (sistemos komponentai), valdymo sistema bus įdiegta į suteiktą Perkančiosios organizacijos virtualią mašiną (Perkančioji organizacija suteiks reikalingus parametrus, operacines sistemos licencijų pateikti nereikia).

Atlikus diegimą, turės būti parengta įgyvendinto sprendimo dokumentacija: fizinės ir loginės sprendimo schemos, kiekiai bei kita su Perkančiąja organizacija suderinta techninė dokumentacija. Visi diegimo darbai turi būti atliekami kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal suderintą grafiką, organizuojant darbus taip, kad netrikdytų automobilių judėjimo.

Tiekėjai privalo įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą:

- Optinio ryšio linijos atvedimą (SM OS2, ne mažiau kaip 4 skaidulos) iki apsaugos posto nuo artimiausio pastato komutacinės patalpos (iki 300 metrų ilgio ryšio kabelis).

- Visas smulkias instaliacines medžiagas (kabeliai, jungikliai, tvirtinimo elementai ir kitos medžiagos, reikalingos tinkamai atlikti įrengimo darbus).

- Numerio nuskaitymo kamerų, kortelių skaitytuvų, telefonspynės stulpus/laikiklius (jeigu montuojami ant stulpų, o ne prie apsaugos posto).

- Komutacinę spintą 600x600, 12U.

- Kelio dangos atstatymą vykdant kelio užtvaro įrengimo darbus.

Žemiau išvardintai įrangai tiekėjui nereikia vertinti konfigūravimo/programavimo darbų, nes Perkančioji organizacija pati prijungs įrangą prie esamų sistemų. Tiekėjas turės atlikti tik įrangos montavimo darbus:

- Telefonspynė.

- Valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatorine baterija (kortelių nuskaitymui).

- Modulis prijungimui valdiklio prie tinklo.

- Kortelių skaitytuvas.

- Vaizdo stebėjimo kamera.

- PoE tinklo komutatorius (12x1Gbps + 2xSFP+).

Reikalavimai sistemos testavimui

Turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija testavimo scenarijai, kurie apima šias sritis:

- Aukšto patikimumo patikrinimas.

- Sistemos veikimo atstatymas.

- Transporto priemonių numerių atpažinimo greitis ir tikslumas.

- Techninėje specifikacijoje aprašyto funkcionalumo patikrinimas.

- Kitos situacijos, galinčios turėti įtakos sistemos veikimui.

Sprendimo garantijos, palaikymas, mokymai

Numerių atpažinimo kameroms, kelio užtvarui, informaciniams terminalams, valdymo programinei įrangai, techniniams ir programiniams komponentams, licencijoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija su palaikymu, kuri užtikrins nemokamus programinės įrangos atnaujinimus, klaidų taisymą bei probleminių klausimų sprendimą.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos konsultacijų paslaugos eksploatacijos klausimais, ne mažiau kaip 30 valandų per garantinio aptarnavimo laikotarpį.

- Garantinis aptarnavimas teikiamas 5 dienas per savaitę, 8 valandas per parą (paslaugos tipas 8x5). Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Turi būti galimybė kreiptis tiesiai į gamintoją/tiekėją konsultacijos ar gedimo atveju.

- Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai garantinio laikotarpio metu.

- Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

Atlikus sistemos įrengimą ir testavimą, personalas turi būti apmokytas kaip naudotis sistema ir jos funkcionalumais (ne mažiau kaip 2-jų valandų mokymai, ne mažiau kaip 5 žmonėms) bei pateiktos instrukcijos. Mokymai turi apimti šias sritis: vartotojų ir grupių kūrimą, priskyrimą, juodų/baltų sąrašų valdymą, paieškos funkcionalumą ir teisių valdymą.

      - Lentelė. Orientacinis įrangos kiekis

| Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- |
| Numerių atpažinimo kamera | 2 |
| Kelio užtvaras | 1 |
| Informacinis terminalas | 2 |
| Indukcinės kilpos detektorius | 3 |
| GSM valdymo modulis | 1 |
| Relė | 1 |
| Kelio užtvaro pakėlimo mygtukas | 1 |
| Telefonspynė | 1 |
| Valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatorine baterija (kortelių nuskaitymas) | 1 |
| Modulis valdiklio prijungimui prie tinklo | 1 |
| Kortelių skaitytuvas | 1 |
| Vaizdo stebėjimo kamera | 1 |
| PoE tinklo komutatorius (12x1Gbps+2xSFP+) | 1 |
| Valdymo programinė įranga | 1 |

Įrangos kiekis turi būti parenkamas taip, kad užtikrintų aprašytą funkcionalumą. Atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų ir licencijų sąrašas su gamintojo kodais, taip pat trumpas funkcionalumo aprašymas, nurodantis, ką kiekviena licencija suteikia ir kaip tai atitinka reikalavimus. Dokumente turi būti nurodyti kiekiai ir pavadinimai.

Tiekėjai gali siūlyti ir lygiaverčius sprendimus, tačiau siūlydami lygiavertį sprendimą privalo įvertinti visą aukščiau aprašytą funkcionalumą ir pateikti gamintojo dokumentaciją atitikimui įvertinti.

3. Tiekėjo siūloma kaina:

| Eilės Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Suma Eur, be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Suma Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakeliamosios užkardos modernizavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 4. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. |  |  |  |  |  |
| 5. Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |  |  |  |