NORMATYVINIO TECHNINIO DOKUMENTO „MAŽO EISMO INTENSYVUMO KELIŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS“ PARENGIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiuo metu automobilių kelių dangų konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, kuriose reglamentuojamos standartizuotos dangų konstrukcijos bei reikalavimai kelių ir kitų eismo zonų naujų dangų konstrukcijų ir jų atnaujinimo projektavimui.

Kadangi tradicinės kelių atnaujinimo technologijos yra brangios mažo eismo intensyvumo keliams, reikalaujamas esamų dangų konstrukcijų medžiagų pakeitimas naujomis sąlygoja didelius kaštus ir sukelia didžiules CO2 emisijas, reikalingi alternatyvūs sprendiniai, kurių taikymas leistų projektuoti techniškai tinkamas, tačiau ekonomiškesnes dangų konstrukcijas mažo eismo intensyvumo keliams. Atsižvelgiant į tai, būtina parengti mažo eismo intensyvumo kelių dangų konstrukcijų projektavimo normatyvinio techninio dokumento projektą.

Atliekant normatyvinio techninio dokumento „Mažo eismo intensyvumo kelių dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ rengimą (toliau – Taisyklės), pagrindiniai ir esminiai reikalavimai yra:

- Taisyklės bus taikomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- Taisyklės rengiamos vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais (STR), techninių reikalavimų aprašais, normatyviniais techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis.

- Rengiant Taisykles turi būti išnagrinėti, įskaitant, bet neapsiribojant, šiuo metu galiojantys teisiniai ir normatyviniai techniniai dokumentai, tokie kaip: STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 (toliau – KPT SDK 19), Vilniaus rajono savivaldybės mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos konstrukcijų parinkimo metodika ir kt.

- Rengiant Taisykles turi būti atlikta kitų (pasaulio arba Europos Sąjungos) šalių (ne mažiau kaip trijų (pavyzdžiui, Vokietija, Lenkija, Latvija ir (ar) kt.)) atitinkamų teisės aktų nuostatų ir gerosios praktikos analizė.

- Rengiant Taisykles turi būti išanalizuotas ir įvertintas esamas statybos normatyvinis techninis reglamentavimas dėl valstybinės reikšmės kelių, gatvių ir vietinės reikšmės kelių dangų konstrukcijų projektavimo ir (ar) parinkimo iškirtinai įvertinant mažo eismo intensyvumo valstybinės reikšmės kelių, gatvių ir vietinės reikšmės kelių dangų konstrukcijų projektavimo ir (ar) parinkimo reglamentavimą.

- Taisyklėse turi būti pateikta ne mažiau kaip 30 skirtingų tipinių dangos konstrukcijų variantų, skirtų mažo eismo intensyvumo keliams, kurių projektinė apkrova A, apskaičiuota pagal KPT SDK 19, yra mažesnė nei 0,1 mln.

- Taisyklėse pateiktos dangų konstrukcijos turi atitikti ne mažiau kaip šiuos projektinės apkrovos A, apskaičiuotos pagal KPT SDK 19, lygius: 0,00-0,02 mln. ESA, >0,02-0,03 mln. ESA, >0,03-0,04 mln. ESA, >0,04-0,05 mln. ESA, >0,05-0,07 mln. ESA, >0,07-0,1 mln. ESA.

- Taisyklėse turi būti pateikti reikalavimai visuotinai pripažintų mechanistinių–empirinių dangų konstravimo metodų taikymui, kai Taisyklėse pateikti tipinio atvejo sprendiniai neatliepia statytojo sumanymo ar numatomų naudoti medžiagų.

- Taisyklėse turi būti aprašomi būtini atlikti planuojamo tvarkyti kelio ruožo tyrimai esamo ir planuojamo eismo intensyvumo ir transporto sudėties įvertinimo požiūriu.

- Taisyklėse turi būti aprašomi kelio konstrukcijos sprendinių parinkimo veiksniai nagrinėjamo kelio ruožo padėties vietovėje ir teritorijų plėtros požiūriu.

- Mažo eismo intensyvumo kelių dangų konstrukcijos turi būti klasifikuojamos atsižvelgiant į taikymo vietovėms būdingų ašinių apkrovų skirstinių, atitinkančių lengvos, vidutinės ir sunkios apkrovos lygius, sudarymo pagal eismo intensyvumo ir transporto priemonių klasifikavimo duomenis, atvejus.

- Mažo eismo intensyvumo kelių dangų konstrukcijos turi būti klasifikuojamos atsižvelgiant į taikymo vietovėms būdingą įšalo gylį bei vietovių klimatinį rajoną.

- Mažo eismo intensyvumo kelių dangų konstrukcijų sprendiniams turi būti parenkamos šalyje naudojamos būdingos kelių tiesybos medžiagos, įvertinant galimybę taikyti žemesnius sluoksnių be rišiklių medžiagų kategorijų reikalavimus nei nustatyti DK 0,1 ir aukštesnės klasės dangų konstrukcijų projektavimui.

Dangų konstrukcijų variantai turi būti sudaryti iš:

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, skaldos pagrindo sluoksnio ir šalčiui nejautraus sluoksnio;

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnio ir hidrauliniais rišikliais bei specialiaisiais priedais stabilizuotų gruntų pagrindo sluoksnio;

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, skaldos pagrindo sluoksnio ir hidrauliniais rišikliais bei specialiaisiais priedais stabilizuotų gruntų pagrindo sluoksnio;

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnio ir šaltai regeneruoto mišinio sluoksnio;

- kitų galimų racionalių ir praktikoje jau panaudotų variantų.

- Dangų konstrukcijų variantams pateikti ne mažiau kaip du skirtingus dangų medžiagiškumus: asfalto ir betono dangų konstrukcijų ant sluoksnių be rišiklių (SBR) ir ant cementu bei specialiaisiais priedais (CTB) sustiprintų pagrindo sluoksnių.

- Taisyklėse turi būti pateikti reikalavimai minimaliems dangos eksploataciniams reikalavimams, tokiems kaip dangos lygumas pagal IRI garantiniu laikotarpiu, taip pat reikalavimai statytojui bei rangovui dėl eksploatacijos metu susidariusių pavienių skersinių ir išilginių plyšių užtaisymo privalomumo.

- Taisyklėse turi būti pateikti reikalavimai savikontrolės ir kontrolės bandymams atnaujinamiems pagrindo sluoksniams ir žemės sankasai tiems atvejams, kai dangų konstrukcijos įrengiamos iš esamų kelio konstrukcijos medžiagų. Reikalavimai turi būti nustatomi tokia apimtimi, kad nedubliuotų kitų bendrųjų naujų kelių statybos medžiagų tiekimo į rinką ir įrengtų sluoksnių reikalavimų (ĮT Asfaltas, ĮT SBR ir kt.).

- Taisyklėse turi būti pateikti reikalavimai atnaujinamų mažo eismo intensyvumo kelių privalomiesiems tyrimams, siekiant įvertinti esamų medžiagų tinkamumą dangų konstrukcijų atnaujinimo tipiniams sprendiniams. Reikalavimai turi būti nustatyti taip, kad būtų pasiekiamas kiek įmanoma didesnis racionalumas tarp atnaujintos dangos konstrukcijos sprendinio patvarumo bei galimybės panaudoti kiek įmanoma daugiau esamos dangos konstrukcijos medžiagų (sumažinant medžiagų iškasimo ir pakeitimo naujomis darbų apimtis). Privalomieji tyrimai turi apimti statytojo turimų istorinių duomenų apie numatomo atnaujinti kelio remonto atvejus, ypač kelio ruožus, kuriuose buvo fiksuotas dangos konstrukcijos laikomosios galios sumažėjimas pavasario polaidžio metu (dangos konstrukcijos pralūžimo vietos) ar veikiant kitiems stichiniams, katastrofiniams meteorologiniams ir hidrologiniams reiškiniams.

- Taisyklėse pateikiami įrengtų dangos konstrukcijų ilgaamžiškumo įvertinimo ir garantinio laikotarpio taikymo principai.

- Pateikti ne mažiau kaip du alternatyvius mažo eismo intensyvumo kelių dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo ir (ar) integravimo į valstybėje esamą statybos normatyvinių techninių dokumentų, susijusių su kelių ir gatvių projektavimu, sistemą, užtikrinant STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimų išpildymą. Galimi variantai: atskiras normatyvinis techninis dokumentas arba kito galiojančio normatyvinio techninio dokumento dalis, reglamentuojanti atitinkamų savybių kelių dangų įrengimo sąlygas (nurodant siūlomus tikslinti dokumentus).

- Sudarius sutartį, Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų Užsakovui turi pateikti ir suderinti planuojamą paslaugų (su planuojama paslaugų verte) teikimo grafiką. Paslaugų teikimo grafikas turi aiškiai perteikti paslaugų atlikimo eiliškumą ir paslaugų vertę.

- Dokumentas rengiamas ir perduodamas redakcijomis: pirmoji redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 6 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 70% atliktų darbų, antroji redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 9 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 85% atliktų darbų. Galutinė redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Taip pat, pareikalavus, turi būti perduodami atskiri užbaigti skyriai dokumento rengimo eigoje, kurie Užsakovo sušauktame pasitarime gali būti svarstomi.

- Antrosios redakcijos dokumentas teikiamas susipažinti ir pastaboms, pasiūlymams gauti socialiniams partneriams bei suinteresuotoms institucijoms. Antrosios redakcijos dokumento pristatymą socialiniams partneriams bei suinteresuotoms institucijoms vykdo ir pagal pateiktas pastabas parengto dokumento korekcijas atlieka paslaugos teikėjas. Paslaugos teikėjas įvertina pagrįstas pastabas, pateiktas oficialiu socialinių partnerių bei suinteresuotų institucijų raštu ar elektroniniu paštu, ar protokoluojant pristatymo metu. Jei dėl objektyvių, pagrįstų priežasčių į pateiktas pastabas neatsižvelgiama, teikėjas šias priežastis išdėsto raštu, laisvos formos lentelėje, kurioje argumentais pagrindžiamos pastabų atmetimo priežastys. Galutiniai pristatymai, korekcijos, pastabų atmetimai suderinami su Susisiekimo ministerija.

Preliminarus socialinių partnerių ir suinteresuotų institucijų sąrašas pateikiamas, tačiau paslaugos teikėjas, esant poreikiui, gali į supažindinimo ir derinimo procesą įtraukti ir papildomus socialinius partnerius bei institucijas.

Preliminarus socialinių partnerių ir institucijų sąrašas:

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

- Lietuvos projektavimo įmonių asociacija;

- Lietuvos savivaldybių asociacija;

- Asociacija „Lietuvos keliai“;

- AB „Via Lietuva“.

- Pagal pastabas pataisytas ir Užsakovui pateiktas Taisyklių projektas laikomas trečiąja dokumento redakcija.

- Oficialų Taisyklių derinimo procesą vykdo Užsakovas. Jei oficialaus derinimo metu dokumento projektą reikia koreguoti (dėl derinimo procese dalyvaujančių subjektų pateiktų pagrįstų pastabų), paslaugos teikėjas privalo pakoreguoti dokumento projektą arba kartu su Užsakovu parengia argumentuotą atsisakymą dokumentą koreguoti.

- Su suinteresuotomis institucijomis bei kitais suinteresuotais subjektais suderintas normatyvinio techninio dokumento projektas laikomas galutine dokumento redakcija.

- Dokumento rengėjas turi neatlygintinai taisyti pastebėtas klaidas 12 mėn. laikotarpyje nuo paslaugų teikimo termino pabaigos.

- Kartu su darbų atlikimo aktais rengėjas iki darbų grafike numatyto atsiskaitymo laikotarpio pabaigos privalo pateikti parengto dokumento dalių elektroninius variantus (Microsoft Word) duomenų laikmenoje; parengto dokumento pirmoji, antroji bei galutinės redakcijos perduodamos Užsakovui elektroniniu variantu (Microsoft Word) patvirtintos elektroniniu parašu. Kartu su parengtu dokumentu rengėjas privalo pateikti lydraštį dokumento perdavimo ir gavimo patvirtinimui.

- Papildomi reikalavimai:

  - Dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ nustatytus reikalavimus ir lietuvių kalbos taisykles;

  - Taisyklės rengiamos lietuvių kalba ir turi būti tinkamai suredaguotas (rengėjas privalo pateikti lietuvių kalbos specialisto pažymą);

  - Taisyklių rengėjas turi suformuoti automatinį dokumento turinį (turinyje nurodomi skyrių ir poskyrių pavadinimai, priedai);

  - Taisyklių teksto formatavimas teksto redaktoriumi Microsoft Word turi būti taisyklingas.

- Aplinkosaugos reikalavimai:

  - Perkamai paslaugai taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunkčiu („perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos).

_________________________________

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo“. Nuoroda internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d292d45020dd11e9b246d9cc49389932