# SPS 2 priedas

Hidrodinaminė įranga ir jos montavimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas –  Hidrodinaminė įranga ir jos montavimas (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkama nauja hidrodinaminė įranga (toliau – Įranga) ir jos montavimas. Įranga turi būti sumontuota į Perkančiojo subjekto pristatytą automobilį – sunkvežimį Iveco (toliau – automobilis).

  - Tiekėjas turi pateikti Įrangą, atitinkančią 1 lentelėje nurodytus techninius reikalavimus, ir ją sumontuoti.

Įrangos techniniai reikalavimai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia nurodyti konkrečius duomenis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Nauja, neeksploatuota hidrodinaminė įranga; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Gamintojas, kilmės šalis ir tikslus Prekės modelis; | Nurodyti |
|  | Bendrieji Įrangos duomenys | Darbo aplinka - buitinės ir paviršinės nuotekos; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Švaraus vandens plastikinė talpa ne mažiau kaip 800 l ir ne daugiau kaip 1000 l; | Nurodyti |
|  |  | Sumažinti vandens siūbavimą ir padidinti vairavimo patogumą ir saugumą, švaraus vandens bake turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 (du) nerūdijančio plieno bangolaužiai; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Įrangos autonominis dyzelinis variklis; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Aukšto slėgio (toliau – AS) siurblio našumas ne mažiau kaip 130l/min, maksimalus sukeliamas slėgis ne mažiau kaip 160 bar.; | Nurodyti |
|  |  | Variklio paleidimas iš Įrangos valdymo pulto ir nešiojamo pulto; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Aukšto slėgio plovimo žarna ritėje ne mažiau nei 80 m ir ne daugiau kaip 100 m bei ne plonesnė žarna ½ diametro; | Nurodyti |
|  |  | Hidraulinis žarnos būgno suvyniojimas / išvyniojimas; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | AS siurblio apsauga nuo sausos darbo eigos; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Nuotolinis (drėgmei atsparus ne žemesnės nei IP65) įrangos valdymo pultas su ekranėliu – ne mažiau kaip 1 (vienas) vienetas; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Nuotolinio valdymo pulto ekranėlyje turi būti matomi pagrindiniai parametrai: - Slėgio įjungimas/išjungimas; - Aukšto slėgio žarnos vyniojimas, greičio reguliavimas; - Žarnos suvyniojimas iki saugaus 5 m. atstumo nuo automobilio; - Atvaizduoja variklio apsukas; Darbo valandų skaitiklis; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Švaraus vandens užpylimo žarna ne trumpesnė nei 50 m ir ne plonesnė nei ¾ diametro, su hidrauliniu žarnos būgno valdymu; | Nurodyti |
|  |  | Švaraus vandens užpylimo vieta talpoje, pritaikyta pildyti iš priešgaisrinių hidrantų; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Papildomų skirtingų plovimo galvučių rinkinys ne mažiau kaip 3-jų vnt; | Nurodyti |
|  |  | LED darbinė šviesa sumontuota įrangos gale; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Aukšto slėgio plovimo ietis („pistoletas“) pritaikytas šulinių sienelių plovimui; | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Įranga turi būti pritaikyta dirbti minusinėje (ne mažiau kaip -3°C) temperatūroje; | Nurodyti |

- ĮSIGYJAMŲ PREKIŲ APIMTYS / KIEKIAI

  - 1 vnt. (arba 1 komplektas).

- ĮRANGOS MONTAVIMO VIETA

3.1. Įrangos montavimas ir techninis aptarnavimas turi būti atliekamas Tiekėjo jėgomis ir priemonėmis, Tiekėjo patalpose, Lietuvoje.

3.2. Perkantysis subjektas automobilį Įrangos montavimui pristatys Tiekėjo nurodytu adresu.

- GARANTIJOS

  - Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylika) mėnesių garantiją įrangai ir montavimo darbams nuo Įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Suteiktas ilgesnis garantinis terminas, vertinant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, laikomas privalumu.

  - Garantiniu laikotarpiu Įrangai sugedus, raštu suderinus su Perkančiuoju subjektu, Tiekėjas privalo pašalinti gedimą (trūkumus) ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuoni) darbo valandas.

- PREKĖS PRISTATYMO SU MONTAVIMU TERMINAI

  - Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir suderinta ne vėliau kaip per 8 (aštuoni) kalendorinius mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą).

  - Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 5 (penki) darbo dienas iki įrangos montavimo, privalo informuoti Perkantįjį subjektą apie automobilio pristatymą Tiekėjo nurodytu adresu. Perkančiajam subjektui pristačius automobilį, Įrangos montavimo, paleidimo bei derinimo darbai negali užtrukti ilgiau nei 2 (du) darbo dienas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Įrangos techniniai reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

  - Įranga turi būti sumontuota į automobilio būdą, kurioje šiuo metu sumontuota sena hidrodinaminė įranga. Automobilio būdos vidinė ertmė Įrangai sumontuoti yra: ilgis 2,80 m., plotis – 2,00 m. aukštis 1,50 m. Perkantysis subjektas seną įrangą išmontuos, todėl Tiekėjas dėl to nepatirs jokių išlaidų.

  - Irangos montavimas į automobilį  turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos montavimo technologijos ir atitikti automobilio gamybos metu galiojusius techninius  gamintojos reikalavimus, nepažeidžiant nei konstrukcinių, nei eksploatacinių automobilio reikalavimų.

  - Automobilis perdavimo metu apžiūrimas Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovų.

  - Perkančiajam subjektui perdavus automobilį  Įrangos montavimui, Tiekėjas tampa atsakingas už perduotą automobilį ir jo būklę, iki grąžinimo datos Perkančiajam subjektui.

  - Atlikus įrangos montavimą, paleidimą ir derinimą, Tiekėjas privalo pristatyti automobilį adresu Birutės 39A, Šiauliai, bei apmokyti 2 (du) Perkančiojo subjekto darbuotojus dirbti su įranga.

  - Prekės priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas Perkančiajam subjektui išbandžius sumontuotą įrangą bei Tiekėjui atlikus šios Techninės specifikacijos 6.6. papunktyje numatytus mokymus.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Neteikiami

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Gamintojo ir (ar) Pardavėjo techniniai dokumentai, kurie įrodo Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, saugos duomenų lapai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos. Visa pateikta dokumentacija privalo būti lietuvių kalba.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28  d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.1.1. 4.4.1 papunktį, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 – Aplinkosauginėms ir aplinkai palankioms prekėms skirtos priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos;

9.1.2. 4.4.4.1 papunktį, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių sutarties vykdymo metu, t. y. Šalys įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų:  mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. visa su Prekės teikimu susijusi dokumentacija (Prekės perdavimo-priėmimo aktai, instrukcijos, Tiekėjo rekomendacijos, kt.) turi būti pateikta (siunčiama) ir, esant poreikiui, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis. Visa sutarties vykdymui reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu formatu.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Netaikoma

- KITI REIKALAVIMAI

  - Netaikomi

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Nėra.

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

  - Nėra

_______________________