TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Akių okliuzinis tvarstis:

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- išmatavimai: 3,1-3,4 cm x 7,6-8,3 cm;

- 2 zonų tvarstis: rėmelis ir poliuretano permatomos plėvelės langas, leidžiantis matyti voką;

- tvarsčio rėmelis iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos;

- abi tvarsčio zonos padengtos hipoalerginiais akrilo klijais;

- pakuotėje 2 vnt.;

- individualioje pakuotėje;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1.

Orientacinis poreikis: 12 000 pak.

- Trepanai (vakuuminiai):

  - Donoro ragenai 8,00 ± 0,01  mm:

- pjovimo blokas;

- trepano ašmenys;

- pasodinimo žiedas;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;

- įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.

| Poz. Nr. | Ašmenų diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | 8,00 ± 0,01 mm | 10 |

  - Recipiento ragenai 7,75 ± 0,01 mm:

- 360 laipsnių 16 skyrių siurbimo kamera;

- 16 radialinių kameros padalijimų;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;

- įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.

| Poz. Nr. | Ašmenų diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | 7,75 ± 0,01 mm | 10 |

- Enterinio maitnimo sistema su ENPlus tipo arba lygiaverte jungtimi (enterinio maitinimo pompai Amika):

- sterili (simbolis ant pakuotės), supakuota po vieną;

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ilgis: 250±4 cm;

- T-Jungtis arba lygiavertė (ENLock patikrinimui bei švirkšto naudojimui);

- apsauginis gnybtas, saugantis nuo laisvo tirpalo pratekėjimo;

- pageidautina enterinio maitinimo sistemos universali jungtis (užsukama ant butelio tipo pakuotės);

- enterinio maitinimo sistemos jungtis į zondą ENFit;

- enterinio maitinimo sistemos jungtis su enterinio mišinio pakuote ENPlus;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;

- tinkama pompai Amika+.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

4.1.-4.3. Adata insulino švirkštikliui:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- universalios adatos;

- skirtos vaikams ir suaugusiems, tinka bet kuriam kūno sudėjimui;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus), netoksiškos;

- pasiekiama tinkama švirkštimo vieta visiems pacientams;

- nėra rizikos, kad insulinas bus sušvirkštas į raumeninį sluoksnį;

- dėl trigubai nusmailėjusios adatos viršūnės mažiau skausminga procedūra, lyginant su didesnio skersmens adatomis;

- nebūtina pakreipti adatos 45% kampu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1.

| Poz. Nr. | Adata | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | 4 mm | 1 500 |
| 4.2. | 6 mm | 3 000 |
| 4.3. | - mm | - 000 |

- Fiksuojamasis tvarstis:

  - elastinis arba lygiavertis;

  - išmatavimai: 10±1 cm x 20±1 m;

  - pasižymi dvigubu sukibimo efektu, kurį suteikia specialios mikrostruktūros krepinis ar lygiavertis audinys;

  - tvarsčio sluoksniai gerai sukimba tarpusavyje, bet neprikimba prie odos, plaukų ar drabužių;

  - tvarstis skirtas tvarsčių fiksavimui prie apvalių kūno dalių: sąnarių srityje, kaniulių fiksavimui;

  - švelnus;

  - bekvapis;

  - be akrilatų ar chloro (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

  - pralaidus orui;

  - naudojamas tvarsčių fiksavimui;

  - tvarsčio nereikia rišti;

  - nenusmunka, neriboja judesių;

  - elastingumas 80 - 85 %

  - susideda iš: medvilnės, viskozės ir poliamido ar lygiaverčių medžiagų.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

6.1.-6.2. Tulžies latakų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai):

- lenkti proksimaliniame gale arba centre;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;

- rentgenokontrastiškas;

- stento paviršius lygus, nelipnus;

- 1 – 2 šoninės skylutės;

- darbinis ilgis nuo 5 iki 15 cm, didėjantis kas centrimetrą;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;

- įpakuota po 1 vnt.;

- plastikiniai arba lygiavertės medžiagos.

| Poz. Nr. | Dydis | Ilgiai (±5 mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | 7 Fr | 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm | 350 |
| 6.2. | 10 Fr | 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm | 800 |

- Vienkartinė plėvelė fango parafino aplikacijoms:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- peršviečiama;

- atspari iki 90º C;

- rulonas: ilgis  ne mažiau 200 m, plotis 65 ± 5 cm, storis 30 μm;

- naudojama fango parafino aplikacijoms atlikti;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1.

Orientacinis poreikis: 5 000 m.

- Uoslės funkcijos testas:

- flomasteriai, užpildyti kvapu;

- daugkartiniai;

- testas, skirtas uoslės funkcijos patikrinimui;

- 12 kvapiųjų lazdelių su šiais kvapais: apelsino, saldymedžio/ anyžiaus, gvazdikėlių, pipirmėtės, banano, kavos, žuvies, galanterinės odos, citrinos, rožės, cinamono, ananaso;

- rinkinyje turi būti naudojimo instrukcija ir po 12 kvapiųjų lazdelių.

Orientacinis poreikis: 2 kompl.

- Silikoninis arba lygiavertis drenas žaizdų drenavimui:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- apvalus rėvėtasis silikoninis arba lygiavertės medžiagos drenas su keturiais išilginiais kanalais, kapiliariniam drenavimui;

- dreno ilgis ne daugiau nei  110 cm (CH10-19);

- dreno ilgis ne daugiau 80 cm (CH24-CH32);

- drenas pagamintas iš vientiso silikono arba lygiavertės medžiagos vamzdelio (be sujungimo siūlės tarp rievėtos ir apvalaus spindžio dalių);

- lankstus nepriklausomai nuo kūno temperatūros;

- dreno judėjimas nesukelia jo kanalų deformacijos;

- geras biologinis suderinamumas;

- komplektuojamas su troakaru ar be jo, galimybė prijungti rezervuarą skysčiams;

- turi rentgenokontrastinę juostelę per visą dreno ilgį, žymą 5 cm atstumu nuo drenavimo dalies;

- perėjimas iš keturių išilginių kanalų į vientisą vamzdeli ne ilgesnei nei 9 mm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Žymekliai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- nesterilūs;

- klijuojasi ant nosies;

- skirti stebėti paciento judesius gydymo metu, naudojant aukštos raiškos judesio valdymo (HDMM) sistemą;

- skirti darbui su stereotaksinės radiochirurgijos sistema Gama peiliu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.