TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Prekės.

PIRKIMO OBJEKTAS

(ATP-24-062; ATP-24-069) Serveriai ir darbo stotys.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

ESAMA SITUACIJA

Esami valdymo sistemų serveriai yra fiziškai seni, nusidėvėję padidėjusi gedimų rizika, nebeatitinka saugumo reikalavimų.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - 4.1. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakyme Nr. D1-508 nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; 8. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; 9. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. |  |  |
| 4.2. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| 4.2.1. | Tiekėjas privalo neturėti interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |
| 4.2.2. | Tiekėjas privalo neturėti interesų konflikto, galinčio neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą ir interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjas turi interesų konfliktą ir kad tai gali neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. |  |
| 4.3. Reikalavimai diegimui |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
| 4.3.1. | Tarnybinės stoties konfigūravimas | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos konfigūravimo darbus: Sukonfigūruoti nuotolinio valdymo posistemę; Sukonfigūruoti diskų posistemę ir aukštą patikimumą RAID. Tarnybinės stoties visų komponentų „mikro-programinė“ įranga turi būti atnaujinta iki paskutinės diegimo metu veikiančios versijos. |
| 4.3.2. | Tarnybinės stoties programinės įrangos diegimas | Tiekėjas turės: Į A tipo tarnybines stotis įdiegti Digifort 7.4 arba naujesnę suderinus su Pirkėju. Ir kitą programinę įranga reikalingą Digifort sistemos veikimui. Į C ir D tipo tarnybines stotis įdiegti Yokogawa CentrumVP programinę įrangą suderinus su Pirkėju. Ir kitą programinę įrangą reikalinga Yokogawa CentrumVP veikimui. |
| 4.4. Reikalavimai įrangos diegimui |  |  |
| 4.4.1. | Pirkėjas pirkimo laimėtojui pateiks visą informaciją apie esamas Pirkėjo tarnybines stotis, įdiegtą programinę įrangą ir kitą reikalingą informaciją darbams atlikti. |  |
| 4.4.2. | Visi diegimo darbai turi būti atliekami pagal su Pirkėjų suderintą grafiką. |  |
| 4.4.3. | Diegimo darbai turi būti organizuojami taip, kad netrikdytų Pirkėjo esamo kompiuterių tinklo bei informacinių sistemų veikimo. |  |

5. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Pirkėjas siekia įsigyti 4 tipų (A,B,C,D) tarnybines stotis. Šios tarnybinės stotys turės būti pristatytos, sukonfigūruotos ir paruoštos darbui su specializuota programine įranga pagal 4.3.1. ir 4.3.2. punktų reikalavimus.

  - PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

7.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A tipo tarnybinė stotis | komplektas | 5 |
| 2. | B tipo tarnybinė stotis | komplektas | 2 |
| 3. | C tipo tarnybinė stotis | komplektas | 1 |
| 4. | D tipo tarnybinė stotis | komplektas | 4 |

KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 8.1. | Techninių parametrų atitikties lentelė (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1) |
| - 8.2. | Laisvos formos dokumentas su visų įrangą komplektuojančių dalių kodais, modeliais, trumpais aprašymais bei kiekiais. |

SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos diegimo grafikas | Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui įrangos diegimo grafiką derinimui per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo. Įrangos diegimo grafikas derinamas |
| ## ... |  |  |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, Klaipėda

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakymų vykdymo terminai

Įranga turi būti pristatyta ir įdiegta per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Šalių susitarimu įrangos pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam nei 30 (trisdešimt) darbo dienų laikotarpiui.

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

13.1.	Įrangos gamintojo nemokamas garantinis aptarnavimas bei visų atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu (aplikacijų kontrolės ir kt. pagal aukščiau techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus) visiems techninės ir programinės įrangos komponentams teikiamas ne trumpesniam nei 60 mėn. laikotarpiui.

13.2.	Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- 13.3.	Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo Tiekėjui momento.

PRIEDAI

Priedas Nr.1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A tipo tarnybinė stotis |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |
| 2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 3. | Tarnybinių stočių tipas | Įranga turi būti montuojama į standartinę (angl. rack-mount) 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. Komplektuojama su montavimo bėgeliais | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4. | Tarnybinės stoties būsenos indikacija | LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje tarnybinės stoties panelėje). Turi rodyti tarnybinės stoties IP adresą/klaidos pavadinimą, turėti galimybę programuoti klaidų pranešimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 5. | Procesorius | Siūloma tarnybinė stotis turi turėti 1 vnt. procesorių. x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 12 atminties kanalus. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 3 Ghz. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 6. | Procesoriaus našumas | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip: - 176 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 228 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateiktos nuorodos į matavimų rezultatus. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 7. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 16 GB DDR5 4800 MTs RDIMM. Operatyvinės atminties lizdų skaičius nemažiau 12 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 8. | Diskai operacinei sistemai | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 480 GB SSD karšto keitimo tipo laikmenų, apjungtų į aparatinį Raid1 masyvą | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 9. | Vidiniai diskai | Įranga turi palaikyti ne mažiau kaip 12 vnt. 3,5“ „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo diskus. Tarnybinėje stotyje turi būti ne mažiau kaip 7 vnt. 4TB SAS Hot-plug diskai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 10. | RAID valdiklis | Turi palaikyti RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 aparatinį masyvą. RAID diskų masyvo valdiklis turi turėti ne mažesnės kaip 8GB talpos spartinančiąją atmintinę (angl. Cache). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 11. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 6 vnt. 1GbE BASE-T tipo prievadų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 12. | PCI jungtys | Ne mažiau kaip 3 vnt. PCI-E lizdai. Pateikiamoje konfigūracijoje nemažiau kaip 2 vnt. PCI-E lizdai turi būti neužimti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 13. | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x USB, 2 x VGA (iš jų 1 x USB ir 1 x VGA turi būti priekinėje panelėje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 14. | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, pritaikyti planuojamam grafinių akseleratorių plėtimui, ne mažesnio kaip 1100 W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo. Maitinimo kabeliai 2m ilgio, su rozetės kištuku EU CEE7/7 arba CEE7/4 tipo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 15. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 16. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; Tekstinė ir grafinė konsolės; Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; Galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; Virtualus CD-ROM ir KVM palaikymas; 128bit SSL saugumas; MS Active Directory palaikymas; Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 2 nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu; Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 18. | Tarnybinės stoties gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. Turi būti pateikta tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: Centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; Tarnybinės stoties programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; Tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; Tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; Operacinės sistemos diegimas; Automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; REST API palaikymas; Visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. Galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow. Turi integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center. Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti tarnybinę stotį. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių, įskaitant kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą tarnybinių stočių instaliavimą panaudojant šablonus. Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. Siūloma įranga turi būti pilnai suderinama su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Įranga turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą – įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. Tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinės įrangos ar paslaugos licencija gali būti ir nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 18. | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | Tarnybinės stoties: Darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; Įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 19. | Operacinė | Turi būti įdiegta Microsoft Windows Server Standard (2025 versija) operacinė sistema arba lygiavertė. Licencijų kiekis turi atitikti gamintojo licencijavimo principus ir pilnai licencijuoti visus procesoriaus branduolius. Nurodyti tikslų siūlomos programinės įrangos ir licencijos pavadinimą bei kiekį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 20. | Garantinė techninė priežiūra | Ne mažesnė kaip 60 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24×7. Galimybė pratęsti garantinę techninę priežiūrą iki 84 mėnesių. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami Įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Įrangos gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai Įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti tarnybinės stoties garantijos galiojimą bei lygį, taip pat tarnybinės stoties konfigūraciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 21. | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti gamykliškai nauji („brand new“) ir anksčiau nenaudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed“, „Refurbished“, „Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| B tipo tarnybinė stotis |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |
| 2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 3. | Tarnybinių stočių tipas | Įranga turi būti montuojama į standartinę (angl. rack-mount) 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 1U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. Komplektuojama su montavimo bėgeliais | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4. | Tarnybinės stoties būsenos indikacija | LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje tarnybinės stoties panelėje). Turi rodyti tarnybinės stoties IP adresą/klaidos pavadinimą, turėti galimybę programuoti klaidų pranešimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 5. | Procesorius | Siūloma tarnybinė stotis turi turėti 1 vnt. procesorių. x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2 Ghz. Turi būti galimybė įstatyti antrą procesorių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 6. | Procesoriaus našumas | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip: - 167 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 197 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateiktos nuorodos į matavimų rezultatus. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje dviejų procesorių konfigūracijoje. Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 7. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 32 GB DDR5 4800 MTs RDIMM. Maksimalus operatyvinės atminties lizdų skaičius nemažiau 12 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 8. | Vidiniai diskai | Įranga turi palaikyti ne mažiau kaip 8 vnt. 2,5“ „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo diskus. Tarnybinėje stotyje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 480GB SSD SAYA Hot-plug diskai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 9. | RAID valdiklis | Turi palaikyti RAID 0, 1, 10 aparatinį masyvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 10. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 6 vnt. 1GbE BASE-T tipo prievadų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 11. | PCI jungtys | Pateikiamoje konfigūracijoje nemažiau kaip 1 vnt. PCI-E lizdai turi neužimtas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 12 | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x USB, 2 x VGA (iš jų 1 x USB ir 1 x VGA turi būti priekinėje panelėje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 13. | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, pritaikyti planuojamam grafinių akseleratorių plėtimui, ne mažesnio kaip 700 W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo. Maitinimo kabeliai 2m ilgio, su rozetės kištuku EU CEE7/7 arba CEE7/4 tipo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 14. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 15. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; Tekstinė ir grafinė konsolės; Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; Galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; Virtualus CD-ROM ir KVM palaikymas; 128bit SSL saugumas; MS Active Directory palaikymas; Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 2 nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu; Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 16. | Tarnybinės stoties gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. Turi būti pateikta tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: Centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; Tarnybinės stoties programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; Tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; Tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; Operacinės sistemos diegimas; Automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; REST API palaikymas; Visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. Galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow. Turi integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center. Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti tarnybinę stotį. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių, įskaitant kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą tarnybinių stočių instaliavimą panaudojant šablonus. Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. Siūloma įranga turi būti pilnai suderinama su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Įranga turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą – įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. Tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinės įrangos ar paslaugos licencija gali būti ir nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 17. | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | Tarnybinės stoties: Darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; Įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 18. | Operacinė | Turi būti įdiegta Microsoft Windows Server Standard (2025 versija) operacinė sistema arba lygiavertė. Licencijų kiekis turi atitikti gamintojo licencijavimo principus ir pilnai licencijuoti visus procesoriaus branduolius. Nurodyti tikslų siūlomos programinės įrangos ir licencijos pavadinimą bei kiekį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 19. | Garantinė techninė priežiūra | Ne mažesnė kaip 60 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24×7. Galimybė pratęsti garantinę techninę priežiūrą iki 84 mėnesių. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami Įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Įrangos gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai Įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti tarnybinės stoties garantijos galiojimą bei lygį, taip pat tarnybinės stoties konfigūraciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 20. | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti gamykliškai nauji („brand new“) ir anksčiau nenaudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed“, „Refurbished“, „Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| C tipo tarnybinė stotis |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |
| 2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 3. | Tarnybinių stočių tipas | Įranga turi būti montuojama į standartinę (angl. rack-mount) 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. Komplektuojama su montavimo bėgeliais | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4. | Tarnybinės stoties būsenos indikacija | LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje tarnybinės stoties panelėje). Turi rodyti tarnybinės stoties IP adresą/klaidos pavadinimą, turėti galimybę programuoti klaidų pranešimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 5. | Procesorius | Siūloma tarnybinė stotis turi turėti 1 vnt. procesorių. x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 12 atminties kanalus. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 3 Ghz. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 6. | Procesoriaus našumas | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip: - 176 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 228 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateiktos nuorodos į matavimų rezultatus. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 7. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 64 GB DDR5 4800 MTs RDIMM. Operatyvinės atminties lizdų skaičius nemažiau 12 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 8. | Diskai operacinei sistemai | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 480 GB SSD karšto keitimo tipo laikmenų, apjungtų į aparatinį Raid1 masyvą | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 9. | Vidiniai diskai | Įranga turi palaikyti ne mažiau kaip 24 vnt. 2,5“ „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo diskus. Tarnybinėje stotyje turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. 600GB SAS Hot-plug diskai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 10. | RAID valdiklis | Turi palaikyti RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 aparatinį masyvą. RAID diskų masyvo valdiklis turi turėti ne mažesnės kaip 8GB talpos spartinančiąją atmintinę (angl. Cache). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 11. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 6 vnt. 1GbE BASE-T tipo prievadų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 12. | PCI jungtys | Pateikiamoje konfigūracijoje nemažiau kaip 4 vnt. PCI-E lizdai turi būti neužimti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 13. | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x USB, 2 x VGA (iš jų 1 x USB ir 1 x VGA turi būti priekinėje panelėje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 14. | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, pritaikyti planuojamam grafinių akseleratorių plėtimui, ne mažesnio kaip 1100 W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo. Maitinimo kabeliai 2m ilgio, su rozetės kištuku EU CEE7/7 arba CEE7/4 tipo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 15. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 16. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; Tekstinė ir grafinė konsolės; Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; Galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; Virtualus CD-ROM ir KVM palaikymas; 128bit SSL saugumas; MS Active Directory palaikymas; Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 2 nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu; Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 17. | Tarnybinės stoties gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. Turi būti pateikta tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: Centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; Tarnybinės stoties programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; Tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; Tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; Operacinės sistemos diegimas; Automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; REST API palaikymas; Visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. Galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow. Turi integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center. Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti tarnybinę stotį. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių, įskaitant kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą tarnybinių stočių instaliavimą panaudojant šablonus. Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. Siūloma įranga turi būti pilnai suderinama su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Įranga turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą – įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. Tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinės įrangos ar paslaugos licencija gali būti ir nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 18. | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | Tarnybinės stoties: Darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; Įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 19. | Operacinė | Turi būti įdiegta Microsoft Windows Server Standard (2025 versija su galimybę turėti 2019 versiją) operacinė sistema arba lygiavertė. Licencijų kiekis turi atitikti gamintojo licencijavimo principus ir pilnai licencijuoti visus procesoriaus branduolius. Nurodyti tikslų siūlomos programinės įrangos ir licencijos pavadinimą bei kiekį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 20. | Garantinė techninė priežiūra | Ne mažesnė kaip 60 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24×7. Galimybė pratęsti garantinę techninę priežiūrą iki 84 mėnesių. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami Įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Įrangos gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai Įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti tarnybinės stoties garantijos galiojimą bei lygį, taip pat tarnybinės stoties konfigūraciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 21. | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti gamykliškai nauji („brand new“) ir anksčiau nenaudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed“, „Refurbished“, „Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| D tipo tarnybinė stotis |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |
| 2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 3. | Tarnybinių stočių tipas | Įranga turi būti montuojama į standartinę (angl. rack-mount) 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. Komplektuojama su montavimo bėgeliais | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 4. | Procesorius | Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą. Ne mažiau kaip 8 branduolių, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2.4 Ghz. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 5. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 32GB DDR5 4800 MHz RDIMM. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 6. | Vidinis standusis diskas | Neblogiau ir ne mažiau kaip 2 vnt. 512GB Ultra-Speed Drive NVME M.2 SSD | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 7. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1GbE BASE-T tipo prievadų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 8. | Vaizdo plokštė | Ne mažiau kaip 10 000 taškų pagal testą Passmark G3D Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. Ne mažiau nei 8GB GDDR6 atminties Ne mažiau kaip 190GB/s atminties pralaidumas Ne mažiau kaip 2000 CUDA arba lygiaverčių branduolių Ne blogiau kaip PCIe 4.0 Ne mažiau kaip 4 vnt. DP (DisplayPort) jungčių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 9. | PCI jungtys | Pateikiamoje konfigūracijoje nemažiau kaip 4 vnt. PCI-E lizdai turi būti neužimti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 10. | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x USB, 2 x VGA | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 11. | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, pritaikyti planuojamam grafinių akseleratorių plėtimui, ne mažesnio kaip 1100 W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo. Maitinimo kabeliai 2m ilgio, su rozetės kištuku EU CEE7/7 arba CEE7/4 tipo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 12. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 13. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; Tekstinė ir grafinė konsolės; Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; Galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; Virtualus CD-ROM ir KVM palaikymas; 128bit SSL saugumas; MS Active Directory palaikymas; Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 2 nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu; Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 14. | Operacinė | Turi būti įdiegta Windows 11 Pro for Workstations operacinė sistema arba lygiavertė. Licencijų kiekis turi atitikti gamintojo licencijavimo principus ir pilnai licencijuoti visus procesoriaus branduolius. Nurodyti tikslų siūlomos programinės įrangos ir licencijos pavadinimą bei kiekį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 15. | Garantinė techninė priežiūra | Ne mažesnė kaip 60 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24×7. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami Įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Įrangos gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai Įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti tarnybinės stoties garantijos galiojimą bei lygį, taip pat tarnybinės stoties konfigūraciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 16. | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti gamykliškai nauji („brand new“) ir anksčiau nenaudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed“, „Refurbished“, „Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |