Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil.Nr. | Rodiklis | Parametrai skirti mobilios kvapus mažinančios sistemos parinkimui | Pildo tiekėjas* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (nepakanka nurodyti vien „atitinka“) |
| 1 | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai įrangai | Nurodyti prekės pavadinimą, gamintoją, kilmės šalis. |  |
| 2 |  | Visa kvapus mažinanti išpurškimo sistema turi būti mobili, sumontuota ant lengvojo automobilio priekabos, turi turėti vandens talpyklą nuo 1000 l iki 1200 l. |  |
| 3 |  | Viename įrenginyje turi būti sumontuoti nemažiau nei 2 vnt. (dvi ar daugiau atskiros galvos) kvapus purškiantys purkštuvai (dulksnos generatoriai). Purkštuvų kryptys ir aukštis turi reguliuotis nepriklausomai vienas nuo kito. Purkštuvų kryptys turi galėti reguliuotis ne mažiau kaip 180° kampu. Purkštuvai turi galėti nusileisti ir pasikelti. |  |
| 4 |  | Purškiamas vandens ir mišinio kiekis vienam purkštuvui turi būti – nuo 20 iki 150 l/h ir daugiau. Išpurškiamų lašelių (dulksnos) dydis neturi būti didesnis nei 70 mikronų. |  |
| 5 |  | Dulksnos išpurškimo nuotolis ne mažiau kaip 20 metrų be vėjo. Kvapų sklaidos aprėptis ne mažiau kaip 500 m2 be vėjo. |  |
| 6 |  | Išpurškiamo vandens ir mišinio kiekis reguliuojamas rankiniu ir/arba automatiniu būdu. Sistema turi galėti pasileisti rankiniu ir automatiniu būdu (turi turėti programuojamą laikmatį su automatiniu darbo laiko režimu). Sistema turi turėti vėjo, vėjo krypties matavimo prietaisus, pagal kuriuos sistema pasileistų automatiškai. |  |
| 7 |  | Kvapų neutralizatorius į talpą turi būti supilamas rankiniu būdu ir/arba dozuojamas automatiškai (siurblio pagalba). Kvapų neutralizatorius turi išsimaišyti talpykloje ir/arba automatiškai linijiniu režimu dozuojant mišinį į purkštuvus. Talpoje turi būti lygio indikatorius kuris stabdo sistemą pasibaigus mišiniui. |  |
| 8 | Reikalavimai įrangos priekabai | Priekabos tipas – vienos ašies, dviejų ratų, su stabdžiais; Svoris (su įranga ir užpildyta vandens talpa) (kg), maks – 1700; Priekabos vertikali apkrova kabliui (esant tuščiai talpyklai) ne daugiau 220 kg. Ratai ir padangos – pritaikyti esamam įrangos svoriui. Sukomplektuota su reikiama įranga priekabos tempimui lengvuoju automobiliu. |  |
| 9 | Reikalavimai elektros instaliacijai | Elektros tiekimo tipas 220V |  |
| 10 |  | Prijungimas prie tinklo: 240 V, 50 Hz ± 5%. |  |
| 11 |  | Nominali galia: iki 1 kW. |  |
| 12 |  | Skydas kuriame sumontuota valdymo įranga turi būti nežemesnės klasės kaip IP66, korpusas- nerūdijantis plienas AISI 316 arba UV atsparus plastikas. |  |