# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13476/25) [ITP25] Kelkraščių frezos su numetimu į kelkraštį

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Kelkraščių frezos su numetimu į kelkraštį (toliau Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

I pirkimo dalis Kelkraščių frezos su numetimu į kelkraštį prikabinamos traktorių galinėje dalyje.

II pirkimo dalis Kelkraščių freza su numetimu į kelkraštį prikabinama traktorių priekinėje dalyje.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Pirkimo dalis | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kelkraščių frezos su numetimu į kelkraštį prikabinamos traktorių galinėje dalyje | Vnt. | 2 |
| II | Kelkraščių freza su numetimu į kelkraštį prikabinama traktorių priekinėje dalyje | Vnt. | 1 |

2.3. 	Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus, kurį tiekėjas privalo užpildyti tai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas.

2.4. 	Papildomi reikalavimai:

2.4.1.  Tiekėjas turi būti siūlomų Prekių gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomų Prekių techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.4.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama: Prekės EB atitikties deklaracija, Prekių eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai. Minėti dokumentai, pateikiami ne vėliau kaip Prekių perdavimo dieną. Informacija pateikiama elektroninėje laikmenoje PDF formatu.

2.4.3. Prekėms turi būti suteikiama garantija ne mažiau kaip 12 mėn. Garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai ir remontas (esant poreikiui ir pervežimai į servisą) atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginio būvimo vietą, Pardavėjo sąnaudomis.

2.4.4. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus.

Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

2.4.5. 	Garantinių remontų atveju, kai dėl objektyvių priežasčių Pardavėjui nepavyksta atstatyti Prekę į darbinę padėtį ilgiau kaip per 5 darbo dienas, Pardavėjas turi pateikti  lygiavertį įrenginį Pirkėjui, kol bus galima toliau eksploatuoti suremontuotą Prekę.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo adresai:

| Pristatymo adresas I pirkimo daliai | Poreikis |
| --- | --- |
| Raseinių g. 70, Kelmė, LT-86188 Kelmės r. sav. | 1 vnt. |
| Liepkalnio g. 81, Vilnius LT-02120. | 1 vnt. |
| Pristatymo adresas II pirkimo daliai |  |
| Kauno g. 72, Pagirių k., LT-53282 Garliavos sen., Kauno sav. | 1 vnt. |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1.	Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių.

Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:

- Užsakymų,  sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.)

- Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.)

- Sutartys  bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

- Variklio išmetami teršalai turi atitikti ne žemesnius kaip EU Stage V varikliams keliamus emisijos reikalavimus

- Pristatant Prekes, Tiekėjas turi siekti, kad būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymo 4.4.1 punkte nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y.: siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- signalinė LED žibintų rodyklė – 100 proc. LED.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kelkraščių frezos su numetimu į kelkraštį prikabinamos traktorių galinėje dalyje.

(I pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

1)Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

1)Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

2)Siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekės pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Kelkraščių užaukštėjimo įrenginys, skirtas kelkraštyje esantiems užaukštėjimams nufrezuoti, nufrezuotą medžiagą paskleidžiant už kelkraščio. Nurodyti tikslų modelį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas modelis ___________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Kelkraščių užaukštėjimo įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrenginio pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Komplektiškumas | Įrenginio komplektą sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: - frezavimo mazgo rėmas, montuojamas ant galinės traktoriaus trijų taškų pakabos su pavaros frezavimo mazgui perdavimo sistema; - reikiamo ilgio ir parametrų kardaninis velenas; - kelkraščių užaukštėjimo frezavimo mazgas; - plokštė, nufrezuotos medžiagos paskleidimo šalia kelkraščio reguliavimui; - įrenginio valdymo blokas (įrenginio pakėlimui į transportinę padėtį ir nuleidimui į darbinę padėtį, įrenginio frezavimo gylio, nufrezuotos medžiagos paskleidimo deflektoriaus, frezavimo rotoriaus darbinio kampo reguliavimui). | Siūlomo komplekto mazgai: 1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 1.4. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Siūloma garantija _____ mėn. |
| 1.5. | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto įrenginio standartinis konstrukcinis svoris (be papildomo svorio (balasto)) – ne daugiau kaip 2300 kg. | Siūlomo įrenginio svoris ________ kg. |
| 1.6. | Įrenginio montavimas, pajungimas, išbandymas. | Įrenginio montavimo prie traktoriaus, pajungimo ir išbandymo kaštai tenka Tiekėjui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. - Techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje įrenginio dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - Ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“ - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt. žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Montavimas ir pakabinimas |  |  |  |
| 2.1. | Frezavimo įrenginio pakabinimas | Įrenginio pagrindinė, nešančioji konstrukcija montuojama (pakabinama) ant ratinio traktoriaus galinės trišakės pakabos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. Įrenginio pavara |  |  |  |
| 3.1. | Frezavimo mazgo pavara | Įrenginio frezavimo mazgo pavara mechaninė, nuo traktoriaus galinio GTV per reduktorių. Reduktorius su laisvos eigos mova. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.2. | Reikalaujama traktoriaus galia | Optimaliam įrenginio darbui reikalinga traktoriaus variklio galia – ne mažiau kaip 120 AG. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. Frezavimo parametrai |  |  |  |
| 4.1. | Frezavimo mazgo darbinis plotis | Maksimalus galimas frezavimo mazgo darbinis plotis ne mažiau kaip 1200 mm. | Frezavimo mazgo darbinis plotis ________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 4.2. | Frezavimo mazgo poslinkis | Esant poreikiui frezavimo mazgas hidrauliškai išstumiamas į šoną ne mažiau kaip 500 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Frezavimo mazgo poslinkis ________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda |
| 4.3. | Frezavimo mazgo darbinis sraigtas (rotorius) | Frezavimo mazgo darbinio sraigto (rotoriaus) skersmuo ne mažiau kaip 550 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Frezavimo mazgo darbinio sraigto (rotoriaus) skersmuo _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda |
| 4.4. | Frezavimo mazgo darbinis kampas horizontalaus paviršiaus atžvilgiu | Frezavimo kampas keičiamas hidraulinio cilindro pagalba. Didžiausias galimas frezavimo kampas +15°/-15°. | Frezavimo kampas ________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 4.5. | Frezavimo mazgo pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu | Galimybė atlenkti frezavimo mazgą atgal ne mažiau kaip 25° | Frezavimo mazgo atsilenkimo kampas atgal ________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 4.6. | Darbinis greitis (našumas) | Darbinis greitis (priklausomai nuo darbo sąlygų), dirbant nominaliu apkrovimu nuo 1,5 km/h iki 4 km/h. | Darbinis greitis ________ km/h |
| 4.7. | Nufrezuotos medžiagos paskleidimo valdymas | Frezavimo mazgo viršuje turi būti hidrauliniu būdu valdoma (pakeliama/nuleidžiama) plokštė, nufrezuotos medžiagos numetimo atstumo ir paskleidimo šalia kelkraščio reguliavimui su grandininės apsauga nuo išlekiančių objektų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. Valdymo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektro-hidrauline valdymo svirtimi, valdančia visus frezavimo mazgo hidraulinius cilindrus visomis kryptimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.3. | Frezavimo mazgo padėtys | Frezavimo mazgas turi turėti transportinę ir darbines pozicijas. Transportinėje padėtyje įrenginys pakeliamas į vertikalią poziciją hidraulinio cilindro pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. Darbiniai elementai |  |  |  |
| 6.1. | Keičiami darbiniai elementai | Frezavimo sraigtas (rotorius) – su keičiamais (tvirtinamais varžtais) darbiniais elementais – ašmenimis. Darbinių elementų kiekis ne mažiau kaip 30 vnt. Darbiniai elementai – ašmenys pagaminti iš dilimui atsparaus karbido kietmetalio ar kitos lygiavertės medžiagos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.2. | Papildomas komplektas | Kartu su preke pateikiamas papildomas keičiamų darbinių elementų – ašmenų komplektas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. Vaizdo kamera |  |  |  |
| 7.1. | Paskirtis | Aukštos raiškos spalvota vaizdo stebėjimo kamera skirta frezuojamos darbo zonos kelkraštyje stebėjimui darbo proceso metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.2. | Monitorius | Komplektuojamas su vaido kamera. Monitoriaus įstrižainė ne mažiau kaip 7 colių. Monitorius montuojamas ir tvirtinamas operatoriaus darbo vietoje (traktoriaus kabinoje), šalia įrenginio valdymo pulto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kelkraščių freza su numetimu į kelkraštį prikabinama traktorių priekinėje dalyje

(II Pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

1)Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

1)Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

2)Siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekės pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Kelkraščių užaukštėjimo įrenginys, skirtas kelkraštyje esantiems užaukštėjimams nufrezuoti, nufrezuotą medžiagą paskleidžiant už kelkraščio. Esant poreikiui, pakeitus darbinius elementus įrenginys tinkamas krūmų ir jų šaknyno šalinimo darbams. Nurodyti tikslų įrenginio modelį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas modelis ___________ |
| 1.2. | Pritaikymas | Įrenginys būtų komplektuojamas ir eksploatuojamas su traktoriais – Valtra T175e, John Deere 6140M arba kitais panašaus svorio ir parametrų traktoriais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Kelkraščių užaukštėjimo įrenginys turi būti naujas, iki perdavimo momento nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrenginio pagaminimo metai _________. |
| 1.4. | Komplektiškumas | Įrenginys turi būti standartinis vieno gamintojo, turintis sertifikatą gaminys, negali būti sukomplektuotas iš kelių gamintojų atskirų mazgų. Įrenginio komplektą sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: - Frezavimo mazgo rėmas, montuojamas ant priekinės traktoriaus trijų taškų pakabos su pavaros frezavimo mazgui perdavimo sistema; - Kelkraščių užaukštėjimo frezavimo mazgas; - Plokštė (dengiamas gaubtas), nufrezuotos medžiagos paskleidimo pločio, paskleidimo šalia kelkraščio reguliavimui; - Įrenginio valdymo blokas su vairalazde (įrenginio pakėlimui į transportinę padėtį ir nuleidimui į darbinę padėtį, įrenginio frezavimo gylio, nufrezuotos medžiagos paskleidimo deflektoriaus (dengiamojo gaubto) , frezavimo rotoriaus darbinio kampo reguliavimui). - Hidrauliškai reguliuojamo atraminio rato; - Atraminės kojos, siaugiam įrenginio nuėmimui. - Autonominė hidraulinė stotis (tuo atveju jei gamintojo konstrukcijoje tai numatyta). | Siūlomo komplekto mazgai: 1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 6. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda. |
| 1.5. | Garantija | Pilna garantija visam siūlomam įrenginio komplektui - ne mažiau kaip 12 mėn. | Siūloma garantija _____ mėn. |
| 1.6. | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto įrenginio standartinis konstrukcinis svoris (be papildomo svorio (balasto)) – ne daugiau kaip 1600 kg. | Siūlomo įrenginio svoris ________ kg. |
| 1.7. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina kainą turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. - Techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Įrenginio montavimas, pajungimas, išbandymas. | Įrenginio montavimo prie traktoriaus, pajungimo ir išbandymo kaštai tenka Tiekėjui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. Montavimas ir pakabinimas |  |  |  |
| 2.1. | Frezavimo įrenginio pakabinimas | Įrenginio pagrindinė, nešančioji konstrukcija montuojama (pakabinama) ant ratinio traktoriaus priekinės trišakės pakabos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.1.1 | Autonominės hidraulinės stoties pakabinimas | Įrenginio autonominė hidraulinė stotis (jei gamintojo konstrukcijoje tai numatyta) montuojama (pakabinama) ant ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. Įrenginio pavara |  |  |  |
| 3.1. | Frezavimo mazgo pavara | Frezavimo mazgo pavara – hidraulinė: - pavarai naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą; arba pavarai reikalingą alyvos srautą gaunant iš autonominės hidraulinės stoties. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.2. | Alyvos srautas | Frezavimo mazgo pavarai reikalingas alyvos srautas ne daugiau 160 ltr/min. | Alyvos srautas _________l/min. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 3.3. | Alyvos slėgis | Frezavimo mazgo pavarai reikalingas alyvos slėgis ne daugiau 360 bar. | Alyvos slėgis _______ bar. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 4. Frezavimo parametrai |  |  |  |
| 4.1. | Frezavimo mazgo darbinis plotis | Maksimalus galimas frezavimo plotis ne mažiau kaip 1100 mm. | Frezavimo plotis ________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda. |
| 4.2. | Frezavimo mazgo pasukimas, traktoriaus judėjimo krypties atžvilgiu | Atliekamas hidraulinio cilindro pagalba. Galimas frezavimo mazgo posūkio kampas ne mažiau kaip 30°. | Posūkio kampas ________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda. |
| 4.3. | Frezavimo mazgo atlenkimo kampas horizontalaus paviršiaus atžvilgiu | Galimybė atlenkti frezavimo mazgą ne mažiau kaip -15°/+15° | Frezavimo mazgo atsilenkimo kampas horizontalaus paviršiaus atžvilgiu ________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda. |
| 4.4. | Darbinis greitis (Judėjimo darbinėje padėtyje greitis) | Gamintojo deklaruojamas darbinis greitis (priklausomai nuo darbo sąlygų), dirbant nominaliu apkrovimu nemažiau kaip 1 km/h . | Darbinis greitis ________ km/h |
| 4.5. | Nufrezuotos medžiagos paskleidimo valdymas | Frezavimo mazgo viršuje turi būti hidrauliniu būdu valdoma (pakeliama/nuleidžiama) plokštė (dengiamas gaubtas), nufrezuotos medžiagos numetimo atstumo ir paskleidimo pločio, šalia kelkraščio reguliavimui. Dengiantis gaubtas turi turėti sumontuotas grandininės apsaugas išlekiančių kietų objektų (akmenys, pašaliniai nesusmulkinti objektai) inercinės jėgos slopinimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. Valdymo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektro-hidrauline valdymo svirtimi, valdančia visus frezavimo mazgo hidraulinius cilindrus, visomis kryptimis ir/arba dalį funkcijų valdant iš gamintojo numatyto valdymo pulto, Tiekėjo įrengiamo operatoriaus darbo vietoje (traktoriaus kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2.1 | Hidraulinė instaliacija (jei gamintojo numatyta ir siūloma autonominė hidraulinė stotis, montuojama traktoriaus gale) | Hidraulinė instaliacija (vamzdynas) tarp autonominės hidraulinės stoties ir frezvimo mazgo Tiekėjo kaštais turi būti stacionariai sumontuotas po ratinio traktoriaus transmisija, nesumažinant ratinio traktoriaus prošvaitos. Abiejuose vamzdyno galuose (priekyje ir gale) įrengiamos greito jungimo movos, sudarančios galimybę nukabinti frezavimo mazgą ir autonominę hidraulinę stotį, neišmontuojant hidraulinės instaliacijos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.3. | Frezavimo mazgo padėtys | Frezavimo mazgas turi turėti transportinę ir darbines pozicijas. Jos turi būti valdomos hidraulinių cilindrų pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.4. | Frezavimo įrenginio plotis | Frezavimo įrenginio plotis: - dabinėje padėtyje, ne daugiau kaip 2800 mm. - transportavimo padėtyje, ne daugiau kaip 1700 mm. | Siūlomas frezavimo įrenginio plotis: darbinėje padėtyje ________ mm; transportavimo padėtyje ________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda. |
| 6. Darbiniai elementai |  |  |  |
| 6.1. | Keičiami darbiniai elementai | Frezavimo sraigtas (rotorius) – su keičiamais (tvirtinamais vartais) darbiniais elementais – ašmenimis. Darbinių elementų kiekis ne mažiau kaip 30 vnt. Darbiniai elementai – ašmenys pagaminti iš dilimui atsparaus karbido kietmetalio ar kitos lygiavertės medžiagos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.2. | Papildomas komplektas | Kartu su preke pateikiamas papildomas keičiamų darbinių elementų – ašmenų komplektas (pilna apimtimi, įskaitant ir papildomai keitimo metu gamintojo rekomenduotinus pakeisti komponentus: varžtai, veržlės, poveržlės ir kt.). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomą komplektą sudaro: _____ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.