TechninĖ SPECIFIKACIJA

1.	 Statybos darbų pirkimo konkurso dalyviai privalo įvertinti visus Kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Jeigu Sąnaudų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti kiekių žiniaraščiuose arba yra neaišku, kuriame kiekių žiniaraščio sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei technine specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Rangovo pasiūlyme pateiktose kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, išpildomosios dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimui parengimą.

3. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami pirkimo pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei asfalto aikštelės atkūrimą;

Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

Tiekėjas demontavęs santechnikos įrenginius, elektros įrenginius (lempas ir t.t.) ar panašiai, Užsakovui pareikalavus turi juos išvežti savo transportu į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 20 km atstumu nuo statybos aikštelės);

Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos susijusios su remonto darbais;

Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio el. prietaisų / gaminių pajungimą (gaminiai kurie bus laikinai nuimti).

Pasiūlymo kainoje pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/Techninio projekto/ kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis šildymų, elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą šildymą, elektros energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinės mokyklos administracija.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

1. Medinių-skydinių durų specifikacija:

Durys pagamintos iš spygliuočių medienos karkaso arba uždaro metalo profilio >90 mm pločio, dengto MDF, didelio tankumo lygia medžio dulkių plokšte, faneruojamos natūralaus ąžuolo lukšto faneruote. Varčios skydo atsparumas lenkimui >35 MPa. Durų užpildas – medžio drožlių plokštės, mineralinės vata, mineralinė vata ar kitos izoliacinės medžiagos, priklausomai nuo konkrečioms durims keliamų reikalavimų.

- Durų stakta gaminama iš klijuotos medienos, dengtos dažoma lygia medžio dulkių plokšte. Vidaus durų varčia su briaunos užlaida iš klijuoto kietmedžio. Durys, kur reikalinga, turi būti su sandarinančiais tarpikliais ir durų mechanizmas turi lengvai ir tyliai uždaryti duris. Durų varstymo patikimumas – ne mažiau 100 000 ciklų.

- Rakinimo sistema diegiama pagal užsakovo pageidavimą. Cilindrai (spynų šerdys), raktai. Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą. Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų. Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą. Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne mažiau 200 000). Vidaus durų spynos – 3 saugumo klasė, spec. paskirties, padidinto saugumo.

- Rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. Pritaikytos intensyviam naudojimui.

2. Metalinių (WC) durų specifikacija:

Varčia: Aklinos, gruntuotos ir nudažytos. Varčios užpildas parenkamas pagal reikiamą garso izoliacijos lygį. Durų paviršiaus apdaila – gamyklinė; Lengvo tipo skydinės durys (lygios) – tai durys, kurioms naudojami užpildas korinio tipo kartono užpildas.

Durys - valomos chemikalais ir plaunamos. Skydines durys į san. mazgus, dušines turi būti atsparios drėgmei (santykiniam drėgnumui iki 80%).

Užraktas- cilindrinis, įleistas - ne mažiau 50000 rakinimų ciklų, san. mazgų ir pagalbinių patalpų durims nenormuojamas;

Apvadai- mediniai lygūs, be figūrinio frezavimo;

Furnitūra- iš balto metalo;

Į duris, priklausomai nuo patalpų paskirties, gali būti įstatomi pritrūkėjai, ventiliacinės grotelės;

Visos durys turi būti pilnai sukomplektuotos su rankenomis ir užraktais- pagal patalpų paskirtį.

- Ventiliacijos grotelės į duris įstatomos gamykloje, apatinėje durų dalyje 160 mm nuo apačios;

- Grotelės metalinės, išmatavimai 435x80mm.

3. Vidaus metalinės priešduminės durys:

Vidaus aliuminio durys. Durų varčios rėmas pagamintas iš aliuminio konstrukcijos.

Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, rankenomis, spyna ir pilnai paruoštos montavimui; C3 S200 durys priešdūminės. Durys stiklinamos matiniu ir grūdintu stiklu per visą aukštį. Durys susideda iš durų lapo, staktos, slenksčio ir uždarymo mechanizmų. Privalomai durys aprūpinamos uždarymo mechanizmu, kuris pilnai uždaro pravertas duris. Durys atsparios įprastoje aplinkoje esantiems mechaniniams, fiziniams ir cheminiams

poveikiams - smūgiams, vibracijai, drėgmės ir temperatūros pokyčiams bei korozijai. Durys lengvai atidaromos ir uždaromos jas įprastai naudojant. Garso izoliacijai naudojamos medžiagos, kurios gaisro atveju neišskiria nuodingų

dujų ar daug dūmų. Durų paviršiaus padengimui naudojamas miltelinis dažymas. Durys visu perimetru turi būti su guminėmis tarpinėmis. Durų uždarymo mechanizmai gaisro metu laiko durų lapą uždaru ir sandariu. Durys turi būti pritaikytos naudoti neįgaliesiems. Durų varčios turi būti aprūpintos evakuacinėmis rankenomis.

Ant grindų tvirtinamas metalinis durų ribotuvas. Durims atsidarant iki sienos, durų varčia atsimuša į šį ribotuvą, kurio dalis yra dengta gumine tarpine, ir jos pagalba durų varčia apsaugoma nuo mechaninių pažeidimų.

4. Plastikinių durų specifikacija:

Apšiltintos išorinės plastikinės durys su pritraukėju, pilna furnitūros komplektacija. U<1,6-1,9 W/(m2K). Durų spalva balta, durys komplektuojamos su spyna, rankena ir pritraukėju.

5. LED šviestuvų specifikacija:

- Matmenys derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Galia: ne mažiau 24 W;

- Skleidžiamos šviesos stiprumas: ne mažiau 2600 lm;

- Elektros pajungimas: 220-240 V;

- Šviesos kampas: ne mažiau 120º;

- Atsparumas drėgmei: IP20, Drėgnose patalpose IP44;

- Šviesos spalvą derinti su Užsakovu statybos darbų metu.

Šviestuvai skirti darbui kintamos įtampos tinkle, su nominaline tinklo įtampa 230V, 50Hz dažnumo. Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški it turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. Grupių patalpose montuojami šviestuvai lempomis turi būti pritaikyti mokymo įstaigų apšvietimui ir turi turėti dimeriavimo galimybę. Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai vienodai išsklaidantys šviesą. Šviestuvų spalvinė temperatūra turi būti 2700-3500K. Visi šviestuvai turi būti su LED šviesos šaltiniais.

6. Salės sienų ir radiatorių plokščių specifikacija

- Naudojamos Compact HPL plokštės.

- Frezuojamos pagal iš anksto suderintą raštą, tiekėjo gamykloje. (Frezavimas statybvietėje negalimas)

- Spalva ir raštas parenkami statybos metu derinti su Užsakovu.

- Karkasas įrengiamas remiantys plokščių gamintojo reikalavimais.

- Sporto salės PVC grindų danga

| Storis | EN ISO 24346 | - | mm | Nuo 9 iki 10 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svoris | EN ISO 23997 | - | kg/m2 | 5,4 |
| Smūgio sugėrimo indeksas | AC-P90-205 | - | % | IPI = 82 % |
|  | SPORTINĖS SAVYBĖS |  |  |  |
| Smūgio absorbcija | EN 14808 | ≥ 25 | % | P2 (38 %) |
| Vertikali deformacija | EN 14809 | ≤ 3,5 | mm | ≤ 3 |
| Energijos grąžinimas | NF P 90 203 | ≥ 0,31 | m/s | ≥ 0,31 |
| Trinties koeficientas | EN 13036-4 | 80 - 110 | - | 80 - 110 |
| Kamuolio atšokimas | EN 12235 | ≥ 90 | % | ≥ 90 |
|  | TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA |  |  |  |
| Atsparumas nusitrynimui | EN ISO 5470-1 | ≤ 1000 | mg | ≤ 350 |
| Atsparumas smūgiams | EN 1517 | ≥ 8 | N/m | ≥ 8 |
| Liekamasis įspaudas | EN 1516 | ≤ 0,5 | mm | ≤ 0,5 |
| Garso sugertis | EN ISO 717-2 | - | dB | 20 |
|  | KLASIFIKACIJA |  |  |  |
| Atsparumas ugniai | En 13501-1 | - | - | Cfl-s1 |
| Antibakterinis aktyvumas | ISO 22196 | - | - | > 99,9 % Slopina augimą |

- Akustinių plokščių montavimo techninė specifikacija

Sporto salėje montuojamos akustinės garsą sugeriančios plokštės. Visų plokščių paviršiai turi būti išdažyti pagal sienų spalvą. Plokščių storis 50 mm.  Svoris iki 19 kg/m2. Degimo klasė B-s1, d0.

Plokštės atsparios smūgiams. Plokštės turi tūrėti tvirtinimo prie sienos galimybę.

Spalvotos akustinės medžio drožlių plokštės montuojamos ant sporto salės sienų su 150 mm tarpais tarp jų.

Akustinės plokštes 1200 mm x 600 mm matmenų, 50 mm storio, 1,5 mm medienos vilnos.

Plokštes ant tinkuotų dekoratyviniu tinku sienų klijuojamos cementiniais klijais, ant kitų sienų paviršių – tam tinkamais klijais, ir papildomai dar tvirtinamos 4 sraigtais į betoną ar kitą esamą sienų paviršių su plokščia TX galvele, antikoroziniu padengimu, su poveržle taip pat su antikoroziniu padengimu.

Kad būtų lengviau perdažyti pažeistas sienas, visos plokštės turi būti sienų spalvos, ant kurių jos klijuojamos. Po akustinių plokščių pritvirtinimo prie sienų, visi tarpai tarp plokščių bei visos plokštės gruntuojamos ir perdažomos emulsiniais dažais tokios pat spalvos, kaip plokštės ir siena. Akustinės medžio drožlių plokštės ant sporto salės sienų montuojamos aukštyje.

- Drėgnu patalpų teptinės hidroizoliacija sienoms ir grindims įrengimas

Norint išvengti drėgmės poveikio ir jo pasekmių - konstrukcijų įmirkimo, pelėsių ir puvimo, prieš klijuojant plyteles, dekoravimo medžiagą, dažant ar klijuojant tapetus, drėgnų patalpų paviršiuje būtina įrengti hidroizoliaciją, kuri paprastai susideda ir kelių elementų, sudarančių sistemą. Svarbu, kad būtų pasirinkta to paties gamintojo hidroizoliacinė sistema, nes tik suderintos medžiagos užtikrins tinkamą visos hidroizoliacijos veikimą.

Tepamąją hidroizoliaciją galima dengti voleliu, teptuku arba glaistikliu. Pagrindo paruošimas standartinis: jis turi būti lygus, švarus, be sukibimui trukdančių sluoksnių.

- Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiai:

Sporto salės vėdinimo sistema. Ši sistema turi užtikrinti bendrą minimalų patalpos vėdinimą, atitinkantį higienos normas. Vėdinimui numatyti vėdinimo įrenginį, kuris pastatomas ant stogo. Įrengiamas kondensato nuvedimas jeigu reikia. Pats vėdinimo įrenginys montuojamas ant antivibracinio pado. Paliekamas laisvas plotas reikalingas vėdinimo įrenginio aptarnavimui. Vėdinimo įrenginys komplektuojamas su triukšmo slopintuvais ir su automatikos bloku. Sumontuojama reikalinga aprišimo armatūra. Ortakiais kertant stogą įrengiami EI30 klasės ugnies vožtuvai, suveikiantys nuo išsilydančio elemento. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apvalūs ar stačiakampiai. Ortakių sujungimai sandarinami guminėmis tarpinėmis, užtikrinančiomis ortakių B klasės sandarumą.

- WC pertvarų specifikacija:

Įrengiamos naujos tualetų kabinos ir pertvaros turi pilnai atitikti Lietuvos higienos normai HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Pertvaros gaminamos iš (spalvą derinti su užsakovų prieš užsakant) 24 mm storio LMD plokštės, drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės padengtos melaminu, visu perimetru rėmintos anoduotu aliuminio profiliu, visos durų kraštinės laminuotos 2 mm PVC kantu. Kabinų durelės Įfrezuojami spragtukai su pilkomis rankenomis (su užraktų iš vidaus) ir pilkais plastiku dengtais savaime užsidarančiais vyriais. Kitos medžiagos: sanitarinis silikonas, nerūdijančio plieno kojelės, tvirtinimo detalės padengti galvaniniu būdu. Kabinos gaminamos pagal užsakymą, maksimaliai pritaikant esamai tualeto patalpai. Tarp dušų įrengiamos pertvaros aukštis –≥2,20 m, tame tarpe kojelės aukštis – 0,15 m tarpu nuo grindų (±6 mm) (matmenys tikslinti vietoje).

- Akmens masės plytelių įrengimas:

Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Plyteles kloti su gamintojo nurodytomis siūlėmis. Siūlių glaistas turi būti atsparus valymo ir dezinfekcinėms priemonėms, grybeliui. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, nekeisti spalvos.

Plytelių ir siūlių spalvą bei grindų piešinį derinti su Užsakovu. Naudojamų plytelių spalvos turi būti suderintos su Užsakovu. Plytelės klojamos siūlė į siūlę.

Piešinys – tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. Siūlių plotis 2-2,5 mm. Prieš klijuojant plyteles paviršius sudrėkinamas, kad greičiau sukibtų klijuojama neužpildant siūlių. Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas.

Sanitariniuose mazguose numatoma neslidžių, R10 vaikštant basomis kojomis klasė A+B, atsparumas dilumui nemažesnis nei PEI3, akmens masės plytelių danga. San. mazguose grindų ir sienų įrengimui parenkamos baltos 20x20 cm akmens masės plytelės.

Sienų paviršiui - 200x200 mm, t - 6,5mm, neblizgios. (WHITE PASTEL (RAL K7/9003) „TUBADZIN“ arba anlogiškos kito gamintojo).

Grindų paviršiui – 200x200 mm, t - 10mm, grublėtos, blizgios, neslydimo klasė – R10 A (MONO WHITE R (RAL K7/9003) „TUBADZIN“ arba analogiškos kito gamintojo).

- Specialios neslidžios WC patalpoje dangos specifikacija:

| TECHNINĖ INFORMACIJA | STANDARTAI | grindų danga |
| --- | --- | --- |
| Klasifikacijos |  |  |
| Grindų rūšis | EN 649 | Homogeninė kompaktinė grindų danga |
| Klasifikavimas | ISO 10581 komercinė | Klasė:31 |
| Charakteristikos |  |  |
| Bendrasis storis | ISO 24346 (EN 428) | 2.50mm |
| Dėvimojo sluoksnio storis | ISO 24340 (EN 429) | 2.00mm |
| Bendrasis svoris | ISO 23997 (EN 430) | 3 010g/m² |
| Suryšėjo sudėtis | EN 660-2 | ≤ 2.00mm³ |
|  | ISO 10581 | Tipas I |
| Techninės savybės |  |  |
| Liekamasis įspaudas | Vidutinė išmatuota vertė | 0.02mm |
|  | ISO 24343-1 (EN433) reikalavimas | ≤ 0.10mm |
| Matmenų stabilumas | ISO 23999 (EN 434) | ≤ 0.40% |
| Reakcija į ugnį | EN 13501-1 EN ISO 13501-1 EN ISO 11925-2 | Bfl s1 ≥ 8 kW/m2 Tinkama |
| Jūrinis sertifikatas | IMO FTPC 5 ir 2 dalis IMO Res. A653 |  |
| Slidumo koeficientas | DIN 51130 EN 13893 | R10 ≥ 0.3 |
| Basų kojų testas | DIN 51097 | Class C (27°) |
| Suvirinimo siūlės stiprumas (N/50mm) | EN 684 | Vidutinė reikšmė ≥ 240 N/50mm Individuali vertė ≥ 180 N/50mm |
| Antistatiškumas | EN 1815 | < 2kV |
| Atsparumas šviesos poveikiui | EN ISO 105-B02 | 7 |
| Atsparumas chemikalams | ISO 26987 (EN 423) | Geras atsparumas |
| Atsparumas grybeliams ir bakterijoms | ISO 846: Dalis C | Neskatina gyvavimo |
| Šiluminė varža Tinkamumas šildomoms grindims | EN ISO 10456 | Apyt. 0.01m2 K/W Tinkama iki 27°C |
| Kiekis, kurį galima perdirbti | — | 100%, |
| Plastifikatoriai | — | Be ftalatų |
| Bendros Lakiųjų organinių junginių (VOC) emisijos | ISO 16000-6 | < 10 μg/m³ (po 28 dienų) |
| Vidaus patalpų oro kokybė |  | Platinium standard |
| Pristatymo forma | ISO 24341 (EN 426) | Rulonai: 25lm x 2m |
| Spalvos | — | 8 |

- Homogeninės PVC dangos specifikacija:

| Standartai |  | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| Klasifikavimas | EN 685 | Klasės |
|  | buitinis |  |
|  | visuomeninis | 34 |
|  | gamybinis | 43 |
| Bendras storis | EN428 | 2,00 mm |
| Bendrasis svoris | EN 430 | 3 000 g/m2 |
| Storio netekimas | EN 660-1 | Grupė P: ≤0,15 mm |
| Svorio netekimas | EN 660-2 | Grupė P: ≤4,00 mm3 |
| Liekamasis įspaudas | EN 433 | Iki 0,03 mm |
| Atsparumas kėdžių ratukams | EN 425 | Jokios žalos |
| Reakcija į ugnį | DIN 4102 | B1 |
|  | EN ISO 9239-1 | ≥8 kW/m2 |
|  | EN ISO 13501-1 | Bfl s1 |
|  | N ISO 11925-2 | Atitinka reikalavimus |
|  | BS 476 : 7dalis | 2 Klasė |
| Jūrinis sertifikatas | IMO FTPC 5 dalis ir 2 IMO RES. A653 | 0575 |
| Antistatiškumas | N 1815 | < 2kW |
| Smūgio garso sulaikymas | EN ISO 140-8 EN ISO 717/2≥Lw | ca. + 4 dB |
| Atsparumas šviesos poveikiui | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Atsparumas chemikalams | EN 423 | Geras |
| Atsparumas grybeliams ir bakterijoms | DIN EN ISO 846-A/C | Neskatina gyvavimo |
| Slydimo koeficientas | DIN 51130 EN 13893 | R9 ≥0,3 |
| Atsparumas šilumai | DIN 52612 | 0,0095 m2 K/W |
| Tinkamumas šildomoms grindims |  | Tinkama max.- 270C |
| Spalvos |  | ≥24 |

- Sanitarinių prietaisų pritaikymas neįgaliesiems

ČIAUPAI:

Čiaupai turi būti valdomi maišytuvu, svirtimi arba jutikliu, kad būtų lengviau naudoti. Čiaupo

valdymo įtaisai turėtų būti ne didesniu kaip 300 mm atstumu nuo praustuvo priekio.

Kad naudotojai nenusiplikytų, rekomenduojama įrengti termostatą, ribojantį karšto vandens

temperatūrą iki daugiausia 40 °C.

TUALETAS:

Šalia unitazo sėdynės turi būti įrengtas nepriklausomas vandens šaltinis, nuotekų trapas.

Vandens šaltinis - rankinis dušas - lanksti dušo žarna su dušo galvute, dušo maišytuvo žarnos ilgis 1,50m. Kaip alternatyvą galima įrengti kombinuotąją bidė ir galinės pusės unitazą (įtaisytą bidė). Vandens bakelis, rankinis dušas turi būti įrengta 800–1 100 mm aukštyje. Abipus unitazo, 300–350 mm atstumu nuo tualeto centro, turi būti įrengti turėklai (arba nuleidžiamasis, arba pritvirtintas prie sienos). Mažiausiasis atstumas nuo sienos turėtų būti 40 mm. Pusėse, kuriose galimas šoninis persėdimas, 200–300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas užlenkiamasis turėklas (nuleidžiamasis atraminis turėklas). Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 1,7 kN. Užlenkiamojo turėklo ilgis turėtų 100–250mm persidengti su unitazo sėdynės priekiniu kraštu. Užlenkiamasis turėklas turėtų būti išdėstytas taip, kad užlenktą turėklą būtų galima pasiekti iš neįgaliųjų vežimėlio. Kai šalia unitazo yra siena, 200–300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas horizontalusis turėklas, o vertikalusis turėklas turi tęstis nuo horizontaliojo turėklo iki 1 700 mm aukščio nuo grindų lygio. Turėklas turi tęstis bent 150 mm iki unitazo sėdynės priekinio krašto. Visas horizontalusis turėklas turi būti be tarpų. Vaikams skirtuose tualetuose turėklo aukštis turi būti 510–635 mm. Turėklai turi būti apvalaus profilio, ne mažesnio kaip 35 mm ir ne didesnio kaip 50 mm skersmens. Priedai, pavyzdžiui, rankšluostis, muilas, šiukšlinė ir kt., turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų naudotis turėklu. Unitazo sėdynės viršus turi būti 400–480 mm aukštyje nuo grindų. Jeigu įrengiamas atlošas, atstumas nuo sėdynės iki atlošo turėtų būti 500–550 mm. Mažiausiasis atstumas tarp unitazo sėdynės krašto iki galinės sienos turėtų būti 650–800 mm. Mažiausiasis atstumas tarp kampinio tualeto unitazo sėdynės krašto iki gretimos sienos turėtų būti 250 mm. Mažiausiasis atstumas tarp kampinio tualeto unitazo vidurio linijos iki gretimos sienos turėtų būti 450 mm. Mažiausiasis atstumas tarp vaikams skirto tualeto unitazo vidurio linijos iki gretimos sienos turėtų būti 305–380 mm. Unitazo sėdynės aukštis turi būti (205–380) mm.

PRAUSTUVAS:

Praustuvo viršus turi būti 750–850 mm aukštyje nuo grindų. Praustuvo priekinis kraštas turi būti 350–600 mm atstumu nuo sienos. Čiaupo valdymo įtaiso pasiekimo atstumas turi būti daugiausia 300 mm.  
          REIKALAVIMAI PISUARAMS

• Pisuaro tvirtinimas – pakabinamas;

• Medžiaga – porcelianinė keramika;

• Integruoto sensoriaus maitinimas nuo elektros tinklo;

• Nuleidimo mechanizmas – porceliane integruotas sensorius;

• Spalva – balta;

• Vandens privedimas – iš sienos

• Pisuaras montuojamas 650 mm aukštyje matuojant nuo labiausiai atsikišusios briaunos ir grindų