Techninė specifikacija

1. Bendrieji reikalavimai

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – perkančioji organizacija, CPVA) perka Informacinių technologijų (IT) įrangos (ugniasienė, komutatoriai, Wi-Fi stotelės ir kt. įranga) nuomos paslaugas (toliau – prekės, įranga).

BVPŽ kodas – 32420000-3 Tinklo įranga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Prekių pristatymo vieta – S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Prekių pristatymo terminas – 15 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo datos.

Suėjus maksimaliam nuomos terminui konkrečios įrangos nuoma nutraukiama automatiškai. Paslaugos teikėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti nebenuomojamą įrangą iš prekių pristatymo vietos per 30 kalendorinių dienų jei nėra susitariama kitaip.

2. Reikalavimai įrangai:

2.1. Ugniasienės (preliminarus kiekis – 2 vnt. – 36 mėn. laikotarpiui)

1 lentelė „Reikalavimai ugniasienei“

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Įrangos pavadinimas | Nurodyti ir pateikti siūlomo modelio nuorodą gamintojo svetainėje. |  |
|  | Įrangos gamintojas | Nurodyti. |  |
|  | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau 2 x 10 GE SFP+ Ne mažiau 8 x GE RJ45 prievadai. |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas | Ne mažiau 25 Gbps. |  |
|  | Ipsec tunelių palaikomas skaičius | Ne mažiau 150. |  |
|  | Ipsec VPN pralaidumas | Ne mažiau 20 Gbps. |  |
|  | Apsaugos nuo įsilaužimų maksimalus pralaidumas (IPS) | Ne mažiau 4 Gbps. |  |
|  | SSL inspekcijos pralaidumas | Ne mažiau 2 Gbps. |  |
|  | NGFW pralaidumas | Ne mažiau 2 Gbps. |  |
|  | Sistemos virtualizavimas | Turi būti galimybė padalinti į 10 virtualių įrenginių. |  |
|  | Ugniasienės taisyklių skaičius per visą sistemą | Ne mažiau 3 000. |  |
|  | Botnet serverių IP adresų blokavimas | Turi būti galimybė blokuoti reguliariai atnaujinamos botnet serverių IP adresų duomenų bazės pagrindu. |  |
|  | IPS blokavimo galimybės | Galimybė taikyti veiksmus: blokuoti, resetuoti sujungimą, stebėti, karantinuoti įsilaužėlio IP, įsilaužėlio ir aukos IP, prievadą. |  |
|  | Kitas IPS funkcionalumas | Galimybė detektuoti atakas srauto kopijoje (IDS sniffer mode), galimybė įrašyti atakos paketus, galimybė nurodytiems IP adresams sukurti išimtis IPS aprašų taikymui. |  |
|  | Debesų aplikacijų kontrolė | Turi gebėti kontroliuoti populiarias debesų aplikacijas, tokias kaip SalesForce, Google Docs and Dropbox. |  |
|  | WEB turinio kontrolės darbo režimai | Proxy, flow-based, DNS |  |
|  | WEB turinio kontrolės funkcionalumas | Galimybė numatytam laikui (laikinai) vartotojui ar vartotojų grupei taikyti kitą apsaugos profilį. Galimybė filtruoti Java Applet, ActiveX, cookie; blokuoti HTTP POST. Fiksuoti įvykių žurnale paieškos žodžius. Turi būti galimybė daryti URL sąrašus, kuriems WEB turinio tikrinimas neatliekamas. |  |
|  | Ugniasienės darbo režimai | NAT/Route, Transparent. |  |
|  | Ugniasienės funkcionalumas | Galimybė taisyklėse naudoti URL ir aplikacijas kaip objektus. Galimybė kurti taisykles pagal vartotojus ir įrenginius. |  |
|  | Apsauga nuo grėsmių | Ugniasienė turi: • apsaugoti nuo atakų, piktybinių kodų (pvz. virusai, šnipinėjimo programos), stabdyti konfidencialios informacijos perdavimą (pvz.: pagal raktinius žodžius), tikrinti ar perduodamame sraute nėra virusų; • skenuoti HTTP/FTP/SMTP protokolus; • atlikti bylų blokavimą pagal bylos tipą; • turėti galimybę naudoti ugniasienės gamintojo pateikiamus dinamiškai atnaujinamus kenksmingų IP adresų sąrašus. |  |
|  | IPS funkcionalumas | Ugniasienė turi palaikyti žemiau įvardintą funkcionalumą: • įsilaužimų/pažeidžiamumų (IPS) aprašų duomenų bazės saugojimą pačioje ugniasienėje ir nuolatinį šios bazės atnaujinimą; • galimybę užblokuoti atakuojantį IP adresą. |  |
|  | Aplikacijų kontrolė | Ugniasienė privalo palaikyti: • aplikacijų identifikavimą ir kontrolę nepriklausomai nuo to kokie yra naudojami protokolai, prievadai. Turi identifikuoti YouTube, Gmail, Twiter, Facebook ir kitas vartotojų naudojamas aplikacijas (tos pačios aplikacijos skirtingos versijos skaičiuojamos kaip viena aplikacija). Aplikacijų aprašai turi būti pateikiami ne trumpesniam kaip ugniasienės garantinio aptarnavimo laikotarpiui; • galimybę perkančiajai organizacijai sukurti savo aplikacijų atpažinimo aprašą. |  |
|  | URL filtravimas | Ugniasienė privalo palaikyti: • prieigos prie žiniatinklio resursų kontrolę naudojant ugniasienės gamintojo pateikiamą URL duomenų bazę bei jų kategorijas; • perkančiosios organizacijos draudžiamų URL sąrašų ir sąrašų grupių kūrimą; • URL, IP adresų, domenų vardų, kurie bus naudojami saugumo politikose, importavimą iš išorinio failo. |  |
|  | Duomenų praradimo prevencija (DLP) | Galimybė aptikti: žymėtas bylas (watermarking); bylas pagal kontrolines sumas (fingerprinting); pagal bylos tipą, dydį, turinį, jei šifruota. |  |
|  | Duomenų praradimo prevencijos (DLP) funkcionalumas | Galimybė blokuoti, tik registruoti įvykį įvykių žurnale, karantinuoti vartotoją, IP adresą arba prievadą. |  |
|  | DoS apsauga | Atakų sąrašas, kurių poveikis gali būti minimizuojamas: TCP Syn flood, TCP/UDP/SCTP port scan, ICMP sweep, TCP/UDP/SCTP/ICMP session flooding. |  |
|  | Taisyklių objektai | Iš anksto nustatyti ir vartotojo sukurti; objektai ir objektų grupes; IP adresai, potinkliai, IP adresų ruožai, GeoIP, FQDN; dinamiškai atnaujinamos objektą duomenų bazės. |  |
|  | SSL inspekcija | Turi gebėti SSL šifruotame sraute atlikti aplikacijų kontrolės, AV, web filtravimo ir DLP patikrą. |  |
|  | SSL inspekcijos galimybės | Turi gebėti kopijuoti dešifruotą srautą (SSL MITM mirroring); atlikti pilną SSL inspekciją arba SSL sertifikatą inspekciją; turi būti galimybė aprašyti išimtis atskiroms web kategorijoms ar adresams. |  |
|  | Valdymas | WEB (HTTPS), SSH, TELNET. |  |
|  | Galimybė išjungti nenaudojamą funkcionalumą grafiniame valdyme (GUI) | Turi būti. |  |
|  | Galimybė priskirti objektams, prievadams, įrenginiams žymes (tags) | Turi būti galimybė matyti priskirtas žymes monitoringe ir raportuose. |  |
|  | Diagnostikos priemonės | Turi būti galimybė įrašyti paketus, sekti pasirinktą sesiją arba paketą srautą. |  |
|  | Suderinamumas su Syslog, RFC 3195 palaikymas, CEF jrašų formato palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Sistemos virtualizavimas | Turi būti galimybė padalinti į 5 virtualių įrenginių. |  |
|  | Maršrutizavimas | Statinis, dinaminis, maršrutizavimas pagal taisykles (policy routing) . |  |
|  | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | BGP4, OSFP v2 ir v3, RIP v1 ir v2, ISIS. |  |
|  | Turinio maršrutizavimas | WCCP, ICAP. |  |
|  | NAT konfigūravimas | Per policy, per įrenginį. |  |
|  | Palaikomi NAT | NAT64, NAT46, static ir dynamic NAT, PAT, Full Cone NAT, STUN. |  |
|  | L2 prievadą darbo režimai | Port aggregated, loopback, VLANs (802.IQ ir Trunking), virtualūs aparatiniai, programiniai ir VLAN komutatoriai. |  |
|  | VXLAN palaikymas | Turi būti. |  |
|  | EMAC-VLAN palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Srauto balansavimas tarp kelių WAN prievadų | Palaikomi balansavimo algoritmai: by volume, sessions, source-destination IP, Source IP, spillover. |  |
|  | WAN sujungimo kokybės patikra (SLA) | Patikra ping ir HTTP probe metodais. Monitorinami parametrai: latency, jitter, packet loss. |  |
|  | WAN sujungimo parinkimo kriterijai | Pagal IP adresą, vartotojų grupę, aplikaciją, sujungimo kokybę. |  |
|  | Srauto valdymas | Srauto ribojimas ir QoS valdymas per taisyklę, per aplikaciją. Maksimalus ir garantuotas pralaidumas, maksimalus sujungimo skaičius per IP, TOS ir DiffServ palaikymas. Srauto ribojimas per aplikaciją ir URL kategoriją. |  |
|  | WAN optimizacija | Palaikomi WAN optimizacijos protokolai: CIFS, FTP, HTTP(S), MAPI, TCP. Protokolų optimizacija ir podėliavimas (WEB cashing). |  |
|  | Explicit proxy funkcionalumas | Galimybė sukonfigūruoti FTP, HTTP, HTTPS protokolams; Proxy auto config (PAC) funkcionalumo palaikymas; Proxy autentifikacija — per IP ir per sesiją; Transparent proxy funkcionalumas. |  |
|  | IPv6 palaikymas | Valdymas per IPv6, IPv6 maršrutizavimas, srauto patikra IPv6 srautui, NAT46, NAT64, IPv6 IPsec VPN. |  |
|  | Aukšto patikimumo (HA) telkinio darbo režimai | Turi būti galimybė apjungti du įrenginius active-pasive, active-active, virtual clusters, VRRP metodais. |  |
|  | HA diegimo galimybės | Turi palaikyti full mesh HA, HA with link agregation diegimo galimybes. |  |
|  | Integruoti serveriai | Įrenginys turi turėti integruotus DHCP, NTP, DNS serverius ir DNS proxy servisą. |  |
|  | Gamintojo servisai | Gamintojas turi užtikrinti galimybę įrenginiui naudotis NTP, DDNS, DNS servisais. |  |
|  | IPSec kriptavimo ir autentifikavimo algoritmai | Turi palaikyti: DES, 3DES, AES128, AES192, AES256; MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; Diffie-Hellman 1,2,5,14. |  |
|  | Integracija, standartai ir protokolai | Turi palaikyti SNMP v1,v2c,v3, SNMP trapų siuntimą, sFlow v5, Netflow v9.0; RFC 3195; WebTrends WELF. |  |
|  | Vizualizacija | Turi interaktyviai ir grafiškai atvaizduoti vartotojų, įrenginių, tinklo ir saugumo aspektus; atvaizduoti fizinę ir loginę tinklo topologiją; gebėti atvaizduoti šitos ir žemiau esančių ugniasienių agreguotą informaciją. |  |
|  | Autentifikacija | Turi palaikyti LDAP, Radius, TACACS+, dviejų lygių (faktorių) autentifikaciją; palaikyti single-sign-on funkcionalumą ir integraciją su WindowsAD, MS Exchange, Novell eDirectory, Citrix ir Terminal Server agentais, POP3/POP3S, 802.1x ir captive portal autentifikacija; palaikyti PKI ir X.509 sertifikatus. |  |
|  | Ugniasienėje integruotas bevielio ryšio stotelių (AP) kontroleris | Turi gebėti valdyti tiek lokaliai esančias, tiek nutolusias bevielio ryšio stoteles; palaikyti autorizaciją PSK, WPA Personal, 802.1x ir captive portal pagrindu; detektuoti bevielio ryšio kanalo atakas (wireless IDS); gebėti blokuoti vartotoją galimybę naudotis nesankcionuotai prie tinklo prijungtomis bevielio ryšio stotelėmis; palaikyti fasat roaming ir AP load balancing funkcionalumą. |  |
|  | Ugniasienėje integruotas Komutatorių kontroleris | Turi gebėti valdyti komutatorius, leisti konfigūruoti bent VLAN, PoE iš ugniasienės grafinės aplinkos. |  |
|  | Dviejų lygių autorizacija | Turi būti pateikta programinė įranga 25 vartotojams realizuoti dviejų lygių autorizaciją. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 24x7) internetu, elektroniniu paštu ar faksu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančią resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |

2.2. Tinklo komutatorius (POE) (preliminarus kiekis – 1 vnt. – 36 mėn. laikotarpiui)

2 lentelė „Reikalavimai komutatoriui (POE)“

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Įrangos modelis ir pavadinimas | Nurodyti ir pateikti siūlomo modelio nuorodą gamintojo svetainėje. |  |
|  | Įrangos gamintojas | Nurodyti. |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 1 U. |  |
|  | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau 2x 5G Ne mažiau 8x 2.5G RJ45 Ne mažiau 4x 10G SFP+/SFP |  |
|  | Valdymo prievadas (management) | Bent vienas dedikuotas konsolės tipo prievadas. |  |
|  | Komutavimo sparta | Ne mažiau 100 Gbps. |  |
|  | Paketų pralaidumas | Ne mažiau 200 Mpps. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 32 000. |  |
|  | VLAN palaikymas | Ne mažiau 4 000. |  |
|  | Prievadų agregavimo grupės dydis | Ne mažiau 8. |  |
|  | Palaikomų prievadų agregavimo grupių | Ne mažiau 4. |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau 2 MB. |  |
|  | Privalo turėti galimybę perduoti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames). | Turi būti. |  |
|  | Prievadų greitaveikos ir duplekso auto nustatymas | Turi būti. |  |
|  | Palaikomi (kilpos) saugos protokolai | Turi palaikyti: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, STP Root Guard, STP BPDU Guard. |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo protokolai | IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab. |  |
|  | Agregavimo funkcionalumas | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad. |  |
|  | VLAN funkcionalumas | IEEE 802.1Q VLAN Tagging. |  |
|  | Storm Control funkcionalumas | Turi būti. |  |
| Programinės įrangos savybės |  |  |  |
|  | Srautų kopijavimas (port mirroring) | Turi būti. |  |
|  | Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje | Turi būti. |  |
|  | Dinaminė ARP inspekcija | Turi būti. |  |
|  | IEEE 802.1x funkcionalumas | Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass; dinaminis VLAN priskyrimas. |  |
| Administravimas |  |  |  |
|  | IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Valdymas, administravimas protokolais | Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3. |  |
|  | Valdymo galimybės | Konsolė, grafinė aplinka (GUI), centralizuotas valdymas iš kontrolerio. |  |
| Integracija su ugniasiene |  |  |  |
|  | Galimybė valdyti komutatorių iš ugniasienėje esančio kontrolerio | Turi būti. |  |
|  | Komutatoriaus ir ugniasienės vartotojų administravimas viename lange, grafinėje kontrolerio aplinkoje. | Turi būti. |  |
|  | Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje (autodiscovery) | Turi būti. |  |
|  | Centralizuotas VLAN konfigūravimas | Turi būti. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links) | Turi būti. |  |
|  | Prievadų apjungimo (Link agregation) valdymas iš kontrolerio | Turi būti. |  |
|  | Komutatoriaus savybė automatiškai blokuoti MAC adresą, kuris yra ugniasienės patalpintas į karantiną | Turi būti. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. |  |

2.3. Tinklo komutatoriai (preliminarus kiekis – 2 vnt. – 36 mėn. laikotarpiui)

3 lentelė „Reikalavimai komutatoriui“

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Įrangos modelis ir pavadinimas | Nurodyti ir pateikti siūlomo modelio nuorodą gamintojo svetainėje. |  |
|  | Įrangos gamintojas | Nurodyti. |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga. |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 1 U. |  |
|  | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. |  |
|  | Prievadai | 24x GE RJ45, 4x 10 GE SFP prievadai. |  |
|  | Valdymo prievadas (management) | Bent vienas dedikuotas konsolės tipo prievadas. |  |
|  | Komutavimo sparta | Ne mažiau 100 Gbps. |  |
|  | Paketų pralaidumas, | Ne mažiau 180 Mpps. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 30 000 |  |
|  | VLAN palaikymas | Ne mažiau 4 000. |  |
|  | Prievadų agregavimo grupės dydis | Ne mažiau 8. |  |
|  | Palaikomų prievadų agregavimo grupių | Ne mažiau 10. |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau 2 MB. |  |
|  | Privalo turėti galimybę perduoti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames). | Turi būti. |  |
|  | Prievadų greitaveikos ir duplekso auto nustatymas | Turi būti. |  |
|  | Palaikomi (kilpos) saugos protokolai | Turi palaikyti: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, STP Root Guard, STP BPDU Guard. |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo protokolai | IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab. |  |
|  | Agregavimo funkcionalumas | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad. |  |
|  | VLAN funkcionalumas | IEEE 802.1Q VLAN Tagging. |  |
|  | Storm Control funkcionalumas | Turi būti. |  |
| Programinės įrangos savybės |  |  |  |
|  | Srautų kopijavimas (port mirroring) | Turi būti. |  |
|  | Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje | Turi būti. |  |
|  | Dinaminė ARP inspekcija | Turi būti. |  |
|  | IEEE 802.1x funkcionalumas | Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass;, dinaminis VLAN priskyrimas. |  |
| Administravimas |  |  |  |
|  | IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Valdymas, administravimas protokolais | Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3. |  |
|  | Valdymo galimybės | Konsolė, grafinė aplinka (GUI), centralizuotas valdymas iš kontrolerio. |  |
| Integracija su ugniasiene |  |  |  |
|  | Galimybė valdyti komutatorių iš ugniasienėje esančio kontrolerio | Turi būti. |  |
|  | Komutatoriaus ir ugniasienės vartotojų administravimas viename lange, grafinėje kontrolerio aplinkoje. | Turi būti. |  |
|  | Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje (autodiscovery) | Turi būti. |  |
|  | Centralizuotas VLAN konfigūravimas | Turi būti. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links) | Turi būti. |  |
|  | Prievadų apjungimo (Link agregation) valdymas iš kontrolerio | Turi būti. |  |
|  | Komutatoriaus savybė automatiškai blokuoti MAC adresą, kuris yra ugniasienės patalpintas į karantiną | Turi būti. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. |  |

2.4. Bevielio ryšio taškai (vidiniai) (preliminarus kiekis – 6 vnt. – 36 mėn. laikotarpiui)

4 lentelė „Reikalavimai bevielio ryšio taškams“

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Įrangos modelis ir pavadinimas | Nurodyti ir pateikti siūlomo modelio nuorodą gamintojo svetainėje. |  |
|  | Įrangos gamintojas | Nurodyti. |  |
|  | Ryšio standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11ac, 802.11ax. Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6. |  |
|  | Radijos | Turi būti ne mažau kaip 3 radijos. Turi būti palaikoma 2.4 GHz band 2x2 MIMO with radio rate of 300 Mbps technologija. |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | 2.4 GHz – 300 Mbps, 5 GHz - 1.2 Gbps dažnių ruože. |  |
|  | Laidinio tinklo jungtis | 2x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Type 2.0 USB, 1x RS232 RJ45 Serial Port. |  |
|  | El. maitinimas | PoE |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | 0 to 50° C |  |
|  | Atsparumas aplinkos drėgmei | Ne blogiau 5 - 90%. |  |
|  | Energijos sunaudojimas | Ne daugiau 26 W. |  |
|  | Apsaugos priemonės | Turi būti palaikomas prieigos kontrolės protokolas: 802.1Q. Turi būti palaikomi šie apsaugos tipai: WPA, WPA2, WPA3 with 802.1x or Preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blocklist & allowlist. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti galimybė centralizuotai valdyti belaidės prieigos taškus iš siūlomos ugniasienės. |  |
|  | Savybės | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. |  |

3. Garantija

Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 36 mėnesių trukmės garantiją prekėms. Turi būti užtikrintas įrangos remontas visą nuomos terminą. Įranga turi būti suremontuotas arba pakeistas nauja per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą. Jei įrangos keitimo nauju metu rinkoje nebus techninę specifikaciją atitinkančių prekių, suderinus su Perkančiąja organizacija gali būti pateikti ne prastesnių techninių parametrų įranga.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (garantija) ir/ar gamintojo ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas.

4. Nacionalinio saugumo reikalavimai

Tiekėjo siūlomos prekės ir paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose:

1. Rusijos Federacija.

2. Baltarusijos Respublika.

3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai.

4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

5. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

6. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: deklaruojama, užpildant pasiūlymo formos 8.1. punkte (perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų).

__________