TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių;

- Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų,  nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis;

- Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu;

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą.

- Rangovas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

REIKALAVIMAI REMONTO DARBAMS

- Patalpose montuojamos „armstrong“ arba analogiškos pakabinamos lubos su įmontuotais šviestuvais. Tiesiami elektros kabeliai šviestuvams bei jungikliams, prieš tai juos demontuojant.

- Reikalavimai naujai grindų heterogeninei dangai:

Klasifikavimas	ISO 10874 (EN 685)

Visuomeninės klasės	34

Bendrasis storis 	EN 428	2,0 mm

Darbinio sluoksnio storis	EN 429	0,7 mm

Atsparumas trinčiai	EN 660-2	Grupė T

Liekamasis įspaudas	EN 433	0,04 mm

Atsparumas baldų kojelėms	EN 424	Jokios žalos

Atsparumas kėdžių ratukams	EN 425	Jokios žalos

Matmenų stabilumas	EN 434	< 0,10 %

Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Bfl s1

- Plytelėms paviršius padengiamas 2 sluoksniais teptinės hidroizoliacijos. Įrengimui naudoti mineralinius mišinius, tepant 2 kartus. Hidroizoliacija turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, apsaugoti statinio konstrukcijas nuo drėgmės ir vandens, o sukietėjusi gerai deformuotis, nesenti. Naudojama elastinga hidroizoliacinė juosta, pritaikyta drėgnoms patalpoms, skirta kampams tarp sienų ir grindų, sienų vidiniams kampams ir sujungimams.

- Naudojamas akmens masės plytelės, dydis ne mažesnis kaip 30x30, storis nuo 7 mm. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Hermetikai ir glaistai neturi keisti spalvos ir kitų savybių nuo vandens, dezinfekcinių ar valymo priemonių poveikio bei plovimo stipria vandens srove.

- Montuojami kriauklės su maišytuvais, prietaisai turi būti pakankamu chromo sluoksniu, kuris apsaugo nuo susidėvėjimo ir užtikrina vandens maišytuvo ilgaamžiškumą. Prietaisai turi atitikti europinius standartus, garantija. Prieš prietaisų sumontavimą atliekamas vandentiekio, kanalizacijos bandymai, naudojant 2 kartus didesnį slėgi už darbinį.

- Heterogeninė danga įrengiama ant sauso lygaus paviršiaus (pagrindo). Pagrindo drėgnumas neviršyti 2 -2,5 procento. Patalpų temperatūra ne žemesnė kaip 15 laipsnių šilumos. Siūlės  suvirinamos karštu būdu, atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Aukštos kokybės heterogeninė PVC danga su ne mažesniu nei 0,7 dėvimuoju sluoksnių kurios absoliučios deformacijos neviršyja 0,04 mm. Dangos sudėtyje neturi būti  ftalatų. Dangų spalva derinama vietoje.

- Baigus remonto darbus, darbo vieta turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų betono konstrukcijų kiekį įeina ir nuardytas tinkas, taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PATALPŲ VIDAUS REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | Skyrius 2-20 (virtuvė) patalpos remontas |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m2 | 25 |  |
|  | Linoleumo grindų dangos išardymas | m2 | 46 |  |
|  | Kriauklių, praustuvų išardymas | vnt. | 1 |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2-iejų kartų gruntavimas ir glaistymas) | m2 | 95 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas plytelėmis | m2 | 3 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 95 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 1 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 18 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 2,4 |  |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 9 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu), kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 2,2 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 5 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 5 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas iškertant vagas sienose | m | 50 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |  |
|  | Vidinių švieslangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 2 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |  |
|  | Grindų atskirų vietų betono įdaužų remontas naudojant skiedinį | m2 | 46 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 46 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 46 |  |
|  | Kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimas, kai nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 6,8 kW. Lauko blokus montuoti ant pastato sienos, naudojant specialius sieninius kronšteinus (siekiant išvengti vibracijos į pastatą sumontuoti specialius antivibracinius padus). Reikalavimai kondicionieriams: Šaldymo galia, kW ≥ 6,8; Šildymo galia, kW ≥ 7,0; SEER ≥ 6,1; SCOP ≥ 4,0; Maitinimas 220-240V/1f/50Hz | kompl. | 1 | Numatyti ir įrengti vidaus bloko drenavimo sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose/gofroje; Tarp blokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarp blokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis. |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 46 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 10 |  |
|  | Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai 20 proc. tamsinti stiklai | m2 | 11 |  |
|  | Skyrius 2-19 patalpos remontas |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m2 | 35 |  |
|  | Linoleumo grindų dangos išardymas | m2 | 70 |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2-iejų kartų gruntavimas ir glaistymas) | m2 | 80 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 80 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 3 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 30 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 2,4 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu), kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 2,2 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas iškertant vagas sienose | m | 50 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |  |
|  | Vidinių švieslangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 4 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 6 |  |
|  | Grindų atskirų vietų betono įdaužų remontas naudojant skiedinį | m2 | 70 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 70 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 70 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 46 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 18 |  |
|  | Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai 20 proc. tamsinti stiklai | m2 | 22 |  |
|  | Kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimas, kai nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 6,8 kW. Lauko blokus montuoti ant pastato sienos, naudojant specialius sieninius kronšteinus (siekiant išvengti vibracijos į pastatą sumontuoti specialius antivibracinius padus). Reikalavimai kondicionieriams: Šaldymo galia, kW ≥ 6,8; Šildymo galia, kW ≥ 7,0; SEER ≥ 6,1; SCOP ≥ 4,0; Maitinimas 220-240V/1f/50Hz Montuojama „round flow“ arba “multi-split“ tipo sistemos vidinė kasetinė dalis arba analogiška |  |  | Numatyti ir įrengti vidaus bloko drenavimo sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose/gofroje; Tarp blokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarp blokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis. |
|  | Skyrius 2-7, 2-8 ir 2-9 sanit. mazgų remontas |  |  |  |
|  | Keraminių plytelių dangos | m2 | 16 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 60 |  |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių sienoje demontavimas | vnt. | 4 |  |
|  | Šviestuvų išardymas | vnt. | 8 |  |
|  | Esamų tualeto pertvarų iš plokščių išardymas | m2 | 16 |  |
|  | Plastikinių lubų lentelių išardymas | m2 | 18 |  |
|  | Betoninių grindų dangų išmušimas iki 60 mm | m2 | 18 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt. | 4 |  |
|  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 5 |  |
|  | Unitazų išardymas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 5 |  |
|  | Betoninių grindų dangų įrengimas, kai sluoksnio storis 60 mm | m2 | 18 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 18 |  |
|  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus | m2 | 18 |  |
|  | Akmens plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 | m2 | 18 |  |
|  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | m2 | 60 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 70 |  |
|  | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | vnt. | 18 |  |
|  | Unitazų įrengimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 2 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 8 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu) su durų pritraukimo įtaisu | m2 | 4,2 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 2 |  |
|  | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 10 |  |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm | m | 10 |  |
|  | Vandens trapo montavimas, kai trapas komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Tūrinio šildytuvo iki 10l montavimas, kai šildytuvas komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Vandens maišytuvų su dušo galva montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 4 |  |
|  | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu (atsparių drėgmei) karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 10 | Kabinų pertvarų montavimas tualetui ir dušo komplektui |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 10 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 4 |  |
|  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 4 |  |
|  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 16 |  |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių sienoje demontavimas | vnt. | 6 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 0,5 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 2 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 3 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3 |  |
|  | Skyrius 2-22 patalpos remontas |  |  |  |
|  | Keraminių plytelių dangos | m2 | 3 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 14 |  |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių sienoje demontavimas | vnt. | 2 |  |
|  | Šviestuvų išardymas | vnt. | 1 |  |
|  | Plastikinių lubų lentelių išardymas | m2 | 3 |  |
|  | Betoninių grindų dangų išmušimas iki 60 mm | m2 | 3 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt. | 2,1 |  |
|  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 1 |  |
|  | Unitazų išardymas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 |  |
|  | Betoninių grindų dangų įrengimas, kai sluoksnio storis iki 60 mm | m2 | 3 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 3 |  |
|  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus | m2 | 3 |  |
|  | Akmens plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 | m2 | 3 |  |
|  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | m2 | 14 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 14 |  |
|  | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | vnt. | 3 |  |
|  | Unitazų įrengimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 2 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu) su durų pritraukimo įtaisu | m2 | 2,1 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 1 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 1 |  |
|  | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 3 |  |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm | m | 3 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 4 |  |
|  | Tūrinio šildytuvo iki 10l montavimas, kai šildytuvas komplekte |  |  |  |
|  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 2 |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikiklis komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 8 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 1 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 0,5 |  |
|  | Skyrius 2-28 patalpos remontas |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m | 35 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 3 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 6 |  |
|  | Sportinės dangos įrengimas, kai guminė dangos storis nuo 1 cm komplekte ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 72 |  |
|  | PVC grindjuosčių įrengimas, kai grindjuostė komplekte | m | 40 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 72 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 12 |  |
|  | Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai 20 proc. tamsinti stiklai | m2 | 22 |  |
|  | Kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimas, kai nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 6,8 kW. Lauko blokus montuoti ant pastato sienos, naudojant specialius sieninius kronšteinus (siekiant išvengti vibracijos į pastatą sumontuoti specialius antivibracinius padus). Reikalavimai kondicionieriams: Šaldymo galia, kW ≥ 6,8; Šildymo galia, kW ≥ 7,0; SEER ≥ 6,1; SCOP ≥ 4,0; Maitinimas 220-240V/1f/50Hz Montuojama „round flow“ arba “multi-split“ tipo sistemos vidinė kasetinė dalis arba analogiška | kompl. | 1 | Numatyti ir įrengti vidaus bloko drenavimo sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose/gofroje; Tarp blokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarp blokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis. |
|  | Skyrius 2-6 (koridorius) patalpos remontas |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m | 88 |  |
|  | Linoleumo grindų dangos išardymas | m2 | 76 |  |
|  | Pertvarų išardymas | m2 | 14 |  |
|  | Kriauklių, praustuvų išardymas | vnt. | 1 |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2-iejų kartų gruntavimas ir glaistymas) | m2 | 230 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 100 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 35 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 2,4 |  |
|  | Dvivėrių plastikinių durų blokų įstatymas su grūdintu įstiklinimų į sienų angas, kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 5 |  |
|  | Vienvėrių durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu), kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 22 | Durų „švari anga“ nemažesnė 90 cm pločio |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas iškertant vagas sienose | m | 100 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 100 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Vidinių švieslangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 4 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 6 |  |
|  | Grindų atskirų vietų betono įdaužų remontas naudojant skiedinį | m2 | 76 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 76 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 76 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 76 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 18 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 5 |  |
|  | Elektros skydelio montavimas, demontuojant seną skydelį | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo automatų montavimas iki 16a | vnt. | 8 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai nuotėkio relė komplekte | vnt. | 3 |  |

Pastaba.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos ir įvertintos visos su numatytų darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.

PRIDEDAMA.

Pastato patalpų planas, pažymėta darbų zona, 1 vnt.