TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Užsakovas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbų pirkimo tikslas – VU, siekdamas įrengti apšvietimą Užsakovui priklausančiose teritorijose, numato įsigyti toliau įvardintus darbus.

  - Leidimai, suderinimai – už leidimus ir (ar) suderinimus su atsakingomis institucijomis, reikalingus darbų atlikimui (pvz., žemės kasimo darbai ir kt.), yra atsakingas Rangovas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – VU viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas (toliau – Darbai).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Rangovas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Darbų teikimo vieta – Vilniaus m., Vilniaus universitetui priklausančios teritorijos.

  - Darbų apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Atskirų Darbų užsakymų vykdymo terminas | Bendras Darbų Užsakymo laikotarpis nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei Darbų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus atlikta visa perkamų Darbų apimtis) |  |  |
|  | Prožektorių ir šviestuvų montavimas, kabelių tiesimas ir pajungimas. | Darbai užsakomi pagal poreikį | ☒ | ☒ | Nustatomas Sutarties 2 skyriuje numatyta tvarka | 24 mėn. bet ne ilgiau nei bus išnaudota pradinės Sutarties vertė |

  - Preliminarios Darbų apimtys, kurios planuojama atlikti per Sutarties laikotarpį, nurodytos šioje techninėje specifikacijoje (2 lentelė).

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu teikiami pagal Užsakovo poreikį. Darbai turi būti atlikti per Užsakovo užsakyme nurodytą terminą sutarties vykdymo metu (Sutarties 2.2 punktas).

- REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Vykdydamas Sutartį, Rangovas turės įrengti prožektorius (Mini Martin Flood light Eco 145 W 24 LED arba lygiaverčius) ant VU pastatų stogų, ant pastatų sienų ir ant esamų apšvietimo stulpų atramų. Montuojant bei pajungiant kabelius, reikės sumontuoti kabelius ant pastato stogų ir sienų, įrengti požeminės kabelių linijas VU teritorijoje, esančiuose skyduose sumontuoti astronominės laiko reles ir automatinius išjungiklius prožektoriams valdyti. |
|  | Kadangi šiuo metu nėra galimybės tiksliai nustatyti prožektorių ir šviestuvų kiekio, kuris bus reikalingas reikiamam apšvietimui įrengti, techninėje specifikacijoje pateikti preliminarūs Darbų kiekiai: - Planuojamas įrengti prožektorių kiekis ant plokščių pastato stogų – preliminariai 80 vnt. - Planuojamas įrengti prožektorių kiekis ant pastato sienų, aukštyje iki 6 metrų – preliminariai 10 vnt. - Planuojamas įrengti prožektorių (šviestuvų) kiekis ant apšvietimo stulpų, kai stulpų aukštis iki 10 metrų – preliminariai 10 vnt. - Planuojamas pakloti kabelių (Cu 3x2,5) kiekis, klojant kabelius į kabelių apsauginį lovelį arba tvirtinant kabelius prie pastato konstrukcijų pastato išorėje – preliminariai 5000 metrų. - Planuojamas pakloti kabelių (Cu 3x2,5) kiekis, klojant kabelius esamomis konstrukcijomis arba tvirtinant kabelį prie sienos pastato viduje – preliminariai 3000 metrų. - Planuojamas pakloti požeminių kabelių (Cu 3x2,5) kiekis, klojant kabelius žemėje apsauginiame vamzdyje (kasant, atviru būdu), gylyje nuo 0,4 iki 0,7 metrų (griovio plotis iki 0,25 m) – preliminariai 300 metrų. - Kabelių apsauginio lovelio (metalinis, cinkuotas 50x100mm) tvirtinimas prie pastato konstrukcijų pastato išorėje. Planuojamas įrengti kiekis – preliminariai 200 metrų. - Kabelių apsauginio lovelio (metalinis, cinkuotas 50x100mm) tvirtinimas prie pastato konstrukcijų pastato viduje. Planuojamas įrengti kiekis – preliminariai 200 metrų. - Astronominių laiko relių ir automatinių išjungiklių (3F iki 125A) montavimas ir pajungimas esančiuose elektros skydeliuose. Planuojamas įrengti kiekis – preliminariai 50 vnt. - Lauko šviestuvų metalinių stulpų antikorozinės dangos atstatymas (rūdžių nuvalymas, dažymas antikoroziniais dažais 2 kartus), kai atramų aukštis iki 10 metrų (planuojamų dažyti stulpų kiekis 12 vnt.) – preliminariai 100 m2. - Nenaudojamų lauko šviestuvų metalinių stulpų demontavimas, kai stulpų aukštis iki 10 metrų – preliminariai 5 vnt. Stulpai turi būti ištraukti iš žemės, supjaustyti ne ilgesniais nei 2 metrai gabalais ir perduoti Užsakovui. Pašalinto stulpo vietoje žemės paviršius išlyginamas. - Apšvietimo stulpo ir stulpo betoninio pagrindo įrengimas žemėje, kai stulpo aukštis iki 8 metrų – preliminariai 5 vnt. |
|  | Apmokėjimas numatomas už faktiškai atliktus Darbus, pagal Pasiūlymo formoje nurodytus įkainius. |
|  | Visas Darbams atlikti būtinas elektrotechnines, paviršiaus apdorojimo ir dažymo bei tvirtinimo medžiagas ir konstrukcijas tiekia Užsakovas. |
|  | Įrankiai, mechanizmai, darbų saugos ir darbų zonos aptvėrimo priemonės, reikalingos atlikti Darbams – Rangovo. Visų šių priemonių, naudojamų Darbams atlikti, kaina turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą. |
|  | Gavus užsakymą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas parengia preliminarų Darbų atlikimo grafiką (savaitės tikslumu) ir jį pateikia derinimui už Sutarties vykdymą Užsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje. Užsakovas Darbų atlikimo grafiką suderina arba pateikia pastabas per 2 (dvi) darbo dienas. Esant pastaboms, Rangovas įvertina pateiktas pastabas per 1 (vieną) darbo dieną. Galutinis suderinimas po visų pastabų įvertinimo atliekamas per 1 (vieną) darbo dieną. |
|  | Atsižvelgiant į Užsakovo, kaip mokymo įstaigos specifiką, Užsakovui pareikalavus, tam tikrose zonose dirbti bus galima tik ribotą laiką arba tik tam tikru paros laiku. |
|  | Atliekant Darbus, Rangovas turi suformuoti ir įrengti Darbų atlikimo zoną taip, kad būtų užtikrinti praėjimai (patekimai) į Užsakovo objektus. Reikalui esant, Darbų atlikimo zona turi būti aptverta. Šios sąnaudos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų savarankišką darbą Užsakovo objektuose, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie dirbs Užsakovo objekte, galiojančias pažymėjimų kopijas, patvirtinančias teisę dirbti elektrotechninius darbus. Sutarties galiojimo metu įvykus darbuotojų pasikeitimams, Rangovas atsiunčia atnaujintą darbuotojų sąrašą ne vėliau, kaip 2 (dvi) darbo dienos iki Darbų pradžios. |
|  | Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų patekimą į Užsakovo objektus, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie vykdys Darbus, sąrašą ir Darbams vykdyti skirtų transporto priemonių sąrašą su jų registracijos numeriais. Sutarties galiojimo metu įvykus darbuotojų pasikeitimams, Rangovas atsiunčia atnaujintą darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą ne vėliau, kaip 2 (dvi) darbo dienos iki Darbų pradžios. |
|  | Paaiškėjus, kad Darbų atlikimui reikalingi leidimai ir (ar) suderinimai su atsakingomis institucijomis (pvz., žemės kasimo darbai ir kt.), apie tokį poreikį Rangovas informuoja Užsakovą. Už leidimų gavimą / suderinimą Užsakovo vardu yra atsakingas Rangovas. Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi reikalingi leidimų ir (ar) suderinimų su atsakingomis institucijomis kaštai. |
|  | Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo vadovautis pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais ir taisyklėmis (aktuali redakcija), reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimo darbus. |
|  | Rangovas turi atlikti Darbus pagal Sutartį, o užbaigus Darbus ir (arba) nutraukus Sutartį, sutvarkyti Darbų zoną ir atstatyti gerbūvį. |
|  | Rangovas yra atsakingas už savo ir savo pasitelktų subrangovų (taikoma, jei pasitelkiami) personalą objekte ir privalo užtikrinti darbų saugą, tinkamą darbo kultūrą, skirti atsakingą darbuotoją, kuris būtų pasiekiamas telefonu ir elektroniniu paštu. Šalys susitaria, kad tinkama darbo kultūra objekte yra suprantama taip: - Rangovo (ir jo samdytų subrangovų) personalas turi dėvėti reikalavimus atitinkančius darbo rūbus ir asmenines saugos priemones, turi darbo pažymėjimus. - Tinkamai pagal įrenginių naudojimo instrukcijas naudoja visą mechaninę ir elektros įrangą, medžiagas ir įrenginius sandėliuoja nustatytose vietose. - Apie Darbų pradžią (atvykus) ir Darbų baigimą (išvykstant) informuojami apsaugos darbuotojai. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Darbų atlikimo vieta yra sutvarkoma ir joje užtikrinama apsauga. Baigus Darbus, apsaugos darbuotojams grąžinami visi paimti patalpų raktai. Daryti VU patalpų raktų dublikatus DRAUDŽIAMA. - Rangovo (ir jo samdytų subrangovų) personalas objekte nerūkys (išskyrus tam skirtas vietas), nemėtys nuorūkų, nešiukšlins, atliekas rūšiuos pagal nustatytą tvarką ir pasirūpins tinkamu jų utilizavimu, o esant būtinumui pristatys reikiamas pažymas iš atliekų tvarkytojų. |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.2. papunktį - paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos / žaliasis reikalavimas | Atitiktį žaliesiems reikalavimams įrodymas: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbų atlikimo metu, Rangovas pasirinktinai taiko: - Statybvietės apšvietimui Rangovas naudoja prožektorius su akumuliatoriais, kurie kraunami iš saulės baterijų. - Įrankių/prietaisų akumuliatoriai yra pakraunami iš saulės baterijų, sumažinant priklausomybę nuo vietinio elektros tiekimo. - Rangovo darbų vadovai atvykta į objektą elektromobiliu. | Rangovas, prieš pradedant Darbus, už Sutarties vykdymą atsakingam Užsakovo asmeniui nurodo, kurio (ių) reikalavimų laikysis Sutarties vykdymo metu, o už reikalavimo vykdymo kontrolę atsakingas už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo asmuo. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Rangovas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Rangovo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Užsakovas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.