TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras planuoja įsigyti didelės galios oro nutraukimo sistemą, skirtą lengvo tankio medžiagų atskyrimui nuo didelio tankio medžiagų (plastikinė pakuotė). Atliekos lanksčių žarnų pagalba nusiurbiamos nuo 1000 mm pločio juostinio konvejerio ir tiekiamos į GAK tipo konteinerį.

- Žemiau nurodyta techninių charakteristikų 1 lentelė apima minimalius oro nutraukimo sistemos reikalavimus, kuriuos privaloma įvykdyti. Tiekėjas, žemiau esančią lentelę turi pridėti prie pasiūlymo.

| Įrangos duomenys: | Atitikimas TAIP/NE, tiksli reikšmė arba komentaras ir pasiūlyme pateiktas dokumentas (brošiūra ir/arba kita techninė dokumentacija lietuvių kalba patvirtinanti konkretaus gaminio atitikimą techninėms specifikacijoms) patvirtinant techninių reikalavimų atitikimą |
| --- | --- |
| - Techniniai duomenys: |  |
| - Mobilus vakuuminis ištraukimo modulis (kartu su valdymo terminalu), lengvai transportuojamas šakinio krautuvo pagalba. |  |
| - Įsiurbimo modulis reguliuojamo aukščio, montuojamas tiesiai ant atliekų padavimo konvejerio arba tiesiai ant būgninio arba žvaigždinio mobilaus sijotuvo. |  |
| - Įsiurbimo modulis montuojamas ant konvejerio, kurio plotis 1000 mm. (pav. 1) |  |
| - Konstrukcinis svoris ne daugiau 1000 kg, matmenys: ilgis ne daugiau 2m, plotis ne daugiau 1,4 m., aukštis ne daugiau 1,5m |  |
| - Galimybė atskirti atliekas nuo dviejų transporterių vienu metu. |  |
| - Nusiurbiama frakcija iki 350 mm x 350mm |  |
| - Lengva prieiga kasdieniniai techninei priežiūrai, valymui. |  |
| - Oro srauto našumas iki 270 m3/val. |  |
| - Variklis – elektrinis 400V trifazis/ galia ne mažesnė kaip 20 kW. Variklio greitis valdomas dažnio keitikliu (t. y. su reguliuojamu ventiliatoriaus sukimosi greičiu). |  |
| - Įrangos komplektacija: |  |
| - Nutraukimo modulis |  |
| - Įsiurbimo moduliai 2 vnt. (montuojami ant konvejerio). |  |
| - Ištraukimo žarnos 2 vnt. x 10 metrų ilgio su pajungimo movomis. |  |
| - Išmetimo žarna 10 metrų ilgio su pajungimo mova. |  |
| - 20 metrų trifazio prailgintojo atitinkančio įrenginio galią. |  |
| - Įrangos instrukcija lietuvių kalba, el. schemos, mechanizmo atitikties pagal ES teisės aktų nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus patvirtinantys dokumentai. |  |
| - Įranga turi būti pažymėta CE ženklu, pateikti sertifikatą. |  |

- Prekės nuo sutarties pasirašymo turi būti pagamintos ir pristatytos bei sumontuotos ne vėliau kaip per 2 mėnesius adresu, Karjero g. 2, Takniškių km. Alytaus raj.

Pav. 1