TechninĖ SPECIFIKACIJA

1. Statybos remonto darbų pirkimo konkurso dalyviai savo pasiūlymuose privalo įvertinti visus Kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos remonto darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei techninę specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Konkurso dalyvių pasiūlymuose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, išpildomosios dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimui parengimą.

3. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Sutarties reikalavimais. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

4. Po Darbų užbaigimo vejos bei skaldos takelių ir/ar šaligatvių atkūrimas, sklypo teritorijos ir esamų dangų atstatymas į buvusį jų stovį, pagal poreikį.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

1. Modulinių lubų specifikacija:

- Mineralinės plokštės;

- Atsparumas santykinei drėgmei – 95RH%;

- Nepalaiko mikroorganizmų augimo;

- Lengvai valomos sausuoju būdu – siurbiamos;

- Atsparumo ugniai klasė A2s1-d0;

- Paviršius lygus;

- Briauna tipas: derinti su Užsakovu;

- Dydis 600x600x15 mm, ±2 mm;

- Šviesos atspindėjimas ne mažiau 83%.

- Šlapiuose patalpose naudojamos skirtas atitinkančias modulines lubas.

2. Akmens masės sienų ir grindų plytelių specifikacija:

- Matmenys (sienų plytelių) ≥ 600,0 mm x 1200,0 mm (derinti su Užsakovu remonto darbų metu);

- Matmenys (grindų plytelių) ≥ 600,0 mm x 600,0 mm (derinti su Užsakovu remonto darbų metu);

- Akmens masės grindų plytelių slidumo klasė ≥ R10.

- Vandens įgeriamumas ne daugiau 0,5%.

- Plytelių storis ≥ 9,0 mm,

- Atsparumo nusidėvėjimui klasė: PEI4.

- Stipris lenkiant ≥1300N.

- Atsparios šilumos pasikeitimui (šilumai, šalčiui, bei šviesai).

- Nekeičia spalvos.

- Atsparumas cheminėms medžiagoms (išskyrus vandenilio fluorido rūgščiai) GA-GLA.

- Dėmių, nešvarumų įgeriamumo klasė 4-a.

Plyteles kloti 2 -5 mm storio siūlėmis. Plytelės turi būti neslidžios, rekomenduojama rinktis plyteles grublėtu paviršiumi. Patalpose, kuriose vaikštoma su avalyne (WC) turi būti įrengtos R10 ir didesnės slidumo klasės plytelės. Prieš pradedant klijuoti plyteles ant sienų, jos turi išbūti panardintos vandenyje apie 20 min, kad pritrauktų drėgmės. Kiekviena plytelė turi būti klijuojama atskirai, pritaikant prie anksčiau priklijuotų. Klijavimui turi būti naudojamas cementinis skiedinys M150 arba M300.

Atstumai turi būti vienodi per visą plytelėmis išklotą plotą. Tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Patikrinus užbaigtos sienos lygumą, skirtumas tarp lygio ir plytelėmis suformuoto lygio, negali viršyti 1mm per 1m. Pasibaigus 24 val. po plytelių klijavimo darbų, tarpai tarp plytelių turi būti užpildomi cemento skiediniu. Visi plyšiai turi būti užpildomi šiuo skiediniu, išskyrus tas vietas, kur plytelės kontaktuojasi su judančiais paviršiais. Ten, kur plytelės liečiasi su judančiais paviršiais, tarpai tarp plytelės ir paviršių turi būti tokio pačio dydžio, kaip ir judančių jungčių / pasijungimų. Tarpai turi būti užpildyti sandarinančiais mišiniais.

4. Durų specifikacija:

- Durys pagamintos iš spygliuočių medienos karkaso arba uždaro metalo profilio >90 mm pločio, dengto MDF, didelio tankumo lygia medžio dulkių plokšte, faneruojamos natūralaus ąžuolo lukšto faneruote. Varčios skydo atsparumas lenkimui >35 MPa. Durų užpildas – medžio drožlių plokštės, mineralinės vata, mineralinė vata ar kitos izoliacinės medžiagos, priklausomai nuo konkrečioms durims keliamų reikalavimų.

- Durų stakta gaminama iš klijuotos medienos, dengtos dažoma lygia medžio dulkių plokšte. Vidaus durų varčia su briaunos užlaida iš klijuoto kietmedžio. Durys, kur reikalinga, turi būti su sandarinančiais tarpikliais ir durų mechanizmas turi lengvai ir tyliai uždaryti duris. Durų varstymo patikimumas – ne mažiau 100 000 ciklų.

- Rakinimo sistema diegiama pagal užsakovo pageidavimą. Cilindrai (spynų šerdys), raktai. Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą. Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų. Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą. Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne mažiau 200 000). Vidaus durų spynos – 3 saugumo klasė, spec. paskirties, padidinto saugumo.

- Rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. Pritaikytos intensyviam naudojimui.

5. Įleidžiamų į pakabinamas lubas LED šviestuvų (panelių) specifikacija:

- Matmenys: apie 595 mm x 595 mm;

- Galia: ne mažiau 36W;

- Skleidžiamos šviesos stiprumas: ne mažiau 3300 lm;

- Elektros pajungimas: 220-240V;

- Šviesos kampas: ne mažiau 120º;

- Atsparumas drėgmei: IP44;

- Šviesos spalva: 4000K.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę.