TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Įsigyjamos duomenų centro tarnybinės stotys (toliau – Įranga), įskaitant šios Įrangos pristatymą ir įdiegimo paslaugas Fondo valdybos duomenų centruose Vilniuje ir Kupiškyje.

  - Atliekant Įrangos diegimo paslaugas Fondo    valdybos informacinės sistemos darbas neturi sutrikti.

  - Siūloma Įranga ir jos komplektuojančios dalys turi būti vieno gamintojo.

  - Siūloma Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. Refurbished) negali būti siūlomi.

  - Siūlomos Įrangos gamintojas* negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 nutarimu Nr. 280.

  - Siūloma Įranga nėra įtraukta į gamintojo End-Of-Sale / End-Of-Sale announcement (pardavimo pabaiga/skelbimas apie pardavimo pabaigą), End-Of-Support (palaikymo pabaiga) sąrašus. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia gamintojo raštą, patvirtinantį kad siūloma Įranga nėra įtraukta į aukščiau minėtus sąrašus.

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba nuorodą į elektroninį katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje, kur yra nurodyti visi specifikacijoje reikalaujami siūlomos Įrangos techniniai parametrai.

  - Visos šiame priede numatytiems darbams reikalingos medžiagos (įrangos tvirtinimo elementai, elektros maitinimo laidai, tinklo komutavimo laidai, optiniai kabeliai ir pan.) turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

  - Reikalavimas tiekėjui. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jeigu tiekėjas pats nėra siūlomos įrangos gamintojas) ir turi turėti teisę parduoti siūlomą įrangą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia tai patvirtinantį gamintojo raštą.

- Lentelė. Modulinės tarnybinės stotys, 12 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai, parametrai (galima siūlyti geresnius) |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis | Nurodyti. |
|  | Gamintojas* | Nurodyti. |
|  | Tarnybinių stočių tipas | Modulinė („blade“ tipo), montuojama į turimą HPE Synergy 12000 modulinių tarnybinių stočių talpyklą. |
|  | Procesorių tipas | X64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Turi būti aparatinio virtualizavimo (angl. hardware-assisted virtualization) palaikymas. |
|  | Procesorių branduolių skaičius ir našumas | 2 vnt. procesoriai. Bendras branduolių skaičius tarnybinėje stotyje –64 branduoliai. „SPECrate 2017_int_base“ testo parodytas našumas pagal viešai prieinamo tinklalapio www.spec.org rezultatus – ne mažesnis nei 834. „SPECrate 2017_fp_base“ testo parodytas našumas pagal viešai prieinamo tinklalapio www.spec.org rezultatus – ne mažesnis nei 643. Matavimai gali būti atlikti bet kokioje siūlomo gamintojo aparatinėje platformoje su siūlomais procesoriais |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau 3072 GB, ne prasčiau DDR5-5600 DIMM tipo atminties. Atminties apsaugos technologijų „Advanced ECC“, „Online spare“ ar lygiaverčių palaikymas. Nurodyti operatyvinės atminties modelį. |
|  | Laikmena operacinei sistemai | Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1 |
|  | Diskai | Ne mažiau kaip 1 vnt. 3,2TB NVMe tipo, kurio DWPD ne mažiau kaip 3. Skaitymo operacijų našumas – ne mažiau kaip 200 000 IOPS, rašymo – ne mažiau kaip 300 000. Pateikti gamintojo patvirtinimą dėl disko našumo. |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota. |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne lėtesnių kaip 25/50 Gb „sulieto“ tinklo (angl. Converged network) sąsajų, užtikrinančių tarnybinės stoties prijungimą prie Ethernet ir Fiber Channel tinklų, bendras suminis visų adapterių pralaidumas – ne mažiau kaip 100Gbps. Turi palaikyti TCP/IP Offload Engine, iSCSI ir FCoE protokolus. Turi būti galimybė kiekvieną sąsają sukonfigūruoti kaip 4 atskiras virtualias sąsajas, kurios tarnybinės stoties būtų traktuojamos kaip fizinės, nustatyti/keisti šių virtualių sąsajų greitaveiką. |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su VMWARE 8. |
|  | Valdymo posistemė | Integruota valdymo posistemė (angl. advanced system management / service processor) nuolatiniam sistemos darbo stebėjimui ir valdymui, skirta užtikrinti stabilų ir ilgalaikį sistemos veikimą. Turi būti galimybė atlikti tarnybinės stoties diagnostiką nuotoliniu būdu. UEFI 2.0 BIOS standartas arba lygiavertis. Turi integruotis į šiuo metu naudojamą „HPE OneView“ programinę įrangą |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo arba kelių gamintojų sertifikuota bendram darbui ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
|  | Pagrindinės charakteristikos | Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
|  | Garantinis aptarnavimas | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija. Gedimų registravimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Reakcijos laikas į pranešimą apie kritinį gedimą (telefonu, e-mail arba gamintojo palaikymo portale) turi būti ne ilgiau kaip 15 min bet kuriuo paros metu. Serviso inžinieriaus atvykimas į vietą 8 valandų bėgyje. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. Turi integruotis į šiuo metu naudojamą „HPE Remote support“ diagnostikos sistemą. Turi būti galimybė įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį, galiojimo laiką. |
|  | Gamintojo kodai | Pateikiamas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |
|  | Įrangos paleidimo darbai: | Tiekėjas privalo: - atlikti įrangos montavimą; - atlikti sisteminės programinės įrangos (Firmware), valdymo programinės įrangos atnaujinimą; - sukonfigūruoti LAN bei SAN tinklų prieigas, paruošti bei sukonfigūruoti tarnybinių stočių profilius (įskaitant sukurti reikiamas SAN zonas); Įdiegus sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad gamintojo serviso centrui 24x7 režimu būtų siunčiami pranešimai apie įrangos techninę būklę. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Tarnybinių stočių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 (įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB) nustatytus kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimus (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0617&from=LT) |

*Siūlomos Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 nutarimu Nr. 280.

________________________