PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Valstybės įmonė Turto bankas Juridinio asmens kodas112021042 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT120210411 Buveinės adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius Banko sąskaita: LT51 7044 0600 0044 3925 (SEB bankas) El. paštas info@turtas.lt Tel. (0~5) 278 09 00 |
| 2. | Pirkimo objektas | Projektavimo paslaugos, kurias sudaro: - Projektinių pasiūlymų parengimas; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas parengtiems projektiniams pasiūlymams; - Kitos šioje Techninėje užduotyje ir Sutartyje aprašytos paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Valstybės kontrolės būstinės, esančios adresu Pamėnkalnio g. 27 / V. Kudirkos g. 15, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas)* Pastaba: * - Tikslus Projekto pavadinimas suformuojamas išnagrinėjus reikiamus suprojektuoti statybos darbus ir patikslinus statybos rūšį. Projekto pavadinimą pasiūlo Projektuotojas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punkto reikalavimus ir suderina jį su Užsakovu. |
| 4. | Statinių adresai | Pamėnkalnio g. 27 / V. Kudirkos g. 15, Vilnius |
| 5. | Statinių patalpų paskirtys ir rodikliai | A korpusas 1B4p - Unikalus numeris – 1095-7008-6014; - Patalpų paskirtis – Administracinė; - Žymėjimas plane – 1B4p; - Statybos metai – 1957; - Bendras plotas – 2 215.70 kv. m; B korpusas 2B2p - Unikalus numeris – 1095-7008-6028; - Patalpų paskirtis – Administracinė; - Žymėjimas plane – 2B2p; - Statybos metai – 1957; - Rekonstravimo metai – 2006; - Bendras plotas – 160,94 kv. m; C korpusas 3B4/p - Unikalus numeris – 4400-0243-3407; - Patalpų paskirtis – Administracinė; - Žymėjimas plane – 3B4/p; - Statybos metai – 2004; - Bendras plotas – 1 451,22 kv. m; |
| 6. | Planuojama statinio statybos rūšis | - Kapitalinis remontas*; - Pastato atnaujinimas (modernizavimas); Pastaba: * - Statinio statybos rūšys tikslinamos projektavimo metu atsižvelgus į priimtus sprendinius, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" reikalavimus. Statybos rūšį nustato Projektuotojas ir suderina ją su Užsakovu. |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 8. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | - Esamos statinio konstrukcijos, inžinerinės sistemos aprašytos pridedamame „Administracinio pastato, esančio Pamėnkalnio g. 27 / V. Kudirkos g. 15 Vilnius, išsamaus Energijos Vartojimo Auditas“ (toliau - EVA); - Esamų konstrukcijų būklė aprašyta pridedamuose pastato kasmetinės apžiūros aktuose. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis |  |
| 9. | Perkamų paslaugų apimtis | Perkamo paslaugos yra Projektinių Pasiūlymų parengimas (toliau tekste - PP): Projektuotojas privalo suteikti Užsakovui tokios apimties projektavimo paslaugas: - Paslaugos atitinkančios Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų norminių teisės aktų reikalavimus; - Šioje sutartyje ir projektavimo užduotyje pateiktus reikalavimus. - Užsakovo poreikių tikslinimas; - Projektavimui būtinų dokumentų gavimas (prisijungimo sąlygos, specialieji reikalavimai ir pan.); - Statinio tyrinėjimai; - Projektinių koregavimas, derinimas su Užsakovu, naudotojais, pastato projekto autoriumi, atsakingomis institucijomis, gretimų sklypų savininkais, pastato, su kuriuo jungiasi tvarkomas pastatas, sklypo savininkais; - Interjero ir eksterjero projekto parengimas; - PP numatytų statybos darbų preliminarios kainos nustatymas; - Viešinimo veiklų organizavimas ir atlikimas; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas; - Autorinių turtinių teisų perleidimas; - Kitos sutartyje ir šioje techninėje užduotyje aprašytos paslaugos; |
| 9.1. | Projektavimo paslaugos | Projektavimo paslaugų rezultatas – parengtas PP pagal Projektavimo užduotyje ir sutartyje numatytus reikalavimus, Valstybės institucijų išduotas prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus ir kitus reikalavimus, taikomus projektavimui bei laikantis galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Projektuotojo parengtų PP apimtis ir detalumas turi atitikti teisės aktuose įtvirtintą PP sudėtį, sutarties ir Projektavimo užduoties reikalavimus, būti pakankama Užsakovo (statytojo) sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) ir parengti Techninį darbo projektą (TDP). Projektavimo paslaugų tikslai: - Įgyvendinti EVA 3 energijos taupymo priemonių grupėje numatytas priemones, pasiekti ne mažesnę kaip B energinio naudingumo klasę (šiuo metu - F ir D) ir EVA numatytus sutaupymus; - Suprojektuoti pastatų statybą, perplanavimą, vidaus bei lauko inžinerines sistemas bei gerbūvio darbus pagal šioje techninėje užduotyje ir jos prieduose, aprašytus reikalavimus. Reikalavimai statybos darbams ir jų apimtys tikslinami ir derinami su Užsakovu ir kitomis suinteresuotomis šalimis projektavimo metu, išnagrinėjus esamą situaciją ir galimas alternatyvas; Projektavimo paslaugos: - Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis EVA išvadomis (3 energijos taupymo priemonių grupė), Užsakovo projektavimo užduoties su priedais, projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo ir dokumentų reikalavimais, atsižvelgiantį Užsakovo ir būsimų pastato naudotojų poreikius bei pastabas projektavimo metu; - Projektuotojas privalo detaliai išnagrinėti prie projektavimo užduoties pridedamus dokumentus ir kitą Užsakovo pateikiamą informaciją; - Esant patalpų išplanavimo neatitikimams su statinio kadastrinių duomenų byla, Projektuotojas privalo projektuoti pagal faktinę situaciją; - Pirminiame projektavimo etape turi būti atliekamas pastato naudotojų poreikių patalpų išplanavimui įvertinimas, preliminarių sprendinių rengimas jų aptarimas ir derinimas su naudotoju ir Užsakovo iki bus priimtas visas šalis tenkinantis rezultatas; - Projektavimo apimčių išgryninimas ir nustatymas pagal Užsakovo ir naudotojo poreikius, statybinių tyrinėjimų duomenis ir kitus surinktus duomenis; - Apibūdinta rekonstrukcijos ar atnaujinimo galimybė. Nustatytos objekto kultūros paveldo vertybės; - Fasadų architektūriniai sprendiniai pirminiame projektavimo etape turi būti derinami su miesto savivaldybės architektūros skyriumi ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atsakingu padaliniu; - Projektuotojas organizuoja pirminių Projekto sprendinių pristatymą Užsakovui ir naudotojui po fasado sprendinių ir preliminarių planų su darbo vietomis bei pagrindine inžinerine įranga (įrangos vietos ir magistralinės trasos) parengimo; - Projektinius sprendinius susiderinti ir gauti sutikimą esamos situacijos keitimui, su pastato autoriumi; - Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir viešinimo procedūrų organizavimas ir atlikimas, jeigu dėl teisės aktų reikalavimų ir priimtų projekto sprendinių tokios procedūros yra privalomos; - Su Užsakovu suderinti preliminarūs planai gali būti keičiami Projektinių pasiūlymų rengimo metu, esant objektyvioms nuo Užsakovo ir / ar Naudotojų nepriklausančioms, aplinkybėms ir gavus Užsakovo pritarimą; - Projektavimo paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis abipusio bendradarbiavimo tarp Užsakovo ir Projektuotojo principais. Projektiniai sprendiniai turi būti iš anksto aptariami ir derinami su Užsakovu, kad būtų taupomas projektavimo laikas. Projektuotojas Projektinių pasiūlymų rengimo metu turi atsižvelgti į Užsakovo teikiamas pastabas Projektiniams pasiūlymams ir koreguoti Projektinius pasiūlymus pagal gautas pastabas, jeigu tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. - Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti taip, kad būtų pakeisti susidėvėję ar techninių reikalavimų neatitinkantys elementai, atlikti statinio tyrinėjimai, įvertinta pastato konstrukcijų būklė, demontuoti nereikalingi pastato elementai ir parinkti reikalingi sprendiniai. Pastatų atnaujinimą projektuoti atsižvelgiant į esamą būklę ir būsimus poreikius bei objekto apžiūrų metu surinktus duomenis; - Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi būti rengiami vadovaujantis VĮ Turto banko Techniniame standarte pastatų projektavimui įrengimui (toliau – Techninis standartas) (pridedama) nustatytais kokybiniais ir kitais reikalavimais; - Projektiniai sprendiniai tarpusavyje būtų susieti, atskiruose Projektinių pasiūlymų dokumentuose bei tarp atskirų Projektinių pasiūlymų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems; - Nustačius informacijos ir sprendinių prieštaravimą ar neatitikimą tarp Projektinių pasiūlymų dokumentų ar atskirų Projektinių pasiūlymų dalių Projektuotojas turi pakoreguoti Projektinius pasiūlymus taip, kad tikslinami sprendiniai nepažeistų Užsakovo interesų, Projekto įgyvendinimo biudžeto ir terminų; - Projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateikiami suvestiniai inžinerinių tinklų planai; - Aktualių Projektinių pasiūlymų versijų bylų suformavimas ir pateikimas Užsakovui Projektinių pasiūlymų tvirtinimui; - Projektuotojas, parengęs Projektinius pasiūlymus, Užsakovui turi papildomai pateikti vieną Projektinių pasiūlymų versiją (redakciją), kurioje turi būti nuasmeninta visa su asmens duomenims susijusi informacija (t.y. turi būti paslėpti ar uždengti visi Projektiniuose pasiūlymuose minimų asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, parašai, gimimo datos, šių asmenų gyvenamieji adresai, telefonai ir kita informacija, kuri leidžia identifikuoti privatų asmenį). |
| 9.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Visų reikalingų prisijungimo ir projektavimo sąlygų, specialiųjų architektūros ir kultūros paveldo reikalavimų užsakymas/ tikslinimas, įskaitant reikalingų dokumentų parengimą, ir gavimas; - Statybiniai tyrinėjimai – Projektuotojas sutarties vykdymo metu privalės įsivertinti būtinų statybinių tyrinėjimų poreikį, informuoti Užsakovą ir inicijuoti būtinus statybinius tyrinėjimus, reikalingus esamai situacijai įvertinti ir projektui parengti. Pirkimą organizuoja ir už tyrinėjimų paslaugas moka Užsakovas.; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas parengtiems Projektiniams pasiūlymams; - Projekto sprendinių derinimas su atsakingomis institucijomis, gretimų sklypų savininkais, pastato, su kuriuo jungiasi tvarkomas pastatas savininkais, ankstesnių projektų autoriais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Reikalingų trečiųjų šalių sutikimų ir suderinimų gavimas; - Jei dėl koregavimo darbų, kurie susiję su parengtų PP klaidomis ir trūkumais, yra būtina gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas susijusias su šių dokumentų gavimu Užsakovui pareikalavus kompensuoja Projektuotojas; - Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, netikslumų, neatitikimų normatyviniams dokumentams ir Užsakovo parengtai projektavimo užduočiai neatlygintinas taisymas, sprendinių detalizavimas ir papildymas, jeigu jų detalumas ir apimtis nėra pakankamas TDP parengti ar statybos darbams atlikti; - Projektuotojas privalo atsakinėti į TDP/Rangos parengimo konkurso metu pateiktus klausimus, susijusius su parengtais Projektiniais pasiūlymais. Atsakymai į pateiktus klausimus turi būti pateikti Užsakovui Sutartyje nustatytu terminu. Atsakymai turi būti aiškūs, išsamūs ir nedviprasmiški. Jeigu reikalinga, kartu su atsakymais turi būti pateikiami patikslini Projekto sprendiniai arba kita informacija; - Dokumentų, brėžinių spausdinimo, kopijavimo, įrišimo ir pateikimo išlaidos. |
| 10. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Paslaugų teikimo terminai nurodyti Sutartyje; - Per Sutartyje nurodytą terminą Projektuotojas privalo parengti PP ir gauti SLD; - Paslaugų teikimo eiga detalizuojama grafike. Grafikas turi būti detalus, atspindėti pasirengimą projektavimo paslaugoms, reikiamų atlikti tyrimų etapus, projektavimo sąlygų etapus, derinimus su suinteresuotomis šalimis, pateikimą Užsakovui ir suderinimo terminus, Projektinių pasiūlymų kiekvienos iš dalių rengimo nuoseklų procesų planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, ryšį tarp atskirų procesų, tarpinius visų etapų atskaitinius etapus, derinimų su Užsakovu etapus; - Nustačius grafiko neatitikimą esamai situacijai, Projektuotojas privalo per 5 darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo pateikti atnaujintą grafiką; |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projektinių pasiūlymų rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti statinio Projektinių pasiūlymų rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus; |
| 12. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | - Pastatas projektuojamas administracinei paskirčiai – valstybės institucijų veiklos vykdymui skirtos biuro patalpos (darbo kabinetai, posėdžių salės, pagalbinės patalpos, dokumentų saugojimo patalpos ir pan.); - Esamuose pastatuose reikia suformuoti du savarankiškai funkcionuojančius biurus skirtus Valstybės kontrolės (VK) ir Viešojo valdymo agentūros (VVA) reikmėms. Abiejuose biuruose turi būti užtikrintas savarankiškas patekimas į patalpas, patekimai į visus aukštus pritaikyti judėjimo negalią turintiems žmonėms; - Numatyti galimybę garažo patalpas, esančias administracinės paskirties pastate (1B4p) pritaikyti administracinei funkcijai; - Planuojamas viso komplekso (A B C korpusų) preliminarus darbo vietų skaičius - 302 darbo vietos; - VK reikmėms būtina suprojektuoti ne mažiau kaip 165 stacionarias kompiuterizuotas darbo vietas (darbo stalas, kėdė, stacionarus monitorius, klaviatūra, kompiuterinė pelė, pasijungimo lizdai). Likusios darbo vietos gali būti integruotos bendrose ir poilsio erdvėse, daugiafunkcėse zonose, susitikimų ir bendradarbiavimo erdvėse; - Siūlant patalpų išdėstymo sprendinius vadovautis, bet neapsiriboti pateikiamais VK poreikiais. Nurodyti patalpų kiekiai ir dydžiai yra pageidaujami, ir gali būti koreguojami, kad pasiekti 165 stacionarias kompiuterizuotas darbo vietas; - VVA reikmėms būtina suprojektuoti ne mažiau kaip 65 stacionarios kompiuterizuotos darbo vietos (darbo stalas, kėdė, stacionarus monitorius, klaviatūra, kompiuterinė pelė, pasijungimo lizdai) (darbo stalas, kėdė, stacionarus monitorius, klaviatūra, kompiuterinė pelė, pasijungimo lizdai). Likusios darbo vietos gali būti integruotos bendrose ir poilsio erdvėse, daugiafunkcėse zonose, susitikimų ir bendradarbiavimo erdvėse; - Siūlant patalpų išdėstymo sprendinius vadovautis, bet neapsiriboti pateikiamais VVA poreikiais. Nurodyti patalpų kiekiai ir dydžiai yra pageidaujami, ir gali būti koreguojami, kad pasiekti 65 stacionarias kompiuterizuotas darbo vietas; - Suplanuotos patalpos ir jų dydžiai turi tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus. Darbo vietos turi atitikti sanitarinių higieninių normų reikalavimus; - Vienai stacionariai kompiuterinei vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 kv. m. darbo patalpos ploto; - Vienoje erdvėje įrengti ne daugiau 6-ių stacionarių kompiuterinių darbo vietų; - Reikalavimai patalpų plotui – projektuojamų patalpų bendrasis ir kabinetinis plotas turi būti projektuojamas atsižvelgiantį Apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017-02-23 įsakymu Nr. 1K-65 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3f07d8124a2a11e78869ae36ddd5784f?jfwid=4t02btfxh). Bendras patalpų plotas, tenkantis vienam naudotojo darbuotojui turėtų neviršyti 17 kv. m, o kabinetinis plotas – 10 kv. m. |
| 13. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | - Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje); |
| 14. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | - Statinių universalus dizainas projektuojamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kitų teisės aktų reikalavimais bei laikantis tarptautiniame standarte ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ aprašytų principų. - Detalūs reikalavimai universalaus dizaino sukūrimui pateikiami Techniniame standarte (pridedama). |
| 15. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projektinių pasiūlymų sprendinių dalis | - Projektuotojas rengdamas PP turi vadovautis Techniniame standarte nustatytais kokybiniais reikalavimais (pridedama); - Projektuojami sprendiniai turi būti tvarūs, sprendimas turi būti įvertinta galimybė naudoti medžiagas iš atsinaujinančių išteklių ir su mažesniu įkūnyto CO2 kiekiu. - Pastatai turi pasiekti EVA nustatytą B energinio naudingumo klasę ir apskaičiuotus sutaupymus. |
| 15.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Sklypo sutvarkymo sprendiniuose pasiūlyti kiemo humanizavimo ir žalinimo sprendinius išsaugant esamus medžius ir pasiūlant daugiau minkštų dangų, želdinimo (įskaitant vertikalų želdinimą) sprendinių, integruojant šiuos sprendinius su numatomomis parkavimo vietomis. Numatyti poilsiui skirtą erdvę su mažosios architektūros elementais, kitus elementus (atliekų rūšiavimo ir surinkimo ir pan.). Numatyti sklandžius pėsčiųjų ryšius tarp sklype esančių pastatų. Numatyti bebarjerius patekimus į pastatus tiek iš gatvių, tiek ir iš kiemo pusės; - Projektuojant automobilių stovėjimo vietas vidiniame kieme numatyti maksimaliai galima (iki 12) automobilių stovėjimo vietų, įskaitant vietas neįgaliesiems (vadovaujantis minimaliomis privalomosiomis normomis pagal galiojančius teisės aktus). Parkavimas po žeme nenumatomas; - Numatyti elektromobilių įkrovos stoteles, dviračių ir paspirtukų stovus/saugyklas su krovimo galimybe; - Numatyti funkcinį ir atmosferinį kiemo apšvietimą; - Suprojektuoti lauko ir fasadų apšvietimą įskaitant su galimybe turėti dekoratyvinį apšvietimą šventinių renginių metu; - Pastato prieigose išsaugoti arba numatyti naują / atnaujinti vėliavų stovų vietą; - Pasiūlyti pastatų gatvės perimetro želdinimo koncepciją išsaugant esamus vertingus augalus, prioritetą teikiant ilgamečiams, lengvai prižiūrimiems želdiniams; - Suprojektuoti sklypo dangų atnaujinimą, numatyti parkavimo vietų žymėjimą; - Įrengti laikiną specialią rūkymo vietą su apsauga nuo vėjo ir lietaus / sniego; - Suplanuoti konteinerių vietas, techninio - aptarnaujančio transporto privažiavimo vietas; - Jei sklype montuojama inžinerinė įranga – nurodyti jos vietą ir aptarnavimo zonas; Teikiamos tipinių vietų sprendinių išklotinės, vizualizacijos. Siūlomų gaminių aprašymai ir pavyzdžių nuotraukos ir nuorodos į gamintojus ar tiekėjus. Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.2. | architektūros daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Architektūriniai sprendiniai apima esamų pastatų išorės atnaujinimo sprendinius, pastatų perplanavimo ir interjero dizaino sprendinius, kartu su kompleksiniais inžineriniais sprendiniais ir pastatų energetinių savybių atnaujinimu, ir sklypo (kiemo) sutvarkymo sprendiniais; - Patalpų dydis ir išplanavimas turi būti pritaikyti dviejų perkeliamų institucijų poreikiams (VK ir VVA). Esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu bei patalpų naudotojais (VK ir VVA) Projektinių pasiūlymų rengimo poreikius galimės koreguoti; - Vertinant patalpų perplanavimą, įvertinti esamų laiptinių matmenis, įvertinti ar jos atitinka Gaisrinės saugos reikalavimus, ar atitinka evakuacijos reikalavimus pagal būsimą patalpų išplanavimą ir numatoma žmonių kiekį patalpose; Eksterjeras: - Projektuojamas stogų, fasadų remontas pagal specialiuosius architektūros reikalavimus, EVA rekomendacijas, atliktų apžiūrų ir tyrimų rezultatus. Turi būti siūlomi 3 stogo ir fasadų remonto sprendinių variantai; - Projektuojamas kiemo, fasado apšvietimas, teikiamos apšvietimo vizualizacijos, parenkami šviestuvai, jų įrengimo vietos, pasiūlomos apšvietimo valdymo sistemos; - Projektuoti šiuolaikiškus pastato langus, vitrinas, pastato fasado medžiagiškumą, spalvinius sprendinius, kurie derėtų prie aplinkos ir teritorijos; - Projektuojami statinių šešėliavimo sprendiniai saugant statinių fasadus, langus nuo tiesioginio saulės poveikio; Pastato vidus: - Projektuojama patalpų vidaus apdaila – grindų dangų keitimas (turi būti įvertinama grindų konstrukcijos keitimo, perdangos poreikis), sienų apdaila, lubų apdaila. Nurodomi apdailų užbaigimo elementai (kompensacinių siūlių, plytelių kraštų apdailos, skirtingų medžiagų sujungimo, slenksčių, lubų ir sienų perimetro užbaigimo/sujungimo elementai). Turi būti siūlomi medžiagų ir spalvų parinkimo deriniai (3 variantai); rengiamos jų vizualizacijos ir apdailos išklotinės. Teikiami numatomų taikyti medžiagų pavyzdžiai; - Projektuojamas vidaus laiptinių remontas, vidaus durų keitimas, inžinerinių sistemų atnaujinimas. Parinkti duris, medžiagiškumą, furnitūrą. Suderinti spalvos parinkimą su supančia aplinka (grindys, sienos, lubos, rankenos, pritraukėjai). Turi būti siūlomi medžiagų ir spalvų parinkimo deriniai (3 variantai); rengiamos jų vizualizacijos ir apdailos išklotinės. Teikiami numatomų taikyti medžiagų pavyzdžiai; - Atitvaros ir pertvaros projektuojamos taip, kad užtikrintų ne žemesnę nei C akustinę klasę. Turi būti pateikiami mazgų ir detalių brėžiniai reikalavimui užtikrinti; - Projektuojami holų, darbo kabinetų, posėdžių salių, susitikimo kambarių, uždarų pokalbių vietų, laisvalaikio erdvių, vaikų kambario, maitinimui skirtų erdvių, ir san. mazgo interjerai, rengiamos jų vizualizacijos ir apdailos išklotinės. Išklotinės rengiamos kiekvieno tipo patalpai. Teikiami numatomų taikyti medžiagų pavyzdžiai; - Projektuojamos patalpų ženklinimo priemonės, patalpų naudotojų logotipų ar identifikavimo priemonių įrengimo vietos; - Suprojektuoti techninį patalpų išpildymą (baldai, šviestuvai, kištukai, jungikliai, veidrodžiai, santechniniai prietaisai ir šių prietaisų priklausiniai, įranga ir kt.). Projektuojami nauji baldai darbo kabinetams, bendroms ir laisvalaikio erdvėms, virtuvėlėms su įranga (tikslinama projektavimo metu), teikiami naujų baldų pavyzdžiai / nuorodos ir gamintojai/pardavėjai; - Parinkti interjero detales/ aksesuarus – kilimai, veidrodžiai, kabyklos, užuolaidos, žaliuzės, minkštieji baldai, salių baldai, darbo kabinetų baldai, durys, rankenos, furnitūra, stiklo pertvaros, apvadai, apdailos elementų užbaigimas ir jungtys (plytelių jungimai, vidiniai ir išoriniai kampai, laiptų užbaigimai, turėklai, sienų ir lubų jungimai, skirtingų dangų suvedimo užbaigimai/perėjimai). Pateikti spalvinius sprendinius. Teikiamos tipinių vietų sprendinių išklotinės, vizualizacijos. Siūlomų gaminių aprašymai ir pavyzdžių nuotraukos ir nuorodos į gamintojus ar tiekėjus. Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.3. | statinio interjero ir eksterjero | - Siekiama vientisos estetiškos ir neiššaukiančios interjero visumos, kuri atspindėtų pastatų naudotojų vertybes ir stilių; - Kurti modernią, jaukią ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką, tuo pačiu atsižvelgiant į pastatų naudotojų darbo pobūdį - derinti tylaus darbo zonas su bendradarbiavimo erdvėmis; - Siūlant patalpų išdėstymo schemas vadovautis darbo vietų pagal darbo pobūdį (angl. Activity based workspace) principais: kurti lanksčias, funkcionalias erdves, vengiant monotoniškų koridorių, monofunkcinių erdvių, siekti kuo efektyvesnio erdvių įveiklinimo; - Numatyti galimybes lengvai transformuoti, apjungti erdves tuo pačiu užtikrinant atitvarų akustines savybes; - Užtikrinti aiškią ir patogią navigaciją ir judėjimą, papildomai pasiūlant informatyvią ir naudotojams draugišką pastato erdvių ženklinimo sistemą; - Visi sprendiniai turi būti draugiški pastatų naudotojams: funkcionalūs, ergonomiški (reguliuojami baldai, lengvai adaptuojamos erdvės ir pan.); - Naudoti ilgaamžes, lengvai prižiūrimas tvarias medžiagas; - Užtikrinti gerą akustinę ir mikroklimato (šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir drėgmės palaikymo) kontrolę, dienos šviesą darbo vietose, pasiūlyti protingo apšvietimo sistemas, saugą užtikrinančias sistemas; - Užtikrinti, kad visos patalpos būtų pritaikytos žmonių su negalia spec. poreikiams, visi sprendiniai turi vadovautis universalaus dizaino principais; - Numatyti erdvių vidaus želdinimo sprendinius; - numatyti estetiškas, komfortabilias, jaukias administracines, viešąsias, salių, laisvalaikio, maitinimo, stogo terasų zonas. Atlikti funkcinį patalpų ir teritorijos zonavimą; - sukurti estetiškas konstrukcijas/pertvaras, baldus, bendrus elementus, mažąją architektūrą panaudojant patalpų ir teritorijos erdves užtikrinant vientisumą ir funkcionalumą; - užtikrinti, kad numatomi baldai, įrenginiai, atskiri elementai ir tokių elementų visuma būtų numatytos ilgalaikiam naudojimui; - numatyti baldų išdėstymą, parinkti patalpų, baldų, interjero detalių, grindų, sienų, lubų, apšvietimo, medžiagiškumą bei spalvines gamas; - apibūdintos apdailos darbų technologijos ir dekoravimo būdai. Parinkti tinkami dekoro elementai. Suderintos dangos, atlikti jų piešiniai. P arinkti šviestuvų modelius, elektros lizdus bei jungtukų modelius parinkimui; - parinkti durų modelius, furnitūrą, medžiagiškumą, spalvinės gamas, (turi būti parengiamas atskiru žiniaraščiu); - parinkti santechnikos prietaisus, priklausinius prie jų, pateikti san. mazgų įrengimo interjerus/išklotines; - Numatyti skaitmeninių lentų ir skydų, sienų reklaminių sprendinių vietas, kurios puikiai matomos lankytojams; - numatyti vietas informaciniams ženklams ir nuorodoms (švieslentės, interaktyvūs infoterminalai, informacijos centras ir t. t.) ir informaciniams ir nukreipiantiesiems žymėjimams bei stendams ar stovams; - numatyti aiškius nukreipiančiuosius žymėjimus užtikrinančius orientaciją/evakuaciją patalpose ir teritorijoje. Žymėjimai, nukreipimai ir informaciniai ženklai turi būti lengvai atnaujinami (t. y. esant poreikiui patogiai pakeičiami); - interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo brėžinių detalumas turi būti pakankamas objekte numatytiems sprendimams įgyvendinti; - turi būti pateikiami remontuojamų patalpų, fasadų, tvarkomos teritorijos, mažosios architektūros elementų, stogo terasos, baldų dizaino sprendinių vizualizacija, schemos, planai, žiniaraščiai, medžiagų ir įrangos specifikacijos; - rengiami dokumentai apie numatytus objektus, elementus turi būti pakankami numatytiems objektams pagaminti, nupirkti, pastatyti, patobulinti, suremontuoti arba pakeisti naujais, eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti.; - Teikiamos tipinių vietų sprendinių išklotinės, vizualizacijos. Siūlomų gaminių aprašymai ir pavyzdžių nuotraukos ir nuorodos į gamintojus ar tiekėjus. |
| 15.4. | konstrukcijų daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Įvertinti stogo, perdangos, rūsio grindų, aukštų grindų konstrukcijų keitimo/tvirtinimo poreikį; - Vertinant patalpų perplanavimą, įvertinti esamų laiptinių matmenis, įvertinti ar jos atitinka Gaisrinės saugos reikalavimus, ar atitinka evakuacijos reikalavimus pagal būsimą patalpų išplanavimą ir numatoma žmonių kiekį patalpose.; - Perplanuoti patekimus į pastato 2-ą aukštą Įvertinti V. Kudirkos pastato laiptinės perprojektavimą; - Planuoti stogo šiltinimo įrengimą, sienų iš išorės šiltinimą; Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.5. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Nurodomas lauko inžinerinių tinklų išdėstymo planas; - Teikiamos tipinių vietų sprendinių išklotinės, vizualizacijos. Siūlomų gaminių aprašymai ir pavyzdžių nuotraukos ir nuorodos į gamintojus ar tiekėjus.; - Projektuojami lauko vandentiekio ir nuotekų (lietaus ir buitinių) tinklai iki prisijungimo taškų pagal išduotas patvirtintas sąlygas (esant poreikiui, tikslinami inžinerinių sistemų apžiūros metu); - Nurodoma gaisro gesinimo įrangos įrengimo vieta; Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.6. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Parengtos inžinerinės įrangos ir išdėstymo schemos ir pagrindinių inžinerinių trasų planai. - Pagal interjero projektą parenkami grotelių, difuzorių pavyzdžiai. Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.7. | elektrotechnikos daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Pasiūlyti protingo apšvietimo sistemas; - Suprojektuoti teritorijos ir pastatų apšvietimą. Numatyti fasado apšvietimo valdymą, apšvietimo spalvų keitimą. Pritaikyti fasado apšvietimą valstybinėms šventėms. Parinkti šviestuvų įrengimo vietas ir pasiūlyti šviestuvus. Pateikti apšvietimo vizualizacijas; - Suprojektuoti tipinių patalų apšvietimo sistemas, parinkti patalpų elektros instaliacijos prietaisai – šviestuvai, kištukiniai lizdai, jungikliai, informaciniai terminalai, rodyklės; - Numatyti elektromobilių įkrovos stoteles, dviračių ir paspirtukų stovus/saugyklas su krovimo galimybe.; Teikiamos tipinių vietų sprendinių išklotinės, vizualizacijos. Siūlomų gaminių aprašymai ir pavyzdžių nuotraukos ir nuorodos į gamintojus ar tiekėjus. Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.8. | elektroninių ryšių daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Nurodamos inžinerinės įrangos patalpų išdėstymo vietos. Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.9. | apsaugos signalizacijos daliai ir gaisrinės signalizacijos daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Nurodoma įeigos kontrolės įrangos lokacija; - Nurodoma vaizdo stebėjimo sistemos stebėjimo kamerų išdėstymo vietos; - Nurodoma gaisrinės centralės lokacija; Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.10. | procesų valdymo ir automatizavimo daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.11. | gaisrinės saugos | Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Parenkami reikiami pastato gaisrinės saugos sprendiniai. Gaisrinės saugos sprendiniai turi atitikti teisės aktų reikalavimus, tačiau turi būti optimalūs ir ne pertekliniai; - Vertinant patalpų perplanavimą, įvertinti esamų laiptinių matmenis, įvertinti ar jos atitinka Gaisrinės saugos reikalavimus, ar atitinka evakuacijos reikalavimus pagal būsimą patalpų išplanavimą ir numatoma žmonių kiekį patalpose. Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.12. | pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo | Numatomi projektuoti sprendiniai*: Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 15.13 | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo | - Pagal sustambintus įkainius turi būti nustatyta objekto preliminari statybos skaičiuojamoji kaina. - Statybos kainą turi būti pagrįsta dvejais ir daugiau būdų. - Viename iš skaičiavimo būdų naudoti: - sustambintus modernizavimo įkainius; - faktines rinkos kainas; - Skaičiavimuose turi atsispindėti atskirų statybos dedamųjų kaštai (bendrastatybiniai darbai, vėdinimas, vėsinimas, šildymas, elektra, silpnos srovės ir pan.). |
| 17. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - Projektinių pasiūlymų rengimo eigoje, projektuojami sprendiniai pateikiami ir aptariami su Užsakovu kas 7 k. d. visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Užsakovo sprendimu aptarimų dažnumas gali būti keičiamas; - Projektavimo metu visi susitikimai protokoluojami. Susitikimus protokoluoja Projektuotojas. Protokolų projektai rengiami ir pateikiami Užsakovui tvirtinimui ir teikiami tvirtinti per 2 d. d. po susitikimo (parengti protokolai turi būti pateikti MS Word formatu, neužrakinti ir lengvai koreguojami, Užsakovo pateiktoje formoje). Užsakovas bet kuriuo metu protokolų rengimą gali perimti ir (arba) grąžinti jų rengimą Projektuotojui. Protokoluose užfiksuotų sprendimų turi laikytis visos Sutarties šalys, esant Užsakovo pageidavimui protokolų tvirtinimas (pasirašymas) vykdomas naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą. |
| 18. | Projektavimo procesų valdymas | - Projektinių pasiūlymų rengimo grafikas rengiamas MS Project arba analogiška programine įranga skirta kalendorinių grafikų rengimui; - Tarpiniai projektiniai sprendiniai pateikiami .pdf formatu arba kitu suderintu formatu; - Galutinės suderintos, patvirtintos Projektinių pasiūlymų dalys turi būti pasirašytos elektroniniais parašais ir pateikiamos .adoc formatu; - Galutiniai brėžiniai papildomai turi būti pateikiami gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word excel ir pan.), tekstinės Projektinių pasiūlymų dalys .pdf formatu; - Visi perdavimo – priėmimo aktai pateikiami tik elektronine forma, pasirašyti elektroniniu parašu .adoc formatu; - Nuotoliniai susirinkimai organizuojami MS Teams platformoje. Susirinkimus organizuoja Užsakovas ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams. |
| 19. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Dokumentai rengiami lietuvių kalba. |
| 20. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projekto dokumentų galutinės versijos pasirašomos ir Užsakovui pateikiamos tokia tvarka: - Tarpiniai dokumentai – tik elektroniniu formatu, .pdf ir/arba .adoc, Užsakovui pareikalavus ir gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word excel ir pan.).; - Projektiniai pasiūlymai – 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, Užsakovui pareikalavus ir gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word excel ir pan.) persiunčiama Užsakovo atstovui elektroninio ryšio priemonėmis. Popierinių formatu projektiniai pasiūlymai pateikiami tik tuo atveju, jeigu dėl teisės aktų reikalavimų derinimams su trečiosiomis šalimis reikalinga teikti popierinius dokumentus. Rengimas minimalus reikalingas popierinių dokumentų kiekis; - Dokumentai po statybą leidžiančio dokumento gavimo pateikiami Užsakovo tvirtinimui - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais, persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis. Pateikiami projekto dokumentai redaguojamais formatais (.dwg, .ifc, word excel ir pan.). Pateikiamas 1 egz. dokumentų popieriniu formatu (suderinus su Užsakovu, gali būti šio reikalavimo vykdymas atidėtas iki Užsakovo pareikalavimo, pateikiant Projektuoto garantinį raštą). |
| 21. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.1. p., taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aprašo 2 priedo 15.1. punkte. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). |
| 22. | Priedai: | - Registrų centro išrašai apie sklypą ir statinius; - ;Statinių kasmetinės apžiūros aktai 2023 ir 2024 metai; - Kadastro duomenų byla; - Topografinė nuotrauka; - Energijos vartojimo auditas; - Naudotojų poreikiai; - Turto banko techninis standartas; - Fasadų skenavimo brėžiniai; - Nuotraukos; - Žemės sklypo dokumentai; - Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas. |

TVIRTINU: Pareigos

_____________________________

(parašas)