Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

KRŪTINĖS LĄSTOS AUTOMATINIS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS (Nr. 10144-1)

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.4. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija, valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai originalo ir lietuvių kalba.

2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.7. Prekei ir jos dalims suteikiamas garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėn.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| 1 PIRKIMO DALIS. KRŪTINĖS LĄSTOS AUTOMATINIS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS – 2 vnt. (šioje lentelėje nurodoma 1 vieneto komplektacija) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
|  | ### Elektromechaninis prietaisas | Būtina |  |  |
|  | ### Konstrukcija | Lenta-pagrindas ant kurios tvirtinasi paspaudėjas. |  |  |
|  | ### Veikimo principas. | - Veikiantis nuo integruotos baterijos. - Krūtinės ląstos paspaudimai (kompresijos), gali būti su aktyvia dekompresija (pakėlimas) |  |  |
|  | ### Lenta-pagrindas | - Su tvirtinimo vieta paspaudėjui - Rentgenu peršviečiama - Su specialiais paciento fiksavimo diržais. - Užtikrina saugų paciento transportavimą. |  |  |
|  | ### Pasirinkimas iš kelių gaivinimo protokolų variantų | - Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai). - Pastovios kompresijos režimai. - Pauzės rėžimas. |  |  |
|  | - Paspaudimo gylis | Ne mažiau nei 5cm. |  |  |
|  | - Paspaudimo dažnio nustatymas | - Ne siauriau nei nuo 100 iki 120k/min reguliuojamas. - Paklaida nedidesnė nei +/-2k/min |  |  |
|  | - Parametrų keitimas nenutraukus gaivinimo | Būtina |  |  |
|  | ### Baterija 1vnt | - Pakraunama Li jonų polimerų arba analogiška - Išimama/įdedama be papildomų įrankių - Tarnauja pilnai pakrovus, įprastinėmis sąlygomis ne mažiau kaip 30 min. - Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso arba su atskiru pridedamu pakrovėju. |  |  |
|  | ### Aliarmų sistema | - Vizualiniai ir garsiniai. - Aliarmo statuso atvaizdavimas – būtina. |  |  |
|  | ### Duomenų perkėlimas į kompiuterį išsaugojimui | Būtina |  |  |
|  | ### Krepšys nešimui | Patogus, dedamas ant pečių, su galimybe susidėti visus priedus. |  |  |
|  | ### Komplektacija | Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta, diržai tvirtinimui, baterija, pakrovimo laidas tiesioginiam baterijos krovimui jos neišimant iš aparato arba pakrovėjas, krepšys nešimui, SD kortelė duomenų įrašymui arba kitas sprendimas duomenų perdavimui į išorinį kompiuterį. |  |  |
|  | ### Apsaugos standartas nuodrėgmės ir dulkių ne prasčiau | Ne mažesnis nei IP33. |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krūtinės ląstos automatinis paspaudimų prietaisas | 2 |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Prekei ir jos dalims suteikiama garantija, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 2 PIRKIMO DALIS. KRŪTINĖS LĄSTOS AUTOMATINIS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS – 2 vnt. (šioje lentelėje nurodoma 1 vieneto komplektacija) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1. | ### Elektromechaninis prietaisas | Būtina |  |  |
| 2 | ### Konstrukcija | Lenta-pagrindas ant kurios tvirtinasi paspaudėjas. |  |  |
| 3. | ### Veikimo principas. | 1. Veikiantis nuo integruotos baterijos. 2. Krūtinės ląstos paspaudimai (kompresijos), gali būti su aktyvia dekompresija (pakėlimas) |  |  |
| 4. | ### Lenta-pagrindas | 1. Su tvirtinimo vieta paspaudėjui 2. Rentgenu peršviečiama 3. Su specialiais paciento fiksavimo diržais. 4. Užtikrina saugų paciento transportavimą. |  |  |
| 5. | ### Pasirinkimas iš kelių gaivinimo protokolų variantų | 1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai). 2. Pastovios kompresijos režimai. 3. Pauzės rėžimas. |  |  |
| 6. | - Paspaudimo gylis | Ne mažiau nei 5cm. |  |  |
| 7. | - Paspaudimo dažnio nustatymas | 1. Ne siauriau nei nuo 100 iki 120k/min reguliuojamas. 2. Paklaida nedidesnė nei +/-2k/min |  |  |
| 8. | - Parametrų keitimas nenutraukus gaivinimo | Būtina |  |  |
| 9. | ### Baterija 1vnt | 1. Pakraunama Li jonų polimerų arba analogiška 2. Išimama/įdedama be papildomų įrankių 3. Tarnauja pilnai pakrovus, įprastinėmis sąlygomis ne mažiau kaip 30 min. 4. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso arba su atskiru pridedamu pakrovėju. |  |  |
| 10. | ### Aliarmų sistema | 1. Vizualiniai ir garsiniai. 2. Aliarmo statuso atvaizdavimas – būtina. |  |  |
| 11. | ### Duomenų perkėlimas į kompiuterį išsaugojimui | Būtina |  |  |
| 12. | ### Krepšys nešimui | Patogus, dedamas ant pečių, su galimybe susidėti visus priedus. |  |  |
| 13. | ### Komplektacija | Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta, diržai tvirtinimui, baterija, pakrovimo laidas tiesioginiam baterijos krovimui jos neišimant iš aparato arba pakrovėjas, krepšys nešimui, SD kortelė duomenų įrašymui arba kitas sprendimas duomenų perdavimui į išorinį kompiuterį. |  |  |
| 14. | ### Apsaugos standartas nuo drėgmės ir dulkių ne prasčiau | Ne mažesnis nei IP33. |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Krūtinės ląstos automatinis paspaudimų prietaisas | 2 |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Prekei ir jos dalims suteikiama garantija, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |