1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Atliekų turėtojas – komunalinių atliekų gamintojas arba asmuo (fizinis, juridinis asmuo bei kitas ūkio subjektas), įregistruotas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, turintis komunalinių atliekų bei apmokestintas vietine rinkliava.

1.2. Darbo valandos – Šiaulių regione esančių atliekų apdorojimo, šalinimo ar saugojimo vietų darbo valandos, viešai skelbiamos VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – ŠRATC) interneto tinklalapyje www.sratc.lt, kuriomis priimamos apdorojimui ar laikinam saugojimui Paslaugos teikėjo atvežtos mišriosios komunalinės, buityje susidarančios pavojingosios, didelių gabaritų, žaliosios, maisto, tekstilės atliekos, naudotos padangos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, kitos atliekos. Darbo valandos Paslaugos teikimo laikotarpiu gali keistis.

1.3. Atliekų apdorojimo įrenginiai – mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginys ), maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo įrenginiai (toliau – MVA) ir Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas (toliau – Sąvartynas, esantys adresu: Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių rajonas. Sąvartyne, MVA ir MBA atliekos priimamos ir tvarkomos vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros išduotais Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimais Nr. 73/T-Š.9-2/2014 ir Nr. T-Š.9-15/2015 (toliau – TIPK leidimai), kurie viešai skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje www.aaa.lrv.lt,  ir ŠRATC direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. VD-77 patvirtintomis Atliekų priėmimo į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną taisyklėmis (toliau – Atliekų priėmimo į sąvartyną taisyklės), kurios viešai skelbiamos ŠRATC interneto tinklalapyje www.sratc.lt.

1.4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė – aikštelė Šiaulių g. 24, Bertužių kaime, Kairių seniūnijoje, Šiaulių rajone, kurioje atliekos priimamos išrūšiuotos ir tvarkomos TIPK leidimų pagrindu. Aikštelės darbo laikas viešai skelbiamas ŠRATC interneto tinklalapyje www.sratc.lt.

1.5. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė – aikštelė Šiaulių g. 24,  Bertužių kaime, Kairių seniūnijoje, Šiaulių rajone, kurioje atliekos priimamos išrūšiuotos ir tvarkomos TIPK leidimų pagrindu. Aikštelės darbo laikas viešai skelbiamas ŠRATC interneto tinklalapyje www.sratc.lt.

1.6. Mišriosios komunalinės atliekos – komunalinės atliekos, likusios po pirminio rūšiavimo. Mišriosioms komunalinėms atliekoms nepriskiriamos pavojingosiosios, didelių gabaritų, žaliosios, maisto, tekstilės atliekos, elektros ir elektroninės įrangos, statybinės, kapinių, teritorijų tvarkymo, gamybinės atliekos, padangos ir kitos atliekos.

1.7. Žaliosios atliekos – sodo ir daržo atliekos (netinkami naudoti vaisiai, daržovės, augalų lapai, nupjauta žolė, smulkios šakos, jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų), šiaudai ir šienas, velėna, pjuvenos ir kt.), kambariniai augalai, gėlės ir kt.

1.8. Konteineris – atliekų rinkimo iš atliekų turėtojų priemonė, kurią aptarnauja Paslaugos teikėjas.

1.9. Konteinerių identifikavimo sistema – Paslaugos teikėjo įsigyta techninė ir programinė įranga, skirta fiksuoti ir perduoti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui duomenis ir įvykius, susijusius su konteinerių aptarnavimu. Reikalavimai konteinerių identifikavimo sistemai nurodyti šios Techninės specifikacijos 10 ir 11 skyriuose.

1.10. Konteinerio žymeklis – konteineryje pritvirtinta identifikacinė RFID žyma, kurioje saugomi konteinerį identifikuojantys duomenys, nurodyti šios Techninės specifikacijos 10 skyriuje.

1.11. Netinkamas naudoti konteineris – antžeminis konteineris, kuris turi bent vieną iš šių defektų: įtrūkęs konteinerio dangtis ar dangčio visai nėra, neveikia arba nėra konteinerio dangčio atidarymo mechanizmo, sugadintas bent vienas konteinerio ratukas, deformuota konteinerio forma, aplaužytos sienelės, yra įtrūkimai ar skylės ant konteinerio sienelių ar dugne. Netinkamas naudoti pusiau požeminis/požeminis konteineris: įmetimo ar ištuštinimo mechanizmas, apsauginė sistema ar kėlimo mechanizmas yra sugedę arba turi kitokių apgadinimų, galinčių turėti įtakos naudotojų bei aplinkos saugumui.

1.12. Perpildytas konteineris – kai konteineris pripildytas komunalinėmis atliekomis virš viršutinio konteinerio krašto ir konteinerio dangtis neužsidaro, taip pat kai  šalia pilno / perpildyto konteinerio palikta komunalinių atliekų.

1.13 Konteinerių užpildymo stebėjimo jutikliai – matavimo sistema, skirta vykdyti nuolatinį pusiau požeminių ir požeminių atliekų konteinerių užpildymo lygio matavimą ir perduoti duomenis į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą.

1.14. Pasiruošimo laikotarpis – terminas, per kurį ruošiamasi Paslaugos teikimui.

1.15. Paslauga – atliekų tvarkytojo, t. y. Paslaugos teikėjo, teikiama komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslauga, pradedama teikti pasibaigus Pasiruošimo laikotarpiui.

1.16. Paslaugos teikėjas – atliekų tvarkytojas, kuris pagal sutartį su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Paslaugos gavėju/Šiaulių miesto savivaldybe teikia komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugą.

1.17. Paslaugos gavėjas – Šiaulių miesto savivaldybė, teisės aktų nustatyta tvarka atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

1.18. Perkančioji organizacija/Administratorius – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/ŠRATC.

1.19. Esamas paslaugos teikėjas – teikėjas, iki Paslaugos teikimo pradžios Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje teikiantis komunalinių atliekų surinkimo ir jų transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) Paslaugą.

1.20. Komunalinių atliekų surinkimo grafikas – reguliarus komunalinių atliekų surinkimas nustatytomis savaitės ir mėnesio dienomis.

1.21. Sunkiai pravažiuojama teritorija – atliekų surinkimo automobiliui dėl blogos kelio dangos ar šalikelėje augančių medžių, kelio užstatymo transporto priemonėmis, pastatytų statinių ar kitų panašaus pobūdžio aplinkybių nepravažiuojama arba sunkiai pravažiuojama teritorija/gatvė/kelias. Sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašą privalo sudaryti Paslaugos teikėjas, atsižvelgdamas į  Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktą preliminarų sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašą (Priedas Nr. 11), ir Paslaugos teikėjo sudarytas Sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašas suderinamas su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi per pasiruošimo laikotarpį.

1.22. Kitos šioje Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.

# 2. PASLAUGOS TURINYS

2.1. Paslaugos teikėjas privalo surinkti Šiaulių miesto atliekų turėtojų komunalines atliekas (mišriąsias komunalines, buityje susidarančias pavojingąsias, didelių gabaritų, žaliąsias, tekstilės atliekas, maisto atliekas, naudotas padangas, buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas), kitas atliekas, nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje, ir transportuoti į apdorojimui skirtas vietas (1 lentelė).

1 lentelė. Atliekų apdorojimo vietos.

| Eil. Nr. | Atliekų pavadinimas | Apdorojimo vietos (įrenginiai)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mišriosios komunalinės atliekos | Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 2. | Didelių gabaritų atliekos | Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 3. | Buityje susidarančios pavojingosios atliekos | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 4. | Naudotos padangos | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 5. | Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 6. | Žaliosios atliekos | Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 7. | Tekstilės atliekos | Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 8. | Maisto atliekos | Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 9. | Statybos ir griovimo atliekos | Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 10. | Medžių šakos, krūmai, eglutės, žaliosios atliekos ne didmaišiuose ar konteineriuose | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 11. | Automobilinės detalės | Jurgeliškių kaimas 9, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas |
| 12. | Užteršta pakuotė | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu: Šiaulių g. 24, Bertužių kaimas, Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas |

* nurodytos apdorojimo vietos (įrenginiai) sutarties galiojimo laikotarpiu gali keistis.

2.2 Atliekos, tinkamos šalinti Sąvartyne, turi atitikti Atliekų priėmimo į sąvartyną taisyklių reikalavimus (žr. www.sratc.lt).

2.3. Atliekos, tinkamos apdoroti didelių gabaritų atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse bei buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punkte, turi atitikti Atliekų priėmimo Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne ir Kairių didelių gabaritų ir kompostavimo aikštelėje instrukcijos, skelbiamos ŠRATC interneto tinklalapyje www.sratc.lt, reikalavimus, taip pat šiame Techninės specifikacijos punkte nurodytų aikštelių ir punkto eksploatavimo taisyklių reikalavimus, skelbiamus ŠRATC interneto tinklalapyje www.sratc.lt.

2.4.  Transportuojant į apdorojimo vietas, surinktas vienos rūšies komunalines atliekas draudžiama maišyti su kitų rūšių komunalinėmis atliekomis.

2.5. Atliekos turi būti surenkamos pagal suderintus su Perkančiąja organizacija / Administratoriumi Paslaugos teikimo grafikus.

2.6. Nuo Paslaugos teikimo pradžios per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti nenutrūkstamą Paslaugos teikimą visoje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

2.7. Konteinerių kiekis, jų talpos, konteinerių pastatymo vietos, surinkimo dažnumas ir kitos charakteristikos turi atitikti reikalavimus, nurodytus šioje Techninėje specifikacijoje.

2.8. Komunalinėms atliekoms transportuoti Paslaugos teikėjas turi naudoti tokias atliekų surinkimo transporto priemones, kurių techninės charakteristikos atitiktų reikalavimus, nurodytus šioje Techninėje specifikacijoje.

2.9. Vykdydamas veiklą, Paslaugos teikėjas privalo vadovautis Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais (toliau – Kokybės reikalavimai), patvirtintais Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, patvirtintais kitais teisais aktais, kurie reglamentuoja atliekų tvarkymą.

2.10. Paslaugos teikėjas atliekų surinkimui naudoja tiek savo, tiek Paslaugos gavėjo ir / ar Perkančiosios organizacijos / Administratoriaus suteiktas atliekų surinkimo priemones (2 lentelė).

2 lentelė. Komunalinių atliekų surinkimui Paslaugos teikimo pradžioje orientacinis atliekų surinkimo priemonių kiekis ir poreikis (vnt.)

| Atliekų turėtojai | Konteinerių skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mišriosioms komunalinėms atliekoms |  |  | Žaliosioms atliekoms |  |  | Tekstilės atliekoms |  |  | Maisto atliekoms |  |  |
|  | Talpa, m3 | Kiekis, vnt. | Priemonių savininkas | Talpa, m3 | Kiekis, vnt. | Priemonių savininkas | Talpa, m3 | Kiekis, vnt. | Priemonių savininkas | Talpa, m3 | Kiekis, vnt. | Priemonių savininkas |
| Individualios namų valdos | 0,12 | 4853 | Administratorius/Perkančioji organizacija | 0,12 | 245 | Administratorius/Perkančioji organizacija |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,24 | 5173 |  | 0,14 | 3504 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,24 | 6746 |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugiabučių namų ir bendro naudojimo konteineriai | 0,77 | 5 | Administratorius/Perkančioji organizacija | 1,1 arba 1,0 m3 maišai | 3258* | Paslaugos teikėjas | 2,5 | 30 | Administratorius/Perkančioji organizacija | 0,24 | 315 | Administratorius/Perkančioji organizacija |
|  | 1,1 | 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 | 304 |  | 3,0 | 109 | Administratorius/Perkančioji organizacija |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 | 45 |  | 5,0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodų bendrijos | 1,1 | 75 | Administratorius/Perkančioji organizacija | 1,1 arba 1,0 m3 maišai | 105 | Paslaugos teikėjas |  |  |  | 0,66 | 100 | Administratorius/Perkančioji organizacija |
| Juridiniai asmenys ir kiti ūkiniai subjektai | 0,12 | 677 | Administratorius/Perkančioji organizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,24 | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,77 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1 | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Įskaitant Šiaulių m. savivaldybės švietimo įstaigoms, sporto centrams, viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms ir socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms suteikti didžiatūriai 1 m3 maišai

# 3. PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS

3.1. Komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) Paslauga apima:

3.1.1. gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų, sodų bendrijų, individualių bei bendro naudojimo antžeminių ir pusiau požeminių/požeminių mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

3.1.2. gyventojų, individualių bei bendro naudojimo, sodų bendrijų, aptarnaujamų viešųjų įstaigų, antžeminių ir pusiau požeminių/požeminių žaliųjų atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

3.1.3 bendro naudojimo, sodų bendrijų maisto atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

3.1.4. bendro naudojimo tekstilės atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

3.1.5. gyventojų, sodų bendrijų didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų atskirą surinkimą apvažiavimo būdu pagal grafiką ir/ar užsakymą;

3.1.6.  atliekų konteinerių aikštelės būklės stebėjimą kiekvieno bendro naudojimo atliekų konteinerių ištuštinimo metu ir netvarkos fiksavimą (fotofiksacijomis, vaizdo registratoriais ar kt.) bei informacijos apie netvarką pateikimą ASMLIS sistemoje; konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarkos ir švarios aplinkos 5 m atstumu aplink konteinerių aikštelę ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvienos konteinerio išorinės kraštinės) užtikrinimą;

3.1.7. surinktų komunalinių atliekų transportavimą tą pačią dieną į atliekų apdorojimo vietas (įrenginius);

3.1.8. naujų savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų aprūpinimą (keitimą) atitinkamo dydžio konteineriais bei netinkamų naudoti konteinerių keitimą; esant poreikiui, papildomų konteinerių suteikimą;

3.1.9. teisingą ir tikslų informacijos įvedimą į konteinerių identifikavimo sistemą apie Paslaugos teikimą;

3.1.10. žodinių ir rašytinių atliekų turėtojų pranešimų operatyvų išnagrinėjimą ir pagarbų komunikavimą;

3.1.11. komunalinių atliekų, kurių surinkimą vykdo Paslaugos teikėjas, vizualinę rūšiavimo kontrolę;

3.1.12. visuomenės informavimą apie komunalinių atliekų surinkimo grafikus bei tvarkymą.

3.2. Daugiabučių namų, sodų bendrijų mišriųjų komunalinių atliekų ir žaliųjų atliekų, maisto atliekų, tekstilės atliekų, individualių valdų mišriųjų komunalinių atliekų, žaliųjų atliekų, juridinių asmenų mišriųjų atliekų konteinerių stovėjimo vietos pateiktos šios Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

3.3. Iš aptarnaujamų objektų surinktas komunalinių atliekų kiekis pateiktas šios Techninės specifikacijos 3 lentelėje.

3 lentelė. 2022–2024 m. surinkti komunalinių atliekų kiekiai, (t)

| Atliekų pavadinimas | Laikotarpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viso: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. iki 09.30 |
|  | Sausis |  |  | Vasaris |  |  | Kovas |  |  | Balandis |  |  | Gegužė |  |  | Birželis |  |  | Liepa |  |  | Rugpjūtis |  |  | Rugsėjis |  |  | Spalis |  |  | Lapkritis |  |  | Gruodis |  |  |  |  |  |
| Mišriosios komunalinės | 1985,10 | 1975,28 | 1750,16 | 1742,02 | 1631,04 | 1595,42 | 1927,56 | 1917,68 | 1771,20 | 1820,36 | 1879,48 | 1834,58 | 1959,88 | 1907,04 | 1765,46 | 1886,66 | 1773,92 | 1597,40 | 1930,62 | 1775,50 | 1773,08 | 1934,42 | 2057,06 | 1911,86 | 1929,52 | 2021,16 | 1894,04 | 1943,72 | 2050,20 | 0 | 1818,82 | 1846,72 | 0 | 1793,58 | 1839,40 | 0 | 22672,26 | 22674,48 | 15893,20 |
| Maisto | 0 | 0 | 62,00 | 0 | 0 | 54,74 | 0 | 0 | 59,82 | 0 | 0 | 55,92 | 0 | 0 | 60,66 | 0 | 0 | 58,48 | 0 | 0 | 65,76 | 0 | 0 | 81,28 | 0 | 0 | 104,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 603,64 |
| Žaliosios | 58,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,36 | 664,31 | 898,62 | 714,70 | 748,68 | 872,70 | 764,96 | 614,40 | 670,79 | 762,23 | 665,98 | 1003,23 | 903,12 | 1183,82 | 1308,82 | 782,20 | 1235,56 | 1098,43 | 1006,21 | 1142,36 | 0 | 817,1 | 1235,57 | 0 | 15,64 | 137,75 | 0 | 6363,74 | 7628,43 | 5852,59 |
| Didelių gabaritų | 22,40 | 23,78 | 7,76 | 25,52 | 15,12 | 14,12 | 10,50 | 9,30 | 10,20 | 17,04 | 18,30 | 60,70 | 72,18 | 74,42 | 82,32 | 76,74 | 69,05 | 56,98 | 33,96 | 21,50 | 36,04 | 64,48 | 51,82 | 63,00 | 44,60 | 49,34 | 59,12 | 31,12 | 38,60 | 0 | 24,19 | 25,26 | 0 | 7,66 | 6,24 | 0 | 430,4 | 402,73 | 390,24 |
| Naudotos padangos | 0,55 | 0,58 | 0,90 | 0,79 | 1,04 | 0,75 | 0,38 | 0,28 | 0,12 | 2,42 | 2,29 | 4,97 | 6,81 | 7,62 | 9,20 | 2,85 | 2,99 | 3,50 | 1,67 | 1,22 | 2,03 | 2,23 | 1,16 | 3,00 | 2,26 | 2,22 | 3,56 | 1,18 | 2,62 | 0 | 5,49 | 3,47 | 0 | 0,22 | 0,65 | 0 | 26,9 | 26,14 | 28,03 |
| Buities pavojingosios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,188 | 0 |  | 0 | 0,16 | 0,10 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,49 | 0,50 |
| Tekstilė | 2,69 | 1,94 | 5,98 | 3,69 | 0,84 | 5,16 | 5,78 | 4,22 | 6,52 | 5,46 | 3,92 | 9,46 | 4,50 | 7,44 | 8,64 | 3,98 | 11,48 | 7,86 | 4,42 | 8,94 | 8,96 | 4,88 | 11,48 | 7,28 | 3,66 | 8,72 | 9,58 | 3,06 | 8,40 | 0 | 2,88 | 7,79 | 0 | 2,66 | 4,66 | 0 | 47,66 | 79,83 | 69,44 |
| Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos | 0,23 | 0,11 | 0,04 | 0 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0,14 | 0,06 | 0,23 | 0,26 | 0,11 | 0 | 0 | 0,34 | 0,16 | 0 | 0,05 | 0,11 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,04 | 0 | 1,12 | 0,63 | 0,89 |
| Viso: | 2069,19 | 2001,69 | 1826,84 | 1772,02 | 1648,12 | 1670,25 | 1944,35 | 1931,48 | 1848,05 | 2384,64 | 2568,44 | 2864,50 | 2758,30 | 2745,46 | 2799,09 | 2735,35 | 2471,94 | 2395,54 | 2733,06 | 2473,14 | 2889,15 | 2909,24 | 3305,34 | 3375,36 | 2762,29 | 3317,00 | 3169,75 | 2986,09 | 3242,57 | 0 | 2668,48 | 3118,81 | 0 | 1819,97 | 1988,74 | 0 | 29542,98 | 30812,73 | 22838,53 |
| Biologiškai nesuyrančios atliekos | 63,5; 203,56; 215,34; 337,52; 42,71; 36,90; 44,78; 43,9; 58,8. 34,22; 38,38; 14,54; 34,04; 4,22; 2,20; 21,64; 29,86; 30,3. |  | 63,5 |  |  | 203,56 |  |  | 215,34 |  |  | 337,52 |  |  | 42,71 |  |  | 36,90 |  |  | 44,78 |  |  | 43,9 |  |  | 58,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 868,82 | 723,89 | 1047,01 |
| Biologiškai suyrančios atliekos |  |  | 34,22 |  |  | 38,8 |  |  | 14,54 |  |  | 34,04 |  |  | 4,22 |  |  | 2,20 |  |  | 21,64 |  |  | 29,86 |  |  | 30,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 163,33 | 146,50 | 209,82 |

# 4. PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ IR TERMINAI

4.1. Paslaugos teikimo laikotarpis – 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, jeigu Sutarties terminas bus pratęstas 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams, tokiam pačiam laikotarpiui, t. y. 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams pratęsiamas ir Paslaugų teikimo terminas.

4.2. Paslaugos teikėjas turi pradėti teikti Paslaugą visoje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje praėjus ne daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe šį terminą pratęsti iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, esant objektyvioms ir reikšmingoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki sutarties sudarymo. Šis terminas laikomas Pasiruošimo laikotarpiu.

# 5. GALIMOS PASLAUGOS TEIKIMO RIZIKOS

5.1. Paslaugos teikimo metu galimos rizikos:

5.1.1. teisės aktų pasikeitimai;

5.1.2. nevienodas ir besikeičiantis aptarnaujamų konteinerių skaičius per visą Paslaugos teikimo laikotarpį;

5.1.3. nevienodas aptarnaujamų konteinerių skaičius kiekvieno apvažiavimo metu;

5.1.4. sezoniniai komunalinių atliekų kiekiai gali kisti;

5.1.5. gyventojų skaičius per Paslaugos teikimo laikotarpį gali keistis;

5.1.6. tikimybė, jog keičiantis teisės aktų reikalavimams dėl atskiro atliekų rūšiavimo ir apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą, didelė dalis gyventojų norės pasikeisti didesnės talpos konteinerius į mažesnės talpos konteinerius;

5.1.7. dėl ne nuo Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus priklausančių priežasčių Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus Paslaugas teikėjui per „Konteinerių web service“ ir „Konteinerių pastatymo webservice“ pateikta informacija gali būti ne visiškai tiksli: konteinerio objektas neapmokestintas vietine rinkliava, todėl neįtrauktas į konteinerių objektų sąrašą, konteinerio objektui nepastatytas konteineris, konteinerio objektas neturi pilno adreso (vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris), dėl tikslios informacijos iš ankstesnio Paslaugos teikėjo stokos konteinerio objektui priskirta per daug ar per mažai konteinerių, neaišku, prie kurio konteinerio objekto priskirti konteinerį ir atvirkščiai bei kiti netikslumai;

5.1.8 Konteinerių remonto poreikio didėjimas. Padidėjus remonto poreikiui, Paslaugos teikėjas turi įvertinti detalių pristatymo rizikas;

5.1.9. atskiro maisto, tekstilės atliekų surinkimo tinklo plėtimas ir/arba surinkimo intensyvumo didėjimas;

5.2. Paslaugos teikėjas, teikdamas Paslaugą pagal Sutartį, turi atsižvelgti į šias galimas rizikas bei imtis visų nuo jo priklausančių priemonių šių ir kitų rizikų įtakos sumažinimui teikiant Paslaugą.

# 6. PASIRUOŠIMAS PASLAUGOS TEIKIMUI

6.1. Pasiruošimo laikotarpiu Paslaugos teikėjas privalo:

6.1.1. Įsigyti visas Paslaugos teikimui reikalingas atliekų surinkimo priemones ir techniką, visuose šiukšliavežiuose įrengti geolokacijos ir konteinerių indentifikavimo sistemas, kitose transporto priemonėse įrengti geolokacijos sistemas, ant konteinerių užklijuoti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus konteineriams suteiktus identifikacinius numerius ir/ar konteinerių žymeklius;

6.1.2. Pasiruošimo laikotarpio pradžioje per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kaip numatyta Sutarties 3 punkte, raštu Perkančiajai organizacijai/Administratoriui pateikti visų darbuotojų, kurie bus atsakingi už Paslaugos teikimą, įskaitant konteinerių identifikavimą, duomenų perdavimą, skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą, kontaktinius duomenis (vardus, pavardes, pareigas, telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus);

6.1.3. Paslaugų teikimo metu  ryšio palaikymui užtikrinti būtiną budėjimą prie telefono darbo dienomis  nuo 8 iki 17 val.; kitomis dienomis ir kitu laiku užtikrinti telefono prijungimą prie autoatsakiklio žinučių įrašymui, kad kiekvienos darbo dienos pradžioje būtų patikrintos žinutės bei į jas atsakyta;  paskirti už tai atsakingus asmenis;

6.1.4. ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bendradarbiaujant su Esamu Paslaugos teikėju, parengti ir pateikti derinimui Perkančiajai organizacijai/Administratoriui konteinerių identifikavimo grafiką (jei Paslaugos teikėjas pasiruošimo paslaugos teikimui laikotarpiu numato esamų identifikatorių keitimą);

6.1.5. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, turi suderinti (suderinimo faktą įforminti raštiškai) su Perkančiąja Organizacija/Administratoriumi per konteinerių identifikavimo sistemą teikiamų duomenų srautų valdymo procesus ir formatus;

6.1.6. Paslaugos teikėjas po suderinimo fakto, kaip numatyta Sutarties 14.4 ir 14.5 punktuose, privalo visus Paslaugos teikimui naudojamus nuosavus ir Perkančiajai organizacijai/Administratoriui priklausančius konteinerius visoms atliekų rūšims suregistruoti, kiekvienam iš jų suteikiant Perkančiosios organizacijos/ Administratoriaus nurodytą identifikacinį numerį, įdiegti atliekų surinkimo konteinerių elektroninę apskaitos sistemą, kuri leistų rinkti ir kaupti informaciją apie faktiškai ištuštintus konteinerius (konteinerio naudotojas, identifikacinis numeris, stovėjimo vieta, talpa, paskirtis, ištuštinimo data ir laikas). Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad Perkančioji organizacija/Administratorius pagal jai suteiktus individualius prisijungimo duomenis, internetu galėtų prisijungti prie Paslaugos teikėjo duomenų bazės, kurioje būtų prieinami duomenys apie veiksmus aptarnaujant identifikuotus konteinerius ir gauti šiame punkte nurodytus duomenis;

6.1.7. Paslaugos teikėjas likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pasiruošimo Paslaugos teikimui termino pabaigos turi parengti komunalinių atliekų surinkimo ir konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus pagal Administratoriaus pateiktą grafikų formą (individualių valdų gyventojų ir juridinių asmenų grafikai privalo likti nepakitę pirmaisiais paslaugos teikimo metais). Turi būti sudaryti grafikai, užtikrinantys atskirą atliekų surinkimą iš individualių valdų, daugiabučių, juridinių asmenų, sodų bendrijų. Paslaugos teikėjas, rengdamas šiuos grafikus, privalo vadovautis galiojančiomis Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-174 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (www.e-tar.lt), bei rekomenduojama atsižvelgti į esamas Paslaugos teikimo dienas aptarnaujamoje teritorijoje (grafikai pateikti www.sratc.lt);

6.1.8. Paslaugų teikėjas privalo bendradarbiauti su Esamu Paslaugos teikėju, derinti konteinerių, kurie priklauso Esamam Paslaugos teikėjui, išvežimo ir pakeitimo Paslaugos teikėjui priklausančiais konteineriais veiksmus, vykdyti kitus veiksmus, būtinus tinkamam įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui;

6.1.9. Netrukdyti Esamam Paslaugos teikėjui, tinkamai teikti Paslaugą.

6.1.10. Atsiradus naujiems atliekų turėtojams, kurie nebuvo įtraukti į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus sąrašus ir kurie nustatyti Perkančiosios organizacijos/Paslaugos gavėjo arba Paslaugos teikėjo iniciatyva, arba esamų atliekų turėtojų naujai suteikiamoms priemonėms, Paslaugos teikėjas juos privalo aprūpinti konteineriais visoms atliekų rūšims.

6.1.11. Paslaugos teikėjas atliekų turėtojams suteiktus ir Perkančiajai organizacijai/Administratoriui priklausančius konteinerius per konteinerių identifikavimo sistemą priskiria prie konteinerių objektų, pritvirtina konteineriams konteinerių žymeklius. Duomenys apie konteinerių priskyrimą objektams turi būti perduoti į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus „Konteinerių pastatymo web service“ duomenų sistemą.

6.1.12. Paslaugos teikėjas visus naudojamus konteinerius turės priskirti prie konkrečiais konteineriais aptarnaujamų objektų stovėjimo vietų/adresų iki Paslaugos teikimo pradžios.

6.1.13. Įvykus įvykiams, kurie trukdo tinkamai pasiruošti Paslaugos teikimui, nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją/Administratorių ir imtis visų galimų veiksmų problemoms išspręsti.

6.1.14. Paslaugos teikėjas turi registruoti visus žodinius bei raštinius pranešimus, nurodant datą, pareiškėjo vardą, pavardę, išsamų skundo (prašymo) priežasties aprašymą.

6.1.15. Pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpio metu Paslaugos teikėjas kartu su Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus paskirtais darbuotojais turi suderinti duomenų perdavimo sistemas bei perduodamų duomenų formatus, unikalius identifikatorius.

6.1.16. Likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki Paslaugos Pasiruošimo laikotarpio pabaigos, pateikti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui ir Paslaugos gavėjui pasiruošimo paslaugos teikimui aktą (toliau – Aktas), kuriame nurodoma informacija:

6.1.17.1. transporto priemonių ir įrangos sąrašas su jų techniniais rodikliais, nurodant, ar jos yra paslaugos teikėjo nuosavos ar pritrauktos nuomos, panaudos ar kt. sutarčių pagrindu, pridedant tokių sutarčių kopijas bei sąraše nurodytų autotransporto priemonių galiojančių registracijos liudijimų tinkamai patvirtintas kopijas;

6.1.17.2. dokumentai, patvirtinantys, kad konkrečios transporto priemonės atitinka keliamus techninius reikalavimus;

6.1.17.3. Paslaugos teikėjo pažyma, patvirtinanti, kad transporto priemonėse įrengtos veikiančios geolokacijos, konteinerių indentifikavimo ir vaizdo stebėjimo sistemos;

6.1.17.4. suderintus Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus Paslaugos teikėjui atliekų turėtojų sąrašus, kuriuose reikalinga nurodyti kiekvieno atliekų turėtojo, kuriam pateiktas konteineris, adresą, konteinerio identifikacinį numerį, tipą (paskirtį), talpą, pateikimo datą. Duomenys turi būti perduoti excel formatu.

6.1.18. Šalims pasirašius pasiruošimo paslaugos teikimui Aktą, laikoma, kad Paslaugos teikimui pasiruošta tinkamai. Laikotarpis iki pasiruošimo paslaugos teikimui Akto pasirašymo nelaikomas faktiniu paslaugos teikimu ir už jį nemokama.

6.1.19. Paslaugos teikėjas nepasiruošęs tinkamam paslaugos teikimui per pasiruošimo laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos neturi teisės į papildomą pasiruošimo termino pratęsimą.

6.1.20. Nepasirašius pasiruošimo Paslaugos teikimo Akto, dėl paslaugos teikėjo kaltės laikoma, kad Paslaugai nepasiruošta, o Perkančioji organizacija/Administratorius turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantu (visu dydžiu), ir, be atskiro įspėjimo, vienašališkai nutraukti Sutartį.

# 7. DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

# 7.1. Mišriųjų komunalinių atliekų surinkimas.

7.1.1. Mišriosios komunalinės atliekos surinkimo iš konteinerių ir transportavimo į jų apdorojimo vietą (įrenginį) metu negali būti maišomos su pakuočių atliekomis ir antrinėmis žaliavomis, žaliosiomis atliekomis, statybos ir griovimo ar kitomis atskirai surenkamomis atliekomis.

7.1.2. Paslaugos teikėjas mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugas teikia naudodamas 0,12–1,1 m3 talpos antžeminius konteinerius ir 3 m3 bei 5 m3 talpos pusiau požeminius/požeminius konteinerius. Paslaugos teikėjo statomi konteineriai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būti saugūs žmonių sveikatai ir aplinkai. Tais atvejais, kai atliekų surinkimui naudojami individualūs konteineriai, konteinerių priėmimo – perdavimo faktas turi būti fiksuojamas pasirašytinai. Atliekų turėtojui atsisakius priimti konteinerius ir (ar) pasirašyti konteinerio panaudos sutartį, Paslaugos teikėjas privalo Perkančiajai organizacijai/Administratoriui pateikti atliekų turėtojo atsisakymą priimti konteinerį patvirtintą jo parašu, o jei atliekų turėtojas atsisako pasirašyti, pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam atliekų turėtojui surašytus individualiai. Dokumentai (tarnybinis pranešimas, aktas ar kt. oficialus raštas) privalo būti registruojami, patvirtinti spaudu ir parašais bei pateikiami Perkančiajai organizacijai/Administratoriui.

7.1.3. Reikalingas konteinerių dydis, jų ištuštinimo dažnumas turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje ir Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Tačiau, jeigu konteinerių ištuštinimo dažnumas neatitinka atliekų turėtojų poreikių, Perkančioji organizacija/Administratorius gali nustatyti ir retesnį/dažnesnį konteinerių tuštinimo dažnumą nei nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui ir Paslaugos gavėjui pranešama raštu.

7.1.4. Atsiradus naujiems atliekų turėtojams, kurie nebuvo įtraukti į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus sąrašus, Paslaugos teikėjas juos privalo aprūpinti konteineriais/pakeisti į didesnės ar mažesnės talpos konteinerius per 2 (dvi) darbo dienas nuo rašytinio pranešimo iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus gavimo dienos. Spalva turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Paslaugos gavėju.

7.1.5. Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus sprendimu, kuris turi būti suderintas su Paslaugos gavėju, konteinerių stovėjimo vietos bei konteinerių skaičius jose gali būti keičiamas, papildomas. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui pranešama raštu. Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinio pranešimo iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus gavimo dienos įvykdyti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodymą ir pateikti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui rašytinę pažymą, patvirtinančią apie nurodymo įvykdymą.

7.1.6. Paslaugos gavėjui patvirtinus ir /ar patikslinus konteinerių stovėjimo vietų ir/ar aikštelių išdėstymo vietas, Paslaugos teikėjas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodymu privalo aprūpinti konteineriais nurodytą (-us) daugiabutį (-čius) namą (-us), sodų bendrijas.

7.1.7.Paslaugos teikimo metu atliekos iš juridinių asmenų turi būti surenkamos atskirais maršrutais ir negali būti surenkamos kartu ir/ar maišomos su iš gyventojų surenkamomis atliekomis.

7.1.8. Paslaugos teikėjas privalo surinkti mišriąsias komunalines atliekas iš visų šiomis atliekomis pripildytų, perpildytų arba nepilnai pripildytų konteinerių visame maršrute. Aptarnaujant atliekų turėtojams priskirtus individualius konteinerius, prieš tokio konteinerio tuštinimą identifikavimo sistemoje turi būti patikrinama informacija apie priemonę (įsitikinama, kad nėra pagrindų priemonei neaptarnauti).

7.1.9. Iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų/gatvių/kelių mišriosios komunalinės atliekos turi būti renkamos transporto priemone, galinčia pravažiuoti tokia teritorija negadinant kelio/gatvės dangos ir/ar kelio elementų, bei turto. Ištuštinti konteineriai turi būti grąžinami į jų nuolatinę buvimo vietą, iš kurios Paslaugos teikėjo personalas juos paėmė, o konteinerių dangčiai turi būti uždaromi. Jeigu konteinerius reikia paimti iš uždaromų patalpų, nuosavų teritorijų, uždarų aikštelių, juos ištuštinus ir grąžinus į vietą durys ir vartai turi likti tokioje pat pozicijoje (atidaryti ar uždaryti) ir tokios pat būsenos (užrakinti ar atrakinti), kaip iki paimant konteinerius ištuštinti. Transporto priemonės turi gebėti įvažiuoti į sudėtingai privažiuojamas teritorijas, kuriose turi būti teikiama paslauga pvz. aptarnaujami individualūs 0,12-0,24 m3 tūrio konteineriai, pusiau požeminiai konteineriai (kurių dalis įrengti daugiabučių namų vidiniuose kiemuose). Esant poreikiui, Paslaugos teikėjas privalo sudaryti atskirus maršrutus šioms teritorijoms aptarnauti. Perkančioji organizacija/Administratorius pateikia preliminarų sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašą (Priedas Nr. 11), kuris pasikeitus aplinkybėms gali būti koreguojamas (Priedas Nr. 11).

7.1.10. Tais atvejais, kai konteineris pripildytas ne mišriosiomis komunalinėmis atliekomis ir/ar šalia konteinerio pridėtos mišriosios atliekos, kurios netilpo į konteinerį, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos, ir, jei tai individualus konteineris, jo netuštinti ir užklijuoti informacinį lipduką apie nustatytą atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą, o, jeigu tai bendro naudojimo konteineris, - Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje; nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos; užpildyti pranešimą, kuris užklijuojamas ant konteinerio, taip informuojant individualiu konteineriu besinaudojantį fizinį ar juridinį asmenį, taip pat juridinį asmenį, ar daugiabutį (-čius), sodų bendrijas, kuris (-ie) turi nuosavą teritoriją ir naudojasi individualiu jam priskirtu bendro naudojimo konteineriu, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo; ištuštinti konteinerį bei surinkti šalia esančias mišriąsias atliekas. Pranešimo kopija kartu su nuotraukomis pateikiama Perkančiajai organizacijai/Administratoriui mėnesio ataskaitose.

Esant pastoviam (ne mažiau kaip 3 kartus iš eilės) bendro naudojimo konteinerio (-ių) perpildymo atvejui, Perkančioji organizacija/Administratorius privalės nuspręsti, ar toje vietoje būtina naudoti papildomą ar didesnės talpos konteinerį ar dažninti atliekų išvežimo grafiką.

7.1.11. Jei tai bendro naudojimo konteineris ir neįmanoma nustatyti konkretaus juo besinaudojančio atliekų turėtojo – informacinis pranešimas dėl netinkamai šalinamų atliekų ir galimų sankcijų, turi būti užklijuojamas ant konteinerio.

7.1.12. Tokie konteineriai ištuštinami kito mišriųjų komunalinių atliekų išvežimo metu, jei konteineryje yra tinkamos vežimui atliekos, išskyrus bendro naudojimo konteinerius, kurie ištuštinami iškart po pranešimo apie neleistinas atliekas.

7.1.13. Jeigu atliekų turėtojui pateikiamas toks rašytinis pranešimas, Paslaugos teikėjas pateikia atitinkamus būtinus administracinės nuobaudos skyrimui dokumentus Perkančiajai organizacijai/Administratoriui kreipimuisi į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotus asmenis dėl administracinės nuobaudos skyrimo.

7.1.14. Atvejais, kai šalia mišriųjų komunalinių atliekų konteinerio (-ių) paliktos ne mišriosios komunalinės atliekos, Paslaugos teikėjas elgiasi kaip nurodyta 7.1.10-7.1.13 (išskyrus 7.1.12 punktą) punktuose.

7.1.15. Paslaugos teikėjas kiekvieno bendro naudojimo atliekų konteinerių ištuštinimo metu privalo stebėti aikštelės tvarkingumą (švarą ir tvarką) ir užtikrinti konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką 5 metrų atstumu aplink konteinerių aikštelę ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės) atliekų surinkimo metu, surinkti išsipylusias ir esančias atliekas ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą. Esant netvarkai, kuri negali būti sutvarkoma atliekų surinkimo metu, Paslaugos teikėjas privalo tai užfiksuoti (fotofiksacijomis, vaizdo registratoriais ar kt.) bei informaciją apie netvarką pateikti ASMLIS sistemoje. Jei bendro naudojimo konteinerių stovėjimo vietose ir/ar aikštelėse šalia mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių yra pastatyti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai, ir šalia jų palikta komunalinių atliekų, Paslaugos teikėjas privalo surinkti išsipylusias ir/arba paliktas tas atliekas, už kurių surinkimą Paslaugos teikėjas yra atsakingas. Atliekos, už kurių surinkimą yra atsakingas Paslaugos teikėjas pagal šią Sutartį  ir kurios yra paliktos šalia konteinerių, bet turi būti transportuojamos tvarkymui į skirtingas apdorojimo vietas, turi būti surenkamos ir transportuojamos atskirai ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių atliekų atsiradimo fiksavimo dienos.

7.1.16. Konteinerių stovėjimo vietų ir/ar aikštelių tvarkymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą.

7.1.17. Atvejais, kai šalia bendro naudojimo mišriųjų komunalinių atliekų konteinerio (-ių) yra pastatyti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriai ir aplinkui pribarstyta ar palikta pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, Paslaugos teikėjas tvarkydamas aikštelę pakuočių atliekas ir antrines žaliavas sudeda į pakuočių rūšiavimo konteinerius.

7.1.18. Atvejais, kai ant konteinerio užklijuotas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus įspėjimas su informacija apie konteinerio netuštinimą („NEIŠTUŠTINTI”) ir/arba nurodymas netuštinti konteinerio pateiktas konteinerių identifikavimo sistemoje, Paslaugos teikėjas privalo netuštinti konteinerio ir fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje.

7.1.19. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl blogų privažiavimo sąlygų (pavyzdžiui, dėl nenuvalyto kelio, nenugenėtų medžių šakų ar esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms) negali ištuštinti konteinerių nustatytą dieną, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje bei nedelsiant žodžiu ar raštu informuoti Perkančiąją organizaciją/Administratorių apie paslaugos neatlikimą. Tokie konteineriai ištuštinami iš karto po kelio nuvalymo, bet ne vėliau kaip po 1 (vienos) darbo dienos, gavus žodinę ar rašytinę informaciją iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus apie blogų privažiavimo sąlygų pašalinimą.

7.1.20. Dėl blogų oro sąlygų ar kitų priežasčių išstumdyti, išvartyti, apversti antžeminiai bendro naudojimo konteineriai po žodinio ar raštiško Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus, Paslaugos gavėjo ar gyventojo pranešimo nedelsiant, bet nevėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas turi būti pastatyti į nuolatinę stovėjimo vietą.

7.1.21. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas moka Sutartyje nustatytas baudas. Perkančioji organizacija/Administratorius gali pareikalauti Paslaugos teikėjo atlikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pavyzdžiui streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas bus atliekamas vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.

7.1.22. Mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo dažnumas pateiktas šios Techninės specifikacijos 4 lentelėje.

# 7.2.  Žaliųjų atliekų surinkimas.

7.2.1. Žaliosios atliekos, surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių ir vežimo metu, negali būti maišomos su mišriomis komunalinėmis atliekomis, pakuočių atliekomis ir antrinėmis žaliavomis ir kitomis atskirai surenkamomis atliekomis.

7.2.2. Paslaugos teikėjas privalės atskirai surinkti žaliąsias atliekas iš šių atliekų turėtojų – 1) individualių valdų, 2) daugiabučių namų, 3) sodų bendrijų, 4) viešųjų įstaigų.

7.2.3. Žaliųjų atliekų surinkimas bus vykdomas naudojant Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus ir Paslaugos teikėjo 0,12 m3-1,1 m3 antžeminius žaliųjų atliekų surinkimo konteinerius, kurie perduoti individualių valdų gyventojams naudojimui ir 3 m3 bei 5 m3 pusiau požeminiais/požeminiais konteineriais ir/ar 1 m3 talpos maišais (tik suderinus su Paslaugos gavėjų/ Perkančiąja organizacija/Administratoriumi), kuriais Paslaugos teikėjas neatlygintinai aprūpins Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodytus atliekų turėtojus. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti 7.2.2. punkte nurodytų atliekų turėtojų poreikius atitinkantį žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių ir maišų skaičių. Maišai gali būti naudojami tik suderinus su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi.

7.2.4. Reikalingas konteinerių ir maišų dydis, jų ištuštinimo dažnumas turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje ir Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Tačiau, jeigu konteinerių ištuštinimo dažnumas neatitinka atliekų turėtojų poreikių, Perkančioji organizacija/Administratorius gali nustatyti ir retesnį/dažnesnį konteinerių tuštinimo dažnumą nei nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui pranešama raštu.

7.2.5. Atsiradus naujiems atliekų turėtojams arba esamiems, kurie nebuvo įtraukti į Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktus sąrašus, Paslaugos teikėjas juos privalo aprūpinti antžeminiais konteineriais, arba didžiatūriais maišais per 2 (dvi) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus gavimo dienos.

7.2.6. Paslaugos teikėjas privalo surinkti žaliąsias atliekas iš visų šiomis atliekomis pripildytų, perpildytų arba nepilnai pripildytų konteinerių visame maršrute.

7.2.7. Ištuštinti konteineriai turi būti grąžinami į jų nuolatinę buvimo vietą, iš kurios Paslaugos teikėjo personalas juos paėmė. Konteinerių dangčiai turi būti uždaryti.

7.2.8. Tais atvejais, kai konteineris pripildytas ne žaliosiomis atliekomis, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos, užpildyti pranešimą, kuris užklijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo. Pranešimo kopija kartu su nuotraukomis pateikiama Perkančiajai organizacijai/Administratoriui mėnesio ataskaitose. Tokie konteineriai ištuštinami sekančio žaliųjų atliekų išvežimo metu, jei konteineryje yra tinkamos šalinimui atliekos.

7.2.9. Paslaugos teikėjas privalo konteinerių ir/ar maišų tuštinimo metu, 5 metrų spinduliu, skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės, surinkti išsipylusias ir esančias žaliąsias atliekas ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą.

7.2.10. Atvejais, kai ant konteinerio užklijuotas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus įspėjimas su informacija apie konteinerio netuštinimą („NEIŠTUŠTINTI”) ir/arba nurodymas netuštinti konteinerio pateiktas konteinerių identifikavimo sistemoje, Paslaugos teikėjas privalo netuštinti konteinerio ir fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje.

7.2.11. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas moka Sutartyje nustatytas baudas. Perkančioji organizacija/Administratorius gali pareikalauti Paslaugos teikėjo atlikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pavyzdžiui streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas bus atliekamas remiantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.

7.2.12. Žaliųjų atliekų surinkimo dažnumas pateiktas šios Techninės specifikacijos 4 lentelėje.

7.3. Maisto atliekų surinkimas.

7.3.1. Maisto atliekos surinkimo iš maisto atliekų surinkimo priemonių ir transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) metu negali būti maišomos su kitomis atskirai surenkamomis atliekomis.

7.3.2. Paslaugos teikėjas privalo organizuoti atskirą maisto atliekų surinkimą.

7.3.3. Maisto atliekų surinkimas vykdomas naudojant Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus ar Paslaugos teikėjo 0,12 m3–1,1 m3 maisto atliekų surinkimo antžeminius konteinerius.

7.3.4. Reikalingas konteinerių ištuštinimo dažnumas turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje numatytą dažnį ir Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Jeigu konteinerių ištuštinimo dažnumas neatitinka atliekų turėtojų poreikių, Perkančioji organizacija/Administratorius gali nustatyti ir retesnį/dažnesnį konteinerių tuštinimo dažnumą, nei nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui ir Paslaugos gavėjui pranešama raštu.

7.3.5. Paslaugos teikėjas privalo surinkti maisto atliekas iš visų šiomis atliekomis pripildytų, perpildytų arba nepilnai pripildytų maisto atliekų surinkimo konteinerių visame maršrute.

7.3.6. Ištuštinti konteineriai turi būti grąžinami į jų nuolatinę buvimo vietą, iš kurios Paslaugos teikėjo personalas juos paėmė. Konteinerių dangčiai turi būti uždaryti, konteineris po aptarnavimo vėl pritvirtintas prie stovo (jeigu aptarnautas konteineris įrengtas su stovu).

7.3.7. Tais atvejais, kai konteineris pripildytas ne maisto atliekomis ir/ar šalia konteinerio pridėtos maisto atliekos, kurios netilpo į konteinerį, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos, ir, jei tai individualus konteineris, jo netuštinti ir užklijuoti informacinį lipduką apie nustatytą atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą, o jeigu tai bendro naudojimo konteineris, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos, užpildyti pranešimą, kuris užklijuojamas ant konteinerio, ištuštinti konteinerį bei surinkti šalia esančias maisto atliekas. Pranešimo kopija kartu su nuotraukomis pateikiama Perkančiajai organizacijai/Administratoriui mėnesio ataskaitose. Esant pastoviam (ne mažiau kaip 3 kartus iš eilės) bendro naudojimo konteinerio (-ių) perpildymo atvejui, Perkančioji organizacija/Administratorius privalės nuspręsti, ar toje vietoje būtina naudoti papildomą ar didesnės talpos konteinerį, ar dažninti atliekų išvežimo grafiką.

7.3.8. Paslaugos teikėjas privalo konteinerių tuštinimo metu, 5 metrų spinduliu, skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės, surinkti išsipylusias ir visas esančias maisto atliekas, už kurių surinkimą yra atsakingas, ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą.

7.3.9. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodymu moka Sutartyje nustatytas baudas. Perkančioji organizacija/Administratorius išimtiniais atvejais gali pareikalauti Paslaugos teikėjo atlikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pavyzdžiui, streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokius aptarnavimus bus vykdomas tais pačiais principais, kaip ir už reguliariai suteiktas paslaugas.

7.3.10. Maisto atliekų surinkimo konteinerių plovimas vykdomas 4 kartus per metus, o vidaus ir išorės dezinfekcija paviršiui aktyvių medžiagų pagalba – po kiekvieno konteinerio ištuštinimo.

7.3.11. Maisto atliekų surinkimo dažnumas pateiktas šios specifikacijos 4 lentelėje.

# 7.4. Didelių gabaritų, buities pavojingų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų bei kitų atliekų surinkimas.

7.4.1. Paslaugos teikėjas privalo apvažiavimo būdu surinkti ir suderinęs su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi pristatyti į šios Techninės specifikacijos 1-ojoje lentelėje nurodytas vietas didelių gabaritų, buityje susidarančias pavojingąsias atliekas, buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas, naudotas padangas šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

7.4.2. Didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei naudotų padangų surinkimo apvažiavimo būdu iš atliekų turėtojų dažnumas pateiktas šios Techninės specifikacijos 4 lentelėje.

7.4.3. Paslaugos teikėjas privalo surinkti šios Techninės specifikacijos 1-osios lentelės 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  punktuose nurodytas didelių gabaritų, buityje susidarančias pavojingąsias atliekas, buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas, naudotas padangas, tekstiles, maisto, žaliąsias atliekas esančias šalia bendro naudojimo atliekų surinkimo aikštelės 5 m spinduliu po netvarkos užfiksavimo 7.1.15 p. nustatyta tvarka.

7.4.4. Atliekos, nurodytos šios Techninės specifikacijos 7.4.3 papunktyje, privalo būti surinktos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Už kitų atliekų (išskyrus didelių gabaritų, buityje susidarančias pavojingąsias atliekas, buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas, naudotas padangas, tekstilės, maisto, žaliųjų atliekų kurių surinkimo sąnaudos turi būti įtrauktos į kainodarą be atskirų įkainių) surinkimą ir transportavimą Paslaugos teikėjui apmokama pagal atskirus pasiūlymo formos 2.5 ir 2.6 eilutėse nurodytus įkainius.

# 7.5. Didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas pagal individualų užsakymą.

7.5.1. Paslaugos teikėjas privalo teikti didelių gabaritų, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo iš gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų paslaugą pagal Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pateiktą individualų užsakymą ir užtikrinti jos teikimą šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

7.5.2. Didelių gabaritų, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo pagal individualų užsakymą paslauga apima (I) Paslaugos teikėjo atvykimą prie užsakymą pateikusio atliekų turėtojo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekto, (II) atliekų pakrovimą į transporto priemonę iš vienos atliekų laikymo/sukrovimo vietos, kurią netrukdomai gali pasiekti Paslaugos teikėjas paslaugos suteikimui, (III) vietos, kurioje buvo sukrautos atliekos sutvarkymą (išsibarsčiusių atliekų surinkimą, sušlavimą).

7.5.3. Paslaugos teikėjas privalo sudaryti sąlygas atliekų turėtojui rinktis paslaugos suteikimo laiką intervale:

darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val.;

šeštadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val.

Reikalavimas suteikti paslaugą atliekų turėtojo pageidaujamu laiku nurodytomis valandomis gali būti nevykdomas tuo atveju, kai tuo pačiu laiku yra numatytas kito atliekų turėtojo užsakymo vykdymas.

7.5.4. Didelių gabaritų, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos  atliekos pagal individualų užsakymą turi būti surenkamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Gavęs informaciją iš Administratoriaus apie reikalingą individualų užsakymą, Paslaugos teikėjas privalo susisiekti su gyventoju per 2 darbo dienas.

7.5.5. Teikiant didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal užsakymą paslaugą, Paslaugos teikėjas privalo pateikti atliekų turėtojui užpildyti atliekų priėmimo deklaraciją ir tik atliekų turėtojui tinkamai ją užpildžius, suteikti paslaugą. Surinktos atliekos į jų sutvarkymo vietas priimamos tik Paslaugos teikėjo atliekų pristatymo metu pateikiamų Administratoriui atliekų turėtojų užpildytų deklaracijų pagrindu. Pastaba: atitinkama deklaracija gali būti užpildoma ir pateikiama Paslaugos teikėjui el. paštu ar kitais Paslaugos teikimo būdais, o ne fiziškai paduodant ir ją atsiimant iš individualaus užsakymo teikėjo.

7.5.6. Teikdamas didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal individualų užsakymą paslaugą, Paslaugos teikėjas turi teisę siūlyti ir teikti atliekų turėtojui kitas, papildomas paslaugas pagal atliekų turėtojo poreikius (pvz. atliekų išnešimą iš patalpų ar pan.), kurios gali būti papildomai apmokamos atliekų turėtojo (Paslaugos teikėjo ir atliekų turėtojo sandoris). Tuo atveju, jeigu Paslaugos teikėjas numato papildomas paslaugas teikti/teikia už papildomą užmokestį iš atliekų turėtojo, tiek papildomų paslaugos siūlymo metu, tiek ir iki pradedant teikti papildomas paslaugas turi būti aiškiai išreikštas papildomos paslaugos atskiro apmokėjimo paties atliekų turėtojo lėšomis poreikis, ir papildomos paslaugos teikiamos tik esant atliekų turėtojo sutikimui.

# 7.6. Tekstilės atliekų surinkimas.

7.6.1. Paslaugos teikėjas privalės atskirai surinkti tekstilės atliekas iš Administratoriaus nurodytų bendro naudojimo konteinerių vietų.

7.6.2. Paslaugos teikėjas tekstilės surinkimo paslaugas teikia naudodamas Paslaugos gavėjo/Administratoriaus ir/ar Paslaugos teikėjo ne mažesnės kaip 2,5 m3 talpos ir didesnius atliekų surinkimo konteinerius.

7.6.3. Paslaugos teikėjas privalo konteinerių tuštinimo metu, 5 metrų spinduliu, skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės, surinkti išsipylusias ir visas esančias tekstiles atliekas ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą.

7.6.4. Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus sprendimu konteinerių stovėjimo vietos gali būti keičiamos, papildomos. Apie tokį sprendimą Paslaugos teikėjui pranešama raštu. Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo raštiško pranešimo iš Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus gavimo dienos įvykdyti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodymą ir pateikti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui rašytinę pažymą, patvirtinančią apie nurodymo įvykdymą.

7.6.5. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas moka Sutartyje nustatytas baudas. Perkančioji organizacija/Administratorius gali pareikalauti Paslaugos teikėjo atlikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pavyzdžiui streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas bus atliekamas remiantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.

7.6.6. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti tekstilės atliekų surinkimą šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

7.6.7. Tekstilės atliekų surinkimo dažnumas pateiktas šios Techninės  specifikacijos 4 lentelėje.

4 lentelė. Komunalinių atliekų turėtojų aptarnavimo būdai ir dažnumai Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

| Atliekų turėtojai |  | Atliekų rūšis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mišriosios komunalinės atliekos | Žaliosios atliekos* | Tekstilės atliekos | Maisto atliekos | Didelių gabaritų ir buityje susidarančios pavojingosios atliekos | Naudotos padangos | Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos | Kitos atliekos nurodytos TS |
| Daugiabučių namų ir bendro naudojimo teritorijos | Aptarnavimo būdas | 0,77-1,1 m³ bendro naudojimo konteineriai | 1,1 m³ konteineriai arba 1 m³ maišai | 2,5 m³ ir didesni bendro naudojimo konteineriai | 0,24 m³ bendro naudojimo konteineriai | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu |
|  |  | 3 m³ ir 5 m³ bendro naudojimo konteineriai | 3 m³ ir 5 m³ konteineriai |  |  |  |  |  |  |
|  | Dažnumas | ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę* | nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal suderintą grafiką, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. | pagal poreikį, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį | ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | Pagal Administratoriaus nurodymą |
| Individualių valdų gyventojai | Aptarnavimo būdas | 0,12 m³-0,24 m³ konteineriai | 0,12 m3 – 0,24 m³ konteineriai |  |  | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu |  |
|  | Dažnumas | ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį | nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d., ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31 d. ne rečiau kaip kartą per mėnesį. |  |  | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus |  |
| Sodų bendrijos | Aptarnavimo būdas | 1,1 m³ bendro naudojimo konteineriai | 1,1 m³ konteineriai arba 1 m³ maišai |  | 0,66 m³ bendro naudojimo konteineriai | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu |
|  | Dažnumas | Nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Nuo spalio 31 d. iki kovo 31 d. ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. | nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal suderintą grafiką, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. |  | ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | Pagal Administratoriaus nurodymą |
|  | Aptarnavimo būdas | 0,12 m³-0,24m³ ** konteineriai |  |  |  | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu | surenkamos apvažiavimo būdu |  |
|  | Dažnumas | ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  |  | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus | ne rečiau kaip 4 kartus per metus |  |
| Juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės, jų filialai ir atstovybės) ir kiti ūkiniai subjektai | Aptarnavimo būdas | 0,12 m³-1,1 m³ konteineriai | 1,1 m³ konteineriai arba 1 m³ maišai*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Dažnumas | Pagal raštiškai suderintą grafiką, bet ne rečiau 1 kartą per mėnesį | nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal suderintą grafiką, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.*** |  |  |  |  |  |  |

* Aptarnavimo dažnumas gali būti keičiamas suderinus su Administratoriumi. Konteinerių turintys užsipildymo daviklius, tai jų ištuštinimas turi būti vykdomas tik jei konteinerių užpildymas yra ne mažiau kaip 80 proc. arba pagal Administratoriaus nurodymą.

** Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą sodo bendrijoje.

*** Tik Šiaulių m. savivaldybės švietimo įstaigoms, sporto centrams, viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms ir socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms suteikti didžiatūriai 1 m3 maišai

# 8. ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO PRIEMONĖS

8.1. Paslaugos teikėjas teikia paslaugą naudodamasis savo transporto priemonėmis (priklausančiomis Paslaugos teikėjui nuosavybės teise arba kitais teisiniais pagrindais). Tai uždari, specialūs, kompaktiški šiukšliavežiai, kurių galingumas ir talpa turi būti tokie, kad tiktų susidarančiam atliekų kiekiui surinkti bei pervežti ir būtų pritaikyti prie Šiaulių miesto infrastruktūros.

8.2. Transporto priemonės – šiukšliavežiai su presais turi būti pritaikyti aptarnauti LST EN 840-1-6, LST EN 13071-1-3 bei kitus Euro Norm DIN EN standartus atitinkančius konteinerius. Transporto priemonės turi būti su hidrauliniais keltuvais, tinkančiais naudojamiems antžeminiams ir pusiau požeminiams/požeminiams konteineriams aptarnauti, kurių pagalba įvairių dydžių konteineriai pakeliami ir ištuštinami į šiukšliavežį. Šiukšliavežių mechanizmai turi būti tokie, kad suteiktų galimybę saugiai ištuštinti konteinerius, jų nesugadinant.

8.3. Paslaugos teikėjas teikia paslaugą naudodamasis spec. autotransporto priemonėmis, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje galiojančius techninius reikalavimus ir atitinkančiomis ne mažesnius kaip „EURO VI D“ reikalavimus.

8.4. Automobilis, kuriuo vykdomas maisto atliekų surinkimas ir transportavimas, be kitų reikalavimų, nurodytų šioje Techninėje specifikacijoje, privalo atitikti šiuos techninius reikalavimus: automobilyje surinktos maisto ir virtuvės atliekos negali būti presuojamos, automobilio talpykla, kurioje transportuojamos maisto ir virtuvės atliekos, negali būti dezinfekuojama, talpyklos ištuštinimo principas ir mechanizmas turi būti tinkami surinktų medžiagų pristatymui ir išpylimui Šiaulių regiono ir maisto virtuvės apdorojimo įrenginiuose (išpylimo vietos detalizacija pateikta Priede Nr. 13).

8.5. Visuose šiukšliavežiuose privalo būti sumontuotos geolokacijos ir konteinerių indentifikavimo sistemos, kaip nurodyta šios Techninės specifikacijos 10 skyriuje. Kitose transporto priemonėse turi būti sumontuotos geolokacijos sistemos.

8.6. Ant kiekvienos transporto priemonės turi būti pateikta informacija apie Paslaugos teikėją (įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris).

8.6. Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

8.7. Transporto priemonių vairuotojai turi laikytis visų kelių eismo taisyklių ir nuostatų, susijusių su automobilių vairavimu ir važiavimu visuomeniniais ir privačiais keliais, įskaitant apribojimus aukščiui, pločiui ir svoriui. Kelių sąlygos ir važiavimo apribojimai, tokie kokius pagrįstai galima numatyti ir kokių protingai galima tikėtis, nebus laikomi pateisinamomis aplinkybėmis paslaugai neteikti, prašyti papildomo apmokėjimo ar kompensacijos.

8.8. Transporto priemonės, mišriųjų komunalinių atliekų, žaliųjų ir maisto surinkimui turi būti sandarios, nepraleidžiančios į išorę iš šių atliekų išsiskiriančių skysčių.

8.9. Iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų/gatvių, taip pat, kai reikalingas privažiavimas konteinerių ištuštinimui daugiabučių namų kiemais (nepasiekiama nuo gatvės), ar kitomis pravažiavimą apsunkinančiomis sąlygomis komunalinės atliekos turi būti renkamos  transporto priemone, galinčia pravažiuoti tokia teritorija negadinant kelio/gatvės, kiemo, aikštelės dangos ir/ar kelio elementų (neužvažiuojant ant bortų, takų, neišvažinėjant žolės) atsižvelgiant, kad kai esant palankioms eismo sąlygoms važiuojamosios dalies plotis gali minimaliai siekti ne daugiau kaip 2500 cm, o esant intensyviam eismui ar kelio užstatymui važiuojamosios dalies plotis gali susiaurėti iki 2400 cm. Esant poreikiui, Paslaugos teikėjas privalo sudaryti atskirus maršrutus šioms teritorijoms aptarnauti. Perkančioji organizacija/Administratorius pateikia preliminarų sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašą (11 Priedas), kuris pasikeitus aplinkybėms gali būti koreguojamas (11 Priedas).

8.10. Visos komunalinių atliekų surinkimą vykdančios transporto priemonės privalo turėti vaizdo registratorius, fiksuojančius kiekvieną Paslaugos suteikimo faktą (turi būti matoma teritorija aplink transporto priemonę, įskaitant atliekų surinkimo faktą) ir išsaugančios vaizdo įrašą ne trumpiau kaip 40 kalendorinių dienų. Paslaugų teikėjas turi pateikti prisijungimus prie išsaugotos vaizdo medžiagos, kad Administratorius, bet kuriuo metu galėtų prisijungti ir peržiūrėti įrašus, taip pat transporto priemonių užfiksuota vaizdo medžiaga ir jos istorija turi būti pateikiama Administratoriui pareikalavus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Visų transporto priemonių vaizdo registratoriai kiekvieną dieną prieš pradedant darbą privalo būti patikrinti, t.y. nuvalyti, siekiant užtikrinti kokybišką fiksavimą ir vaizdo pateikimą. Esant blogoms oro sąlygoms privalo būti dažnesnis vaizdo registratorių patikrinimas darbo metu. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti tinkamą vaizdo registratoriaus veikimą.

# 9. ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI

9.1. Paslaugai teikti naudojami konteineriai, atitinkantys apipavidalinimo ir konstrukcinius LST EN 840-1-6 standarto bei Euro Norm DIN EN arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus, priklausantys Paslaugos teikėjui nuosavybės ar išperkamosios nuomos teisiniais pagrindais (išperkamosios nuomos terminas neturi būti ilgesnis nei konteinerių perdavimo Perkančiajai organizacijai/Administratoriui arba Paslaugos gavėjui nuosavybės teise terminas). Taip pat Paslaugos gavėjui ir/ar Perkančiajai organizacijai/Administratoriui priklausantys specialūs, skirti žaliųjų atliekų surinkimui iš individualių namų antžeminiai konteineriai. Šiuos konteinerius Perkančioji organizacija/Administratorius yra perdavęs individualių namų gyventojams neatlygintinai naudotis.

9.1.1 Paslaugai teikti naudojami Perkančiajai organizacijai/ Administratoriui priklausantys antžeminiai ir pusiau požeminiai/požeminiai konteineriai, atitinkantys apipavidalinimo ir konstrukcinius LST EN 840-1-6, LST EN 13071-1-3 standarto bei Euro Norm DIN EN arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus, skirti mišriųjų ir žaliųjų atliekų surinkimui iš daugiabučių namų, sodo bendrijų, viešųjų įstaigų, bendro naudojimo teritorijų.

9.2 Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus Konteineriai perduodami Paslaugos teikėjui Paslaugos teikimui (iki Paslaugos teikimo termino pabaigos) pasirašant turto perdavimo eksploatuoti susitarimą.

9.3. Paslaugos teikėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu yra atsakingas už konteinerių pastatymo ar keitimo reikalavimų vykdymą, kaip numatyta šiuose pirkimo dokumentuose. Sutarties vykdymo laikotarpiu, naujai statomi ar keičiami konteineriai turi būti nenaudoti ir pagaminti ne seniau kaip 12 mėn. iki sutarties pasirašymo dienos. Spalva turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Paslaugos gavėju.

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu, Paslaugos gavėjo ir/ar Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus sprendimu, paslaugai teikti naudojamų konteinerių skaičius gali būti mažinamas arba didinamas. Paslaugos gavėjui ir/ar Perkančiajai organizacijai/Administratoriui priėmus sprendimą dėl konteinerių mažinimo ar didinimo, Paslaugos gavėjas ir/ar Perkančioji organizacija/Administratorius raštiškai informuoja Paslaugos teikėją apie tokį sprendimą, o Paslaugos teikėjas turi atlikti šiuos pakeitimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, po informacijos gavimo dienos.

9.5. Paslaugos teikėjas privalės papildomai aprūpinti naujus Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje užregistruotus atliekų turėtojus atliekų surinkimo konteineriais, kurių dydis, jų ištuštinimo dažnumas turi atitikti šioje specifikacijoje ir Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėse nurodytus reikalavimus.

9.6. Gautas iš Paslaugos gavėjo ir/ar Administratoriaus atliekų surinkimo priemones, kurios bus naudojamos komunalinių atliekų surinkimui, neatlygintinai išdalinti Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus nurodytiems atliekų turėtojams ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo priemonių gavimo dienos.

9.7. Perkančiajai organizacijai/ Administratoriui užregistravus naują atliekų turėtoją bei raštiškai informavus apie tai Paslaugos teikėją, šis per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos privalo aprūpinti atliekų turėtoją atitinkamo dydžio konteineriu.

9.8. Pavogtus arba netinkamus naudoti konteinerius (ne dėl atliekų turėtojų kaltės) Paslaugos teikėjas turi pakeisti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas to paties dydžio ir taip pat aptarnaujamais konteineriais. Sutarties galiojimo laikotarpiu pavogtų, sugadintų ir techniškai netvarkingų konteinerių pakeitimai yra įskaičiuojami į Pasiūlymo kainą ir Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus Paslaugos teikėjui papildomai nebus kompensuojami. Už negarantinių pažeidimų sutvarkymą/pašalinimą – atsakingas Paslaugos teikėjas.

9.9. Visi konteinerių pakeitimai turi būti fiksuojami konteinerių identifikavimo sistemoje ir perduodami Perkančiajai organizacijai/ Administratoriui.

9.10. Mišriosioms komunalinėms atliekoms surinkti turi būti naudojami (aprūpinami):

- 1,1 m3 talpos bendro naudojimo konteineriai daugiabučių namų gyventojams, sodo bendrijoms. Jeigu dėl žemės naudojimo apribojimų ar kitų priežasčių neįmanoma parinkti jų stovėjimo vietos, daugiabučių namų, kuriuose yra ne daugiau nei 4 butai, gyventojai gali būti aprūpinami atskirais 0,12–0,24 m3 talpos konteineriais;

- 0,12–0,24m3 talpos konteineriai individualioms valdoms;

- 0,12–1,1 m3 talpos konteineriai juridiniams asmenims bei kitiems ūkio subjektams.

9.11. Žaliosioms atliekoms surinkti turi būti naudojami:

- 0,12–0,24m3 talpos konteineriai individualioms valdoms;

- 1,1 m3 talpos konteineriai arba 1 m3 talpos maišai daugiabučiams namams, sodų bendrijoms, viešosioms įstaigoms. Naudojamų konteinerių spalva turi skirtis nuo mišriųjų atliekų konteinerių spalvos ir turėti aiškiai matomą užrašą apie surenkamas atliekas. Spalva turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir Paslaugos gavėju.

9.11.1. Maisto atliekoms surinkti turi būti naudojami (aprūpinami):

- 0,12–1,1 m3 talpos konteineriai;

9.12. Tekstilės atliekoms surinkti turi būti naudojami bendro naudojimo ne mažesni nei 2,5 m3 ir didesnės talpos konteineriai.

9.13. Konteineriai, kurių talpa 0,12–1,1 m3, turi būti tokios konstrukcijos, kad juos būtų įmanoma pakelti automatizuotu keltuvu, sumontuotu ant transporto priemonės.

9.14. Ant konteinerių priekinės dalies, turi būti pateikta aiškiai matoma informacija apie konteinerio paskirtį, apie Paslaugos teikėją (įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris).

9.15. Mišriųjų komunalinių ir žaliųjų atliekų 1,1 m3 talpos surinkimo konteineriai turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų patogūs naudojimui: su ratukais ir stabdžių mechanizmu, su kupoliniu slankiojančiu dangčiu, nepraleidžiantys skysčių. Negali būti naudojami sulaužyti, sulankstyti, surūdiję, apdegę, neužsidarantys ar kitokių ženklių trūkumų turintys konteineriai.

9.16. Atliekų surinkimo konteinerių priežiūra.

9.16.1. Bendro naudojimo konteineriai plaunami pagal poreikį: kai nešvari konteinerio išorė, priskretęs, aplipęs atliekų dariniais vidus, sklinda pūvančių atliekų kvapas. Konteineriai dezinfekuojami ir plaunami šiltuoju metu laiku ne mažiau kaip 4 kartus (gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir/arba rugsėjo mėnesiais), tačiau taip pat pasilieka galimybę reikalauti Paslaugos teikėjo suteikti tokią paslaugą ir dažniau. Pusiau požeminiai/požeminiai konteineriai prižiūrimi vadovaujantis pateiktomis gamintojų instrukcijomis.

9.16.2. Bendro naudojimo konteinerių plovimu ir dezinfekavimu rūpinasi Paslaugos teikėjas, o individualių namų valdų, juridinių asmenų ir kitų ūkinių subjektų – patys atliekų turėtojai.

9.16.3. Kitą dieną po konteinerių plovimo ir dezinfekavimo darbų, Paslaugos teikėjas raštu informuoja Perkančiąją organizaciją/Administratorių, kokiais adresais buvo atlikti darbai. Perkančioji organizacija/Administratorius patikrina, ar atlikti plovimo ir dezinfekavimo darbai. Nustačius, kad darbai buvo neatlikti, Paslaugos teikėjui taikomos Sutartyje numatytos sankcijos.

9.16.4. Susidariusius įvairius skysčius pusiau požeminio/požeminio konteinerio talpykloje būtina išpumpuoti siurblio pagalba. Pašalinus skysčius, talpyklą reikia dezinfekuoti biologiškai iriomis priemonėmis.

9.17. Paslaugos teikėjas atsako už bendro naudojimo konteinerių techninę būklę.

9.17.1. Kiekvienąkart ištuštinant konteinerį, būtina patikrinti jo techninę būklę.

# 9.17.2. Sugadintas ar techniškai netvarkingas antžeminis konteineris, pusiau požeminio/požeminio konteinerio talpykla, maisto atliekų konteinerio stovas turi būti pakeistas kitu tokios pačios talpos, rūšies ir kokybės arba suremontuotas.

# 9.17.3. Patikrinus pusiau požeminio/požeminio konteinerio techninę būklę (durelių, dangčio, talpyklos, kablių, grandinių ir kt.) ir nustačius defektą, raštu informuoti Perkančiąją organizaciją/Administratorių. Draudžiama tuštinti konteinerį, jei yra gedimų, galinčių turėti įtakos naudotojų bei aplinkos saugumui. Nustačius gedimą garantinio konteinerių aptarnavimo laikotarpiu, apie tai informuoti Perkančiąja organizaciją/Administratorių nedelsiant, pasibaigus konteinerių garantiniam laikotarpiui – imtis priemonių, kad gedimas būtų pašalintas. Sugadintas konteineris turi būti uždaromas kaip netinkamas naudojimui, apjuosiant STOP juostą, kol bus sutaisytas, ir per 24 val. turi būti pristatomas (i) papildomas (i) antžeminis (iai) konteineris (iai) pagal susidarantį atliekų kiekį ir konteinerio paskirtį.

# 9.17.4. pusiau požeminių/požeminių konteinerių grandinės, dangčio montavimo prie rėmo taškai, konteinerio durelių montavimo taškai ir/ar kitos slankiojančios dalys turi būti sistemingai sutepami. Prieš sutepant požemines konteinerio dalis, jas būtina kruopščiai nuvalyti. Vietas, kurios turi būti sutepamos, būtina aprūpinti tepalu ne rečiau nei nurodyta gamintojo instrukcijose.

9.17.5 Maisto atliekų surinkimo konteineriuose, kurių tūris 0,24 m3, turi būti reguliariai kas 2 metus keičiami biofiltrai: pirmas keitimas privalės būti įvykdytas nuo 2025 m lapkričio 1 d. iki 2025 m gruodžio 31 d., o Paslaugos teikėjas privalės pateikti aptarnavimą įrodančius dokumentus.

9.17.6. Pavogtas konteineris ar jo dalys turi būti pakeisti kitu tokios pačios talpos, rūšies ir kokybės konteineriu/dalimi.

9.18. Dėl atliekų turėtojo kaltės tapęs netinkamas naudoti individualaus naudojimo atliekų surinkimo konteineris, atliekų turėtojo sąskaita turi būti pakeistas ar suremontuotas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo apie netinkamumą dienos.

9.19. Visi Paslaugos teikimui naudojami konteineriai privalo būti su aktyviais Paslaugos teikėjo konteineriams suteiktais identifikaciniais numeriais ir/ar konteinerių žymekliais, ant konteinerių turi būti užklijuoti konteinerių inventoriniai numeriai, informaciniai lipdukai. Informaciniai lipdukai, konteinerių inventoriniai numeriai turi būti suderinti su Perkančiąją organizaciją/Administratoriumi.

# 10. TRANSPORTO PRIEMONIŲ GEOLOKACIJOS, IDENTIFIKAVIMO ĮRANGOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS SPECIFIKAVIMAS

10.1. Transporto priemonių, aptarnaujančių Šiaulių miesto savivaldybės teritoriją, geolokacijos duomenys pateikiami realiu laiku (ne didesniu nei 1 min. vėlavimu (su tam tikra sistemine paklaida)). Geolokacijos duomenų stebėjimo sistemoje turi būti galimybė matyti ir panaudoti ne mažiau nei šiuos duomenis ir funkcijas:

10.1.1. Transporto priemonės valstybinis numeris;

10.1.2. Data ir laikas;

10.1.3. Vietos koordinatė pagal GPS;

10.1.4. Transporto priemonės judėjimas realiu laiku (lokacija, judėjimo greitis, kryptis) su atvaizdavimu žemėlapyje, įskaitant sustojimus;

10.1.5. Transporto priemonės judėjimo duomenų istorija (maršrutas, važiavimo ir sustojimo laikas) už ne trumpesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį;

10.1.6. Ataskaitos su filtravimu pagal transporto priemonę/-es, datą, apie nuvažiuotą kiekvienos transporto priemonės atstumą, sustojimų skaičių, kelionės trukmę ir pan. su judėjimo duomenimis susijusiomis aplinkybėmis.

10.2. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už Paslaugos gavėjo ir Administratoriaus atliekų surinkimo, monitoringo ir logistikos programinių įrangų suderinimą.

10.3. Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema automatinio mobilaus duomenų perdavimo pagrindu (ar kitu lygiaverčiu duomenų perdavimo būdu) pagrindu, turi susidėti mažiausiai iš:

# 10.3.1. GPS daviklio, leidžiančio nustatyti transporto priemonės padėtį bei konteinerio (-ių) ištuštinimo vietą;

10.3.2. GSM modemo, skirto perduoti duomenis GSM tinklu (ar kito lygiaverčio duomenų perdavimo įrenginio);

# 10.3.3. Žymeklių (konteinerių identifikavimo kortelių) skaitytuvų, leidžiančių užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą;

# 10.3.4. kitos Paslaugos užtikrinimui reikalingos įrangos.

10.4. Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema privalo užtikrinti šių duomenų registravimą ir perdavimą (ne ilgesnės trukmės vėlavimu, nei galima sisteminė paklaida):

10.4.1. Identifikuoto konteinerio ištuštinimo faktas:

# 10.4.1.1. Transporto priemonės valstybinis numeris;

10.4.1.2. Konteinerio unikalus numeris;

# 10.4.1.3. Konteinerio ištuštinimo data ir laikas;

10.4.1.4. Konteinerio ištuštinimo koordinatė pagal GPS;

# 10.4.1.5. Konteinerio perpildymo mišriomis komunalinėmis atliekomis faktas;

10.4.1.6. Konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis;

# 10.4.1.7. Konteinerio ir (arba) vietovės nuotrauka.

10.4.2. Identifikuoto konteinerio neištuštinimo priežastys:

10.4.2.1. Transporto priemonės valstybinis numeris;

10.4.2.2. Konteinerio identifikacinis numeris;

10.4.2.3. Konteinerio neištuštinimo data ir laikas;

10.4.2.4. Konteinerio neištuštinimo koordinatė pagal GPS;

10.4.2.5. Konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis;

10.4.2.6. Konteinerio neištuštinimo priežastis (netinkamas naudoti konteineris, konteineris užpildytas netinkamomis atliekomis, prie konteinerio paliktos ne mišrios komunalinės atliekos, neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl atliekų turėtojo kaltės, neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl kitų aplinkybių, ant konteinerio yra Administratoriaus įspėjimas apie konteinerio netuštinimą „NEIŠTUŠTINTI” ir kt.). Registruojama tik tuo atveju, jei toks atvejis atsitinka (jeigu nurodymas netuštinti konteinerio pateiktas konteinerių identifikavimo sistemoje, neištuštinimo priežastis sistemoje papildomai nebeturi būti registruojama);

10.4.2.7. konteinerio ir (arba) vietovės nuotrauka;

10.4.2.8. taip pat paliekamos ne mažiau kaip 3 laisvos pozicijos duomenų registravimui pagal Administratoriaus nurodymus.

10.4.3. Konteinerių pastatymas ir keitimas:

10.4.3.1. Konteinerio identifikacinis numeris;

10. 4.3.2. Konteinerio tipas: tūris, spalva, paskirtis: mišriųjų komunalinių, žaliųjų, tekstilės ar kt.;

10.4.3.3. Mokėtojo objekto struktūrinis adresas (savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo Nr.);

10.4.3.4. Konteinerio pastatymo vietos koordinatė pagal GPS;

10.4.3.5. Konteinerio pastatymo vietos struktūrinis adresas (savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo Nr.), gali būti nustatoma pagal vietos koordinatę;

10.4.3.6. Pastatymo veiksmas – pastatyta, pakeista, nuimta, grąžinta ir kt.;

10.4.3.7. Pastatymo, keitimo, nuėmimo data;

10.4.3.8.  Konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis.

10.5. Paslaugos teikėjo perduodami koduoti duomenys turi turėti unikalius identifikatorius, kuriuos turi sudaryti sveiki skaičiai. Paslaugos teikėjas privalo suderinti visus unikalius identifikatorius su Administratoriumi.

10.6. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už automatinio duomenų perdavimo ir konteinerių identifikavimo sistemos veikimą. Jei dėl Paslaugos teikėjo kaltės atsiranda gedimai bei duomenų užlaikymas, kaltu bus laikomas Paslaugos teikėjas.

10.7. Konteinerių identifikavimo sistema turi atitikti LST EN 14803:2020 (arba lygiavertis dokumentas) reikalavimus.

10.8. Konteinerių žymekliai turi turėti galimybę būti nuskaitomais visų galimų konteinerių identifikavimo sistemos naudotojų. Konteinerio žymeklio vieta parenkama atsižvelgiant į kėlimo įtaiso poziciją ir konteinerio tipą.

10.9. Paslaugos teikėjas atsakingas už šių žymeklių gaminimą bei keitimą, atsiradus poreikiui. Jei ant konteinerio esantis duomenų žymeklis yra sugadinamas, įvykis turi būti užfiksuojamas ir Paslaugos teikėjo sąskaita ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos, sumontuojamas naujas žymeklis išlaikant buvusį konteinerio identifikacinį numerį.

10.10. Konteinerių žymekliuose privalo būti pateikiami šie duomenys:

10.10.1. konteinerio naudotojo identifikatorius (atliekų turėtojo kodas atliekų turėtojų registre/juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas);

10.10.2. atliekų turėtojo tipas (fizinis ar juridinis asmuo);

10.10.3. adresas (namo numeris, gatvė, vietovė, seniūnija, savivaldybė);

10.10.4. konteinerio pastatymo data (diena, mėnuo, metai);

10.10.5. konteinerio numeris;

10.10.6. konteinerio tipas pagal: prieinamumą naudoti, naudojimo paskirtį, įrengimo tipą, konstrukciją, medžiagą, spalvą, talpą ir nuosavybę.

# 11. DUOMENŲ PERDAVIMO Į ADMINISTRATORIAUS DUOMENŲ BAZES SPECIFIKAVIMAS IR FORMATŲ APRAŠYMAS

11.1. Duomenys iš atliekų surinkimo transporto priemonės ir į jį yra perkeliami automatinio mobilaus duomenų perdavimo pagrindu (ar kitu duomenų perdavimo būdu) į Paslaugos teikėjo serverį ar iš jo. Visi duomenys, užfiksuoti atliekų surinkimo transporto priemonėje esančioje programinėje įrangoje, turi būti saugomi ir perkelti į Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistemą, kuri yra Paslaugos teikėjo nuosavybė. Turi būti išlaikytas duomenų nekintamumas, t. y. duomenys perdavimo metu negali būti pakeisti.

11.2. Duomenys apie konteinerių aptarnavimą gali būti koreguojami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pateikus Paslaugos teikėjo vadovo prašymą ir pateikus argumentuotas duomenų keitimo priežastis. Duomenų keitimui turi būti gautas raštiškas Administratoriaus sutikimas.

11.3. Paslaugos teikėjas privalo neatlygintinai nuolat teikti Administratoriui prieigą prie programinės įrangos duomenų bazės ir žiniatinklio paslaugos (angl. web service).

11.4. Paslaugos teikėjo perduodamos informacijos formatas turi būti suderintas su Administratoriaus programine įranga. Administratorius naudojama programinė įranga ir jos kūrėjo duomenys prieinami http://www.tps.lt.

11.5. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už identifikuotų konteinerių tikslų priskyrimą Administratoriaus nurodytiems konteinerių objektams. Konteinerių objektams priskirtų konteinerių sąrašas turi būti perduodamas/įkeliamas į Administratoriaus naudojamą atliekų tvarkymo informacinę sistemą. Paslaugos teikėjas privalo naujai suteiktų arba pakeistų konteinerių identifikavimo duomenis sukurti ir perduoti į Administratoriaus duomenų bazę. Naujų konteinerių priskyrimo objektams duomenys ar jų pasikeitimai turi būti perduodami nuolat, užtikrinant, jog konteinerių ištuštinimo metu jie jau būtų perduoti į atliekų tvarkymo informacinę sistemą.

# 12. PASLAUGOS TEIKIMO GRAFIKAS

12.1. Paslaugos teikėjas pagal su Administratoriumi suderintą grafikų pateikimo formą sudaro Paslaugos teikimo grafikus, nustatančius, kuriomis dienomis bus aptarnaujami atliekų turėtojai, plaunami ir dezinfekuojami konteineriai. Grafikai sudaromi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių bei šios techninės specifikacijos reikalavimus. Paslaugos teikimo grafikai turi būti suderinti su Administratoriumi.

12.2. Paslaugos teikimo grafikai gali būti tikslinami ir keičiami ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų suderinus su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir apie tai tiesiogiai pranešus atliekų turėtojams.

12.3. Paslaugos teikėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. turi informuoti visus atliekų turėtojus vietinėje spaudoje, Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus internetinėse svetainėse, ar kitais būdais apie komunalinių atliekų surinkimo bei bendro naudojimo konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. Grafikuose turi būti pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos atliekos, kada bus plaunami ir dezinfekuojami bendro naudojimo konteineriai. Grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.

12.4. Paslaugos teikimo grafikai, esant poreikiui, gali būti tikslinami ir keičiami tik suderinus su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi ir informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip tai nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje.

12.4. Paslaugos teikimo grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

# 13. RYŠIO PALAIKYMAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJAIS IR SU PERKANČIĄJA ORGANIZACIJA/ADMINISTRATORIUMI

13.1. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti budėjimą prie telefono linijos (tarifas negali viršyti skambinančiojo plano tarifo) nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis, kitu laiku telefonas turi būti prijungtas prie autoatsakiklio, žinučių įrašymui. Telefono numeris turi būti žinomas Perkančiajai organizacijai/Administratoriui ir Paslaugos gavėjui, bei nurodomas Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus, Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo internetinėse svetainėse. Ant komunalinių atliekų konteinerių ir atliekų turėtojams skirtuose pranešimuose turi būti nurodomas Paslaugos teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas, bei adresas, skirtas skundams (prašymams) ir paklausimams.

13.2. Prieš pradėdamas paslaugos vykdymą Paslaugos teikėjas pateikia informaciją apie atsakingų asmenų, su kuriais galima palaikyti ryšį telefono ir elektroninio pašto adresą.

13.3. Paslaugos teikimo metu, jei nebus susitarta kitaip, ne rečiau, kaip vieną kartą per ketvirtį turi būti organizuojami Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos/ Administratoriaus ir Paslaugos gavėjo pasitarimai Sutarties vykdymo klausimams aptarti. Pasitarimų tikslas: problemų ir numatomų rizikų išankstinis identifikavimas ir joms pašalinti reikalingų priemonių nustatymas, skundų aptarimas ir įvertinimas, geresnės paslaugos teikimo kokybės užtikrinimas bei kitų, su paslaugos teikimu susijusių, klausimų aptarimas.

# 14. DARBAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJŲ PRANEŠIMAIS, JŲ REGISTRAVIMO, NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Atliekų turėtojų prašymus, pranešimus, skundus dėl teikiamos Paslaugos, nesvarbu ar jie bus pateikiami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, ar per Perkančiąją organizaciją/Administratorių, Paslaugos gavėją, Paslaugos teikėjas privalo juos išspręsti per 2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kai Paslaugos teikėjui toks pranešimas persiųstas raštu. Paslaugos teikėjas atliekų turėtojui į jo prašymus, pranešimus, skundus atsako tokia forma, kokia forma gavo pranešimą, o Perkančiajai organizacijai/Administratoriui informacija apie prašymų/skundų/pranešimų išnagrinėjimą turi būti pateikta rašytinėje formoje ir mėnesinėje ataskaitoje.

14.2. Jei atliekų turėtojų pranešimus gauna Perkančioji organizacija/Administratorius ar Paslaugos gavėjas, jos privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną elektroniniu paštu ar telefonu perduoti gautą informaciją Paslaugos teikėjui.

14.3. Paslaugos teikėjas privalo visus prašymus, pranešimus, skundus dėl Paslaugos teikimo/neteikimo spręsti tinkamai ir laiku bei nedelsiant imtis veiksmų trūkumams pašalinti ir per 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją/Administratorių, Paslaugos gavėją.

14.4. Paslaugos teikėjas privalo registruoti visus žodinius ir raštiškus atliekų turėtojų pranešimus, nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, išsamų pranešimo priežasties aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti, planuojamą datą, kada šios priemonės bus įvykdytos, priemonės įvykdymo datą ir pastabas, ar priemonės buvo sėkmingos ar ne.

14.5. Paslaugos teikėjas registruodamas prašymus, pranešimus, skundus juos grupuoja į sekančias grupes bei kopijas pateikia Perkančiajai organizacijai/Administratoriui mėnesinėje ataskaitoje:

14.5.1. konteinerio ištuštinimas ne pagal grafiką;

14.5.2. Paslaugos teikėjo darbuotojų atsisakymas ištuštinti konteinerį;

14.5.3. nekokybiška Paslauga;

14.5.4. nepastatytas/nepakeistas konteineris;

14.5.5. kita.

14.6. Jeigu klausimas nebuvo išspręstas po pirmo skundo, Perkančioji organizacija/Administratorius sprendžia, ar skundas pagrįstas, ir priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugą tol, kol Perkančioji organizacija/Administratorius nenuspręs kitaip. Ar atliekų turėtojo pretenzija pagrįsta, visais atvejais sprendžia Perkančioji organizacija/Administratorius ir/ar Paslaugos gavėjas.

# 15. PASLAUGOS TEIKĖJAS IR PASLAUGOS TEIKĖJO PERSONALAS. DARBO SAUGA

15.1. Paslaugos teikėjo personalą sudaro Paslaugos teikėjo darbuotojai. Už jų elgesį darbo metu atsako Paslaugos teikėjas.

15.2. Vairuotojai turi būti tvarkingi, vilkėti vienodas uniformas, ant kurių turi būti paslaugą teikiančios įmonės ženklas. Paslaugos teikėjas, prieš įsigaliojant Sutarčiai, turi informuoti Perkančiąją organizaciją/ Administratorių, kokia uniforma bus dėvima, kokie jos išskirtiniai ženklai.

15.3. Paslaugos tiekėjas, jei būtina, laikinai keisdamas darbuotojus, turi užtikrinti, kad paslaugos kokybė nesikeistų dėl švenčių, darbuotojų atostogų, ligų ar kitais atvejais. Darbuotojai, pagal darbo specifiką turintys bendrauti su atliekų turėtojais, privalo suprasti, skaityti ir kalbėti lietuviškai.

15.4. Paslaugos teikėjas, prieš pradėdamas darbą, privalo informuoti Perkančiąją organizaciją/ Administratorių apie atsakingą už paslaugos teikimo organizavimą asmenį. Tais atvejais, kai šis asmuo laikinai išvyksta, turi būti pateikta informacija apie jį pavaduojantį asmenį.

15.5. Paslaugos teikėjo personalas privalo laikytis darbų saugos, kelių eismų taisyklių, pagarbaus elgesio, aplinkos apsaugos ir atliekų priėmimo į apdorojimo vietas (įrenginius) taisyklių.

# 16. PASLAUGOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

16.1. Paslaugos teikėjas privalo įvesti ir palaikyti kokybės užtikrinimo sistemą.

16.2. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

    - skundai bus registruojami ir sprendžiami šios Techninės specifikacijos 14 skyriuje nustatyta tvarka;

    - esant pagrįstiems skundams, trūkumai bus šalinami nedelsiant;

    - nebus pažeisti konkurso sąlygų ir Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai;

    - vykdydamas Sutartį, Paslaugos teikėjas sieks suteikti ne žemesnės kaip šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtos kokybės paslaugą.

16.3. Paslaugos kokybę nusako šie rodikliai:

16.3.1. konteinerių ištuštinimas laiku pagal grafiką;

# 16.3.2. atliekų turėtojų prašymų,  pranešimų, skundų skaičius, pagarbus elgesys su atliekų turėtojais, visų trūkumų pagal gautus prašymus, pranešimus, skundus pašalinimas laiku;

16.3.3. reguliari konteinerių techninės būklės priežiūra, plovimas ir dezinfekavimas;

# 16.3.4. trūkstamų, pavogtų ir sugadintų konteinerių pateikimas, pakeitimas ir/ar sutvarkymas nustatytu terminu;

16.3.5. teisingas duomenų pateikimas apie pristatytas į komunalinių atliekų apdorojimo ar šalinimo (jei tokie atvejai buvo Paslaugos teikimo metu) įrenginius mišriąsias ir kitas komunalines atliekas bei teisingas pristatytų į komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius atliekų deklaravimas;

16.3.6. tinkamas komunalinių atliekų rūšiavimo kontrolės vykdymas;

16.3.7. teisingas ir savalaikis ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas Perkančiajai organizacija/Administratoriui ir Paslaugos gavėjui nurodytu laiku;

16.3.8. komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių priežiūra ir remontas, mišriųjų, žaliųjų, maisto ir tekstilės komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo vietų ir/ar aikštelių priežiūra, tvarka ir švara aplink konteinerius;

16.3.9. Paslaugos teikimas technines specifikacijas atitinkančiais šiukšliavežiais;

16.3.10. tinkamas konteinerių identifikavimo sistemos darbas;

16.3.11. savalaikis ir tinkamas šiukšliavežių pakeitimas joms sugedus ar dėl kitų priežasčių;

16.3.12. socialinių įsipareigojimų nurodytų konkurso dokumentuose laikymasis.

# 17. PASLAUGOS TEIKĖJO ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA

17.1. Paslaugos teikimo metu Paslaugos tekėjas turi pateikti šias  ataskaitas:

17.1.1. Pasiruošimo ataskaitą;

# 17.1.2. Paslaugos teikimo mėnesio ataskaitą;

17.1.3. Paslaugos teikimo metinę ataskaitą;

# 17.1.4. Pasiruošimo Paslaugos perdavimui ataskaitą.

17.2. Pasiruošimo ataskaitoje, kuri pateikiama likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pasiruošimo Paslaugai laikotarpio pabaigos, pateikiama ši informacija:

17.2.1. visų darbuotojų, kurie atsakingi už Paslaugos teikimą, įskaitant konteinerių identifikavimą, duomenų perdavimą, skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą, telefonų numerius, fakso ir elektroninio pašto adresus;

17.2.2. ataskaitų, aktų formos ir turiniai;

17.2.3. atliekų turėtojų pranešimų nagrinėjimo tvarka;

17.2.4. atliekų turėtojų pranešimų nagrinėjimo formas;

17.2.5. pranešimų ir informacinių lipdukų formas;

17.2.6. konteinerių perdavimo – priėmimo ir nurašymo formas;

17.2.7. komunalinių atliekų surinkimo grafikai;

17.2.8. mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo maršrutai iš gyventojų ir atskirai iš juridinių asmenų, apvažiavimo kelių atstumai, patikslintos bendro naudojimo konteinerių pastatymo vietos,

17.2.9. papildomai pastatytų konteinerių sąrašai;

17.2.10. konteinerių plovimo ir dezinfekcijos grafikas;

17.2.11. duomenys apie pritvirtintus konteinerių žymeklius ir identifikacinius numerius;

17.2.12. raštiškas patvirtinimas, kad Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema suderinta su Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus programine įranga;

17.2.13. raštiškas patvirtinimas, kad visuose šiukšliavežiuose įrengta geolokacijos ir konteinerių indentifikavimo sistema;

17.2.14. kita Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus papildomai pareikalauta informacija.

17.3. Paslaugos teikimo mėnesio ataskaitoje, kuri teikiama už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos, pateikiama informacija (ne mažiau kaip) apie Paslaugą:

17.3.1. duomenys apie per mėnesį gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų, skundų skaičių, nurodant prašymo, pranešimo, skundo grupę (pagal šių techninių specifikacijų 14.5 punktą), skaičių bei kita informacija, kaip nurodyta šiuose pirkimo dokumentuose; kartu pateikiant visų gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų, skundų kopijas.

17.3.2. duomenys apie konteinerių, pagal kiekvieną grupę (0,12, 0,24 m3 ir t.t. talpą bei atliekų turėtojo tipą – fizinis ar juridinis asmuo), ištuštintų per mėnesį skaičių;

17.3.3. duomenys apie per mėnesį neištuštintų konteinerių, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, pagal kiekvieną grupę, skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

17.3.4. duomenys apie per mėnesį pakeistus ar pastatytus naujus konteinerius, nurodant priežastis dėl kurių pastatytas naujas ar pakeistas konteineris;

17.3.5. duomenys apie 3 kartus perpildytus konteinerius;

17.3.6. duomenys apie išdalintus atliekų maišus;

17.3.7. duomenys apie didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal užsakymą paslaugos suteikimo apimtį ir paslaugos teikimo metu surinktų atliekų kiekį;

17.3.8. kita Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pareikalauta informacija.

17.4. Paslaugos teikimo metinėse ataskaitose, kurios teikiamos iki sekančių metų sausio 15 dienos, pateikiama ne mažiau kaip:

17.4.1. duomenys apie per metus gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų, skundų skaičių, nurodant prašymo, pranešimo, skundo grupę (pagal šių techninių specifikacijų 14.5 punktą);

17.4.2. duomenys apie konteinerių, pagal kiekvieną grupę (0,12, 0,24 m3 ir t.t. talpą bei atliekų turėtojo tipą – fizinis ar juridinis asmuo), ištuštintų per metus skaičių;

17.4.3. duomenys apie neištuštintų konteinerių, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, pagal kiekvieną grupę, per metus skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

17.4.4. duomenys apie išdalintus atliekų maišus;

17.4.5. duomenys apie per metus pakeistus ar pastatytus naujus konteinerius;

17.4.6. duomenys apie surinktą komunalinių atliekų kiekį, pagal atliekų rūšis ir atskiras atliekų turėtojų grupes;

17.4.7. duomenys apie iš visų juridinių asmenų ir kitų ūkinių subjektų surinktus komunalinių atliekų kiekius pagal atliekų rūšis;

17.4.8. duomenys apie didelių gabaritų atliekų surinkimo pagal užsakymą paslaugos suteikimo apimtį ir paslaugos teikimo metu surinktų atliekų kiekį;

17.4.9. dirbančių transporto priemonių sąrašai (nurodant markę, valstybinį numerį, talpą kubais ir tonom, paskirtį);

17.4.10. kita Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus pareikalauta informacija.

17.5. Likus 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties termino pabaigos, Paslaugos teikėjas privalo pateikti pasiruošimo Paslaugos užbaigimui ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyta (ne mažiau): kaip Paslaugos teikėjas ruošiasi perduoti Paslaugą, kaip Paslaugos teikėjas bendradarbiaus Paslaugos perdavimo metu, kaip bus palaikomas ryšis su nauju Paslaugos teikėju, nurodant Paslaugos teikėjo atsakingo už Paslaugos perdavimą asmens kontaktinius duomenis, konteinerių skaičių, kaip ir kur, kada bus šie konteineriai perduoti Perkančiajai organizacijai/Administratoriui, pateiktas konteinerių iš aptarnaujamos teritorijos perdavimo grafikas.

17.6. Visos Paslaugos teikėjo pasirašytos ataskaitos teikiamos elektronine forma skaitmeninėje laikmenoje arba el paštu  ar/arba kitais būdais Perkančiajai organizacijai/Administratoriui. Ataskaitose visi duomenys pateikiami lentelėse. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Excel formatu. Perkančioji organizacija/Administratorius patvirtina ataskaitas per 10 (dešimt) darbo dienų.

# 18. ATLIEKŲ TURĖTOJŲ INFORMAVIMAS

18.1. Paslaugos teikėjas privalo skelbti informaciją atliekų turėtojams:

18.1.1. informaciją apie komunalinių atliekų turėtoją aptarnaujančią įmonę (įmonės pavadinimą, adresą, kontaktinius telefonus, tinklalapio internete adresą, jei turi);

18.1.2. mišriųjų komunalinių, žaliųjų, maisto, tekstilės atliekų surinkimo iš gyventojų grafikus bei bendro naudojimo konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. Grafikuose turi būti pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos atliekos, kada bus plaunami ir dezinfekuojami bendro naudojimo konteineriai. Grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.;

18.1.3. buityje susidariusių didelių gabaritų, buities pavojingų atliekų, naudotų padangų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu iš gyventojų grafikus. Grafikuose turi būti pateikiama tiksli informacija (mėnuo, diena), kada bus surenkamos atliekos. Grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija/Administratoriumi kiekvienais metais iki gruodžio 1 d.;

18.1.4. informaciją apie surenkamų atliekų pobūdį, atliekų apdorojimo tvarką.

18.2. Galimi informacijos pranešimo bei platinimo būdai, priklausomai nuo skelbiamos informacijos pobūdžio:

18.2.1. informaciniai pranešimai vietinėje spaudoje turi būti skelbiami ne mažiau kaip dviejuose didžiausią tiražą turinčiuose vietiniuose laikraščiuose;

18.2.2. Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus, Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo internetinės svetainės;

18.2.3. ant konteinerių gaminami ir klijuojami lipdukai;

18.2.4. informaciniai pranešimai daugiabučių namų laiptinėse, konteinerinėse aikštelėse esančiuose stenduose su keičiama informacija (preliminarus kiekis 289 vnt. stendų);

18.2.5. informaciniai pranešimai kiekvienam atliekų turėtojui.

19. KONTEINERIŲ UŽPILDYMO STEBĖJIMO JUTIKLIAI

19.1. Jeigu atliekų užpildymo lygio stebėjimui ir analizavimui į pusiau požeminius/požeminius konteinerius yra įmontuoti konteinerių stebėjimo jutikliai, konteinerių užpildymo lygis nuskaitomas ir realiuoju laiku perduodamas į Paslaugos teikėjo bei Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus serverius. Aktyvus stebėjimas internete 24/7.

19.2. Bendra informacija:

19.2.1. Paslaugos teikėjas privalės prižiūrėti jutiklius atliekų surinkimo konteineriuose, jeigu jie yra įmontuoti.

19.2.2. Paslaugos teikėjas privalėtų suderinti jutiklių sistemos ir Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus naudojamą apskaitos sistemos veiklą ir užtikrinti duomenų perdavimo ryšio paslaugas iš jutiklių į Perkančiosios organizacijos/ Administratoriaus atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą viso sistemos eksploatavimo laikotarpio metu.

19.2.3. Visi sistemos komponentai atitiktų radijo įrenginiams keliamus ES reikalavimus.

19.2.4. Jutikliai perduoda pranešimą į sistemą, kai įvyksta vienas iš šių įvykių: Konteineris ištuštintas; Konteineris perpildytas; Gaisras konteineryje.

19.2.5. Jutikliai perduoda duomenis į Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus naudojamą sistemą naudojant GPRS/3G/4G ryšį.

19.2.6. Įranga galės būti naudojama koroziją sukeliančioje ir nešvarioje aplinkoje, esant tipinėms Lietuvos klimato sąlygoms (nuo -25°C iki +40°C).

19.2.7. Konteinerio užpildymo laipsnis yra konvertuojamas į procentinę išraišką nuo 0% (tuščias konteineris) iki 100% (pilnas konteineris). Procentus galima konfigūruoti, atsižvelgiant į konteinerio tipą ir poziciją konteineryje, kuriame jutiklis yra įtaisytas.

19.2.8. Yra galimybė pranešti Paslaugos teikėjui ir Perkančiajai organizacijai/Administratoriui, jei įvyksta vienas ar daugiau iš šių įvykių:

1. Konteineris buvo ištuštintas;

2. Ryšio klaida su vienu ar keliais jutikliais;

3. Jutiklio baterijos energijos lygis yra per žemas;

4. Konteineris yra perpildytas arba jo užpildymas viršija iš anksto nustatytą maksimalų užpildymo lygį;

5. Prielaida, kad konteineris buvo uždegtas.

19.2.9. Naudojant programinę įrangą įmanoma pateikti kiekvieno konteinerio ištuštinimų kiekio ataskaitą per tam tikrą laikotarpį, įskaitant informaciją apie užpildymo lygį kiekvieno ištuštinimo atveju, yra galimybė visas ataskaitas parodyti sistemos ekraninėje formoje, atsispausdinti ir eksportuoti į "Microsoft Excel" formato failą.

19.3. Visa informacija apie konteinerių užpildymo būsenas, jų prognozuojamą ištuštinimo datą turi būti realiu laiku vizualiai atvaizduojama interaktyviame Paslaugos teikėjo žemėlapyje. Privalo būti užtikrinta galimybė bet kuriuo metu pasirinkti iš žemėlapio pageidaujamą ištuštinti atliekų konteinerį ar keletą konteinerių, esančių tam tikroje teritorijoje pasirinktinai pagal užpildymo frakcijos tipą ar konteinerio užpildymo lygį.

# 20. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Individualių valdų mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 2. Bendro naudojimo (daugiabučių) mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 3. Bendro naudojimo (Sodo bendrijų) mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 4. Juridinių asmenų mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 5. Bendro naudojimo (daugiabučių) maisto atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 6. Sodų bendrijų maisto atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 7. Individualių valdų žaliųjų atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 8. Bendro naudojimo (daugiabučių) žaliųjų atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 9. Sodų bendrijų žaliųjų atliekų didmaišių stovėjimo adresai ir skaičius.

Priedas Nr. 10. Bendro naudojimo tekstilės atliekų konteinerių stovėjimo adresai, talpa ir skaičius.

Priedas Nr. 11. Preliminarus sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašas.

Priedas Nr. 12. Turto perdavimo eksploatuoti susitarimas.

Priedas Nr. 13. MVA įrenginio detalizacija.

Priedas Nr. 14. Pusiau požeminio konteinerio naudojimo instrukcija.

Priedas Nr. 15. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo ir atsiskaitymo sistemos („Asmilis“ ir „Mokesta“) priežiūros ir aptarnavimo, duomenų bazės analitikos ir modifikavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija.