TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ADMINISTRACINIO PASTATO AUŠROS A. 10, RADVILIŠKIS,

PATALPŲ REMONTO DARBAI

- Bendrieji duomenys:

Statinio, kuriame yra patalpos, kategorija – ypatingasis;

Pastatas, kuriame yra patalpos, pagal paskirtį – administracinis;

Aukštas: 1 – 3;

Statybos rūšis: paprastasis remontas.

- Bendrieji reikalavimai darbams:

  - Tiekėjas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais Statybos techniniais reglamentais ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais;

  - Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje);

  - Tiekėjas įsipareigoja remonto darbų vykdymui naudoti medžiagas (dažų produktai) paženklintas I tipo ekologiniu ženklu (pvz.: EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu) pagal standartą LST EN ISO 14024 "Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros". Tiekėjas prieš pradėdamas dažymo darbus, turi pateikti užsakovui dokumentus, įrodančius dažų atitiktį minėtam reikalavimui – I tipo ekologinio ženklo sertifikatas, arba eksploatacinių savybių deklaracija ar gaminio duomenų lapas ant kurio patalpintas I tipo ekologinis ženklas. I tipo ekologinis ženklas privalo būti ant naudojamo produkto pakuotės.

  - Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais;

  - Atliktiems darbams Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) Tiekėjas šalina savo lėšomis;

  - Vykdant darbus tiekėjas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

  - Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

  - Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus patalpų, pastato, inžinerinių statinių apgadinimus.

  - Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą, įvertinti jo būklę ir įvertinti faktinius darbų kiekius (darbų kiekių žiniaraštis pateikiamas). Kontaktinis asmuo numatomo remontuoti objekto apžiūrai – Robertas Eigminas, tel. Nr. +370 422 69146, robertas.eigminas@radviliskis.lt

  - Remontuojamų paviršinių apdailos elementų (dažų, plytelių, grindų dangos ir t.t.) ir kitų elementų (durų, praustuvo, maišytuvų, šviestuvų, rozečių, jungiklių, rankenų, spynų ir t.t.) dizainą, spalvas renkasi užsakovas (turi būti suteikta pasirinkimo galimybė).

  - Kokie darbai turi būti atliekami atitinkamose patalpose nurodyta žiniaraščiuose.

- Reikalavimai statybos produktams.

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija;

Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

Specifikacija;

Nuoroda, kam skiriama;

Pagaminimo data.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Visos statybinės medžiagos, gaminiai, priedai, produktai,  gabenami, laikomi, sandėliuojami ir saugojami laikantis gamyklos gamintojos reikalavimų arba rekomendacijų.

Saugojimas aikštelėje

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita. Medžiagų ir gaminių keitimas galimas tik su  raštišku Užsakovo sutikimu.

Statybos atliekų tvarkymas

Statybinės ir griovimo atliekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas taisykles. Statybos eigoje tvarkomoje teritorijoje išardytos arba apgadintos esamos dangos ar žali plotai ir laikino kelio užimtas plotas turi būti atstatyti pilnoje apimtyje pagal anksčiau buvusią būklę. Statybos metu atliekos turi būti rūšiuojamos ir kaupiamos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir atiduodamos atliekų tvarkytojams.

Darbų priėmimo tvarka

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) bei įrenginiai privalo atitikti nurodytiems techninėse specifikacijose. Statybos metu neleidžiama keisti medžiagas, gaminius ar įrenginius kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, pateikiamas  raštu  prašymas  paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių ir medžiagų ir įrengimų techninės   charakteristikos   geresnės   negu   keičiamų.   Gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo sutikimas. Būtini statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai - atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F-25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

- Tinko remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties skiediniai – 1:4:1–2 (cementas: kalkės: smėlis). Apdailos darbai atliekami esant aplinkos ir paviršiaus temperatūrai nuo +5C iki +25C. Oro drėgnumas ne didesnis kaip 60%. Nuo tinkavimui paviršiaus turi būti nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės, paviršius apdorojamas giluminiu gruntu. Kampai ir briaunos turi būti  formuojami galvanizuotais metaliniais bortais. Techniniai reikalavimai skiediniams – leistini nukrypimai:

- tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm – skirti dengiamajam sluoksniui – 2,0 mm;

- skirti gruntui – 2,5 mm;

- išsluoksniavimas – <15%;

- vandens išlaikymas – >90%;

- leistinas tinko storis – iki 20 mm;

- leistinas kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio storis – iki 7 mm;

- leistinas cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio storis – iki 5 mm;

- leistinas dengiamojo sluoksnio tinko storis – iki 2 mm;

- nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5 matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) – 1–am metrui – 1 mm;

- nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5 matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) – visam patalpos aukščiui ar ilgiui – 5 mm;

- angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am metrui – 1 mm;

- angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am elementui – 3 mm;

- tinkuotų angokraščių pločio nukrypimai nuo projektinio – iki 2 mm; leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas iki 8%.

Patalpų sienų paviršiaus gruntavimas atliekamas vadovaujantis grunto gamintojo nurodytomis instrukcijomis.

Gruntas atsparus šarmams, geras įsiskverbimas, sutvirtinančios ir hidrofobizuojančios savybės.

Sutvirtinimo poveikis: labai geras

Plėvelė: gerai išdžiūna

Vandens sugėrimas: mažiausiai 50% kapiliarinis

Šarmų atsparumas: iki pH 13

Skverbimasis: maždaug iki 4 mm

Hidrofobinis ilgalaikis poveikis: labai geras

Sugeriamumo suvienodinimas: labai geras

Išeiga: iki 0,3kg/m2

- Glaistymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos

patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Glaisto klampumas, (pagal LST EN 1015–4), 60 – 80 mm;

Specifinė masė, tankis, g/cm3 – 1,75±0,02 (200 C);

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH – 8,8±0,05 esant 20ºC;

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo.

Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +30ºC (rekomenduojama +(18±2)ºC), santykinis oro drėgnis <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms– 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm.

Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rupumo šveičiamu popieriumi (100 – 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais.

- Dažymo darbai turi būti tiekiami vieno gamintojo, paruošti naudoti. Dažai turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: paviršiaus kokybės, skiedinio tipo, dažymo būdo reikalavimai, siuntos Nr., pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartą. Darbų atlikimo eiliškumas paruošiant paviršius dažymui: nuo paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, apsilupę dažai nuvalomi metaliniais šepečiais. Švarūs ir lygus paviršiai nugruntuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą aliejiniais dažais, o išdžiūvę dar kartą šlifuojami ir antrą kartą dažomi. Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ir etalonus. Reikalavimai dangos sluoksniams:

– kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų;

– dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi;

– dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus;

– vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi;

– paviršiai, padengti dažais, turi būti vienodo tono, be dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų;

– negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažai;

– pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių.

Dažai turi tenkinti reikalavimus:

– atsparumas atmosferos poveikiams dirbtinio klimato kameroje, pagal LST ISO–4628–1998 – daugiau kaip 40 ciklų be pokyčio;

- blizgesys – pusiau matinis;

- adhezija (kietų dalelių sukibimas su paviršiumi) – 1,5 – 2,0 Mpa;

- atsparumas spalvos blukimui pagal LST ISO–4628–1998 – 40 ciklų be pokyčio;

- dažų plėvelė turi būti atspari dezinfekuojančių tirpalų poveikiui.

Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti. Jie turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai; medžiagos pavadinimas ir savybės; paviršiaus kokybės, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai; siuntos Nr. ir pagaminimo data; spalvos nuoroda pagal standartą.

Tinkuotu ir betoniniu vidaus paviršiu dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparus plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalu poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metu.

Nuo tinkuotu ir betoniniu paviršiu nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Gruntui išdžiuvus paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais.

Patalpų sienų dažų spalva parenkama suderinus su Architektūros skyriumi.

Visi dažomi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi, lygūs. Aliejiniai dažai turi būti atsparūs cheminių valymo priemonių poveikiui, atsparus drėgmei ir trynimui.  Dažai neturi keisti savybių 15-20 metų.

Bet kurios sudėties gruntinis, išlyginamasis ir apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo.  Į  statybos  aikštelę  turi  būti  tiekiamos  paruoštos  naudoti  medžiagos.  Jos turi būti pristatomos užantspauduotuose konteineriuose (iki 20 l) su tokia informacija:

-gamintojo rekvizitai;

-medžiagos pavadinimas ir savybės;

-pritaikymo sritys;

-paviršiaus, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai;

-spalvos nuoroda;

-siuntos numeris ir pagaminimo data.

- Pakabinamų lubų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos

statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009  „Apdailos darbai“.

Gaminiai pristatomi į montavimo vietą su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

- specifikacija;

- spalvos nuoroda;

- įrengimo instrukcija

-     pagaminimo data.

Mineralinių (akustinių) plokščių lubos Lubų montavimą galima atlikti tik įvykdžius šias sąlygas: 1 - Montavimo metu patalpa turi būti uždara, o santykinis drėgnumas neviršyti 95%. 2 - Tinko ir cemento paviršiai turi būti sausi. 3 - Lubos turi būti montuojamos laikantis garantijoje nustatytų sąlygų. 4 - Visi pakabinamose lubose integruojami techninės įrangos tvirtinimai privalo būti nepriklausomai palaikomi lubų profilių panaudojant tam tikslui skirtą konstrukciją. 5 - Visi šiluminės arba akustinės izoliacijos persiklojimai turi būti tvirti ir palaikomi lubų profilių arba, jeigu izoliacija minkšta ir guli ant lubų plokščių, apkrova neturi viršyti 3 kg/m2, pvz. stiklo vatos ritinys. 6 - Lubų plokščių išmatavimų negalima žymiai keistis. Laikymas: medžiagas reikia laikyti paguldytas horizontaliai ir atskirtas nuo žemės. Laikymo vieta turi būti apsaugota nuo per didelio drėgnumo arba kritulių. Po lubų sumontavimo pastatas gali kurį laiką būti neeksploatuojamas. Todėl reikia imtis visų atsargumo priemonių nuo kondensacijos, galinčios apgadinti lubas. Sumontuotoms luboms apsaugoti turi būti įjungtas minimalus šildymas. Jeigu būtina, reikia ištirti šilumines sąlygas ir nustatyti rasos taško temperatūrą ir lubų ertmės vėdinimo reikalingumą. Mineralinių lubų, skirtų sanitariniams mazgams charakteristikos: Modulis (mm): 600 x 600 x 15 MM Degumas: EEA - Euroclass A1 Garso sugėrimas (alpha w): 0.95 Garso slopinimas Dnfw (dB): 22 Atsparumas drėgmei (%): 100 Paviršius: Hydroboard Mineralinių lubų, skirtų koridoriamas, kabinetams ir salėms charakteristikos: Modulis (mm): 600 x 600 x 19 MM Degumas: EEA - Euroclass A2-s1,d0 Garso sugėrimas (alpha w): 0.70 (H) Garso slopinimas Dnfw (dB): 36 Šviesos atspindėjimas (%): 86.86 Atsparumas drėgmei (%): 95 4.5.

Pakabinamų lubų spalva ir rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą derinami su užsakovu.

- Laminato danga ne mažesnė kaip 32 klasės medžiaga: plokštės storis 10-12 mm; yra atsparus smūgiams, braižymams,  drėgmei. Turi tūrėti atsparumą nuo  saulės spindulių, temperatūros svyravimų ir formavimo kenksmingų mikroorganizmų; antistatinės kokybės aukšto lygio.

Laminato grindų rašto pavyzdžiai prieš grindų klojimą derinami su užsakovu.

- Grindys. Grindų sluoksnių paruošimas Klojant grindis iš polimerinių medžiagų: rulonines, plytelių, besiūles, prieš uždedant gruntą, klijus, mastikas, paviršius turi būti nuvalomas nuo dulkių. Turi būti padarytas viso viršutinio sluoksnio nugruntavimas, nepraleidžiant ant žemiau esančių sluoksnių skiedinių, mastikų, klijų. Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai, gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip +5°C aplinkos.

- Durys. Lauko duris, vidaus faneruotas duris pasirenka užsakovas, tačiau šie gaminiai turi būti

atitinkamos reikalingos šilumos laidumo ir medžiagiškumo. Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; sumontuoti durų apvadai; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Plyšiai užsandarinami hidroizoliacijos ir garo izoliacinę juosta, makroflekso tipo polimerine medžiaga ir užtinkuojami. Iš išorės turi būti naudojamas deformacinis profilis skirtas tinko ar armavimo mišinio sujungimui su langų arba durų rėmu.

Durys (faneruotas ) iš gamintojo turi būti pristatytos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, įleistas užraktas, sukomplektuotos rankenos, su visiškai baigta paviršiaus apdaila arba paviršiumi, paruoštu paskutiniam dengiamajam sluoksniui.

Durų (faneruotas ) stakta tvirtinama medvaržčiais. Stakta turi būti izoliuojama nuo mūro sluoksniu klijuotinės hidroizoliacijos. Plyšiai užsandarinami makroflekso tipo polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, įleistas užraktas, sukomplektuotos rankenos, su visiškai baigta paviršiaus apdaila arba paviršiumi, paruoštu paskutiniam dengiamajam sluoksniui.

Durys (faneruotas) varčia su stakta (praplatintos) ir sustiprintos duris pasirenka užsakovas, tačiau šie gaminiai turi būti atitinkamos reikalingos garso izoliacijos ir medžiagiškumo savybes.

Aliuminės lauko (dvivierės) durys pagal Užsakovo poreikius. Į varstomos varčios rėmą įterptas durų užpildas yra pagrindinis, durų stilių lemiantis kūrybinis elementas, kurio platus spalvų ir formų pasirinkimas yra užsakovo:

Profilio gylis 78 mm, maksimalūs segmento išmatavimai

W 2300 x H 3000 mm

Šilumos laidumo koeficientas

Uw ≥ 0,89 W/(m²K)

Oro pralaidumas

Klasė 4 (standartas EN 12207)

Atsparumas įsilaužimui

RC2, RC3

Vandens nepralaidumas

1050 Pa

Durų pritraukėjas

- Medinės, plastikinės grindjuostės turi būti atsparios vandeniui, graužikams, ugniai, ilgaamžės. Atsparios mechaniniams poveikiams. Nelaidžios elektros srovei. Grindjuosčių tvirtinimo elementai prisukami prie sienos kas 40 – 60cm. Tvirtinimo elementai tvirtinami 6 mm. skersmens kalamais kaiščiais. Grindjuosčių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Kiekviena grindjuostės spalva, turi atitinkamos spalvos grindjuosčių elementus. Medinės grindjuostės lakuojamos  ne mažiau kaip 2 kartus bespalviu laku.

- Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas

Įrengtų prieduobių, kanalų, trapų ir pan. paviršiai, kurie bus užbetonuoti įrengiant pagrindą, turi būti nuvalyti ir sudrėkinti. Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos plokščių, turi būti užtaisytos perdangos plokščių siūlės, plyšiai sandūrose su sienomis, montažinės skylės ir pan. Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5°C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B7,5 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai - iš cementinio skiedinio S 15 arba betono B l0, o kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti - iš betono B7,5 arba cementinio skiedinio S 10. Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos juostomis. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant šilumos ar garso izoliacijos - 40 mm. Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis turi būti 10-15 mm. Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį, betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento pienu. Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai laistomi, kad geriau kietėtų. Išlyginamieji sluoksniai ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės gruntuojami tam skirtais gruntais pagal gamintojo rekomendacijas. Paviršius užtrinamas antrą ar trečią dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa.

- Šviestuvų montavimas

Įstaigoms LED tipo. Maitinimo įtampa 230V. Hermetiškumo klasė ne mažesnė kaip IP20. Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais. Paviršinio montavimo, plastmasiniai. Apsaugos laipsnis IP 41. Gnybtai PE/N. Moduliniai aparatai iki 63A, C charakteristikos. Srovės nuotėkio jungikliai 30 mA jautrumo, atjungimo geba 6 kA. Laidai apšvietimo instaliacijai ne mažesnio, kaip 2,5 mm2 skerspjūvio ploto, jėgos grandinių instaliacijai 3 mm2 skerspjūvio ploto, variniai, 3 gyslų, su PVC izoliacija. Vardinė įtampa 0,6/1 kV. Darbinė temperatūra nuo –30°C iki +70°

Jungikliai turi atitikti standarto IEC 669 reikalavimus. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 mm. Kištukiniai lizdai turi atitikti standartą IEC 884 bei IEC 309/EN 60309. Dedikuotų imtuvų prijungimui skirti kištukiniai lizdai turi turėti lauką užrašui arba blokuojantį įtaisą. Visi apšvietimo skydeliai turi atitikti standartų IEC 598/EN 60598 reikalavimus bei atitikti patalpų, kuriose jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesotechninės charakteristikos turi užtikrinti normatyvinius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius bei tenkinti estetinius reikalavimus. Apšvietimo prietaisų indeksai IP (IEC529/EN605289) privalo būti ne žemesni, kaip:

–	sausose nedulkėtose patalpose – IP20;

–	evakuacinio apšvietimo – IP40.

Visi apšvietimo prietaisai neturi generuoti radijo trukdžių (turi atitikti Europos bendrijos tarybos nurodymų 76/9-890 EWG ir 82/500 EWG reikalavimus). Elektros instaliacijai patalpose gali būti naudojami tiktai laidininkai su izoliacija ir apsauginiais apvalkalais iš PVC plastiko arba iš kitų sunkiai degių izoliacinių medžiagų. Papildomai visi laidininkai privalo atitikti standartų IEC 227, IEC 228, IEC 502, IEC 332 ir harmonizuojančių dokumentų  HD 21, HD 405, HD 602 reikalavimus, bei tikti eksploatacijai temperatūrų diapazone – 300 C – +700 C.

- Heterogeninė PVC danga

Esama grindų danga nuimama, įskaitant statybinių šiukšlių išvežimą. Gerai paruošiamas grindų pagrindas ir klojam nauja PVC heterogeninė grindų danga. PVC heterogeninė grindų danga padengta poliuretanu. Klasė 34, storis 2,00 mm, geras atsparumas chemikalams. Danga įrengiama kelių spalvų (derinat su užsakovu). Grindjuostės iš tos pačios medžiagos, užleidžiant ant sienos 100 mm. Danga turi atitikti šias nominalias vertes (reikalavimus):

Bendras storis min 2,0 mm

Slidumo koeficientas min klasė DS (µ ≥ 0,30)

Dėvėjimosi sluoksnio storis min 0,7 mm

Atsparumas dėvėjimuisi, dėvėjimosi klasė  min 34

Didelės apkrovos komercinėms patalpoms klasifikacija min 43

Matmenų stabilumas ≤0,10%

Spalvos patvarumas min tinkama 7 klasė

Atsparumas dėmėms min tinkama 423

Labai geras atsparumas chemikalams min tinkama 423

Labai geras elektrostatinis būvis

Antistatinis paviršiaus apdorojimas

Padidintas atsparumas taršai

Dangos klojimas: Pagrindas turi būti tvirtas, plokščias, atsparus drėgmei ir švarus. Ant jo neturi būti jokių pašalinių medžiagų – dulkių, dažų, alyvos, tirpiklių, grunto, sandariklių, bitumo ar senų klijų likučių. Vieta, kurioje ruošiamasi kloti dangą, turi būti atspari oro pokyčiams. Prieš klijuojant dangą, patalpoje bent 48 valandas būtina palaikyti 18°C temperatūrą. Santykinė oro drėgmė negali būti didesnė nei 75%. Tvirtinimo darbai pradedami tuomet, kai grindų danga yra kambario temperatūros. Tai prieš dieną iki dengimo dangą reikia išvynioti ir palaikyti toje patalpoje, kur ji bus tvirtinama. Jei grindims vienoje patalpoje iškloti reikia daugiau nei vieno tos pačios spalvos dangos rulono, labai svarbu, kad dangos rulonai būtų iš tos pačios partijos su iš eilės įrašytais numeriais. Naudotini akriliniai klijai. Reikia laikytis klijų tiekėjų patarimų bei jų nurodymų. PVC danga bus įrenginėjama ant medinių grindų.

- Kiliminė danga

Kiliminės dangos spalva ir tipą pasirenka užsakovas

Kilimines dangos tipas - Viltinio tipo

Plauko sudėtis - 80% poliamidas / 20% polipropilenas

Kilimines dangos pagrindas - Poliesteris

Smūgio absorbcija - ne mažiaus kaip 20 dB

Atsparumo dilimui klasė - 33 klasė atsparumo dėvėjimuisi

Pluošto svoris - ne mažiaus kaip 500 g/m2,

- Reikalavimai vėdinimo sistemoms. Plokštelinis rekuperatorius.

Pastato vėdinimui suprojektuotas mechaninis vėdinimas su šilumos grąžinimu. Dalyje patalpų numatyta oro tiekimo-šalinimo (su šilumos rekuperacija) vėdinimo sistema. Numatomas aukšto efektyvumo palubinis/sieninis plokštelinis rekuperatorius, kuris sugrąžina iš panaudoto oro ne mažiau kaip 75% šilumos. Įrenginio našumas parenkamas pagal patalpos plotą. Rekuperatorius komplektuojamas su aukšto efektyvumo elektroniškai komutuojamais varikliais. Šilumokaičio apsaugą nuo užšalimo užtikriną automatika. Lauko oro paėmimas vykdomas per lauko grotas sienoje. Oro išmetimas vykdomas per sieną. Oro paėmimo/išmetimo grotelės montuojamos kartu su atbuliniais vožtuvais. Norint sumažinti šilumokaičio užšalimo pavojų, ant oro paėmimo ortakio gali būti sumontuojamas kanalinis el. šildytuvas, lauko oro pašildymui nuo -23°Ciki -5°C. El. šildytuvas komplektuojamas su integruotais oro srauto, slėgio, temperatūros jutikliais ir reguliatoriumi.

Vėdinimo sistemų darbas automatizuotas. Įranga tiekiama su kontrolės, saugos ir valdymo automatika.

Vėdinimo sistemoms įrengiama įjungiamoji, išjungiamoji, reguliuojamoji ir kontrolės aparatūra, įgalinanti sekti pagrindinius lauko oro ir patalpos oro, įrangos veikimo ir energijos vartojimo rodiklius:

-ventiliatorių valdymas ir apsauga nuo perkaitinimo;

-vėdinimo intensyvumo valdymas;

- šilumokaičio apsauga nuo užšalimo;

-oro filtrų užterštumo kontrolė.

Išorinis vėdinimo įrenginio valdymo pultas montuojamas Užsakovo nurodytoje vietoje (prie lauko išėjimo durų ar pan.).

- Darbų sauga

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” bei kitais veikiančiais darbų saugos dokumentais.

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Ardymo darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliškumu, leidžiantis iš viršaus žemyn tokiu būdu, kad pašalinus vieną dalį, nebūtų sukelta kitos dalies griūtis.

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų komunikacijų, negalima dirbti, kol nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.

Prieš keliant elementus, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje padėtyje. Prieš demontavimą (mazgų nupjovimą) konstrukcija turi būti palaikoma, kol tai bus atlikta.

Keliant nestandartinius krūvius, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.

Baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.

Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

Rangovas išvežęs atliekas į sąvartyną privalo pateikti užsakovui pažymą patvirtinančią atliekų  priėmimą.

___________________________________