MEDICININĖS PREKĖS ORTOPEDINĖMS TRAUMATOLOGINĖMS OPERACIJOMS

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Maksimali 1 vieneto kaina, € su PVM | Dalies vertė € su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KANIULIŲ SISTEMA PETIES ARTROSKOPIJOMS. Su sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu, be latekso, skaidrios, su sriegiu, su obturatoriumi, sterili. 8 mm x 72 mm (+ 1 mm). | 30,00 | 6500 |
|  | SIŪLO PRAVEDIKLIAI Su siūlą stumiančia disko formos svertele, rotuojančia pirmyn/atgal. 45° (+1°) į kairę ir/ar į dešinę su # 1 monofilamentiniu siūlu. | 170,00 | 40000 |
|  | PETIES SĄNARIO INKARINIAI SIŪLAI 1. Komplektacijoje t.b. įvedimo ir implanto nustūmimo bei fiksavimo instrumentas/-ai. 2.Siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu. 3. Inkaro išmatavimai (+0,05): Ø 1,7 mm siūlinis implantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno ar lygiaverčiu siūlu; Ø 1,9 mm siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno ar lygiaverčiu siūlu | 152,25 | 45000 |
|  | PETIES SĄNARIO INKARINIAI SIŪLAI - Cheminė sudėtis – medicininis titano ar lygiaverčių medžiagų lydinys implantacijai. - Įsriegiami. - Komplektacijoje t.b. įvedimo instrumentas. - Išmatavimai (Ø +0,05): išorinis Ø 2,8 mm su vienu 2# siūlu; Ø 3,5 mm skirtingų spalvų siūlais (turi būti pasirinkimas visų dydžių). - Siūlo sudėtis: pintas UHMW polietilenas ar lygiavertis siūlas. - Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. - Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos, ar kitos formos. | 160,00 | 45000 |
|  | ANTGALIAI ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS | 115,00 | 35000,00 |
| 5.1. | ANTGALIS ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS. Vienkartinis, plačiu darbiniu langu, aštriais dantukais, 4,5 mm (+0,1 mm) diametro, darbinė dalis |  |  |
| 5.2. | ANTGALIS ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS. Vienkartinis antgalis - boras, cilindro formos darbine dalimi, diametrai (+0,1 mm): 4.0 mm ir 5.5 mm |  |  |