Kolonoskopai ir cistoskopai su priedais - techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomų prametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas | Kiekis, 2 vnt. | įrašomas modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 180° |  |  |
|  |  | Žemyn ≥ 180° |  |  |
|  |  | Kairėn ≥ 160° |  |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 160° |  |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm |  |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |  |
| 1.9 | Įvedimo vamzdelio savybės | Lankstumo reguliavimo funkcija |  |  |
| 1.10 | Suderinamumas | Suderinamas su turimais EVIS EXERA III šviesos šaltiniu (CLV- 190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190) |  |  |
| 1.11 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos prekės atitinka ES direktyvų reikalavimus) kopiją. |  |  |
| 1.12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 2.1 | Kampinė kameros galva | Kiekis, 1 vnt. | įrašomas modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 2.1.1 |  | - Aukštos raiškos HD; - Svoris ne daugiau 65 g (išskyrus nuotolinio valdymo jungiklius (20 g)) - Kabelis ø 3,3 mm × 3,5 m - Tarplinijinio tipo CCD sustingusio vaizdo gavimas - Būtinas NBI stebėjimo režimas. - Kamera L-formos su neatjungiamu adapteriu (teleskopo pajungimui). - Būtina galimybė rotuoti vaizdą kameros galvos korpuso pagalba. - Būtinas vaizdo fokusavimo žiedas. - Būtina galimybė sukti teleskopą atskirai nuo kameros galvos korpuso („Lock“). - CE žymėjimas |  |  |
| 2.1.2 | Suderinamumas | Suderinamas su turimais EVIS EXERA III šviesos šaltiniu (CLV-190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190) |  |  |
| 2.2 | Standūs cistoskopai | Kiekis, 2 vnt. | įrašomas modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 2.2.1 | Cistoskopo makštis | - Diametras 19.8 Fr. Su dviem kraneliais. - Distaliniame gale būtinos plovimo skylutės. - Rotuojama. - Komplekte standartinis obturatorius. - Makšties galas su išlenkimu. - CE žymėjimas |  |  |
| 2.2.2 | Tiltelis | - Tinkamas darbui su 4 mm teleskopu ir siūloma makštimi. - CE žymėjimas |  |  |
| 2.2.3. | Teleskopas | - Teleskopas 12°, Ø 4mm ±1 mm; ilgis 280mm ±10 mm. Autoklavuojamas, pristatomas su apsaugine makštimi. - CE žymėjimas. |  |  |
| 2.2.4. | Teleskopas | - Teleskopas 30°, Ø 4mm ±1 mm; ilgis 280mm ±10 mm. Autoklavuojamas, pristatomas su apsaugine makštimi; - CE žymėjimas. |  |  |
| 2.2.5. | Šviesolaidis | 1.Ne trumpesnis nei 3m. 2.Diametras 2,8 mm ±0,2 mm. 3.Autoklavuojamas 4. CE žymėjimas |  |  |
| 2.2.6 | Vonelė sterilizacijai | - Su laikikliais cistoskopui. - Su dangčiu. - Autoklavuojamas. - Išoriniai matmenys (478 x 68 x 224 mm) ±10 mm. - CE žymėjimas |  |  |
| 2.2.7 | Griebiančios žnyplės | - 7 Fr x 330mm ±10 mm. Kaušeliai pailgi su dantukais. - Lanksčios. - Tinkančios siūlomam cistoskopui. - CE žymėjimas |  |  |
| 2.3 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |