Pirkimo sąlygų 2 priedas

ELEKTRA VAROMI ŽEMAGRINDŽIAI AUTOBUSAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Bendrovė priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Parametrai | Perkamų autobusų techniniai reikalavimai ir jų reikšmės | Tikslūs siūlomos prekės duomenys* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transporto priemonė / autobusas | - Žemagrindis vienaaukštis, elektra varomas, M3 klasės keleivinis autobusas (toliau – transporto priemonė / autobusas / prekė). - Žemagrindė zona turi būti be laiptų; transporto priemonė žemagrindė vienaukštė; - Nauja (neeksploatuota). - Naudojama pavaros energijos rūšis – elektra. - Pritaikyta darbui temperatūrų diapazone nuo -30°C iki +45°C. - Transporto priemonė turi atitikti keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“. - Sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir pateikiant prekes turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą; - Transporto priemonės kėbulo kodas registracijos liudijime CE žemagrindė vienaaukštė transporto priemonė (vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo 5 priedo Specialieji finansavimo reikalavimai 2.24.3. p.). - Transporto priemonės gamintojas (gamintojai jeigu yra keli surinkimo etapai) produkcijos pristatymo metu turi turėti galiojantį (galiojančius) neribotos serijos patvirtintą prekės tipą (patvirtintus tipus), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2018/858 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ (pagal aktualią redakciją). Kartu su transporto priemone pateikiamas Europos Bendrijos neribotos serijos atitikties liudijimas (ang. Certificate of Comformity) ir tipo patvirtinimo patvirtintas ir galiojantis informacinis aplankas. |  |
|  | Perkamas kiekis, vnt. | - Perkami 2 vnt. |  |
|  | Transporto priemonės turi atitikti šių teisės aktų reikalavimams | - Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ III skyriuje nustatytus reikalavimus. - Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus. - Turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. - Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-439 „Dėl Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytiems reikalavimams. - Aplinkosauginiai reikalavimai: Autobusai privalo atitikti LR Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustatytus reikalavimus: „Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3 <...> kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh.“. Atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo metu. - Europos Sąjungos ir Tarybos Reglamento 2019/2144 „Saugos reglamento: taisyklių B paketą, įsigaliojusį nuo 2024 m. liepos 7 d. visoms tiekiamoms į rinką transporto priemonėms. |  |
|  | Išmatavimai | 4.1. Ilgis ne mažiau kaip 7000 mm ir ne daugiau kaip 9000 mm. 4.2. Plotis – ne mažiau kaip 2000 mm ir ne daugiau kaip 2500 mm (neįskaitant išorinių veidrodžių gabarito, matavimai atliekami pagal Europos Sąjungos komisijos reglamentą 1230/2012) 4.3. Aukštis – ne daugiau kaip 3600 mm (matavimai atliekami pagal Europos Sąjungos komisijos reglamentą 1230/2012 ) |  |
|  | Grindys | 5.1. Žemagrindė transporto priemonė turi turėti ne mažiau kaip 35 proc. ploto skirto keleiviams stovėti; šis plotas turi būti tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų tarnybinių durų. 5.2. Žemagrindės zonos keleivių durų įlipimas/išlipimas belaiptis. 5.3. Grindys padengtos viešajam transportui skirta PVC danga. 5.4. PVC dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų. 5.5. Keleivių įlaipinimo/išlaipinimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. |  |
|  | Keleivių skaičius | 6.1. Turi būti įrengta ne mažiau kaip stacionarių 15 sėdimų vietų keleiviams vežti, neįskaitant vairuotojo vietos. 6.2 žemagrindėje zonoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu arba vaikiškam vežimėliui (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). 6.3. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažiau kaip 30 (neįskaitant vairuotojo). |  |
|  | Keleivių įlaipinimo / išlaipinimo durys | - Įrengtos ne mažiau kaip vienos durys dešinėje transporto priemonės pusėje. Jei durys vienos – jos turi būti dvivėrės. - Durų angos plotis – ne mažiau 650 mm vienvėrėms durims ir ne mažiau 1 200 mm dvivėrėms durims. - Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). - Su avariniais durų atidarymais išorėje. - Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. - Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Įlipimo/išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. - Įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant/atsidarant). - Atidarius duris, privalo suveikti stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. |  |
|  | Pritaikymas neįgaliesiems/ spec. poreikių turintiems žmonėms | - Rampa vežimėliui: - rampa neįgaliojo vežimėliui ir kt. turi būti įrengta prie keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durų pritaikytų negalią turintiems asmenims kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm. - atlenkta rampa privalo išlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą. - Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji / specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami/išlaipinami, turi būti žemagrindė. Nužeminta grindų zona be papildomų laiptelių. - Įrengta vieta neįgaliųjų vežimėlio naudotojui arba vaikiškam vežimėliui ir numatytas pagal JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus sertifikuotas neįgaliojo vežimėlio tvirtinimas priklausomai nuo autobuso klasės ir privalo būti įrengtas ir vaikiško vežimėlio tvirtinimas. - Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas spec. signalu. |  |
|  | Variklis | - Pavaros energijos šaltinis – elektra. - Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų traukos akumuliatorių. - Variklio galia – didžiausio elektros variklio vardinė galia – ne mažiau kaip 140 kW. - Elektros energijos sąnaudos 100 km kilovatvalandėmis (kWh) nedidesnės kaip 50 (kWh) pagal E-SORT-2 (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Tiekėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT-2. |  |
|  | Traukos baterijos | - Traukos baterijos ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), arba titano oksidų (LTO) arba lygiavertės. - Traukos baterijų talpa nemažesnė kaip 125 kWh. - Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti gražinama į akumuliatorius. - Krovimas greituoju būdu ne mažiau 80 kW (CCS2 jungties standartas). |  |
|  | Ratai / padangos | - Transporto priemonių padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) (vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo 5 priedo Vertinimo reikalavimų aprašo 5 p.). - Atsarginis ratas – gali būti sumontuotas ant spec. laikiklio arba pateikiamas atskirai. - Padangos turi būti sumontuotos tokios, kurios atitiks transporto priemonės (-ių) pristatymo momento sezoną (vasarinės arba žieminės). - Visų ašių ratų padangos turi būti vienodos. - Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos. - Ratų paveržimo raktai – 1 transporto priemonės gamintojo patvirtintas būtinių įrankių komplektas. |  |
|  | Stabdžiai | - Abiejuose ašyse – diskinio tipo stabdžiai arba lygiaverčiai. - Stabdžių sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System) ir traukos kontrolės TCS (angl. Traction Control System) arba lygiavertėmis sistemomis. - Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė. - Transporto priemonė turi turėti stabdžių trinkelių susidėvėjimo indikatorius. - Transporto priemonė turi turėti stabdžių sistemos vamzdyno apsaugą nuo mechaninių pažeidimų. |  |
|  | Pakaba | - Bent galinės ašies pneumatinė pakaba su automatine aukščio palaikymo sistema. |  |
|  | Greičio ribotuvas | - Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Greitis apribotas ne daugiau kaip 85 km/h, bet ne mažiau kaip 80 km/h. |  |
|  | Vilkimo įtaisas | - Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, transporto priemonės priekyje arba priekyje ir gale. - Vilkimo įtaiso kilpa gali būti nuimama, bet turi būti pateikta komplekte su kiekviena transporto priemone. - Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu ar dangteliu. - Privalo būti įrengta oro pildymo (jei transporto priemonėje yra pneumatinė sistema, pvz.: pakaba, stabdžiai ar kt.). |  |
|  | Vairavimo sistema | 17.1 Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo padėtis – reguliuojama pagal gylį ir aukštį. 17.2 Sistema turi turėti vairo stiprintuvą. |  |
|  | Kėbulas | - Transporto priemonės kėbulas arba karkasas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozine danga. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbulo apsaugą visą numatytą garantinį laikotarpį. |  |
|  | Spalva | - Vienspalvis kėbulo dažymas. - Spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |
|  | Oro kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija | - Turi būti įrengtos atskiros autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos. - Transporto priemonėje turi būti įrengta hibridinė šildymo sistema, susidedanti iš pagrindinio šildytuvo ir papildomo šildytuvo papildomai veikiančio pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti. - Turi būti įrengtas ventiliatorius stogo galinėje dalyje salono vėdinimui. - Radiatoriai (kaloriferiai) su priverstiniu šilto oro išputimu praėjimuose su galimybe nukreipiant oro srautą į įlipimo zonąs. - Transporto priemonės šildymo ir šaldymo sistemos turi būti pritaikytos 1.5 punkte numatytoms klimato sąlygoms. |  |
|  | Langai | - Priekinio lango stiklas apšildomas oru. - Šoniniai stiklai turi būti pagaminti iš grūdinto stiklo paketų (išskyrus vairuotojo langelį), gamykliniai. - Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto - Vairuotojo kairės pusės (šoninis) stiklas ir pirmųjų keleivių įlipimo durų dešinės pusės stiklas turi būti šildomi elektra arba karšto vėjo apipūtimu, taip pat gali būti stiklo paketai. - Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti dvigubi (netaikoma orlaidėms). - Keleivių skyriaus stiklų šviesos laidumas ne mažiau kaip 30 proc. ir nedaugiau kaip 50 proc. | . |
|  | Vairuotojo darbo vieta | - Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje, privalomi pagal JT EEK 121R reikalavimus, turi būti pažymėti atpažinimo ženklais (piktogramomis) ir/arba užrašais lietuvių ir/arba anglų kalba. - Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. - Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. - Pagrindiniame ar pagalbiniame prietaisų skydelyje turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais) arba kitomis dalimis atvaizduotas bendroje įkrovos skalėje. - Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio). Vairuotojo sėdynė turi turėti bent 90 laipsnių pasukimo kampą patogiam keleivių aptarnavimui - Vairuotojui įrengtas tritaškis saugos diržas. - Įrengta apsauga nuo saulės spindulių (ant šoninio ir ant priekinio stiklo vairuotojo darbo zonoje). - Darbo vieta turi būti atskirta nuo keleivių, pusiau-uždara arba uždara kabina, užtikrinanti nesikeičiantį mikroklimatą. - Darbo vietoje turi būti garso grotuvas (radio, media garso šaltiniui) su garsiakalbiu darbo vietoje. - Darbo vietoje papildomos įrangos pajungimui vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtos elektros jungtys: ne mažiau kaip viena 12 V ir ne mažiau kaip dvi USB tipo jungtys. - Turi būti įrengtas atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje su reguliuojamu (lanksčiu) taškiniu šviestuvu. - Turi būti sumontuotas antialkoholinis variklio (autobuso judėjimą blokuojantis) užraktas (alkoholio matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galintis užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). - turi būti įrengtas ir patikrintas antrosios kartos antrosios versijos (G2V2) išmanusis tachografas. - turi būti sumontuota atbulinės eigos vaizdo kamera, kurios vaizdas matomas vairuotojui jo darbo vietoje. - Mikrofonas su lanksčia jungtimi sumontuotas vairuotojo darbo vietoje. - Laikrodis vairuotojo darbo vietoje; termometras (temperatūra turi būti vaizduojama Celsijaus laipsniais). |  |
|  | Keleivių sėdynės | - Keleivių sėdynės turi būti priemiesčio tipo su saugos diržais. - Priklausomai nuo autobuso klasės turi būti įrengtas atitinkamas pirmenybinių sėdynių skaičius (I klasė – mažiausiai 4 vnt.; II klasė mažiausiai 2 vnt.) Pirmenybinės sėdimosios vietos ir kita privaloma įranga pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių. Pirmenybinės arba kitaip vadinamos specialiosios sėdynes – padidintos, atitinkamai paženklintos, turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams. |  |
|  | Apsaugos įranga | - Mažiausiai 2 vnt. ne mažiau 6 kg ugnies gesintuvai. - Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. - Mažiausiai viena šviesą atspindinti liemenė. - Mažiausiai dvi ratų atsparos. - Mažiausiai du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. - Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. - Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklinimas privalo būti lietuvių kalba. - Traukos baterijų skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro signalizacijos sistema. Prietaisų skydelyje arba vairuotojo darbo vietoje turi būti pateikiama aiški informacija vairuotojui apie gaisro signalizavimą iš traukos baterijų skyriaus ir jėgos variklio skyriaus. - Jei traukos baterijos montuojamos uždarame skyriuje turi būti sumontuota automatinė traukos baterijų aktyvi gesinimo sistema, leidžianti pristabdyti gaisro plitimą ir nelaimės atveju leistų saugiai evakuoti keleivius. |  |
|  | Vidaus apšvietimas / išorinis apšvietimas, žibintai | - Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. - Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai ir įjungiamas atskiru jungtuku. - Įlipimo / išlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, išsijungia jas uždarius. Apšvietimo šviestuvai turi apšviesti įlipimo / išlipimo vietą transporto priemonės viduje ir išorėje. - Priekinių žibintų ilgosios ir trumposios šviesos turi būti LED (arba lygiavertės) technologijos. |  |
|  | Galinio ir išorinio matymo veidrodžiai | - Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis (-džiai) – leidžiantis vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų (veidrodis skirtas tiems atvejams, jei kamera stebinti įlipimo aikštelę prie durų neveikia). - Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. |  |
|  | Keleivių ir kelio stebėjimo sistema. | - Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną, su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną, įrengtą vairuotojo darbo vietoje. - Vaizdo kameros (ne mažiau 2) su ne mažiau kaip 4 megapikselių maksimalios vaizdo raiškos sensoriumi. - Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas naudoti transporto priemonėse su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. - Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą su šiomis vaizdo peržiūros programomis: Windows media player arba VLC media player, arba lygiavertėmis nereikalaujant atsisiųsti papildomų programų). - Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas, aktyvavus transporto priemonės variklį. |  |
|  | Elektros sistema | - Įrengti jungikliai, skirti akumuliatorių baterijos išjungimui. - Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai. - Keleivių salone įrengti mažiausiai 8 vnt. USB krovimo lizdai, kurie proporcingai įrengiami autobuso priekinėje, vidurinėje ir galinėje dalyje. |  |
|  | Aušinimo sistema | - Transporto priemonės galimos aušinimo sistemos turi būti užpildytos aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie ne aukštesnės nei –(minus) 30°C temperatūros. |  |
|  | Keleivių informavimo, sistemos įranga | Transporto priemonėse turi būti sumontuota ši įranga: - Autobuso informacinės LED švieslentės. Švieslentės valdomos valdiklio, įrengto vairuotojo darbo vietoje. - Priekinė švieslentė: • montuojama viduje, priešais priekinį stiklą viršuje, atskirta nuo vairuotojo kabinos; • priekinės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 1000 x 170 mm; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. - Šoninė švieslentė: • montuojama transporto priemonės keleivių skyriaus viduje ties dešines pusės šoniniu stiklu; • šoninės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 970 x 170 mm; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. - Vidinė švieslentė: • montuojama autobuso salone; • vidinės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 600 x 100 mm; • pagal esamą poziciją rodomi esamos ir kitos stotelės pavadinimai. - Garsinio pranešimo sistema. Autobuse turi būti sumontuota garsinio pranešimo sistema, kuri automatiškai pagal autobuso padėtį, garsu praneša keleiviams apie stoteles. Pranešimo garso stipris reguliuojamas. Ne mažiau kaip 4 garsiakalbiai skirti stotelių pranešimui autobusų viduje ir garsiakalbio išvestis ir į autobuso išorę. - Švieslentės ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdikliu arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą. - Keleivių informacinė sistema programuojama lietuvių kalba. |  |
|  | Techninė dokumentacija | Tiekėjas, kartu su transporto priemone privalo pateikti: - transporto priemonės registracijos pažymėjimą (įregistruotą VĮ „Regitra“); - tachografo ir greičio ribotuvo patikros dokumentus (tachografo patikros sertifikatą ir greičio ribotuvo nustatymo pažymą). - transporto priemonės techninės priežiūros ir smulkaus remonto technologijų vadovą (1 egz.), kuriuo vadovaujantis galima būtų transporto priemonės smulkios techninės priežiūros darbus; - Kiekviena transporto priemonė turi būti aprūpinta transporto priemonės eksploatacijos instrukcija vairuotojui lietuvių kalba. |  |

Pastaba: * Grafoje „Tikslūs siūlomos prekės duomenys“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne daugiau“, „ne mažiau”, „±” ir pan.

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

- Kartu su pasiūlymu pateikti prekių atitiktį techniniams parametrams įrodančius dokumentus:

      - siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžiniai su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis, stovimos bei žemagrindės dalies matmenimis, nurodant stovimos ir žemagrindės dalies plotus (procentais) nuo transporto priemonės ploto) ir siūloma interjero schema;

      - siūlomos transporto priemonės konstrukcijos aprašymas (arba) nuoroda internete su pagrindinėmis charakteristikomis, schemomis ir brėžiniais;

      - siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) siūlomos transporto priemonės techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumo dokumentas, arba nuoroda internete.

Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt)