1 SPS priedas

Medicininių baldų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Visi baldai ir komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi originaliame gamykliniame įpakavime. |
|  | Baldų komplekte turi būti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus. |
|  | Tiekėjas negali siūlyti vietoje pageidaujamo baldo du ar kelis baldus, pakeičiančius jo funkcionalumą. |
|  | Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būtų apsaugoti nuo sužalojimo. |
|  | Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos. |
|  | Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų; karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis ir turi turėti apsaugą nuo braižymosi. |
|  | Baldų spalvos ir jų atspalviai deriniai turi būti derinami su Pirkėjo atstovu ir turi atitikti interjero spalvinę koncepciją. |
|  | Baldai turi būti kokybiški, saugūs ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. |
|  | Tiekėjas turi parengti ir suderinti su Pirkėju baldų projektą (baldų išdėstymas patalpose, baldų spalvos ir faktūros, atskirų gaminių techniniai - dizaino sprendimai, baldų sąmata). Turi būti pateikti brėžiniai ne mažiau 3-jų projekcijų ir vizualizacijos (arba nuotraukos). Projektas turi būti parengtas ne vėliau, kaip 7 d. nuo sutarties pasirašymo datos. Baldai turi būti pagaminti ir pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip 60 d. nuo projekto patvirtinimo. |
|  | Visų baldų matmenys turi būti tikslinami baldų pristatymo vietoje ir visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Tiekėjo lėšomis, pagal Tiekėjo parengtą ir suderintą su Pirkėju projektą, Pirkėjo nurodytose vietose (projektą rengia baldų tiekėjas). |
|  | Baldų gamybai naudojama (jei nenurodyta kitaip) medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistinų normų – E-1 klasė. Baldų gamyboje turi būti naudojama laminuota medžio drožlių plokštė, kuri turi atitikti LST EN 14322 standarto arba jam lygiaverčio reikalavimus. |
|  | Tiekėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui baldų montavimo metu padarytą žalą. |
|  | Aplinkosauginiai kriterijai |
|  | Atsižvelgiant į tai, jog tiekėjas baldus turės pagaminti ir į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas „REKOMENDACIJOS DĖL MINIMALIŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PIRKIMO DOKUMENTUOSE. GALIMI ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI” https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/7/vDSn-e_0uJU.pdf , kuriose nurodyta, kad jeigu perkamos prekės, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, tuomet rekomenduojama atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinti sutarties vykdymo metu (pasiūlymų teikimo metu, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja laikytis minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu). 13.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 p. ir 4.1 p. jei tiekėjo pasiūlyme yra baldų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“ taikoma pirkimui. Produktų sąrašo 7 p. „Baldai“. Tvarkos aprašo 2 priedas: VII skyrius. Baldai: 7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia patvirtinimą (laisvos formos deklaraciją), jog sutarties vykdymo metu laikysis šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. |

| - Medicininis stalas | Kiekis: 15 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Stalviršio medžiaga; Atsparus rūgštims, drėgmei ir šarmams, sutankintos struktūros Compact (HPL) laminatas arba lygiavertė medžiaga. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 12 mm.. Stalo rėmo konstrukcija; Metalinis “U” formos stalo rėmas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno uždaro kvadrato profilių ( 50x50x2), padengtų epoksidiniais milteliniais dažais, besibaigiančių reguliuojamomis plastikinėmis kojelėmis(stalo aukščio ir horizontalumo reguliavimo galimybė). Reguliavimo lygis: ne mažiau kaip 40mm.. Postalinės erdvės užpildymas (spintelės, stalčių blokai, sėdimo darbo vietos).; Postalinė erdvė neužpildyta, arba su stalčių- lentynų bloku (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją) Turi būti numatytos 1-2 -jos sėdimos darbo vietos. (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją) Postalinėje erdvėje turi būti įrengti laidų laikikliai. Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; Laboratoriniams stalams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Stalo priestalis | Kiekis: 5 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Stalviršio medžiaga; Atsparus rūgštims, drėgmei ir šarmams, sutankintos struktūros Compact (HPL) laminatas arba lygiavertė medžiaga. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 12 mm.. Priestalio rėmo konstrukcija; Metalinis “U” formos stalo rėmas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno uždaro kvadrato profilių (50x50x2), padengtų epoksidiniais milteliniais dažais, besibaigiančių reguliuojamomis plastikinėmis kojelėmis(stalo aukščio ir horizontalumo reguliavimo galimybė). Reguliavimo lygis: ne mažiau kaip 40mm.. Postalinės erdvės užpildymas (spintelės, stalčių blokai, sėdimo darbo vietos).; Postalinė erdvė neužpildyta, arba su stalčių- lentynų bloku (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją) Turi būti numatytos 1-2 -jos sėdimos darbo vietos. (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją). Spalva; Derinama užsakymo metu.. Garantinis laikotarpis; Laboratoriniams stalams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Spinta | Kiekis: 2 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintos medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.. Durys; Spinta turi būti ne mažiau 1-ų, pilnų durų su atidarymo rankenėlėmis.. Spintos vidinė erdvės užpildymas; Spintos vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 4 lentynomis. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga.. Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; Spintai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Lentyna (pastatoma) | Kiekis: 1 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Lentynos medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.. Lentynos vidinė erdvės užpildymas; Lentynos vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 4 lentynomis Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga.. Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; Lentynai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Spintelė atvira (pakabinama) | Kiekis: 10 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintelės medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.. Spintelės vidinės erdvės užpildymas; Spintelės vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 2 lentynomis. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga.. Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; Spintelei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Spintelė (pakabinama) | Kiekis: 8 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintelės medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.. Durys; Spintelė turi būti 1-ų, 2-jų pilnų, arba žaliuzinių durų ir atidarymo rankenėlėmis.. Spintelės vidinės erdvės užpildymas; Spintelės vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 2 lentynomis. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga.. Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; Spintelei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Spintelė (pastatoma) | Kiekis: 15 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintelės medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.. Durys; Spintelė turi būti 1-2 ų, durų arba su stalčiais ir atidarymo rankenėlėmis.. Spintelės vidinė erdvės užpildymas; Spintelės vidinė erdvė turi būti užpildyta 1-4 lentynomis, arba stalčiais. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga. Stalčiai su paslėptais bėgeliais, dugnas ne plonesnis kaip 10 mm. Spintelės pagrindas; Stacionarios kojos arba guminiai ratukai su fiksavimo funkcija.. Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; Spintai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Karuselinė lentyna (pastatoma) | Kiekis: 1 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Lentynos medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.. Mechanizmas; Lentyna turi suktis aplink savo ašį 360 °guolių pagalba, su padėties fiksavimu.. Lentynos vidinė erdvės užpildymas; lentynos vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 3 lentynomis. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga, su išoriniu borteliu ne žemesniu kaip 10 mm.. Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; lentynai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Spintelė su praustuvu (pastatoma) | Kiekis: 2 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintelės medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga. Stalviršis sutankintos struktūros laminatas (HPL) arba lygiavertė medžiaga.. Durys; Spintelė turi būti 1-2 ų, durų su atidarymo rankenėlėmis.. Spintelės įrengimas; Spintelė turi būti įrengta praustuvu, Vandens maišytuvu ir pajungimui reikalingomis medžiagomis.. Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; Spintelei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

| - Mobilus staliukas | Kiekis: 2 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Stalviršio medžiaga; Atsparus rūgštims, drėgmei ir šarmams, sutankintos struktūros Compact (HPL) laminatas arba lygiavertė medžiaga. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 12 mm.. Stalo rėmo konstrukcija; Metalinis “U” formos stalo rėmas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno uždaro kvadrato profilių ( 25x25x2), padengtų epoksidiniais milteliniais dažais, besibaigiančių reguliuojamais guminiais ratukais.. Postalinės erdvės užpildymas (spintelės, stalčių blokai, sėdimo darbo vietos).; Postalinė erdvė neužpildyta, arba su stalčių- lentynų bloku (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją). Spalva; Derinama užsakymo metu. Garantinis laikotarpis; Laboratoriniams stalams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.. |

ĮRANGOS, BALDŲ EKSPLIKACIJA

| Baldo Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patalpa (2-11) |  |  |  |  |
| 1. | Stalas 2000x750x800 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 2. | Stalas 2000x700x750 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai.. |  |
| 3. | Spintelė po stalu 400x500x600 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma spintelė ant ratukų su ne mažiau kaip 4 stalčiais. |  |
| 4. | Spintelė po stalu 800x480x700 mm. ± 5 % | 2 | Lengvai valoma spintelė su dviem durelėm ir vienu stalčiu virš jų. |  |
| 5. | Spintelė atvira pakabinama 1100x400x250 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma atvira pakabinama lentyna su galine sienele ir viena lentyna per vidurį. |  |
| 6. | Spintelė pastatoma su praustuvu 800x600x800 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma dviejų durų spintelė su dvigubu praustuvu ir dviem vandens maišytuvais, |  |
| Patalpa (2-12) |  |  |  |  |
| 1. | Stalas 2000x700x750 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 2. | Stalas 2000x700x750 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 3. | Stalas 2000x700x750 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 4. | Priestalis 700x700x750 mm ± 5 % | 2 | Lengvai valomas medicininis priestalis, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 5. | Spintelė po stalu 400x500x600 mm. ± 5 % | 3 | Lengvai valoma spintelė ant ratukų su ne mažiau kaip 4 stalčiais. |  |
| 6. | Spintelė atvira pakabinama 1400x400x250 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma atvira pakabinama lentyna su galine sienele ir papildoma lentyna per vidurį. |  |
| 7. | Spintelė atvira pakabinama 1500x400x250 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma atvira pakabinama lentyna su galine sienele ir papildoma lentyna per vidurį. |  |
| 8. | Spintelė pastatoma su praustuvu 800x600x800 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma dviejų durų spintelė su praustuvu ir vandens maišytuvu, |  |
| Stalai ir priestaliai turi būti sujungti į vieną visumą. |  |  |  |  |
| Patalpa (2-13) |  |  |  |  |
| 1. | Stalas 2000x800x800 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 2. | Priestalis 800x800x800 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valomas medicininis priestalis, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 3. | Stalas 2000x800x800 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai.. |  |
| 4. | Spintelė po stalu 450x600x700 mm ± 5 % | 2 | Lengvai valoma spintelė ant ratukų arba kojelių su vienomis durelėmis ir dviem stalčiais viduje. |  |
| 5. | Spinta pastatoma 1600x2400x800 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valoma spinta su trimis durimis, ne mažiau kaip trimis lentynomis viduje. ir antresole su trimis durimis. |  |
| 6. | Lentyna pastatoma sukama Ø800x650 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma atvira karuselinė lentyna pastatoma ant stalo su nemažiau, kaip trimis lentynomis. |  |
| 7. | Spintelė atvira pakabinama 1100x200x250 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma atvira pakabinama lentyna su galine sienele |  |
| 8. | Spintelė atvira pakabinama 1100x200x250 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma atvira pakabinama lentyna su galine sienele |  |
| Stalai ir priestaliai turi būti sujungti į vieną visumą. |  |  |  |  |
| Patalpa (2-14) |  |  |  |  |
| 1. | Stalas 1700x800x800 mm ± 5 % | 3 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 2. | Stalas 1600x800x800 mm ± 5 % | 3 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai.. |  |
| 3. | Stalas 1400x700x800 mm ± 5 % | 2 | Lengvai valomas medicininis stalas, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 4. | Priestalis 800x800x800 mm ± 5 % | 2 | Lengvai valomas medicininis priestalis, postalinė erdvė neužpildyta, įrengti laidų laikikliai. |  |
| 5. | Spintelė po stalu 450x600x700 mm ± 5 % | 6 | Lengvai valoma spintelė ant ratukų arba kojelių su vienomis durelėmis ir dviem stalčiais viduje. |  |
| 6. | Spintelė po stalu 400x500x600 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma spintelė ant ratukų su ne mažiau kaip 4 stalčiais. |  |
| 7. | Lentyna pastatoma 2000x450x2000 mm. ± 5 % | 1 | Lengvai valoma atvira pastatoma lentyna padalinta skyreliais 300x300 mm. ± 5 % su galine sienele |  |
| 8. | Spintelė atvira pakabinama 1100x200x250 mm. ± 5 % | 5 | Lengvai valoma atvira pakabinama lentyna su galine sienele |  |
| 9. | Mobilus staliukas 700x450x950 mm. ± 5 % | 2 | Lengvai valomas stalas ant ratukų, postalinėje erdvėje lentyna, Stalviršis su rankena. |  |
| Stalai ir priestaliai turi būti sujungti į vieną visumą. |  |  |  |  |
| Pstalpa (1-7) |  |  |  |  |
| 1. | Spintelė pakabinama 500x300x800 mm. ± 5 % | 8 | Lengvai valoma su žaliuzinėmis durelėmis atsidaranti į šonus. pakabinama spintelė su ne mažiau kaip dviem lentynom viduje Durų mechanizmas guolinis. |  |
| 2 | Spinta pastatoma 1000x2000x500 mm ± 5 % | 1 | Lengvai valoma spinta su dviem durim, ne mažiau kaip viena lentyna ir kabykla viduje, tvirta sienele. |  |

Pastaba:

Matmenys specifikacijoje nurodyti preliminarūs, derinami užsakymo metu.

Patalpas apžiūrėti galima iš anksto susitarūs. Kontaktinis asmuo patalpų apžiūrai:

Pagalbinio ūkio vedėjas Viktoras Sudvojus, tel. +37061274674, el.p. viktoras.sudvojus@vpc.lt