|  | ​​2025-03-27 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama ​ „Teritorijos tarp Tauro, Pamėnkalnio, V. Kudirkos ir V. Mykolaičio – Putino gatvių, Vilniuje vejos, krūmų ir želdynų laistymo sistemos įrengimas“ (CVP IS Nr. 1756461) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirmame aiškinamojo rašto lape pažymėta, kad aplink kolektorines dėžes turi būti numatytas drenažas. Tačiau neaprašytas koks sprendimas turi būti taikomas. Ar pasijungimas į denažinius tinklus, ar daromas atskiras drenažo tinklas, ar lokalus, kasant gilią priedobę. Tai yra svarbu įsivertinant darbų išlaidas. | Drenažas kolektorinėms dėžėms numatomas lokalus, pilant skaldos sluoksnį po dėže. |
|  | Pirmame aiškinamojo rašto lape pažymėta kad laistymo valdiklis turi būti su WiFi priega. Ar rangovas turi montuoti modemą, ar užsakovas? Jei rangovas, kokie reikalavimai modemui? | Už WIFI prieigą atsakingas Užsakovas, reikalavimai 4G 2,4Ghz ryšys. |
|  | Antrame aiškinamojo rašto lape parašyta, kad yra numatyti grunto drėgmės davikliai. Jų maksimalus klojimo atstumas yra 30m nuo laistymo valdiklio. Laistymo valdikliai nuo laistymo plotų jau yra beveik už 30 m. Koks yra numatytas techninis sprendimas? Kurioje vietoje jie turi būti montuojami - spec dėžėje, su vožtuvais, ir kurioje vietoje turi būti montuojamas zondas? | Maksimalus signalo perdavimo kabelio ilgis: (300 m) taip kaip numatyta technologinio projekto 32 psl. Techninis sprendimas - maksimalus 30 m. atstumas yra su bateriniu valdikliu bei bateriniais 9VDC vožtuvais. Projekte tokie drėgmės davikliai nenaudojami. Drėgmės daviklio modulis montuojamas prie valdiklių, o drėgmės sensorius – zondas, sausiausioje zonoje. |
|  | Purkštuvai su atbuliniais vožtuvais - iki kokio vandens stulepelio aukščio jie turi nepraleisti vandens? | Purkštuve turi būti įrengtas standartinis išleidimo atbulinis vožtuvas, kad būtų galima sulaikyti iki 3 m. vandens stulpo aukštį. |
|  | Žiniaraštyje numatytas debitomatis, 2 vnt. Pasijungimo šulinys vienas. Ar yra numatytas valdymo kabelis nuo laistymo valdiklio iki šulinio, ar debitomatis turi siųsti signalą per dviejų laidų sistemą. | Debitomačio signalo siuntimas numatytas per dviejų laidų sistemą. |
|  | Laistymo valdymui numatyti du laistymo valdikliai, Koks yra techninis psrendimas dviejų laistymo valdiklių? Vienas vejai, kitas krūmams ir želdiniams? | Vieno iš valdiklių gedimo atveju nebūtų sustabdytas viso kalno laistymas. Taip pat dviejų valdiklių įrengimas numatytas atsižvelgiant į esamą situaciją siekiant kuo mažiau ardyti įrengtas kietąsias dangas bei siekiant išvengti įtampos kritimų, todėl viso kalno laistymo ploto valdymas dalinasi pusiau. |
|  | Tiesa, pamiršau paminėti, kad brėžinyje nurodyti purkštukai SS, t.y. tai yra iššokanti dalis nerūdijančio plieno, o techninėse specifikacijose užsimenama tik apie nerūdijančio plieno spyruoklę. | Patiksliname specifikacijas – purkštukas turi turėti ir nerūdijančio plieno spyruoklę ir iššokančią purkštuko dalį. Tai užtikrina purkštuko ilgaamžiškumą ir atsižvelgiama į tai jog yra viešasis parkas ir galimi vandalizmo atvejai. |
|  | Kaip ir minėjau apklausos metu, rotorinių purkštuvų galvutės nėra tinkamai suderintos, prktiškai visos su 8.0 galvutėmis, neatsižvelgiant į purškimo spindulį, be to, taip klaidingai daroma išvada apie vandens srautą zonoje, nes kaip pavyzdžiui 40 zona suvartoja 14 m3/val, o numatytas magistralinis vamzdis 50 mm (turėtų būti 63 mm), o atšaka į vožtuvą per 32 mm, nors turėtų būti bent 50 mm. | Purkštukų inžektoriai tikslinami pagal situaciją vietoje. Maksimalūs inžektoriai nurodo maksimalų galimą debetą. Mažinant inžektorius sumažės ir bendras vandens debitas. Teiginys, kad 50 mm vamzdis yra nepakankamas, nėra absoliutus. Esant tinkamoms sąlygoms (pakankamam slėgiui ir optimizuotai sistemai) parinkto skersmens vamzdis gali užtikrinti srautą be reikšmingų problemų. Atšaka į vožtuvą technologiniame projekte numatyta 50mm. |
|  | Yra numatyti skirtingų dydžių vožtuvai, nenurodyti plane kur kokie montuojami. | Patikslinta lentelė (Priedas Nr.1) su prie debito nurodytais vožtuvais konkrečiai zonai. |
|  | Kokie numatyti terminai, ar projekto pratęsimas, jei reikės laukti projektinių sprendinių pataisymų, ir kas apmokės susidariusias išlaidas dėl pilnai neparengto technologinio projekto? | Darbų atlikimo terminas nurodytas pirkimo dokumentuose. Į nurodyta terminą įeina technologinio projekto sprendinių tikslinamas esant tokiam poreikiui. Perkančioji organizaciją pirkimo dokumentuose pateikė Technologinį projektą. Rangovas esant poreikiui gali detalizuoti/tikslinti technologinį projektą suderinus su Užsakovu atsižvelgiant į SPS 1 Priedo Aiškinamojo rašto 3.10. punktą. Šiuos kaštus Rangovas turi įsivertinti pasiūlymo kainoje. |
|  | Yra numatyos 50 zonų, jei kiekvieną savaitę būti laistoma bent po 2 val. Reikia 100 val. Turime 77 val. Reiktų, kad techninio projekto autorius bent nurodytų kaip jungti zonas, kad įtilptume į laiką. Juk vienu metu gali būti laistomi tik tos pačios rūšies augalai, ir bent priklausantys tai pačiai aplinkai (pietinė dalis, grunto ypatybės). Ir vėl tada kyla klausimas kaip bus naudojamas grunto drėgmės jutiklis. | Programuojant laistymo valdiklius atsižvelgiama į dienos vandens išgaravimą, pasodintus konkrečius augalus, jų išdėstymą, plotus ir vandens poreikį, rūšį ir tipą, grunto ypatybes ir orientaciją šalių atžvilgiu. Laistymas tiek laistymo purkštukais, tiek kapiliariniu būdu vyksta vienu metu (vienu metu gali veikti 4 zonos) neperžengiant 11 valandų per parą numatyto neperstojamo laistymo ciklo. Grunto drėgmės daviklis montuojamas sausiausioje vietoje. |
|  | Kvalifikacijos reikalavimas nurodo: "Tiekėjas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra įvykdęs laistymo sistemos įrengimo darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami." Ar teisingai suprantame, jog reikia pateikti vieną sutartį už ne mažiau kaip 30 000 EUR be PVM? Siekiant užtikrinti konkurenciją ir pritraukti daugiau tiekėjų siūlytume pakoreguoti reikalavimą leidžiant pateikti ne vieną, o daugiau laistymo sistemos įrengimo darbų sutarčių, kurių bendra vertė ne mažiau kaip 30 000 EUR be PVM. | Perkančiosios organizacijos nuomone, nurodytas kvalifikacinis reikalavimas nėra perteklinis, todėl nebus keičiamas. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas paaiškina Pirkimo sąlygas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.5 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pridedama:

- 1 priedas – Vožtuvų diametro lentelė

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Alijeva, tel. +370 620 76448, el. p. egle.alijeva@vilniausvystymas.lt