TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- 10 – 11 litrų plastikinis arba lygiavertis indas su sandariu dangčiu:

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- su sandariu dangčiu;

- apvertus indą, dangtelis neatsidaro ir neprabėga viduje esantis turinys;

- su rankena, kuri lengvai neatsikabina;

- tinkamas sąlyčiui su bet kokia medžiaga;

- talpa 10 – 11 litrų;

- kibiras turi ypatingą užraktą, kurį prieš atidengiant dangtį reikia nuimti.

Orientacinis poreikis: 35 vnt.

2.1.-2.3. Vienkartinis achaliazinis dilatacinis balionas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- tinkantis 2,8 mm darbiniam kanalui;

- balionas kartu su kreipiamaja viela rinkinyje;

- kateterio ilgis ne ilgesnis nei 90 cm;

- kateterio diametras 14Fr/4,6mm ± 0,01;

- dvikanalis;

- baliono diametras 30, 35 arba 40 mm pagal pageidavimą;

- baliono ilgis ne trumpesnis nei 10 cm;

- baliono maksimalus pripūtimo slėgis ne daugiau kaip 20 PSI;

- balionas skaidrus, užapvalinto cilindro formos;

- turi tris rentgenokontrastines žymes;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- tinkantis darbui su 0.038 pravedėju;

- supakuota po vieną;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz Nr. | Diametras | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | 30 mm | 5 vnt. |
| 2.2. | 35 mm | 5 vnt. |
| 2.3. | 40 mm | - vnt. |

- Vienkartinis perkutaninis gastrostominis vamzdelis PEG:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- poliuretaninis arba silikoninis arba lygiavertės medžiagos;

- išpučiamas fiksavimo balionas 6 ± 1 ml;

- fiksavimo plokštelė;

- vamzdelis su trišakiu išsišakojimu (baliono pripūtimui, praplovimui ir maisto įvedimui) su integruotais kamšteliais;

- dydžiai 14-28±3 Fr, pasirenkant pagal poreikį;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Trikampis šluostukas (kempinėlė) akims, su koteliu:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- trikampio formos;

- šluostukas pagamintas iš labai gerai sugeriančios skysčius PVA (polivinilo acetato) arba lygiavertės medžiagos;

- operacijos metu nepalieka pūkų (plaušų);

- operacijos metu nesuyra (neišsifragmentuoja);

- kotelis  pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;

- šluostuko išmatavimai 10±0,3 x 15±0,3 mm (35° kampu);

- šluostuko storis nuo 1mm iki 1,5 mm (prieš sudrėkinimą);

- šluostuko su koteliu bendras ilgis ne mažesnis 69 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 500 vnt.

- Vienkartinis analinis retraktorius su apšvietimo sistema:

- vienkartinis (pažymėta simboliu)

- nesterilus;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- permatomi;

- atraumatiniai;

- suderinami su visais Sapi Med šviesos šaltiniais;

- ilgis 55/88 mm;

- plotis 23 mm;

- su distaline šviesolaidine iliuminacija, obturatoriumi;

- supakuota po 50 vnt + 1 LED šviesos šaltinis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Biologinis, rezorbuojamas kietojo dangalo pakaitalas, kurio nereikia fiksuoti 7,5±0,5 cm x 7,5±0,5 cm:

- besirezorbuojantis  kietojo  smegenų  dangalo  pakaitalas  apsaugantis  nuo  likvoro  pratekėjimo;

- audinių suaugimo, skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti;

- pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos;

- priklauso ne didesnei nei I (pirma) geografinės SGE rizikos kategorijai;

- implantas turi du anatomiškai prisitaikančius sluoksnius: vienas - tankus ir lygus, kitas – porėtas;

- veltinio tipo;

- implanto nereikia tvirtinti siūlais;

- nelimpa prie instrumentų ar pirštinių, išlaiko formą bei dydį, neplyšta, nemigruoja;

- pilnai absorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu;

- implanto išmatavimai: 7,5±0,5 cm x 7,5±0,5 cm;

- sterilus (pažymėta simboliu);

- įpakuoti po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

      - Sterilios jungtys kraujo mėginiams paimti:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- skirtos kraujo mėginiams paimti;

- uždara sistema iš kraujo hemakonų;

- jungtys pritaikytos prijungti prie CliniMACS Prodigy aparato vamzdelių rinkinio;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- vienoje pakuotėje yra po penkis sterilius vienkartinio naudojimo kraujo ėmimo adapterių rinkinius.

| Poz. Nr. | Atšakų skaičius | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | 3 atšakų | 15 pak. |
| 7.2. | 1 atšakos | 15 pak. |

- Dubens fiksacijos diržas:

- aukštos kokybės dubens diržas;

- efektyvus, kompaktiškas ir ekonomiškas;

- supaprastina diržo sistema, kad būtų galima greitai uždėti su reikiamu spaudimu apvyniojant lūžusį paciento dubenį;

- diržą galima lengvai supjaustyti pagal dydį arba užlenkti iki norimo ilgio;

- intuityvi „velcro“ arba lygiavertė sistema uždedama ant paciento ir suveržiama dirželiais;

- trys lengvi žingsniai;

- dubens diržas pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, kad sukibimas būtų tvirtas.

Diržo ypatumai:

- labai lanksčios reguliavimo galimybės, kad tiktų įvairaus dydžio pacientams;

- greita ir paprasta intuityvi surišimo sistema;

- supakuotas kompaktiškoje vakuuminėje pakuotėje, kad tilptų į rinkinius;

- pasižymi antimikrobinėmis / antibakterinėmis savybėmis;

- laidus rentgeno spinduliams;

- dydis: ilgis – 134 ± 1 cm, plotis – 20 ± 1 cm;

- svoris: 0,45 ± 0,1 kg;

- medžiaga: cordura, milspec velcro, 2 colių nailonas arba lygiavertės medžiagos;

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

- Maišai intermituojančiai kompresijai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- polietileniniai ar lygiavertės medžiagos;

- tinka kojų ir rankų interminuojančiai terapijai;

- išmatavimai ne mažiau kaip 37  x 110 cm;

- maišai perforacijos vietoje lengvai nuplėšiami;

- rulone;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 16 000 vnt.

- Chirurginė beretės tipo kepurė, neaustinio audinio:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- apvali (beretės tipo);

- neaustinio audinio;

- su elastinga gumyte/elastine juostele;

- storis 0,25 ± 0,01 mm;

- 53-55 cm diametro;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- atitinka ES direktyvą MDR (Medicinos prietaisų reglamentas) 2017/745 ir EN 13795 reikalavimus

Orientacinis poreikis: 30 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.