| SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (II DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS) Objektas: Pasvalio raj., Namišių sen., Namišių k., Naujosios g. akligatvio (Nr. 123498) kapitalinis remontas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Nuoroda į TS (žymuo) | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur |
| 1. | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Asfalto dangos atpjovimas diskiniu pjūklu (trasos pradžioje ties prisijungimu prie esamos asfalto dangos) | II d., I sk. | m | 14 |  |  |
| 1.2. | Asfaltbetonio dangos ardymas mechanizuotai, laužo pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (trasos pradžioje) | II d., I sk. | m2 / t | 10/1,44 |  |  |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | II gr. grunto kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, išvežimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas | II d., II sk. | m3 | 395 |  |  |
| 2.2. | Rankiniai žemės darbai | II d., II sk. | m3 | 10 |  |  |
| 2.3. | Kvalifikuotas žemės sankasos gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12, h=0,20 m | II d., II sk. | m2 | 519 |  |  |
| 2.4. | Žemės sankasos paviršiaus (lovio) planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | II d., II sk. | m2 | 519 |  |  |
| 2.5. | Žemės sankasos paviršiaus (lovio) sutankinimas vibrovolais | II d., II sk. | m3 | 156 |  |  |
| 2.6. | Aplinkinių pažeistų pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu | II d., II sk. | m2 | 140 |  |  |
| 2.7. | Aplinkinių pažeistų pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole | II d., II sk. | m2 | 140 |  |  |
| 3. | Vandens nuvedimas |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pokonstrukcinis drenažas |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Tranšėjų (II gr. grunto) kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas | II d., II sk. | m3 | 20 |  |  |
| 3.1.2. | Rankiniai žemės darbai | II d., II sk. | m3 | 3 |  |  |
| 3.1.3. | Tranšėjų dugno planiravimas rankiniu būdu | II d., II sk. | m2 | 41 |  |  |
| 3.1.4. | Filtracinės geosintetinės medžiagos paklojimas | II d., III sk. | m2 | 167 |  |  |
| 3.1.5. | Perforuoto drenažo vamzdžio PE Ø113/126 mm, įsukto į geosintetinę medžiagą, paklojimas | II d., III sk. | m | 81 |  |  |
| 3.1.6. | Pagrindo virš drenažo vamzdžio iš skaldelės fr.11/22 įrengimas | II d., III sk. | m3 | 11,3 |  |  |
| 3.1.7. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (tranšėjos užpylimas iki projektinio lygio) | II d., III sk. | m3 | 8 |  |  |
| 3.1.8. | Plastikinių apžiūros šulinėlių Ø315 mm įrengimas | II d., III sk. | vnt. | 1 |  |  |
|  | – plastikinis dugnas gofruotam vamzdžiui | II d., III sk. | vnt. | 1 |  |  |
|  | – gofruotas PVC Ø315 mm vamzdis | II d., III sk. | m | 1,5 |  |  |
|  | – aklinas ketinis dangtis su rėmu, pritaikytas lengvajai apkrovai | II d., III sk. | vnt. | 1 |  |  |
|  | – protarpiniai Ø113 mm | II d., III sk. | vnt. | 2 |  |  |
| 3.2. | Pasijungimas į esamą drenažo liniją |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Drenažo linijų suieškojimas ekskavatoriais | II d., II sk. | m3 | 10 |  |  |
| 3.2.2. | PEŠP-40 tipo drenažo šulinių įrengimas | II d., III sk. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.2.3. | Esamų rinktuvų pajungimas į naujai rengiamus šulinius | II d., III sk. | vnt. | 2 |  |  |
| 4. | Akligatvio dangos konstrukcija |  |  |  |  |  |
| 4.1. | II dangos konstrukcijos variantas: Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,37 m | II d., IV sk. | m3 | 196 |  |  |
| 4.2. | II dangos konstrukcijos variantas: 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas | II d., IV sk. | m2 | 467 |  |  |
| 4.3. | 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | II d., V sk. | m2 | 305 |  |  |
| 4.4. | Kelkraščių sutvirtinimas vid. 6 cm storio sluoksniu iš skaldos fr. 5/22 ir 15 % dirvožemio mišinio su žolės sėklomis | II d., IV sk. | m2 | 151 |  |  |
| 4.5. | Asfaltbetonio sluoksnio siūlių (sandūrų) padengimas bitumu | II d., V sk. | m/kg | 50/14 |  |  |
| 5. | Įvažiavimų dangos konstrukcija (3 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,30 m | II d., IV sk. | m3 | 17 |  |  |
| 5.2. | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas | II d., IV sk. | m2 | 54 |  |  |
| 5.3. | 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | II d., V sk. | m2 | 70 |  |  |
| 6. | Eismo organizavimas |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø76,1 mm atramų pastatymas | II d., VI sk. | vnt./m | 1/3,65 |  |  |
| 6.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | II d., VI sk. | vnt./m2 | 1/0,36 |  |  |
| 7. | Kiti darbai (inžinerinių tinklų apsauga) |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Apsauginių vamzdžių įrengimui tranšėjų kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, kai gruntas II gr., supylimas į krūvas | II d., II sk. | m3 | 10 |  |  |
| 7.2. | Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės | II d., II sk. | m3 | 5 |  |  |
| 7.3. | Apsauginio išilgai sudedamo vamzdžio Ø160 mm įrengimas (ant ryšių kanalų) | II d., III sk. | m | 29 |  |  |
| 7.4. | Tranšėjų užpylimas mechanizuotu būdu ir sutankinimas vibroplokštėmis | II d., II sk. | m3 | 15 |  |  |
| 8. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimas |  | vnt. | 1 |  |  |
| 8.2. | Kadastrinių matavimų bylos parengimas |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | BENDRA VERTĖ BE PVM, EUR |  |  |  |  |  |
|  | PVM 21%, EUR |  |  |  |  |  |
|  | BENDRA VERTĖ SU PVM, EUR |  |  |  |  |  |