Pirkimo sąlygų 5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL NAUDOTO, PILNAI SUKOMPLEKTUOTO N2G KLASĖS BAD SN KATEGORIJOS GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė /Pastaba. Pildoma, jei žinoma,  subtiekėjas (-ai)/

| Jei žinomas - subtiekėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subtiekėją (-us). |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Vieneto kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina iš viso su PVM, Eur (3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Naudotas pilnai sukomplektuotas N2G klasės BAD SN kategorijos gaisrų gesinimo automobilis |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ____________________________________________ Eur.

Į bendrą pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM, kuris sudaro __________________________Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

______________________________________________________________________________ .

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Pirkimo sutarčiai vykdyti ketiname pasitelkti šiuos subtiekėjus, ūkio subjektus:

Siūloma prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Minimali techninė specifikacija, kurią turi atitikti siūlomas naudotas gaisrų gesinimo automobilis | Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas) Tiekėjo siūloma reikšmė (Taip arba Ne, arba tiksli reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis, modelis ir gamintojo pavadinimas (markė), apžiūros galimybė | 1. Europos Sąjungoje pagamintas gaisrų gesinimo automobilis N2 klasės BADSN kategorijos. 2. Pagaminimo data: ne senesnis nei 1997 metų. 3. Su pasiūlymu pateikiama ne mažiau 6 (šešios) fotografijos (iš abiejų šonų, priekio, galo, viršaus ir kabinos). 4. Sudaryta galimybė per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimo procedūroms automobilio apžiūrai Lietuvos teritorijoje, įvertinant atitikimą keliamiems reikalavimams bei pateikiamos informacijos atitikimui nustatyti. 5. Automobilis varomas visais varomais ratais. |  |
| 2. | Kėbulo tipas | Ne daugiau kaip 3 sėdimų vietų kartu su vairuotoju kabina, vandens cisterna ir siurbliu gaisro gesinimui ir skyriais gaisrinei gelbėjimo įrangai ir medžiagoms vežti. |  |
| 3. | Automobilio garantija | Ne mažiau 6 mėn. varikliui ir pagrindiniams agregatams bei detalėms. Taip pat 1000 km ridai. |  |
| 4. | Registracija | Automobiliui turi būti atliktas atitikties įvertinimas. Pardavėjas automobilį įregistruoja VĮ „Regitra“. Registracija pirkėjo vardu. |  |
| 5. | Spalva | Raudona-balta. |  |
| 6. | Kuro tipas | Dyzelinas. |  |
| 7. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė privalo atitikti minimalius išmetamųjų dujų reikalavimus, leidžiančius eksploataciją Lietuvos Respublikos teritorijoje. |  |
| 8. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė su pažeminta pavara. |  |
| 9. | Automobilio rida | Ne daugiau 20 000 km. |  |
| 10. | Važiuoklė | 4x4 su priverstiniu galinio reduktoriaus blokavimu ir rankiniu tarpašinio reduktoriaus įjungimu. Pakaba lingių tipo. Padangų nusidėvėjimas ne daugiau kaip 20 proc. |  |
| 11. | Bendroji parengto eksploatuoti automobilio masė | Ne didesnė kaip 10 000 kg. |  |
| 12. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Pneumatinė stabdžių sistema. Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą. |  |
| 13. | Vairas | Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu |  |
| 14. | Kabinos šildymas ir vėdinimas | Transporto priemonėje turi būti neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis (jei variklis aušinamas skysčiu). Veikiantis šilto ir šalto oro vėdinimas. |  |
| 15. | Vandens siurblys | Vandens siurblys išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblio nominalusis našumas ne mažiau 1600 l/min, prie 8 bar. slėgio, sumontuotas automobilio gale. Siurblys privalo turėti paleidimo ir stabdymo sistemą siurblio skyriuje, su avarine paleidimo galimybe iš automobilio kabinos. Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai dirbant siurbliui. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis tinklelis. Gaisrinio siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi turėti sujungimo movą tipo ,,STORZ“ ir aklę. Vandens įsiurbimo sistema automatinio ir rankinio paleidimo, su įsiurbimo rankovėmis ir vožtuvu- koštuvu. Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manometras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje); - manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio slėgio išmetimo atvamzdyje); - vandens kiekio cisternoje rodiklis; - variklio apsukų valdymo reguliatorius; - siurblio apsukų indikatorius; - gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką. Siurblio darbo trukmė - ne daugiau 400 darbo valandų. |  |
| 16. | Antstatas | Konstrukciniai reikalavimai: Vandens cisterna turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno ar kitų vandens poveikiui atsparių medžiagų su bangolaužiais, perpylimo sistema ir sklende vandens išleidimui. Cisternos tūris – ne mažiau 2400 ltr. Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo. Jei įranga yra aukščiau nei 1.8 m. nuo žemės, turi būti įrengtos aikštelės. Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo. Gaisriniame automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų. |  |
| 17. | Apšvietimo sistema | Automobilio šonuose ir galinės dalies darbo vietos apšvietimo sistema ir visų skyrių vidaus apšvietimas nuo automobilio elektros sistemos (24 V). |  |
| 18. | Tvirtinimo įranga | Ištraukiamoms kopėčioms, kvėpavimo organų apsaugos priemonėms ne mažiau 2 vnt., priekabos prikabinimo įrenginys. |  |
| 19. | Automobilio gabaritai (mm) | Aukštis – ne daugiau 3000 mm., ilgis – ne daugiau 6500 mm. |  |
| 20. | Garso ir šviesos signalai | Mėlynos spalvos žybčiojantys šviesos signalai (ne mažiau 2 vnt. automobilio priekyje ir 1 vnt. gale), keičiamos tonacijos garso signalai. Paieškos arba darbo vietos apšvietimo kilnojamas iš automobilio priekinės dalies į galinę dalį prožektorius, veikiantis nuo automobilio elektros sistemos. |  |
| 21. | Automobilio komplektacija | 1. Hidraulinė gelbėjimo įranga (metalo karpymo žirklės, žirklių tipo plėstuvas). 2. Elektros generatorius su vidaus degimo varikliu. Generatoriaus galia – ne mažiau 3 kW. 3. Slėginis gaisrinis motorinis siurblys, GP modifikacijos, ne mažiau nei 15/10 bar., užvedamas starteriu. 4. Greito reagavimo ritė su švirkštu. |  |

5 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo, ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas | Subtiekėjo, ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) | Subtiekėjui ketinami pavesti įsipareigojimai | Įsipareigojimų apimtis nuo Pasiūlymo kainos be PVM, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą |  |
| 2. | ............................. |  |

Pasiūlyme yra žemiau nurodyta konfidenciali informacija:

7 lentelė

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) Pateikti konfidencialios informacijos pagrindimo įrodymus | Prisegti dokumentai |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |