Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-PU-13441/25) [ITP25] ASFALTO BRIAUNŲ FORMAVIMO, ATPJOVIMO ĮRANGA ASFALTO VOLAMS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

1.4.1. Prekė – asfalto briaunos formavimui ir/ar atpjovimui reikalinga įranga, įskaitant atpjovimo ir formavimo diskus, ir papildomai komplektuojama valdymo įranga.

1.4.2. Paslaugos – siūlomos įrangos sumontavimas ir išbandymas Pirkėjo nurodytiems volams.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS IR REIKALAVIMAI

2.1.   	Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis. Asfalto briaunos formavimui ir/ar atpjovimui reikalinga įranga montuojama tokiems asfalto volams:

| Pirkimo dalis | Kelių tarnyba/ meistrija | Inv. Nr. |  | Gamintojas | Modelis | Serijos, gamyklinis numeris/VIN kodas | Gam. metai | Masė, t | Diskų tvirtinimo įtaisas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kauno KT / Kauno MT | 0301-00248 |  | HAMM | HD 13VV | 182-H2012783 | 2015 | 4,0 | Nėra |
| 2 | Vilniaus KT/ Vilniaus MT | 0301-01392 |  | AMMANN | ARX 26-2 | 5893007 | 2020 | 2,6 | Nėra |
| 3 | Klaipėdos KT / Pagrybio MT | 0301-01282 |  | AMMANN | AV 20E | TFAAV20EY10005327 | 2001 | 2,6 | Nėra |
| 4 | Kretingos KT / Plungės MT | 0301-00826 |  | HAMM | HD 10 | H1396331 | 2007 | 2,9 | Nėra |
| 5 | Tauragės KT / Šilalės MT | 0301-00917 |  | HAMM | HD 10 | H1395089 | 2005 | 2,6 | Nėra |
| 6 | Telšių KT / Akmenės MT | 0301-00717 |  | HAMM | HD 12VV | H2006199 | 2015 | 2,7 | Nėra |

    - Pirma pirkimo dalis - Įranga volui HAMM HD 13VV (Kauno MT).

    - Antra pirkimo dalis - Įranga volui AMMANN ARX 26-2 (Vilniaus MT).

    - Trečia pirkimo dalis - Įranga volui AMMANN AV 20E (Pagrybio MT).

    - Ketvirta pirkimo dalis - Įranga volui HAMM HD 10 (Plungės MT).

2.1.5.	Penkta pirkimo dalis – Įranga volui HAMM HD 10 (Šilalės MT).

2.1.6.	Šešta pirkimo dalis – Įranga volui HAMM HD 12VV (Akmenės MT).

2.2. Prekės su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

2.3. Papildomi reikalavimai:

2.3.1. Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą:

Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą  ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę  atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.3.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): sumontuotos įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai.

2.3.3.  Visai siūlomai ir komplektuojamai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. Tiekėjo suteikiama pilna garantija Prekei ir visai papildomai komplektuojamai ir sumontuotai įrangai (visa apimtimi) turi apimti visus mazgus ir komplekto sudedamąsias dalis (įskaitant ir besidėvinčias dalis), kai Šalys sutaria ir pripažįsta esant tai Gamintojo brokui (komplekto, mazgo arba atskiros dalies).

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi įrangos ir papildomai sumontuotų mazgų privalomi

aptarnavimai/derinimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo/derinimo apimtis. Pasiūlyme privaloma nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui Prekės komplektui (pilna apimtimi).

2.3.5.	Remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei įranga buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos eksploatacinės medžiagos.

2.3.6.	Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo/iškrovimo transportavimo atvejais.

    - Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų

techninio stovio patikrinimą ir pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Tiekėjas sumontuotą Prekę turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekė bus eksploatuojama. Pristatymo adresai:

| Pirkimo dalis | Kelių tarnyba/ meistrija | Inv. Nr. |  | Gamintojas (markė) | Modelis | Pristatymo adresas, kontaktinis asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kauno KT / Kauno MT | 0301-00248 |  | HAMM | HD 13VV | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių sen., Kauno r. LT-53282 Artūras Kaminskas, tel. +37061568802 |
| 2 | Vilniaus KT/ Vilniaus MT | 0301-01392 |  | AMMANN | ARX 26-2 | Liepkalnio g. 81, Vilnius, LT-02121 Jurijus Stepanavičius, tel. +37061299172 |
| 3 | Klaipėdos KT / Pagrybio MT | 0301-01282 |  | AMMANN | AV 20E | Aušrinės g. 2, Iždonų k., Šilalės r., LT-75447 Karolis Gečas, tel. +37068652676 |
| 4 | Kretingos KT / Plungės MT | 0301-00826 |  | HAMM | HD 10 | Stoties g. 11a, Plungė, LT-90115 Vacys Kontvainis, tel. +37069472667 |
| 5 | Tauragės KT / Šilalės MT | 0301-00917 |  | HAMM | HD 10 | Struikų g. 10, Šilalės, LT-85372 Gedeminas Jorūdas +37061844547 |
| 6 | Telšių KT / Akmenės MT | 0301-00717 |  | HAMM | HD 12VV | Viekšnių g. 14, Akmenė, LT-85372 Arūnas Krasauskas, tel. +37068676814 |

  - Prekė turi būti perduota ir sumontuota Pirkėjo nurodytiems volams ne vėliau kaip per 90

kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3. Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo

vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

4.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

4.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.1.5. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.1.6. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai - Įranga volui HAMM HD 13VV

Priedas Nr. 2 – Techniniai parametrai - Įranga volui AMMANN ARX 26-2

Priedas Nr. 3 – Techniniai parametrai - Įranga volui AMMANN AV 20E

Priedas Nr. 4 – Techniniai parametrai - Įranga volui HAMM HD 10

Priedas Nr. 5 – Techniniai parametrai - Įranga volui HAMM HD 10

Priedas Nr. 6 – Techniniai parametrai - Įranga volui HAMM HD 12VV

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

__________

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI  PARAMETRAI

(PU- PU-13441/25) [ITP25] ASFALTO BRIAUNŲ FORMAVIMO, ATPJOVIMO ĮRANGA ASFALTO VOLUI  HAMM HD 13VV

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Voluojamo asfaltbetonio sluoksnio briaunos atpjovimui ir/arba formavimui, atliekant kelių statybos darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Komplektuojama įranga turi būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą; -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. BRIAUNOS ATPJOVIMO/FORMAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Atpjauti ir/arba formuoti voluojamos asfalto dangos briaunas kairėje arba dešinėje pusėse, mechaniniu būdu pakeičiant darbinę įrangą (diskus), tikslu sukurti tinkamą briaunos kontaktinį paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Įrenginys-pakaba | Atpjovimo/formavimo diskai sumontuojami (tvirtinami varžtais) prie specialaus hidrofikuoto įrenginio-pakabos, tvirtinamos ties priekinio valco kraštu, dešinėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.2.1 | Darbo zonos žymeklis | Diskų tvirtinimo įrenginys komplektuojamas su mechaniniu pjovimo/formavimo zonos žymekliu, padedančiu volo operatoriui išlaikyti reikalingą volo judėjimo kryptį darbo zonoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.3. | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas ne mažesnis kaip 250 mm skersmens. | Siūlomas parametras____mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 50 mm . | Siūlomas parametras - ________° Siūlomas parametras - ________mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 2.5. | Valdymas | Diskų nuleidimas/prispaudimas, pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI  PARAMETRAI

(PU- … /25) [ITP25] ASFALTO BRIAUNŲ FORMAVIMO, ATPJOVIMO ĮRANGA ASFALTO VOLUI  AMMANN ARX 26-2

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Voluojamo asfaltbetonio sluoksnio briaunos atpjovimui ir/arba formavimui, atliekant kelių statybos darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Komplektuojama įranga turi būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą; -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. BRIAUNOS ATPJOVIMO/FORMAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Atpjauti ir/arba formuoti voluojamos asfalto dangos briaunas kairėje arba dešinėje pusėse, mechaniniu būdu pakeičiant darbinę įrangą (diskus), tikslu sukurti tinkamą briaunos kontaktinį paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Įrenginys-pakaba | Atpjovimo/formavimo diskai sumontuojami (tvirtinami varžtais) prie specialaus hidrofikuoto įrenginio-pakabos, tvirtinamos ties priekinio valco kraštu, dešinėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.2.1 | Darbo zonos žymeklis | Diskų tvirtinimo įrenginys komplektuojamas su mechaniniu pjovimo/formavimo zonos žymekliu, padedančiu volo operatoriui išlaikyti reikalingą volo judėjimo kryptį darbo zonoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.3. | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas ne mažesnis kaip 250 mm skersmens. | Siūlomas parametras -___mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 50 mm . | Siūlomas parametras - ________° Siūlomas parametras - ________mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 2.5. | Valdymas | Diskų nuleidimas/prispaudimas, pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

TECHNINIAI  PARAMETRAI

(PU- … /25) [ITP25] ASFALTO BRIAUNŲ FORMAVIMO, ATPJOVIMO ĮRANGA ASFALTO VOLUI  AMMANN AV 20E

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Voluojamo asfaltbetonio sluoksnio briaunos atpjovimui ir/arba formavimui, atliekant kelių statybos darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Komplektuojama įranga turi būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą; -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. BRIAUNOS ATPJOVIMO/FORMAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Atpjauti ir/arba formuoti voluojamos asfalto dangos briaunas kairėje arba dešinėje pusėse, mechaniniu būdu pakeičiant darbinę įrangą (diskus), tikslu sukurti tinkamą briaunos kontaktinį paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Įrenginys-pakaba | Atpjovimo/formavimo diskai sumontuojami (tvirtinami varžtais) prie specialaus hidrofikuoto įrenginio-pakabos, tvirtinamos ties priekinio valco kraštu, dešinėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.2.1 | Darbo zonos žymeklis | Diskų tvirtinimo įrenginys komplektuojamas su mechaniniu pjovimo/formavimo zonos žymekliu, padedančiu volo operatoriui išlaikyti reikalingą volo judėjimo kryptį darbo zonoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.3. | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas ne mažesnis kaip 250 mm skersmens. | Siūlomas parametras - ____mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 50 mm . | Siūlomas parametras - ________° Siūlomas parametras - ________mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 2.5. | Valdymas | Diskų nuleidimas/prispaudimas, pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

TECHNINIAI  PARAMETRAI

(PU- … /25) [ITP25] ASFALTO BRIAUNŲ FORMAVIMO, ATPJOVIMO ĮRANGA ASFALTO VOLUI  HAMM HD 10

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Voluojamo asfaltbetonio sluoksnio briaunos atpjovimui ir/arba formavimui, atliekant kelių statybos darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Komplektuojama įranga turi būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą; -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. BRIAUNOS ATPJOVIMO/FORMAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Atpjauti ir/arba formuoti voluojamos asfalto dangos briaunas kairėje arba dešinėje pusėse, mechaniniu būdu pakeičiant darbinę įrangą (diskus), tikslu sukurti tinkamą briaunos kontaktinį paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Įrenginys-pakaba | Atpjovimo/formavimo diskai sumontuojami (tvirtinami varžtais) prie specialaus hidrofikuoto įrenginio-pakabos, tvirtinamos ties priekinio valco kraštu, dešinėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.2.1 | Darbo zonos žymeklis | Diskų tvirtinimo įrenginys komplektuojamas su mechaniniu pjovimo/formavimo zonos žymekliu, padedančiu volo operatoriui išlaikyti reikalingą volo judėjimo kryptį darbo zonoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.3. | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas ne mažesnis kaip 250 mm skersmens. | Siūlomas parametras - ____mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 50 mm . | Siūlomas parametras - ________° Siūlomas parametras - ________mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 2.5. | Valdymas | Diskų nuleidimas/prispaudimas, pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

TECHNINIAI  PARAMETRAI

(PU- … /25) [ITP25] ASFALTO BRIAUNŲ FORMAVIMO, ATPJOVIMO ĮRANGA ASFALTO VOLUI  HAMM HD 10

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Voluojamo asfaltbetonio sluoksnio briaunos atpjovimui ir/arba formavimui, atliekant kelių statybos darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Komplektuojama įranga turi būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą; -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. BRIAUNOS ATPJOVIMO/FORMAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Atpjauti ir/arba formuoti voluojamos asfalto dangos briaunas kairėje arba dešinėje pusėse, mechaniniu būdu pakeičiant darbinę įrangą (diskus), tikslu sukurti tinkamą briaunos kontaktinį paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Įrenginys-pakaba | Atpjovimo/formavimo diskai sumontuojami (tvirtinami varžtais) prie specialaus hidrofikuoto įrenginio-pakabos, tvirtinamos ties priekinio valco kraštu, dešinėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.2.1 | Darbo zonos žymeklis | Diskų tvirtinimo įrenginys komplektuojamas su mechaniniu pjovimo/formavimo zonos žymekliu, padedančiu volo operatoriui išlaikyti reikalingą volo judėjimo kryptį darbo zonoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.3. | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas ne mažesnis kaip 250 mm skersmens. | Siūlomas parametras - ____mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 50 mm . | Siūlomas parametras - ________° Siūlomas parametras - ________mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 2.5. | Valdymas | Diskų nuleidimas/prispaudimas, pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

TECHNINIAI  PARAMETRAI

(PU- … /25) [ITP25] ASFALTO BRIAUNŲ FORMAVIMO, ATPJOVIMO ĮRANGA ASFALTO VOLUI  HAMM HD 12VV

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Voluojamo asfaltbetonio sluoksnio briaunos atpjovimui ir/arba formavimui, atliekant kelių statybos darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Komplektuojama įranga turi būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą; -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. BRIAUNOS ATPJOVIMO/FORMAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Atpjauti ir/arba formuoti voluojamos asfalto dangos briaunas kairėje arba dešinėje pusėse, mechaniniu būdu pakeičiant darbinę įrangą (diskus), tikslu sukurti tinkamą briaunos kontaktinį paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Įrenginys-pakaba | Atpjovimo/formavimo diskai sumontuojami (tvirtinami varžtais) prie specialaus hidrofikuoto įrenginio-pakabos, tvirtinamos ties priekinio valco kraštu, dešinėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.2.1 | Darbo zonos žymeklis | Diskų tvirtinimo įrenginys komplektuojamas su mechaniniu pjovimo/formavimo zonos žymekliu, padedančiu volo operatoriui išlaikyti reikalingą volo judėjimo kryptį darbo zonoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.3. | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas ne mažesnis kaip 250 mm skersmens. | Siūlomas parametras -_____mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 50 mm . | Siūlomas parametras - ________° Siūlomas parametras - ________mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 2.5. | Valdymas | Diskų nuleidimas/prispaudimas, pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |