Techninėje specifikacijoje nurodytos Riebalų / aliejaus ekstrakcijos sistemos

komplekto minimalių reikalavimų

ATITIKIMŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirta automatizuotam riebalų / aliejaus ekstrahavimui iš aliejingųjų sėklų ar kitų augalinės kilmės produktų ir aliejaus kiekio nustatymui. |  |
| 2. | Efektyvumas | Galimybė tirti ne mažiau kaip 6 mėginius vienu metu. |  |
| 3. | Savybės / komplektacija | 1. Ekstrakcija turi būti vykdoma Soksleto tipo prietaisu su valdymo bloku ne mažiau kaip 3 žingsniais iki pilno mėginio išekstrahavimo ir ekstrakto nugarinimo bei surinkimo. |  |
|  |  | 2. Maksimali kaitinimo temperatūra turi būti ne žemesnė nei 200oC. |  |
|  |  | 3. Komplekte privalomi saugikliai nuo perkaitimo. |  |
|  |  | 4. Privaloma automatinio tirpiklio surinkimo ir jo daugkartinio panaudojimo funkcija. |  |
|  |  | 5. Privalomas automatinis aušinimas. Privalumas – aušinimui naudojant vandentiekio vandenį, sunaudojamo vandens kiekis ne didesnis kaip 3 l/min. |  |
|  |  | 6. Sistema turi turėti automatinę ekstrakcijos indų valdymo (pakėlimo/nuleidimo) funkciją. |  |
|  |  | 7. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 12 vnt. ekstrakcijos indų, tinkamų procesui, naudojant petrolio eterį 40/60 arba n-heksaną. Šių indų talpa nuo 50 ml iki 150 ml. |  |
|  |  | 8. Komplekte turi būti 2 stovai (ne mažiau kaip 6 vietų) pritaikyti ekstrakcijos indams. |  |
|  |  | 9. Komplekte privalo būti ekstrakciniai dėklai (ne mažiau kaip 50 vnt.), savo sudėtimi tinkami ekstrahavimui, naudojant petrolio eterį 40/60 ir/arba n-heksaną, o pagal išmatavimus tinkami ekstrahavimo indams. |  |
|  |  | 10. Komplekte turi būti visi tinkamą įrangos darbą užtikrinantys priedai: prijungimo žarnelės, tarpinės, laidai, laikikliai, kompresorius ir pan. |  |
|  |  | 11. Komplekte turi būti virimą reguliuojančios granulės, atsparios kaitrai ir naudojamiems tirpikliams. |  |
|  |  | 12. Turi būti integruoti akustiniai ir vizualiniai ekstraktoriaus veiklos sutrikimo signalai. |  |
|  |  | 13. Prekė turi turėti CE ženklą. |  |
| 4. | Priežiūra | Riebalų / aliejaus ekstrahavimo sistema turi būti lengvai valoma ir prižiūrima. |  |
| 5. | Maitinimas | 230V, 50-60Hz. |  |
| 6. | Instaliavimas, aptarnavimas ir remontas | Instaliavimą, aptarnavimą ir remontą ateityje turi atlikti gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius. Tiekėjas turi būti įsidiegęs sertifikuotą kokybės vadybos sistemą ISO 9001 ir turi būti autorizuotas gamintojo atstovas Lietuvoje. |  |
| 7. | Papildomi reikalavimai | 1. Kartu su preke turi būti pateiktos darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. 2. Tiekėjas privalo apmokyti laboratorijos darbuotojus darbo vietoje dirbti su įrenginiu. 3. Įrangos pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 4. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos sistemos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo sistemos garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos sistemos originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. |  |
| 8. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |

_____________________________