1 priedas

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. GOŠTAUTO G. 11, VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO

BENDROSIOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VĮ Turto bankas |
| 2. | Pirkimo objektas | Pagal šioje užduotyje ir jos prieduose pateiktus reikalavimus atlikti administracinės paskirties pastato A. Goštauto g. 11, Vilnius, kapitalinio remonto techninio darbo projekto (toliau – Statiniai) statinių bendrosios projektų ekspertizės paslaugas (kultūros paveldo teritorijoje). |
| 3. | Techninio darbo projekto ekspertizės rūšis | Bendroji |
| 4. | Projekto pavadinimas | A117 Administracinės paskirties pastato A. Goštauto g. 11, Vilnius, kapitalinio remonto projektas. Techninis darbo projektas |
| 5. | Statinio adresas | A. Goštauto g. 11, Vilnius (sklypo kadastrinis Nr. 0101/0040:280) |
| 6. | Kultūros vertybių teritorija | Pastatai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) - (23128) Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta |
| 7. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Pastatas – institutas, mokslo paskirties pastatas (B korpusas) Unikalus Nr.: 1097-0009-1016 Pažymėjimas plane: 1C5p Pastato bendras plotas – 3590,80 kv. m. Pastato tūris – 18399 kub. Aukštų skaičius – 5; Statybos pabaigos metai – 1970; Energetinio naudingumo klasė F; Pastatas – institutas, mokslo paskirties pastatas (A korpusas) Unikalus Nr.: 1097-0009-1038 Pažymėjimas plane: 3C5p Pastato bendras plotas – 5347,60 kv. m. Pastato tūris – 24985 kub. Aukštų skaičius – 5; Statybos pabaigos metai – 1970; Energetinio naudingumo klasė F; |
| 8. | Planuojama statinio statybos rūšis | - Statinio (pastatų) kapitalinis remontas - Statinio (Inžinierinių tinklų ir kt.statinių) nauja statyba |
| 9. | Statinio kategorija | - Statinių grupė – pastatai: ypatingasis statinys. - Statinių grupė – inžineriniai statiniai. - Statinių grupė – kiti statiniai. |
| 10. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Pamatai – gelžbetoniniai; Sienos – gelžbetonio plokštės, mūras; Perdangos – gelžbetonis; Stogo konstrukcija – sutapdintas; Stogo danga – Ruberoidas. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Esama situacija ir perkamų paslaugų apimtis: | VĮ Turto bankas sudarė 2024-09-02 sutartį dėl rangos darbų kartu su projekto parengimu vykdymo (Pirkimo nuoroda: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/747564?B=PPO ). Šiuo metu vykdomas techninio darbo projekto parengimas, planuojama projekto rengimo pabaiga balandžio mėn. Atsižvelgiant į tai, Užsakovas siekdamas projektą įgyvendinti numatytais terminais, perka projekto bendrosios ekspertizės paslaugas. Techninio darbo projekto pagrindinė informacija ir sprendiniai: Šiuo metu sklype registruoti esami pastatai: esamas pastatas (4C5p), esamas pastatas (1B5/p), esamas pastatas (2P2pb), esamas pastatas (3B5/p). Esami pastatai nėra saugomi ir nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Dabartinė pastatų būklė yra netinkama naudoti, todėl pastatai (3B5/p ir (1B5/p) yra tvarkomi kapitalinio remonto būdu. Kiti sklype esantys pastatai griaunami (4C5p ir 2P2pb), jų vietoje statomi nauji, sprendiniai detalizuojami kitu projektu. Sklype atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Sklype esantiems pastatams (3B5/p ir 1B5/p) atlikti architektūriniai, konstrukcijų tyrimai, fotogrametriniai apmatavimai. Ekspertizei teikiamas ypatingas statinys (funkcija – administracinė) „1B5/p” (un. Nr. 1097-0009-1016) ir „3B5/p” (un. Nr. 1097-0009-1036). Projektuojami pastatai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Kapitalinio remonto būdu tvarkoma: • Pastatų fasadas (šiltinamos sienos, cokoliniame aukšte iki žemės lygio atveriamos vitrinos, keičiama fasado apdaila, įgilinamas pagrindinis įėjimas, tvarkomi antstatai, įrengiamos eksploatuojamos terasos); • Vidaus erdvės (pašalinamos nelaikančios sienos, cokoliniame aukšte dalis erdvės atveriama per 2 aukštus, keičiamas pastato vidaus išplanavimas); • Projektuojamos inžinerinės sistemos (VN, SG, S OK, V, E, AS, GAS, PVA, GS, EN); Vėdinimas: projektuojama 12 atskirų rekuperacinių vėdinimo sistemų. Projektuojama 15 atskirų oro ištraukimo sistemų. Tiekiamo oro vėsinimui naudojami freoniniai aušintuvai (DX tipo). Tiekiamas oras pašildomas vandeninėmis sekcijomis, šilumnešis – iš šilumos punkto. Šildymas: Pastate projektuojama grindinio šildymo sistema pirmame, paskutiniame pastato aukštuose bei korpusus jungiančioje galerijoje. Grindinis šildymo šildomas plotas – apie 2200 m2. Pastate projektuojamos atskiros oras – oras VRF šildymo/vėsinimo sistemos kiekvienam aukštui ir korpusui, viso 11 atskirų sistemų. Tai bus pagrindinis šilumos šaltinis patalpoms. Tiekiamo oro šildymui vėdinimo sistemose naudojami vandeniniai šildytuvai, viso 12 vnt. Vėsinimas: Pastate projektuojamos atskiros oras – oras šildymo/vėsinimo sistemos kiekvienam aukštui ir korpusui, viso 14 atskirų sistemų. Pastate projektuojamos atskiros SPLIT sistemos: techninių patalpų vėsinimui, 8 atskiros sistemos; riboto patekimo IT patalpoms, 6 atskiros sistemos (3 patalpos, įranga dubliuojama); virtuvei ir IT patalpai, 2 atskiros sistemos. Tiekiamo oro vėsinimui naudojami freoniniai aušintuvai (DX tipo), viso 10 vnt. 2 mažos ventkameros be DX sekcijų (A korp. 6a. bendrų erdvių, ir B korpuso -1a. totorių) – vėsinimas per dvivamzdes VRF. Vandentiekis – Nuotėkos: Vandens šaltinis – centralizuoti miesto vandentiekio tinklai. Vandens apskaitos mazgas (VAM) – su dviem vandens įvadais d110. VAM patalpoje projektuojama slėgio pakėlimo stotelė buitinio geriamo vandentiekio sistemai V1, ir el. gaisriniai siurbliai, skirti GČ sistemai V2. Pastate projektuojamos vandentiekio sistemos: Buitinio šalto vandentiekio V1; Buitinio karšto vandentiekio T3;Cirkuliacinio karšto vandentiekio T4; Laistymui skirto vandentiekio V11; Gaisrinio vandentiekio į GČ, V2. Pastate projektuojamos nuotekų sistemos: Buitinių nuotekų F1; Technologinių nuotekų, su riebalagaude F3; Kondensato nuo vėsinimo įrenginių F2; Gravitacinė lietaus nuotekų L1. Buitinis karštas vanduo viso pastato reikmėms ruošiamas šilumos punkte. Buitinės, technologinės (išvalytos) ir lietaus nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto nuotekų tinklus. Šilumos punktas: Šilumos šaltinis – centralizuoti miesto šilumos tinklai. Šilumos šaltinis karšto buitinio vandens ruošimui, grindiniam šildymui ir rekuperacinių vėdinimo sistemų oro pašildymui – Šilumos punktas, kurio bendra galia 700 kW, iš kurių: Šildymui 190 kW; KV – 240 kW; Vėdinimui 270 kW. Kiekvienam kontūrui projektuojami nepriklausomi kontūrai su plokšteliniais šilumokaičiais. Elektrotechnika su lauku (dyzelgeneratoriumi): Pastatas maitinamas iš ESO el. tinklų. Bendra pastato el. galia 700kW. Įrengiamas rezervinis maitinimo šaltinis visai pastato el. galiai – dyzelinis generatorius (Prime power 744kW) su kuro talpa kuri užtikrina 18 val. veikimą, bei N+1 schema sujungti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai 100kW su 30 min veikimu. Įrengiamas segmentuotas pastato el. tinklas, pagal skirtingus vartotojus.Įrengiamas įžeminimas ir aktyvi apsauga nuo žaibo. Įrengiamas LED apšvietimas su nemirksinčios šviesos šviestuvus, darbo zonoje – apšvietimas, prisitaikantis prie biologinio žmogaus ciklo. Automatizavimas: Pastato sistemų automatizavimas, PVS sukūrimas ir atitinkamų elementų pajungimas į PVS. Pastate projektuojamos apsaugos signalizacijos sistemos: Apsaugos signalizacijos sistema. Praėjimo kontrolės sistema (~75 vnt. kortelių skaitytuvų). Vaizdo stebėjimo sistema (iki 40 lauko ir vidaus kamerų). Pastate projektuojamos gaisro signalizacijos sistemos: Gaisro signalizacijos sistema. Priešgaisrinio įgarsinimo sistema, III lygio. Elektroniniai ryšiai: Projektuojamas pasyvinis elektroninių ryšių tinklas (be aktyvinės įrangos); Darbo vietai įrengiamas vienas dvigubas RJ45 kištukinis lizdas. WiFi įrenginio įjungimui projektuojamas 1xRJ45 kištukinis lizdas. Orientacinė objekto sąmatinė vertė – 13,6 mln. Eur be PVM. Preliminarūs statinių rodikliai pridedami (TS priedas Nr. 1) |
| 12. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugos teikėjas per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos peržiūri užsakovo pateiktą informaciją ir surašo paslaugai atlikti reikalingos dokumentacijos ir informacijos sąrašą. Bendrosios projekto ekspertizės aktą parengti ne vėliau kaip per 15 d. d. nuo visų dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam paslaugų vykdymui, gavimo dienos. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia projekto ekspertizės pastabas, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, nurodyti bendrosios projekto ekspertizės akto pateikimo terminai pratęsiami tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 5 darbo dienų terminą pataisytam projektui patikrinti, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos. Atkreipiamas dėmesys, kad ekspertizės paslaugų atlikimo terminui yra numatomi glausti terminai, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir skirti reikiamą kiekį resursų, kad darbai būtų atlikti tinkamai ir laiku. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai kt. dokumentai. | Statinių bendrosios projektų ekspertizės įskaitant statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugas (kultūros paveldo teritorija) – visos dalys. Paslaugas atlikti vadovaujantis pagal statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais statinio bendrosios projekto ekspertizės ir darbo projekto dalis (konstrukcijų) ekspertizės paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. |
| 14. | Reikalavimai rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Lietuvių |
| 15. | Nurodymai dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Ekspertizės aktas, el. versija. El. versija pateikiama pdf formatu, taip pat redaguojamais formatais aprašomoji dalis word, excel, brėžiniai - dwg.; |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Preliminarūs bendrieji statinių rodikliai | 3 |
| 2. | Žemės sklypo dalies plano sprendiniai | 3 |
| 3. | G11VĮ Registrų centro išrašas | 10 |
| 4. | Saugomos teritorijos planas | 1 |