Priedas Nr.1 Techninė specifikacija

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

  - Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, (toliau - Užsakovas)

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

2.1. Inžinerinių tinklų - senos statybos vandentiekio, lietaus kanalizacijos ir buitinių nuotekų tinklų su kameromis, šuliniais (toliau - Tinklai) - esančių Kauno miesto ir Kauno rajono teritorijoje, inventorizavimo (geodezinių nuotraukų rengimas, kadastrinių matavimų, įskaitant inžinerinių tinklų matavimų atlikimas, bylų sudarymas, suderinimas su nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju) paslaugų atlikimo pirkimas (toliau – Paslaugos).

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

3.1. Inžinerinių tinklų kadastrinių bylų sudarymas ir jų suderinimas VĮ Registrų centre:

    - kadastrinių bylų, atitinkančių LR Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įstatymus, rengimo paslaugų teritorija Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių ribose;

    - kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių bylų rengimas dalimis, pagal užsakytus ilgius (m);

    - Teikėjas pagal Užsakovo pateiktą gatvių sąrašą su tinklais prioriteto tvarka, atlieka nustatyto tinklo geodezinius matavimus, parengia geodezines nuotraukas, šulinių korteles, visų tinkamam kadastrinių matavimų atlikimui reikalingų duomenų (tinklų ilgiai, diametrai, vamzdynų medžiaga, šulinių parametrai, gyliai ir t.t.) inventorizavimą (surinkimą ir susisteminimą). Paslaugų tiekėjas yra atsakingas už objekto paruošiamuosius darbus kokybiškam paslaugų atlikimui (šulinių atsiurbimas, kontroliniai kasimai, jeigu tokių reikėtų ir kt.);

    - Paslaugų tiekėjas, paruošęs konkretaus Tinklo (gatvės atkarpos) geodezinę nuotrauką, pateikia ją peržiūrai Užsakovui. Gavęs minėto tinklo (gatvės atkarpos) suderinimą gali ruošti kadastrines bylas;

    - kadastrinių bylų parengimo paslaugos turi būti suteiktos per mėnesį nuo užduoties reikiamo statinio (m) pateikimo dienos;

    - vykdant pirkimą, dalyviai turėtų pateikti inžinerinių tinklų 1 m kainą. Preliminarios sutarties apimtys - 80 000 m.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

  - Paslaugos tiekėjas, įvykdęs užsakymą, surašo paslaugų atlikimo aktą už atliktą Tinklų inventorizaciją pagal metrus ir pateikia: kontrolines geodezines nuotraukas skaitmeninėje laikmenoje ir kadastrinių matavimų bylą - 1 egz. popieriniame variante, 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Nėra

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

6.1. Jeigu bent viena kadastrinė byla grąžinama taisyti dėl teikėjo padarytų klaidų daugiau kaip du kartus, manoma, kad paslaugos tiekėjas teikia paslaugas nekokybiškai ir sutartis gali būti nutraukta.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

  - Matavimai turi būti pateikiami LKS 94 koordinačių sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje:

    - programos AutoCAD (plėtinys *.DWG) formate.

    - grafiniu pavidalu (analoginėje formoje) – M 1:500 mastelio brėžiniai užstatytoje teritorijoje ir masteliu pasirinktinai neužstatytoje teritorijoje. Visi pamatuoti geoelementai koduojami, žymimi ir aprašomi pagal techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

  - Nenumatoma

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

  - Paslaugos kainoje turi būti numatytos visos išlaidos.

  - Paslaugos teikimo kaina skaičiuojama pagal inžinerinio tinklo 1 m įkainį, pagal sudarytos bylos ilgį (m).

- SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui, reikalaujami pateikti dokumentai. Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančias teikėjų galimybes, pateikiami priedai, lentelės ir kt.

10.1. Paslaugos teikėjas privalo vadovautis visais su šios paslaugos įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujaisiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugos teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu tai susiję su paslaugos įgyvendinimu.

______________________________________________________