1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

  - Pirkimo objektas - savaeigis elektrinis krautuvas su atlenkiama platforma operatoriui su pradinio pasistiebimo funkcija IBC paletuotų konteinerių, skirtų cheminėms medžiagoms transportuoti ir kitokiems paletiniams kroviniams, ir įkrovimo stotelė.

  - Elektrinis krautuvas - tai speciali savaeigė transporto priemonė su elektriniais varikliais, kėlimo mechanizmu, šakėmis ir papildomu krovinio sukėlimu (pradinio pasistiebimo funkcija), su atraminėmis kojomis, atlenkiama operatoriaus platforma, atlenkiamomis apsauginėmis rankenomis, valdoma vieno operatoriaus. Keltuvas skirtas IBC statinėms ir kitiems kroviniams  pakrauti / nukrauti bei transportuoti patalpose bei atvirose vietose.

  - Tiekėjas pateikia tokį krautuvą, kuris pagamintas gamintojo gamykloje taip, kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje.

  - Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus krautuvui, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis teikdamas pasiūlymą, pasiūlymo formoje Priedas Nr. 2 privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas  kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti krautuvo gamintoją, kuris turi ISO 9001, ISO14001 arba lygiaverčius standartus ir mašinos tikslų modelį. |
| 2. | Tipas | Elektrinis (su baterija) |
| 3. | Krautuvo paskirtis | Keltuvas turi būti sukonstruotas kaip vieno operatoriaus valdoma speciali savaeigė transporto priemonė su platforma operatoriui, varoma elektriniu varikliu, su dviejų šakių pakrovimo–iškrovimo, kėlimo–nuleidimo mechanizmu bei papildomu krovinio sukėlimu (pradinio pasistiebimo funkcija ) atraminėmis kojomis transportavimo tikslais. |
| 4. | Krautuvo valdymo būdas (operatoriaus padėtis) | Einant iš paskos arba važiuojant kartu ant atlenktos platformos. |
| 5. |  | Su operatoriaus platforma ir apsauginėmis rankenomis |
| 6. | Pasistiebimo funkcija | Turi pradinio pasistiebimo funkciją, leidžia įveikti nedideles įkalnes, slenksčius, nelygumus arba tiesiog vežti 2 paletes vienu metu. |
| 7. |  | Galima atlikti 2 funkcijas: krovinių krovimą į stelažus ir jų transportavimą. |
| 8. | Krautuvo techninės charakteristikos. | Keliamoji galia Q (t) 1.6 tonos ± 2% |
| 9. |  | Pradinio pasistiebimo (kėlimo) galia 1.6 tonų ± 2% |
| 10. |  | Didžiausia leistina šakių apkrova 1.6 tonų ± 2% |
| 11. |  | Krautuvo svoris 1350 kg ± 2% |
| 12. |  | Ratukai Poliuretaniniai |
| 13. |  | Konstrukcinis aukštis, stiebas nuleistas 2105 mm ± 2% |
| 14. |  | Konstrukcinis aukštis, stiebas iškeltas 5080 mm ± 2% |
| 15. |  | Kėlimo eiga 4530 mm ± 2% |
| 16. |  | Bendras ilgis su atlenkta platforma – ne didesnis nei 2484 mm ± 2% |
| 17. |  | Šakių ilgis iki nugarėlės 1150 mm ± 2% |
| 18. |  | Bendras plotis plačiausioje vietoje 790 mm 2% |
| 19. |  | Šakės matmenys s / p / l 60/180/1150 mm 2% |
| 20. |  | Šakių išorinis plotis 570 mm 2% |
| 21. | Krautuvo darbiniai parametrai | Važiavimo greitis, nepakrautas – ne mažiau nei 7.0 km/h ± 2% |
| 22. |  | Važiavimo greitis, pakrautas, ne mažiau nei 8.0 km/h ± 2% |
| 23. |  | Kėlimo greitis, nepakrautas – ne mažiau nei 0.14 m/s ± 2% |
| 24. |  | Kėlimo greitis, pakrautas/ 0.09 m/s ± 2% |
| 25. |  | Darbinis stabdys. Elektromagnetinis stabdys. |
| 26. | Kėlimo mechanizmas | Suminė kėlimo galia (atraminių kojų ir kėlimo šakių) turi būti ne mažesnė nei 1600 kg. ± 2% |
| 27. |  | Hidraulikos valdymas – proporcinis, kuriuo galima reguliuoti kėlimo ir leidimo greitį bei intensyvumą |
| 28. |  | Likutinė keliamoji galia, keliant 1200x800x1000 mm IBC talpą, turi būti ne mažesnė kaip 1600 kg bent iki 2500 mm kėlimo aukščio. Keliant tokių pat matmenų krovinį į ne mažesnį nei 4600 mm aukštį, likutinė keliamoji galia turi būti ne mažesnė nei 500 kg. Abiem atvejais kėlimo aukštis matuojamas nuo žemės paviršiaus iki krovinio apačios. |
| 29. |  | Šakės. Šakių ilgis ne trumpesnis kaip 1150 mm 2% , jos turi būti pritaikytos standartinėms EURO paletėms (1200x800 mm). |
| 30. |  | Hidraulikos valdymas turi turėti proporcinį kėlimą / nuleidimą. |
| 31. |  | Keltuvas turi elektrinį vairo stiprintuvą. |
| 32. | Krautuvo elektriniai parametrai | Tipas - Elektrinis (su skysto elektrolito baterija) |
| 33. |  | Važiavimo variklio galia (S2 60) – ne mažiau nei 1.4kW |
| 34. |  | Kėlimo variklio galia (S3 10%) – ne mažiau nei 3.2 kW |
| 35. |  | Baterija – skysto elektrolito, su centrine vandens papildymo sistema |
| 36. | Krautuvo baterija | Baterija turi būti pagaminta ES, pritaikyta profesionaliam darbui. |
| 37. |  | Baterijos įtampa / Talpa C5: 24V, ne mažiau nei 240 Ah |
| 38. |  | Baterija turi būti reikalaujanti mažiau priežiūros – vandens pildymo intervalas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėnesiai, dirbant viena pamaina per darbo dieną |
| 39. |  | Įkroviklis turi būti aukšto dažnio technologijos, pritaikytas greitam krovimui (7,5 val.) ir turi gebėti kaupti ne mažiau kaip paskutinių 500 pakrovimo ciklų istoriją. |
| 40. |  | Tiekėjas turi turėti servisą krautuvui aptarnauti ir galimybę tiekti atsargines dalis. |
| 41. |  | Krautuvas turi būti paženklintas įspėjamaisiais ženklais pagal CE reikalavimus. |
| 42. | Vaizdas turimo krautuvo |  |
| 43. |  | Krautuvas naujas. Neeksploatuotas. |
| 44. | Pagaminimo data | Moduliai ne senesni kaip 2024 metų. |

- STANDARTAI

  - Siūloma prekė turi būti pagaminta gamykloje, sertifikuotoje pagal ISO 9001 ir ISO 14001 arba lygiaverčius standartus.

- LICENCIJOS, SERTIFIKAVIMAS

  - CE ženklinimas.

- GAMYBA, TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

  - Neaktualu.

- PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

  - Pakuotė standartiškai gamyklinė, kurią parinko gamintojas ir už pakavimo kokybę atsako auto krautuvo gamintojas. Už transportavimą atsako įrangos tiekėjas. Transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į krautuvo įsigijimo išlaidas.

  - Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

- REIKALAVIMAI DĖL PRISTATYMO, ĮDIEGIMO/MONTAVIMO IR PRIĖMIMO–PERDAVIMO

  - Tiekėjas savo lėšomis pristato šilumokaičio krautuvą Marvelės 199 A, Kaunas. Krautuvas turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

  - Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 10 (dešimt) savaičių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Nėra.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu:

    - Krautuvo  gamintojo pažymėjimai apie ISO 9001, ISO14001 arba lygiaverčių standartų turėjimą.

    - Duomenys apie krautuvą: gamintoją, tipą, brėžinį, gabaritinius matmenis, svorį ,techninius reikalavimus krautuvui eksploatacijai, aptarnavimui, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

    - Krautuvo  gamintojo CE deklaracijos kopiją.

    - Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Punktas taikomas jeigu krautuvas pristatytas su pakuote.

  - Dokumentai teikiami kartu su prekėmis:

    - Kartu su krautuvu turi būti pateikti šie dokumentai (anglų ir/arba lietuvių kalbomis): operatoriaus vadovas, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai.

    - Garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

    - Krautuvo  saugios eksploatacijos  instrukcija.

    - Krautuvo  gamintojo CE deklaracija su krautuvo serijiniu numeriu.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

  - Nėra

- APMOKYMAS

  - Tiekėjas atlieka mokymus neformalaus mokymo formatu 3-is akademines valandas. Krautuvo eksploatacija aptarnavimas, priežiūra.

- GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Krautuvui  suteikiama  ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

  - Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

- ŽENKLINIMAS

  - CE ženklinimas.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti tiekėjo/gamintojo atstovą Lietuvoje ir informaciją apie garantinio aptarnavimo  ir atsarginių detalių įsigijimo vietas, atsakingus asmenis ir jų kontaktinius duomenis.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

______________________________________________________________________________

Pateikta nuotrauka skirta vizualiniam principinių techninių reikalavimų papildymui/paaiškinimui, nuotraukoje matomas krautuvas, neturi būti laikomas ir suprantamas kaip reikalavimas konkrečiam gaminiui ar gamintojui.