2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL ELEKTRINIO KRAUTUVO PIRKIMO

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

I. Mes siūlome šias prekes, kurios pilnai atitinka techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti krautuvo gamintoją, kuris turi ISO 9001, ISO14001 arba lygiavertį standartas ir mašinos tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Tipas | Elektrinis (su baterija) | Atitinka |
| 3. | Krautuvo paskirtis | Keltuvas turi būti sukonstruotas kaip vieno operatoriaus valdoma speciali savaeigė transporto priemonė su platforma operatoriui, varoma elektriniu varikliu, su dviejų šakių pakrovimo–iškrovimo, kėlimo–nuleidimo mechanizmu bei papildomu krovinio sukėlimu (pradinio pasistiebimo funkcija ) atraminėmis kojomis transportavimo tikslais. | Atitinka |
| 4. | Krautuvo valdymo būdas (operatoriaus padėtis) | Einant iš paskos arba važiuojant kartu ant atlenktos platformos. | Atitinka |
| 5. |  | Su operatoriaus platforma ir apsauginėmis rankenomis | Atitinka |
| 6. | Pasistiebimo funkcija | Turi pradinio pasistiebimo funkciją, leidžia įveikti nedideles įkalnes, slenksčius, nelygumus arba tiesiog vežti 2 paletes vienu metu. | Atitinka |
| 7. |  | Galima atlikti 2 funkcijas: krovinių krovimą į stelažus ir jų transportavimą. | Atitinka |
| 8. | Krautuvo techninės charakteristikos. | Keliamoji galia Q (t) 1.6 tonos ± 2% | Nurodyti |
| 9. |  | Pradinio pasistiebimo (kėlimo) galia 1.6 tonų ± 2% | Nurodyti |
| 10. |  | Didžiausia leistina šakių apkrova 1.6 tonų ± 2% | Nurodyti |
| 11. |  | Krautuvo svoris 1350 kg ± 2% | Nurodyti |
| 12. |  | Ratukai Poliuretaniniai | Nurodyti |
| 13. |  | Konstrukcinis aukštis, stiebas nuleistas 2105 mm ± 2% | Nurodyti |
| 14. |  | Konstrukcinis aukštis, stiebas iškeltas 5080 mm ± 2% | Nurodyti |
| 15. |  | Kėlimo eiga 4530 mm ± 2% | Nurodyti |
| 16. |  | Bendras ilgis su atlenkta platforma – ne didesnis nei 2484 mm ± 2% | Nurodyti |
| 17. |  | Šakių ilgis iki nugarėlės 1150 mm ± 2% | Nurodyti |
| 18. |  | Bendras plotis plačiausioje vietoje 790 mm 2% | Nurodyti |
| 19. |  | Šakės matmenys s / p / l 60/180/1150 mm 2% | Nurodyti |
| 20. |  | Šakių išorinis plotis 570 mm 2% | Nurodyti |
| 21. | Krautuvo darbiniai parametrai | Važiavimo greitis, nepakrautas – ne mažiau nei 7.0 km/h ± 2% | Nurodyti |
| 22. |  | Važiavimo greitis, pakrautas, ne mažiau nei 8.0 km/h ± 2% | Nurodyti |
| 23. |  | Kėlimo greitis, nepakrautas – ne mažiau nei 0.14 m/s ± 2% | Nurodyti |
| 24. |  | Kėlimo greitis, pakrautas/ 0.09 m/s ± 2% | Nurodyti |
| 25. |  | Darbinis stabdys. Elektromagnetinis stabdys. | Atitinka |
| 26. | Kėlimo mechanizmas | Suminė kėlimo galia (atraminių kojų ir kėlimo šakių) turi būti ne mažesnė nei 1600 kg. ± 2% | Nurodyti |
| 27. |  | Hidraulikos valdymas – proporcinis, kuriuo galima reguliuoti kėlimo ir leidimo greitį bei intensyvumą | Atitinka |
| 28. |  | Likutinė keliamoji galia, keliant 1200x800x1000 mm IBC talpą, turi būti ne mažesnė kaip 1600 kg bent iki 2500 mm kėlimo aukščio. Keliant tokių pat matmenų krovinį į ne mažesnį nei 4600 mm aukštį, likutinė keliamoji galia turi būti ne mažesnė nei 500 kg. Abiem atvejais kėlimo aukštis matuojamas nuo žemės paviršiaus iki krovinio apačios. | Nurodyti |
| 29. |  | Šakės. Šakių ilgis ne trumpesnis kaip 1150 mm 2% , jos turi būti pritaikytos standartinėms EURO paletėms (1200x800 mm). | Nurodyti |
| 30. |  | Hidraulikos valdymas turi turėti proporcinį kėlimą / nuleidimą. | Nurodyti |
| 31. |  | Keltuvas turi elektrinį vairo stiprintuvą. | Atitinka |
| 32. | Krautuvo elektriniai parametrai | Tipas - Elektrinis (su skysto elektrolito baterija) | Atitinka |
| 33. |  | Važiavimo variklio galia (S2 60) – ne mažiau nei 1.4kW | Nurodyti |
| 34. |  | Kėlimo variklio galia (S3 10%) – ne mažiau nei 3.2 kW | Nurodyti |
| 35. |  | Baterija – skysto elektrolito, su centrine vandens papildymo sistema | Atitinka |
| 36. | Krautuvo baterija | Baterija turi būti pagaminta ES, pritaikyta profesionaliam darbui. | Nurodyti |
| 37. |  | Baterijos įtampa / Talpa C5: 24V, ne mažiau nei 240 Ah | Atitinka |
| 38. |  | Baterija turi būti reikalaujanti mažiau priežiūros – vandens pildymo intervalas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėnesiai, dirbant viena pamaina per darbo dieną | Atitinka |
| 39. |  | Įkroviklis turi būti aukšto dažnio technologijos, pritaikytas greitam krovimui (7,5 val.) ir turi gebėti kaupti ne mažiau kaip paskutinių 500 pakrovimo ciklų istoriją. | Nurodyti |
| 40. |  | Tiekėjas turi turėti servisą krautuvui aptarnauti ir galimybę tiekti atsargines dalis. | Nurodyti |
| 41. |  | Krautuvas turi būti paženklintas įspėjamaisiais ženklais pagal CE reikalavimus. | Nurodyti |
| 42. | Vaizdas turimo krautuvo |  | Pateikti siūlomo krautuvo nuotrauką arba brėžinį. |
| 43. | Pagaminimo data | Krautuvas naujas. Neeksploatuotas. | Nurodyti |
| 44. |  | Moduliai ne senesni kaip 2024 metų. | Nurodyti |
| 45. | Tiekėjo/gamintojo atstovas | Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti tiekėjo/gamintojo atstovą Lietuvoje ir informaciją apie garantinio aptarnavimo ir atsarginių detalių įsigijimo vietas, atsakingus asmenis ir jų kontaktinius duomenis. |  |

II. Pasiūlymo kaina (į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai)

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6(4*5) |
| 1. | Elektrinis krautuvas (nurodyti gamintoją ir modelio pavadinimą) | Vnt. | 1 |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

III. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, adresas | Numatomi perduoti atlikti darbai |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pateikiama subtiekėjų  pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, kopija.

IV. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

V. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |
| 2. | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3. | Gamintojo ISO 9001, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sertifikatų kopijos |  |
| 4. | Gamintojo deklaraciją apie krautuvo atitiktį CE reikalavimams |  |
| 5. | Kita techninė dokumentacija |  |
| 6. | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |  |

***Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus I. ir II. punktus. I. ir II. punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti.  Jei tiekėjas I. ir (ar) II. punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

VI. Pateikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad:

1. atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

2. neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

3. mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje.

_________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                 (parašas)      	           (vardas, pavardė)

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis PĮ 52 straipsnio 4 dalimi perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 50 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė

Pateikta nuotrauka skirta vizualiniam principinių techninių reikalavimų papildymui/paaiškinimui, nuotraukoje matomas krautuvas, neturi būti laikomas ir suprantamas kaip reikalavimas konkrečiam gaminiui ar gamintojui.