TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL ROBOTO IR JO PRIEDŲ

Reikalavimai sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota. |
|  | Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą. |
| 4. | Montavimo darbai ir tvirtinimo elementai, reikalingi laidai, jungtys ir priedai įtraukiami į bendrą pasiūlymo kainą. |
| 5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. |
| 6. | Prekės pristatymo terminas – 2 mėn. |
| 7. | Garantija įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 mėnesių. Garantija turi pradėti galioti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |

Techninė specifikacija

| Pirkimo objektas - Pramoninis robotas | Kiekis: 1 vnt. |  |
| --- | --- | --- |
| Gamintojas: | [nurodo tiekėjas] |  |
| Modelis: | [nurodo tiekėjas] |  |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). Manipuliatorius. 1.; Ašių skaičius; 6. 2.; Maksimalus pasiekiamumas; Ne mažiau 500 mm. 3.; Keliamo krovinio svoris; Ne mažiau 3.5 kg. 4.; Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas; Ne mažesnis nei IP30 standarto. 5.; Numatyta tvirtinimo galimybė; Ne mažiau nei montuojamas bet kuriuo kampu, įskaitant ant horizontalaus paviršiaus, sienos ir lubų. 6.; Judesių pakartojamumo tikslumas pagal ISO 9283; Ne daugiau 0.03 mm. 7.; Individualių ašių leidžiamo pasisukimo kampų suma arba ekvivalentinis intervalas; 1 ašis ne mažiau ± 360° 2 ašis ne mažiau ± 360° 3 ašis ne mažiau ± 160° 4 ašis ne mažiau ± 360° 5 ašis ne mažiau ± 360° 6 ašis ne mažiau ± 360°. 8.; Ašių maksimalus greitis; 1 ašis ne mažiau 180°/s 2 ašis ne mažiau180°/s 3 ašis ne mažiau180°/s 4 ašis ne mažiau180°/s 5 ašis ne mažiau180°/s 6 ašis ne mažiau180°/s. 9.; Kabeliai nuo roboto kontrolerio iki roboto; Valdymo kabelių ilgis – ne mažiau 3 m Signalinių kabelių ilgis – ne mažiau 3 m (Įrankių signaliniai kabeliai). 10.; Roboto skaitmeniniai įėjimai; Ne mažiau kaip 2 vnt.. 11.; Roboto skaitmeniniai išėjimai; Ne mažiau kaip 2 vnt.. 12.; Roboto analoginiai įėjimai; Ne mažiau kaip 2 vnt.. 13.; Valdymo dėžė; Turi būti. 14.; Valdymo dėžės skaitmeniniai įėjimai; Ne mažiau kaip 16 vnt.. 15.; Valdymo dėžės skaitmeniniai išėjimai; Ne mažiau kaip 16 vnt.. 16.; Valdymo dėžės analoginiai įėjimai; Ne mažiau kaip 2 vnt.. 17.; Valdymo dėžės analoginiai įėjimai; Ne mažiau kaip 2 vnt.. 18.; Valdymo dėžės kvadratiniai skaitmeniniai įėjimai (Quadrature); Ne mažiau kaip 1 vnt.. 19.; Sąsaja; Profinet. Ethernet/IP. Ne mažiau kaip 1 USB 2.0 jungtis. Ne mažiau kaip 1 USB 3.0 jungtis. ModBus TCP. 20.; Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas; ne mažesnis nei IP44 standarto. |
| Pirkimo objektas - Rankos gestų atkartojimo įrenginys |  | Kiekis: 1 vnt. |
| Gamintojas: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Modelis: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). 1.; Priedo suderinamumas su robotu; Turi būti. 2.; Sekimo įrenginio radijo tipas; Ne mažiau 2 GHz belaidis. 3.; Sekimo įrenginio siųstuvo dažnis; Ne mažiau 2400 MHz. 4.; Sekimo įrenginio didžiausia deklaruota išėjimo galia; Ne mažiau 4 dBm. 5.; Rakto (dongle) radijo tipas; Ne mažiau 2 GHz belaidis. 6.; Rakto (dongle) siųstuvo dažnis; Ne mažiau 2400 MHz. 7.; Rakto (dongle) didžiausia deklaruota išėjimo galia; Ne mažiau 0.5 dBm. 8.; Didžiausia efektyvi izotropiškai spinduliuojama galia (EIRP); Ne mažiau 4.5 dBm. 9.; Lazerio klasė; Ne daugiau 3B. 10.; Saugos atstumas; Ne mažiau 20 cm. 11.; Horizontalus matymo laukas; Ne mažiau 100°. 12.; Vertikalus matymo laukas; Ne mažiau 100°. 13.; Minimalus judesių sekimo atstumas; Ne daugiau 0.5 m.. 14.; Maksimalus judesių sekimo atstumas; Ne mažiau 7.0 m.. |
| Pirkimo objektas - Vakuuminis griebtuvas I |  | Kiekis: 1 vnt. |
| Gamintojas: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Modelis: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). 1.; Išmatavimai; Kontaktinis griebtuvo plotas ne mažiau kaip 0,02 m2. 2.; Keliamo krovinio svoris; Ne mažiau 25 kg. 3.; Sunaudojamas oras (Air consumed); Ne daugiau 150 Nl/min.. 4.; Įtraukiamas oras (Air drawn in); Ne mažiau 80 Nl/min. 5.; Darbinio paviršiaus medžiaga; Porolonas (Foam) arba lygiavertis. 6.; Suderinamumas su robotu; Turi būti. 7.; Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas; ne mažesnis nei IP30 standarto. |
| Pirkimo objektas - Vakuuminis griebtuvas II |  | Kiekis: 1 vnt. |
| Gamintojas: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Modelis: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). 1.; Išmatavimai; Kontaktinis griebtuvo plotas ne mažiau kaip 0,1 m2. 2.; Griebtuvo svoris; Ne daugiau 2 kg. 3.; Keliamo krovinio svoris; Ne mažiau 15 kg. 4.; Suderinamumas su robotu; Turi būti. 5.; Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas; Ne mažiau nei IP54 standarto. |
| Pirkimo objektas - Vakuuminis griebtuvas III |  | Kiekis: 1 vnt. |
| Gamintojas: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Modelis: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). 1.; Išmatavimai; Kontaktinis griebtuvo plotas ne mažiau kaip 0,01 m2. 2.; Griebtuvo svoris; Ne daugiau 1 kg.. 3.; Keliamo krovinio svoris; Ne mažiau 7 kg. 4.; Sunaudojamas oras (Air consumed); Ne daugiau 150 Nl/min.. 5.; Įtraukiamas oras (Air drawn in); Ne mažiau 80 Nl/min. 6.; Darbinio paviršiaus medžiaga; Porolonas (Foam) arba lygiavertis. 7.; Suderinamumas su robotu; Turi būti. 8.; Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas; Ne mažiau IP40 standarto. |
| Pirkimo objektas – Adaptuojantis griebtuvas IV |  | Kiekis: 1 vnt. |
| Gamintojas: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Modelis: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). 1.; Išmatavimai; Ne mažiau 70 mm skersmens. 2.; Griebtuvo svoris; Ne daugiau 0,5 kg. 3.; Keliamo krovinio svoris; Ne mažiau 1 kg. 4.; Sunaudojamas oras (Air consumed); Ne daugiau 150 Nl/min. 5.; Įtraukiamas oras (Air drawn in); Ne mažiau 80 Nl/min. 6.; Darbinio paviršiaus medžiaga; PU – poliuretanas arba lygiavertis. 7.; Suderinamumas su robotu; Turi būti. 8.; Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas; ne mažesnis nei IP30 standarto. |
| Pirkimo objektas - Pneumatinis griebtuvas V |  | Kiekis: 1 vnt. |
| Gamintojas: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Modelis: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). 1.; Išmatavimai; Pirštai ne trumpesni nei 50 mm ir ne ilgesni nei 200 mm. 2.; Griebtuvo svoris; Ne daugiau 0,5 kg.. 3.; Keliamo krovinio svoris; Ne mažiau 1 kg.. 4.; Griebtuvo tipas; Dvipirštis. 5.; Griebtuvo atsidarymo/užsidarymo laikas; Ne ilgiau nei 0.03 s.. 6.; Suderinamumas su robotu; Turi būti. 7.; Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas; ne mažesnis nei IP30 standarto. |
| Pirkimo objektas - Pneumatinis griebtuvas VI |  | Kiekis: 1 vnt. |
| Gamintojas: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Modelis: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). 1.; Išmatavimai; Pirštai ne trumpesni nei 50 mm ir ne ilgesni nei 200 mm. 2.; Griebtuvo svoris; Ne daugiau 1 kg.. 3.; Keliamo krovinio svoris; Ne mažiau 1 kg.. 4.; Griebtuvo tipas; Dvipirštis. 5.; Griebtuvo atsidarymo/užsidarymo laikas; Ne ilgiau nei 0.20 s.. 6.; Suderinamumas su robotu; Turi būti. 7.; Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas; ne mažesnis nei IP30 standarto. |
| Pirkimo objektas - RoboDK programinė įranga |  | Kiekis: 1 vnt. |
| Gamintojas: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Modelis: |  | [nurodo tiekėjas] |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas). 1.; Visos modeliavimo ir programavimo neprisijungus funkcijos; Yra. 2.; Robotų valdymas; Galimybė naudoti bet kokią CAM programinę įrangą. 3.; 3D spausdinimas; Galimybė naudoti bet kokią „Slicer“ programinę įrangą. 4.; Neribota prieiga prie robotų bibliotekos; Taip. 5.; Programų generavimo apribojimas; iki 1000 instrukcijų. 6.; Kelių robotų modeliavimas; Taip. 7.; Prieiga prie robotų tvarkyklių; Taip. 8.; Įskaičiuoti atnaujinimai; Ne mažiau 2 metams. |