Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TVIRTINU:

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

2025-03-

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ)

SU ASFALTO DANGA REMONTO (PRIEŽIŪROS) DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija - Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g.14, 31129 Visaginas.

Darbų atlikimo objektas - Visagino savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfalto danga.

Technologiniai reikalavimai darbams:

- Asfalto dangos išdaužų, nusėdimų, įlaužų remontas – išdaužų asfalto dangoje nufrezavimas, atliekų pakrovimas ir išvežimas. Išfrezuoto ploto išpūtimas suspaustu oru ir gruntavimas (ištepimas) bituminėmis emulsijomis arba iki 60oC pašildytu bitumu. Asfaltbetonio mišinio sutankinimas ir sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bituminėmis emulsijomis arba iki 60oC pašildytu bitumu. Duobės turi būti užasfaltuojamos ne vėliau nei per 1 dieną nuo jų paruošimo (nufrezavimo).

Remontui naudojamas asfaltbetonis AC11VN.

Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bituminėmis emulsijomis.

Asfaltbetonio dangos remontas atliekamas esant ne mažesnei, kaip +50 Celsijaus temperatūrai, esant žemesnei temperatūrai, remontui naudojamas šaltas asfaltas.

- Plyšių remontas – purvo, birių medžiagų pašalinimas ir išvalymas ne mažiau 3cm. Gerai išvalytų plyšių sienelių ir užpurškimas bitumine emulsija arba , užpildant bituminė emulsija ir s rūšies atsijos. Užpylimas bitumu atliekamas 2 etapais pagal technologiją. Atliekos surenkamos ir išvežamos.

Kiti reikalavimai:

- Visus darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-30 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-29 patvirtintu Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 patvirtintomis Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150 patvirtintu Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA APM 10, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, bei kitais galiojančiais teisės aktais ir normatyvais.

- Vykdant darbus, atliekas tvarkyti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

- Darbų zoną aptverti įspėjamaisiais ženklais.

- Darbus planuoti taip, kad išfrezuotos vietos būtų užtaisytos tą pačią dieną, ne vėliau kaip per 24 valandos.

- Tiekėjas apie numatomų darbų pradžią ir pabaigą informuoja Užsakovą.

- Naudoti tik sertifikuotas medžiagas, pateikti atitikties deklaracijos.

- Remontuojant įvažiavimus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, iš anksto (prieš 24 val.) informuoti gyventojus apie numatomus vykdyti darbus, iškabinant pranešimus gerai matomose vietose (ant įėjimo į laiptines durų ir pan.).

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas. | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio išdaužos iki 1m² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11VN) | m² | 350 |
| 2. | Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio išdaužos nuo 1m² iki 5 m² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11VN) | m² | 300 |
| 3. | Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio išdaužos nuo 5m² iki 10 m² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11VN) | m² | 250 |
| 4. | Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas šaltaisiais mišiniais (šaltuoju asfaltbetoniu). | m² | 100 |
| 5. | Plyšių užtaisymas, užpildant bitumine emulsija. | m | 1 000 |
| 6. | Plyšių užtaisymas, užpildant bitumine emulsija ir s rūšies atsijomis. | m | 1 000 |

SUTARTIES SĄLYGOS

Darbų atlikimo terminas – Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto išdaužų remonto darbai turi būti atlikti per 30 kalendorių dienų nuo užsakovo elektroniniu paštu pateikto užsakymo.

Sutarties galiojimo terminas – nuo sutarties pasirašymo dienos 210 kalendorinių dienų.

Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų, dėl aplinkybių nepriklausančių nuo tiekėjo.

Atliktų darbų garantinis laikas – asfalto išdaužų ir remonto darbams 1 metai. Per garantinį laiką išaiškėjus defektams, juos Tiekėjas turi ištaisyti savo lėšomis.

Užsakovas apmoka Teikėjui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau – KPPP). Už atliktus Darbus, Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą forma F- 2 (3 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras bei AB „Via Lietuva“ patvirtintos formos atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (3 egz.). Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų AB „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 25 dienos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami AB „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais. Tiekėjas pateikia Užsakovui atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą apie atliktus darbus (Forma-3), su kontroliuojančio asmens žymomis. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.

Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo. Sąskaita faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos "Sabis" priemonėmis.

Sutartyje bus nustatyti fiksuoti darbų įkainiai nurodyti Teikėjo pasiūlyme, už atliktus darbus bus apmokama pagal faktą. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nuodyti preliminarūs kiekiai gali didėti/mažėti 10 proc.

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūros, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti

| Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas) | Viktor Voronin |
| --- | --- |