Pirkimo sąlygų 2 priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kelkraščių nusidėvėjimo sluoksnio atstatymo ir profiliavimo darbai Alytaus r. sav. vietinės reikšmės keliuose

| Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* 24 mėn. |
| --- | --- | --- |
| Dolomitinės skaldos fr. 0/32 mm 1 m2, kai storis iki 6 cm | m2 | 3 000 |
| Dolomitinės skaldos fr. 0/32 mm 1 m2, kai storis iki 10 cm | m2 | 3 000 |
| Dolomitinės skaldos sluoksnis fr. 0/32 mm pridedant 30 % sodrinto žvyro 0/32 mm 1 m2, kai storis iki 6 cm | m2 | 12 000 |
| Dolomitinės skaldos sluoksnis fr. 0/32 mm pridedant 30 % sodrinto žvyro 0/32 mm 1 m2, kai storis iki 10 cm | m2 | 5 000 |
| Sodrinto žvyro sluoksnis fr. 0/32 mm 1 m2, kai storis iki 6 cm | m2 | 10 000 |
| Kelkraščių profilio atstatymas nepridedant medžiagų | m2 | 50 000 |

Pastabos:

* Darbų kiekiai numatomi įsigyti darbų užsakymo laikotarpiu yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja darbų užsakymo laikotarpiu nupirkti visus nurodytus darbus arba visą nurodytą kiekį.

** Fiksuotas įkainis taikomas sudarytai darbų sutarčiai.

*** Kelkraščių atstatymo darbai suprofiliuojama esama kelkraščio danga iš biriųjų medžiagų. Paskleidžiamos nesurištos medžiagos su autogreideriu ir sutankinamas kelkraštis plentvoliu. Asfalto danga esanti darbų atlikimo ruože turi būti nušluojama mechanizuota šluota. Peraukštėjimas/nužemėjimas tarp asfalto dangos ir kelkraščio ± 1cm.