PRAMONINĖS SKALBIMO MAŠINOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas	42716120-5

- Bendri reikalavimai

  - Pramoninė skalbimo mašina su gręžimo funkcija (toliau – skalbimo mašina) skirta tekstilei, karių lauko uniformoms, apatiniams drabužiams, sportinėms aprangoms ir medžiaginėms ekipuotėms skalbti, gręžti.

  - Skalbimo mašina turi būti laisvai statoma, be ankeravimo.

  - Skalbimo mašina turi būti nauja, nenaudota, parengta eksploatacijai.

  - Skalbimo mašina turi turėti CE („Conformité Européene“) ženklinimą.

- Techniniai reikalavimai

  - Skalbimo mašina turi būti automatinė.

  - Skalbinių maksimali įkrova – 24–30 kg.

  - Maitinimo įtampa 380 V (50 Hz).

  - Skalbimo mašina turi turėti nerūdijančio plieno vidinį ir išorinį būgną.

  - Viršutinė, šoninės ir priekinė plokštės pagamintos iš nerūdijančio plieno.

  - Gręžimas ne mažiau kaip  900 aps/min.

  - Kaitinimo galingumas ne daugiau kaip 19,5 kW.

  - Skalbimo mašina turi turėti ne mažiau kaip 4 amortizatorius.

  - Vandens išleidimo sistema – automatinis išpylimo vožtuvas.

  - Skalbimo mašinos būgno tūris turi būti ne mažiau kaip 240 l.

  - Turi būti galimybė skalbti naudojant skirtingas skalbimo programas.

  - Skalbimo mašina turi turėti karšto ir šalto vandens pajungimus 2x3/4“. Vandeniui išpilti turi būti vandens išpylimo automatinis vožtuvas, ne mažesnis kaip 76 mm skersmens.

  - Mašinos valdymas turi būti su membraniniais mygtukais, grafiniu ekranu, rankiniu programų parametrų keitimu bei programa, taupančia elektros energiją ir vandenį. Mašina turi turėti skalbimo programavimo galimybę, ryšio modulio (USB jungtis) pajungimą skalbimo programoms sudaryti ir gedimui nustatyti.

  - Skalbiniai kraunami iš priekio.

  - Mašinos ploviklio stalčiukas su skyreliais priekinėje ar viršutinėje mašinos dalyje, turi būti adapteris skystoms skalbimo priemonėms naudoti.

  - Matmenys – ne didesni kaip (AxPxG): 1465x1020x1150 mm.

  - Prie skalbimo mašinos turi būti visi transportavimui, sumontavimui, pajungimui ir eksploatacijai reikalingi priedai (pvz., elektros kabelis su standartiniu kištuku, vandens tiekimo žarnos, tvirtinimo elementai ir pan.).

- Reikalavimai tiekėjui

  - Gamintojas turi pateikti siūlomos skalbimo mašinos CE atitikties sertifikatą.

  - Skalbimo mašinos garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėn. arba kaip nustato gamintojas.

  - Sertifikatas pateikiamas kartu su tiekėjo pasiūlymu.

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.D1-401, prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurios viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

  - Prie kiekvienos skalbimo mašinos turi būti pridėtos skalbimo mašinos gamintojo techninės specifikacijos, naudojimo bei techninės priežiūros instrukcijos  lietuvių kalba.

  - Skalbimo mašinos turi būti pristatytos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu adresu.

  - Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos (prekių kaina, prekių užsakymo, pristatymo, iškrovimo, pajungimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šiomis prekėmis).

Techninės specifikacijos nebus keičiamos ar koreguojamos, kadangi jos sudarytos atsižvelgiant į mūsų poreikį ir galimybes objektuose (vandentiekis, kanalizacija, elektros galia), tad prašome pateikti pasiūlymus tik atitinkančius šias technines specifikacijas.