TechninĖ SPECIFIKACIJA

1.	 Statybos darbų pirkimo konkurso dalyviai privalo įvertinti visus Kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Jeigu Sąnaudų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti kiekių žiniaraščiuose arba yra neaišku, kuriame kiekių žiniaraščio sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei technine specifikaciją.

2. Rangovo pasiūlyme pateiktose kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, išpildomosios dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimui parengimą.

3. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami Baltosios Vokės lopšelio-darželio remonto darbų pirkimo pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei asfalto aikštelės atkūrimą;

Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

Tiekėjas demontavęs santechnikos įrenginius, elektros įrenginius (lempas ir t.t.) ar panašiai, Užsakovui pareikalavus turi juos išvežti savo transportu į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 20 km atstumu nuo statybos aikštelės);

Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos susijusios su remonto darbais;

Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio el. prietaisų / gaminių pajungimą (gaminiai kurie bus laikinai nuimti), gaisrinės signalizacijos daviklių perkėlimą.

Pasiūlymo kainoje pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/Techninio projekto/ kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis šildymų, elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą šildymą, elektros energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Baltosios Vokės lopšelio-darželio administracija.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

1. Keramikinių sienų plytelių specifikacija:

- Matmenys – ≥20x20 cm.

- Spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Vandens sugeriamumas: mažiau 16%;

- Storis: ne mažiau 6 mm.

2. Medinių-skydinių durų specifikacija:

Durys pagamintos iš spygliuočių medienos karkaso arba uždaro metalo profilio >90 mm pločio, dengto MDF, didelio tankumo lygia medžio dulkių plokšte, faneruojamos natūralaus ąžuolo lukšto faneruote. Varčios skydo atsparumas lenkimui >35 MPa. Durų užpildas – medžio drožlių plokštės, mineralinės vata, mineralinė vata ar kitos izoliacinės medžiagos, priklausomai nuo konkrečioms durims keliamų reikalavimų.

- Durų stakta gaminama iš klijuotos medienos, dengtos dažoma lygia medžio dulkių plokšte. Vidaus durų varčia su briaunos užlaida iš klijuoto kietmedžio. Durys, kur reikalinga, turi būti su sandarinančiais tarpikliais ir durų mechanizmas turi lengvai ir tyliai uždaryti duris. Durų varstymo patikimumas – ne mažiau 100 000 ciklų.

- Rakinimo sistema diegiama pagal užsakovo pageidavimą. Cilindrai (spynų šerdys), raktai. Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą. Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų. Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą. Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne mažiau 200 000). Vidaus durų spynos – 3 saugumo klasė, spec. paskirties, padidinto saugumo.

- Rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. Pritaikytos intensyviam naudojimui.

3. LED šviestuvų specifikacija:

- Matmenys derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Galia: ne mažiau 24 W;

- Skleidžiamos šviesos stiprumas: ne mažiau 2600 lm;

- Elektros pajungimas: 220-240 V;

- Šviesos kampas: ne mažiau 120º;

- Atsparumas drėgmei: IP20, Virtuvėje ir kitose šlapiose patalpose IP40;

- Šviesos spalvą derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Koridoriaus šviestuvas LED įleidžiamas linijinis ne mažiau 24 W.

Šviestuvai skirti darbui kintamos įtampos tinkle, su nominaline tinklo įtampa 230V, 50Hz dažnumo. Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški it turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. Grupių patalpose montuojami šviestuvai lempomis turi būti pritaikyti mokymo įstaigų apšvietimui ir turi turėti dimeriavimo galimybę. Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai vienodai išsklaidantys šviesą. Šviestuvų spalvinė temperatūra turi būti 2700-3500K. Visi šviestuvai turi būti su LED šviesos šaltiniais.

4. Radiatorių ažūrinių plokščių specifikacija

- Medžiagos.

- Radiatorių uždengimui naudojamos HPL plokštės.

- Frezuojamos pagal iš anksto suderintą raštą, tiekėjo gamykloje. (Frezavimas statybvietėje negalimas)

- Spalva ir raštas parenkami statybos metu derinti su Užsakovu.

5. PVC heterogeninė grindų danga, lentelės

| Produkto standartas | EN ISO 10582 arba analogas | Heterogeninė aukšto atsparumo grindų danga |
| --- | --- | --- |
| Bendrasis storis | EN ISO 24346 arba analogas | 2,5 mm |
| Dėvimojo sluoksnio storis | EN ISO 24340 arba analogas | 0,70 mm |
| Bendrasis svoris | EN ISO 23997 arba analogas | ≥4200 g/m2 |
| Atsparumas trinčiai | EN 660-2 | Grupė T : ≤ 2,00 mm3 |
| Išmatavimai | EN ISO 24342 | Lentelės : ≤457x102x2,5mm |
| Kraštai | - | Nuožulnos iš visų pusių |
| Matmenų stabilumas | EN ISO 23999 arba analogas | ≤ 0,10 % |
| Atsparumas kėdžių ratukams | ISO 4918 arba analogas | jokios žalos |
| Atsparumas baldų kojelėms | EN ISO 16581 arba analogas | jokios žalos |
| Liekamasis įspaudas | EN ISO 24343-1 arba analogas | ≤ 0,05 mm |
| Akustinės savybės | EN ISO 717-2 arba analogas | ∆ Lw = 6 dB |
| Spalvos atsparumas blukimui | EN ISO 105-B02 arba analogas | ≥ 6 |
| Slidumas | DIN 51130 arba analogas EN 13893 arba analogas | R10 DS (>3) |
| Atsparumas chemikalams | EN ISO 26987 arba analogas arba analogas | neturi įtakos (0) |
| Atsparumas šilumai | EN ISO 1045 arba analogas | 0,011 m2 K/W |
| Reakcija į ugnį | EN 13501 arba analogas | Bfl-S1 |

6. Evakuacinis šviestuvas

Prie sienos/lubų montuojamas vienpusis arba dvipusis LED išėjimą nurodantis ženklas pastoviam ir evakuaciniam veikimui. Aplinkos temperatūra: nuo 0°C iki +40°C. Atpažinimo atstumas 25 m. Skaidrus polikarbonatinis gaubtas. Baltos spalvos polikarbonatinis korpusas. Maitinimo įtampa: 230V; Galia: iki 1-2W; Su įmontuotu 1h akumuliatoriumi; Apsaugos klasė IP65;

7. Išlipimo ant stogo liukas

Išlipimo ant stogo liukų konstrukcija susideda iš pagrindo ir varstymo segmento. Pagrindas turi būti

gaminamas iš cinkuoto plieno skardos, apšiltintas mineraline vata, polistireno putomis ar kita termoizoliacine medžiaga, natūralios spalvos. Išlipimo įranga turi atitikti LST EN 1873:2005 reikalavimus. Varstoma dalis - kupolas iš akrilo, trigubas, skaidrus, U ≤ 1.3 W/m². Liuko pagrindo aukštis pagal stogo konstrukciją ir dangą. Varstomas segmentas konstruojamas su mechaniniu atidarymo mechanizmu, rankena, užraktu. Gali būti komplektuojamas kartu su kopėčiomis. Išlipimo liukų angas tikslinti darbų metu ir derinti su Užsakovu.

8. Išlipimo ant stogo kopėčios

Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo ar užlipti ant tam skirtų paviršių, turi būti tvarkingos, pritvirtintos ir stacionarios. Kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. Ilgaamžiškos. Patvarios. Pakopų laipteliai turi būti iš 20 mm plieno vamzdelių kas 300 mm. Kopėčios turi prasidėti 0,5 m virš pagrindo (grindų) paviršiaus. Jei kopėčios aukštesnės nei 3 m, tuomet turi būti apjuostos apsauginiais lankais. Kopėčios turi būti įrengiamos pagal gamintojo rekomendacijas.

9. Ventiliacinė grotelės

Ventiliacijos grotelių su reguliuojamu flanšu

10. Plastikiniai betriukšmiai PP vamzdžiai

Plastikiniai betriukšmiai PP vamzdžiai Pastato buitinių nuotekų stovai montuojami iš betriukšmės sistemos beslėgių mineralizuoto polipropileno (PP) vamzdžių ir jungiamųjų dalių. Visi mineralizuoto PP vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Dėl didelio tankio ir specialios molekulinės struktūros plastikiniai betriukšmiai vamzdžiai ir jungiamosios dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindanti garsą. Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema yra atspari iki 100oC nuotekoms. Betriukšmės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau:

Techninė specifikacija

| Vamzdžiai ir jungiamosios dalys | Mineralizuotas polipropilenas (PP) |
| --- | --- |
| Skersmuo x sienelės storis | 58 x 4,0 mm 78 x 4,5 mm 110 x 5,3 mm 160 x 5,3 mm 200 x 6,2 mm |
| Maksimali ilgalaikė nuotekų temperatūra | 90 °C |
| Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra | 100 °C |
| Tankis | 1,9 g/cm3 |
| Trūkstamasis pailgėjimas | 29 % |
| Tempiamasis stipris | 13 N/mm² |
| Tamprumo modulis | 3800 N/mm² |
| Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas | 0,09 mm/m·K |
| Spalva | RAL 7035 (šviesiai pilka) |

11. Vikšrinis kopiklis laiptais:

- Bazinės įrangos svoris apie 46 kg;

- Grąžulo svoris apie 12 kg;

- Maksimalūs gabaritai 144x67x99 cm;

- Variklio galia apie 300W;

- Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo šaltinis 100-240 V;

- Gabenamas svoris iki 130 kg;

- Atstumas, įveiktas atsarginiu iki 540 žingsnių (su 85 kg keleiviu);

- Trukmė su indikatoriumi rezerve iki 80 žingsnių;

- Maksimalus nuolydis apie 70% - 35°;

- Darbinė temperatūra 0° - 40°;

- Laikymo temperatūra su pakuote (sausoje aplinkoje) -10° ÷ 50°;

- Maksimalus greitis iki 15 žingsnių per minutę;