| SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Objektas: Pasvalio miesto Joniškėlio gatvės (Nr. 22937) paprastojo remonto darbai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Nuoroda į TS (žymuo) | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur |
| # 1. | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | Esamų pož. kom. šulinių liukų išardymas, naujų plaukiojančio tipo liukų (sunkiajai apkrovai) įrengimas ir sumontavimas į projektinį aukštį | II d., I sk. | vnt. | 12 |  |  |
| # 1.2. | Esamų lietaus šulinėlių grotelių išardymas, naujų grotelių (sunkiajai apkrovai) įrengimas ir sumontavimas į projektinį aukštį | II d., I sk. | vnt. | 2 |  |  |
| # 2. | Gatvės dangos defektų taisymas |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | Duobių ir nutrupėjusių dangos kraštų frezavimas, a/b droženų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | II d., IV sk. | m2 | 108 |  |  |
| # 2.2. | Dangos paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | II d., IV sk. | m2 | 108 |  |  |
| # 2.3. | Duobių ir nutrupėjusių dangos kraštų užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 22 PN, ne plonesniu kaip 6 cm storio sluoksniu | II d., IV sk. | m2 | 108 |  |  |
| # 2.4. | Skersinių ir išilginių plyšių užtaisymas, išfrezavimas ir sandarinimas bitumine mastika | II d., IV sk. | m | 173 |  |  |
| # 3. | Gatvės dangos atnaujinimas |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | Asfaltbetonio dangos frezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu, droženų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | II d., IV sk. | m2 | 8725 |  |  |
| # 3.2. | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį a/b sluoksnį | II d., IV sk. | m2 | 5850 |  |  |
| # 3.3. | Išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 AN | II d., IV sk. | t | 319 |  |  |
| # 3.4. | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija prieš klojant viršutinį a/b sluoksnį | II d., IV sk. | m2 | 8725 |  |  |
| 3.5. | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | II d., IV sk. | m2 | 8725 |  |  |
| 3.6. | Asfaltbetonio sluoksnio siūlės pagruntavimas bitumu (gatvės ašyje, prisijungimuose prie esamos a/b dangos, nuovažose) | II d., IV sk. | m | 1405 |  |  |
| 3.7. | Esamų užaukštėjusių kelkraščių nukasimas, grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | II d., II sk. | m3 | 14 |  |  |
| 3.8. | Kelkraščių planiravimas mechanizuotai pagal projektinį nuolydį (tvirtinami plotai ir nukasti užaukštėję plotai) | II d., II sk. | m2 | 1900 |  |  |
| 3.9. | Kelkraščių sutvirtinimas ≥6 cm storio sluoksniu iš skaldos fr. 5/22 ir 20 % dirvožemio mišinio su žolės sėklomis (1,00 m pločiu) | II d., III sk. | m2 | 874 |  |  |
| 4. | Įvažiavimų (nuovažų) dangos atnaujinimas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Esamo grunto įvažiavimuose nukasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | II d., II sk. | m3 | 52 |  |  |
| 4.2. | Esamo paviršiaus planiravimas mechanizuotai | II d., II sk. | m2 | 344 |  |  |
| 4.3. | Paviršiaus sutankinimas mechanizuotai | II d., II sk. | m3 | 103 |  |  |
| 4.4. | Išlyginamojo sluoksnio (hvid.=15 cm) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas | II d., III sk. | m2 | 344 |  |  |
| 4.5. | 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | II d., IV sk. | m2 | 264 |  |  |
| 5. | Eismo organizavimas |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Gatvės dangos horizontalusis ženklinimas termoplastiku | II d., V sk. | m2 | 71 |  |  |
| 6. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimas |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | BENDRA VERTĖ BE PVM, EUR |  |  |  |  |  |
|  | PVM 21%, EUR |  |  |  |  |  |
|  | BENDRA VERTĖ SU PVM, EUR |  |  |  |  |  |