NAUDOTO VIDUTINĖS KLASĖS GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Automobilio atitikties reikalavimai | Tiekėjo Komentaras (neprivaloma) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkama prekė turi būti gaisrų gesinimo, padidinto pravažumo, naudotas, N2 kategorijos Automobilis. Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais, ratų formulė 4x4, su galinio tilto diferencialo blokavimu. Pagaminimo metai (arba pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2000-01-01 m. Rida, ne didesnė kaip 80 tūkst. km. |  |
| 2. | Automobilio ratų dydis ne mažesnis kaip 10R22,5, padangos skirtos visiems sezonams (MxS), padangų protektoriaus nusidėvėjimas ne daugiau kaip 70 proc. Turi būti atsarginis ratas su ratlankiu, atitinkantis automobilyje sumontuotų ratų dydį ir tinkantis pakeisti automobilio bet kurį ratą. |  |
| 3. | Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių) įskaitant sumontuotą įrangą: ilgis neturi viršyti 7500 mm, aukštis neturi viršyti 3150 mm. |  |
| 4. | Variklis dyzelinis, galingumas ne mažiau kaip 160 kW. |  |
| 5. | Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, talpa ne mažiau 2400 litrų, ir ne daugiau kaip 5000 litrų. |  |
| 6. | Gaisrinis vandens siurblys – išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblio nominalus našumas: ne mažesnis kaip 1600 l/min. prie 8 bar. slėgio. Siurblys turi būti sumontuotas Automobilio gale. |  |
| 7. | Automobilio antstate turi būti įrengti ne mažiau kaip 5 skyriai (įskaitant siurblio skyrių), kurie uždaromi aliumininėmis „žaliuzi“ tipo durelėmis iš aliuminio. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų, jos turi fiksuotis bet kurioje padėtyje ir nenusileisti savaime. |  |
| 8. | Automobilyje turi būti įrengta greito reagavimo ritė su žarna, ne mažiau kaip 30 m. ilgio, su vandens padavimo uždaromu švirkštu. |  |
| 9. | Automobilio kabina serijinės gamybos, skirta ne mažiau 3 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją), pagaminta gaisrinio Automobilio gamykloje, be savarankiškų konstrukcijų. |  |
| 10. | Automobilyje turi būti įrengta specialioji keičiamos tonacijos (ne mažiau kaip 2 tonų) perspėjimo garsinė signalizacija. Jame turi būti įrengti specialūs mirksintys mėlynos spalvos šviesos perspėjimo signalizacijos žibintai: ant kabinos priekinėje dalyje ne mažiau 2 vnt., Automobilio gale ne mažiau 1 vnt. |  |
| 11. | Ant Automobilio antstato viršutinės dalies turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrengimai. Prie antstato galinės dalies turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant antstato viršutinės dalies. |  |
| 12. | Turi būti sukomplektuotos įsiurbimo žarnos (ne mažesnio kaip 100 mm diametro), jų bendras ilgis ne mažiau 6 m. Įsiurbimo žarnos turi turėti dėklus skirtus joms transportuoti, dėklai turi užtikrinti patogų ir greitą įsiurbimo žarnų pritvirtinimą ir paėmimą. |  |
| 13. | Automobiliui turi būti atliktas atitikties įvertinimas(techninė ekspertizė) ir turės būti užregistruotas Lietuvoje kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. Registraciją pirkėjo vardu pagal įgaliojimą turi atlikti tiekėjas savo sąskaita, pasirašius sutartį, iki automobilio perdavimo pirkėjui. |  |
| 14. | Automobilis turi būti pristatytas Pirkėjui per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Tiekėjas turi suteikti galimybę apžiūrėti Automobilį Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki sutarties pasirašymo. |  |
| 15. | Automobilis turi būti pristatytas ir perduotas pirkėjui techniškai tvarkingas, paruoštas darbui, kad jį būtų galima be papildomų darbų eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. |  |
| 16. | Automobilis turi būti su galiojančia technine apžiūra ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne trumpesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui. |  |
| 17. | Tiekėjas privalo suteikti ne mažiau kaip12 mėnesių arba 1000 km ridos garantiją Automobiliui, jo mazgams, įrangai. |  |